ADJUNTA PLAN DE CUMPLIMIENTO

Santiago, 10 de Octubre 2017

NOMBRE DEL TITULAR:  	CONSTRUCTORA LA ESPERANZA  LTDA.

RAZÓN SOCIAL:  CONSTRUCTORA LA ESPERANZA  LTDA.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MANUEL FIGUEROA HERNÁNDEZ

MATERIA: Adjunta Plan de Cumplimiento, segunda entrega.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: RES. EX N° 1. Rol F-013-2017

FISCAL INSTRUCTOR (A): Maura Torres Cepeda

Señores (as)

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

De nuestra consideración:

Junto con expresarle nuestros más cordiales saludos, tengo el agrado de entregar adjunto nuevo Programa de Cumplimiento (PDC) relacionado al proceso sancionatorio Rol F-013-2017, según requerimientos Resolución N° 3-Rol F-013-2017 y ampliación de plazo Resolución N° 4-Rol F-013-2017.

Se incorporan los siguientes puntos al PDC

RESUELVO I. tener por presentado el PDC; sin perjuicio de solicitar que, previo a resolver acerca de su aceptación o rechazo se consideran las siguientes observaciones:

Litera A. Observaciones generales al  PDC

Literal B: Observaciones sobre los efectos negativos.

- En relación  la descripción de os efectos negativos producidos por los hechos que se estimaron constitutivos de infracción N° 1, 2 y 5.

Punto 3. Observación: Constructora la Esperanza Ltda., deberá modificar la redacción de la “descripción de los efectos negativos”, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior. Para acreditar o descartar efectos deberá acompañar la siguiente información, en caso de no tener esta información, deberá así declararlo.

- Entregar información de las descargas no informadas en los meses faltantes.

- Entregar información respecto al estado actual del cuerpo receptor

- Entregar información asociada al funcionamiento y a los procesos de la planta de tratamiento de riles, del periodo en que se cometieron las infracciones.

Respuesta:

- Se declara que no se tiene la información respecto a las descargas no informadas en los meses faltantes.

- No se tiene información empírica respecto al estado actual del cuerpo receptor.

- La planta no funcionaba con las  piscinas que están aprobadas  con la R.C.A  N° 415/2003.   El turno usado para la laguna fue de 7 horas promedio por día o  140 hrs.  al día.

Punto 4. En relación a la descripción de los efectos negativos producidos por el hecho que se estimó constitutivo de las infracciones N° 3 y 4.

Punto 8. Con este objeto, constructora la esperanza Ltda., deberá remitir a esta SMA, en el plazo indicado en el resuelvo II de la presente resolución, los resultados de los análisis indicados a continuación…”

Respuesta: Se anexa planilla excell solicitada, con antecedentes de recurrencia de la infracción y carga másica, peligro intrínseco de los contaminantes, fragilidad y vulnerabilidad del cuerpo receptor,  otros antecedentes y conclusión.

Punto 9. Si del análisis precedente se concluye que existe riesgo de afectación, se deberá agregar un acción adicional de vigilancia ambiental donde se duplique el monitoreo de la RPM manteniendo un reporte mensual. La acción deberá ser “aumento de la frecuencia de monitoreo de los parámetros de la RPM a dos veces al mes, por seis meses consecutivos, con l finalidad de controlar y verificar el cumplimiento del DS 90/2000 y su RPM”

Respuesta: Se anexa en planilla excell análisis y conclusiones. Si bien se estima que existe riesgo para la calidad de las aguas del estero Chávez, NO existen derechos de agua superficiales asociadas al estero Chávez en un KM  a la redonda. El único derecho de aguas superficiales obtenido de la Dirección General de Aguas fue del comité de aguas potable de parcelación colina la Vara. Código expediente ND-1003-4082, que no se vinculan hidrológicamente al estero Chávez, cuyas coordenadas son:

| Coordenadas UTM Norte Captación | Coordenadas UTM Este Captación |
| --- | --- |
| 5411336.0 | 674558.0 |

Además dada la condición antropizada del sector, tampoco existen actividades de agricultura que impliquen que el estero sea usado como abrevadero de animales de ganadería.

Tampoco en el sector existen actividades de pesca recreativa, ni es considerado como zona de reproducción y desove de especies de importancia comercial que sustente alguna pesquería o actividad de desarrollo turístico de pesca recreativa.

Por lo anterior no se proponen acciones adicionales de monitoreo, quedando estas sujetas a requerimiento expreso de la autoridad.

- Observaciones especificas por acción

Punto 1. “Para efectos de orden, se ha decidido realzar observaciones a cada acción por separado, aun cuando éstas sean pertinentes a más de un hecho infraccional…”

Respuesta: Se incorporaron todas las observaciones derivadas de este literal en un nuevo PDC, el cual se adjunta.

C2. En relación a las acciones N° 3y N° 4 limpieza y habilitación de piscinas de decantación y control de vertimiento según proyecto aprobado por RCA 415/03

- “…es necesario detallar cuántas piscinas están actualmente construidas, mencionando su función específica, cuáles serán sometidas a limpieza, y cuantas de estas piscinas serán habilitadas. Además deberá detallar dimensiones y acompañar planos sencillos de las piscinas construidas y a construir”.

- Estas acciones deberán ser desagregadas en 3 acciones distintas, tal como se muestra en las siguientes letras.

- Respecto a la acción de limpieza de las piscinas de decantación, es necesario describir donde será dispuestas los sedimentos de éstas, puesto que no pueden ser vertidos al cauce.

- Respecto de la acción de habilitación de las piscinas de decantación, aclarar si dicha habilitación significa su construcción o alguna acción diferente.

- Respecto al vertimiento, aclarar en qué consistirá este control de vertimiento.

- En la forma de implementación deberá indicar e procedimiento por el cual se llevará a cabo la acción. Así mismo deberá indicar si las obras corresponden al proyecto evaluado mediante RCA 415/03…”

Respuesta:

Según la RCA 415/03, Son 8 piscinas de decantación del 7 x10 x 4 metros que corresponde al circuito de recirculación.

Mas dos piscinas de decantación de 7 x 10 y 4 para el lavado camiones que no se recirculan.

Ambos sistemas descargan finalmente a una laguna de decantación final.

Sin embargo, como estas piscinas llevan 14 años de funcionamiento, sus dimensiones se fueron ampliando y transformando en una gran piscina, lo que dificultaba realizar una limpieza adecuada.

Se decide reemplazar los sedimentos acumulados por material granular integral  para habilitar (construir) nuevamente las piscinas, para  una vida útil de 10 años.

Se realizará la limpieza trasladando los sedimentos decantados en las piscinas, a los sitios donde se extrajo material. Lo que permite la recuperación  dichos terrenos en su cota. Además serán usados para la construcción de los taludes. No se descargarán al estero.

En la actualidad los efluentes de lavado de material estéril, se están depositando en una laguna de 14.000 m2. La cual se formó con las mismas excavaciones de los pozos de extracción aprobados en la  R.C.A.  415/2003.

Se van a construir las ocho piscinas de recirculación de 7 x 10 mts. Las que tendrán  una profundidad de 4 metros, las cuales se detallan en plano adjunto. Mismas aprobadas por RCA 415/03

Se instalará un microhidrociclón para entregar el agua de lavado más limpia de finos hacia las piscinas de tratamiento. Con un 60 a 70 % de los finos que se producen por el lavado de los áridos.

La recirculación de agua se hace a través de las 8 piscinas de decantación que son comunicadas por  7 canaletas de madera de sección 1 x 6,4 y 0,50 de profundidad.  En las cuales se instalaran  3 pantallas de geotextil  por canaleta. Estas pantallas tienen la función de disminuir el flujo del agua y decantar los finos dentro de las piscinas, que no fueron atrapados por el microhidrociclón. Estas van desde la piscina 1 a la 8, luego a las cámaras de recepción y luego estas por bombeo vuelven a las piscina 1. De esta forma el agua sale limpia y se vierte en la laguna, en la cual los finos microscopios puedan decantar antes de verter el agua al estero Chavez.

En las zonas de duchas de camiones del segundo lavado de los áridos procesados, se va a construir dos piscinas de 7x10 mts. Y de una profundidad de 4 mts. Los cuales se detallan en plano adjunto.

El proyecto actualmente está funcionando sin las piscinas, por la limpieza y reconstrucción de las mismas. Se está usando la Laguna como una gran superficie de decantación de los finos.

Se adjunta planos sin las Piscinas y como se está funcionando actualmente.

Respecto al control del vertimiento este consiste en implementar una compuerta que pueda permitir un control del caudal descargado.

RESUELVO II. “ se deberá presentar un PDC que incluya las observaciones consignadas en e resuelvo anterior, en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de del presente acto administrativo…”

Respuesta: Se considera ampliación de plazos según resolución N° 4. Pr lo que la presentación del nuevo PDC modificado está dentro de los plazos legales.

RESUELVO III Información que indica.

“…deberá presentar una descripción resumida del proyecto actualmente en funcionamiento, un plano simple de sus unidades operativas, su localización georeferenciada (incluyendo ubicación georeferenciada del punto de descarga en el cuerpo receptor, y de punto de monitoreo del RIL antes de su descarga…”

Respuesta: Se adjunta descripción del proyecto y planos con ubicación georeferenciada.

Cuyas coordenadas del punto de descarga es la siguiente: 675397.48 mE; 5411266.62 mN

Por su parte las coordenadas de toma de muestras se realizan en la zona de compuertas, las cuales son las siguientes: 675402.80 mE y 5411266.64 mN

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal: José Manuel Figueroa Hernández

RUT Representante Legal :  5.857.615-8

Firma: __________________________________________