OBJETIVO

Establecer directrices que busquen realizar de forma correcta y sin riesgos de derrame de hidrocarburos al Rio Grey en la Faena de Carga de Combustible del Catamarán Grey III.

RESPONSABILIDADES

El Capitán junto con el Jefe de Máquinas deberá asegurarse que existe suficiente combustible a bordo para las maniobras  y para la travesía.

PROCEDIMIENTO

Margen de Seguridad

- Los márgenes de seguridad en la cantidad de combustible extra que deberá mantener a bordo el catamarán serán asignados en cada oportunidad  por el hotel.

Control de Cantidad Recibida

- El Jefe de Máquinas es responsable de chequear que la cantidad de combustible recibida corresponda a la cantidad manifestada en el recibo.

- En referencia al contrato de combustibles, el Capitán  está autorizado para solicitar cualquier  información necesaria para verificar la calidad del hidrocarburo recibido.

Estanques de consumo o rancho

- Los estanques deben encontrarse libres de sedimentos y agua, líneas de carga, bombas de transferencia, tapas, cajas control de derrames y desahogos en buenas condiciones de funcionamiento.

Recepción de Combustible

- Esta se realizara mediante trasvasije desde camión hacia los estanques certificados ubicados en el bote de transporte FRITZ.

- Luego de llenados los Tk (estanques de combustibles) se dirigirá hasta catamarán con todos los elementos de contención y extinción de incendio a bordo.

- Abarrotados al catamarán, se pasara la manguera de llenado, se procederá a proteger la zona de trasvasije con todos los elementos del sopep activos y elementos de contención abordo.

Procedimiento de Transferencia de Combustible.

- El catamarán deberá tener un procedimiento de transferencia de combustible.

- El procedimiento de transferencia de combustible, específico del catamarán, deberá contener lo siguiente: elementos del sopep.

OPERACIÓN DE COMBUSTIBLE

Responsabilidad

- El Jefe de Máquinas tiene toda la responsabilidad de la organización, ejecución y prevención de la contaminación e incendio durante las faenas de combustible, y debe asegurarse que el equipo de control de la contaminación está disponible y a mano antes de comenzar con la operación.

Planificación

- El Jefe de Máquinas anotará las sondas iniciales del o los estanques, y determinará las sondas finales, permitiendo un margen de seguridad del 10% al 20% de la capacidad de los estanques.

- Asegurarse que se cumple a cabalidad la Lista de Chequeo Pre-operación de Petróleo. Todas las preguntas deben ser respondidas afirmativamente.  Las operaciones no deberán comenzar hasta que las deficiencias (si las hubiera) sean corregidas.

- Todas las válvulas en el sistema que no van a ser usadas, deben ser cerradas.

- Debe asegurarse una buena iluminación en el área de la faena,  venteos del estanque y cañerías de sondaje.

- Debe asegurarse al inicio que sean anotados las lecturas del contador de flujo o los sondajes.

# Transferencia Interna de Combustible

- Las instrucciones entregadas en esta sección también son aplicables a la transferencia de combustible.

# Comunicaciones

- Informar a la Guardería Pingo y solicitar autorización para la realización de la faena.

- Es muy importante que se establezcan y prueben procedimientos apropiados de comunicación antes de empezar las operaciones de combustible.

# Durante la Faena  de Combustible

- Chequear frecuentemente los sondajes, incluyendo los estanques que no se encuentran en uso.  Asegurarse que el promedio de flujo corresponde al normal al permitido para una segura recepción. Cualquier diferencia debe ser investigada.

- Poner ramal de incendio.

- Instalar extintores a mano.

- Chequear el promedio de flujo y reducir, si es muy alto.

- Asegurarse que las líneas de sondaje funcionen correctamente.

- Chequear frecuentemente las áreas  de las cañerías de venteo por algún derrame.

- Anotar la hora de término de la faena.

# Después de la Faena de Combustible

- Debe asegurarse que no hay derrame desde las mangueras durante la desconexión.

- Limpiar posibles manchas de combustible en  todas las áreas sobre la cubierta y alrededor de las conexiones de los flexibles, líneas de sondaje y venteo.

- Anotar la hora de desconexión.

- Informar a la Guardería Pingo el término de la faena de cargo de combustible.

## Documentación y Registros

## Bitácoras de Puente, Máquina e Hidrocarburo.