- OBJETIVO

Establecer una forma segura de trabajo y utilización del Sistema de Control de Heladas que permita cumplir con la legislación nacional vigente y, especialmente, con la norma de emisión de ruido.

2.- ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable al predio de propiedad de Agrícola Cristo del Belloto Ltda.

3.- REFERENCIAS

- Ley n° 19.300, que aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente.

- D.S 38 de 2011. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del DS 146 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

4.- RESPONSABILIDADES

El Administrador es la persona responsable de difundir e instruir al resto del personal sobre su contenido, y proveer los medios necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento. Asimismo, el único responsable a cargo de la operación de control de heladas del predio; de demarcar el radio de acción de cada torre y proveer de termómetros digitales a su personal encargado y a si mismo (siempre con un termómetro de repuesto).

El Administrador será la persona responsable de controlar que el funcionamiento del Sistema de Control de Heladas se ajuste a la presente pauta de trabajo, en estricto apego y cumplimiento de legislación ambiental que regula las normas de emisiones de ruido.

El Administrador es el responsable de evaluar métodos correctos de trabajo que permitan operar de manera adecuada la maquinaria asociada.

El personal estará en conocimiento de este procedimiento, y así efectuar tareas exentas de riesgo, Para aquello, el personal deberá utilizar sus respectivos elementos de protección personal, los cuales serán proporcionados por el Administrador.

Las capacitaciones se realizarán dejando una constancia por escrito, en donde se identificará el nombre, cedula de identidad y firma del trabajador capacitado, quien tendrá competencia para controlar y dar cumplimiento a este procedimiento.

5.- PERSONAL INVOLUCRADO

El personal involucrado en el procedimiento de control de heladas es el siguiente:

- Administrador, en el control de temperatura ambiente y encendido de torres de control de helada.

- Operario de apagado de torres

6.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los operarios de encendido de máquina de viento contarán con los siguientes elementos de protección personal:

- Ropa térmica

- Protector auditivo tipo fono o tapón

7.- INTRODUCCIÓN CONTROL DE HELADAS

En el contexto de la fruticultura, las heladas corresponden al evento climático en el cual las temperaturas ambientales que rodean al vegetal o a un órgano vegetal aéreo, están bajo los rangos que permite la actividad normal de las plantas.

Las heladas, por consiguiente, están asociadas al fenómeno de descenso de la temperatura ambiente a niveles iguales o inferiores a 0°C. Así, y debido a la estructura y composición de los tejidos vegetales, las heladas pueden ocasionar, en un solo evento, daños irreversibles sobre la producción.

En efecto, se observa que este fenómeno produce un debilitamiento de la actividad funcional, reduciéndose entre otras cosas, las acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética y la velocidad de absorción del agua. Entre los síntomas más comunes, encontramos el daño o muerte de los órganos vegetativos tales como el follaje nuevo o brote, los cuales se destruyen o ven perturbadas sus funciones vitales.

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS HELADAS, RESPUESTAS DEL VEGETAL, SÍNTOMAS Y CONTROL DE HELADAS

Tipos de heladas:

- Heladas de advección:  Esta tipología de helada se va formando a causa de la irrupción de grandes masas de aire frío, muy espesas. Entre sus peculiaridades está la inexistencia de inversión térmica, que se produce cuando las temperaturas van disminuyendo a medida que aumenta la altitud. Además, en estas heladas suelen generarse con velocidades superiores a los 15-20 km/h. Se trata de heladas con gran poder destructor para los cultivos,

- Heladas de radiación: Se producen por el enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera y de los cuerpos que en ellas se encuentran, debido a la emisión (pérdida) de calor terrestre. Este escenario ocasiona una estratificación del aire, en donde las capas más bajas son más frías y las más altas son más cálidas. Este tipo de heladas ocurre en aquellos días de baja nubosidad y ausencia de vientos, lo que impide mezclar ambas capas de aire.

- Heladas de evaporación: Ocurre cuando la humedad relativa de la atmosfera desciende formándose las gotas de rocío. En estos procesos, la temperatura de la planta baja de forma notable, a causa que el agua que las recubre se evapora.

A consecuencia de las temperaturas bajas, la respuesta vegetal, los síntomas de los tejidos afectados son los siguientes:

- Se produce un debilitamiento de la actividad funcional reduciéndose, entre otras cosas, las acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética, y la velocidad de absorción del agua.

- Existe un desplazamiento de los equilibrios biológicos, frenándose la respiración, fotosíntesis, transpiración, absorción de agua, y circulación ascendente.

- Finalmente se produce la muerte celular y la destrucción de los tejidos. El follaje nuevo y los brotes “tiernos” se vuelven lacios y posteriormente se deshidratan por completo, secándose y adquiriendo un color café oscuro/negro y un aspecto “chamuscado”.

9.- PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE HELADAS

El sistema de control de heladas podría operar entre el 15 de julio y el 30 de septiembre de cada año. En los meses restantes (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y mediados de julio) las baterías de los motores deberán ser retirados y se les hará su respectiva mantención.

10.- MÉTODO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE HELADAS

Criterio para el encendido: El personal a cargo del sistema de control de heladas supervisará y realizará un control de la temperatura del campo. Cuando la temperatura disminuya hasta 1,5°C, el administrador dará aviso inmediato al Gerente y procederá al encendido de las torres de control de helada.

Criterio para apagado: Cuando se detecte que la temperatura asciende y llega la a los 0,5°C, se apagará el funcionamiento de las torres de control de helada.

El monitoreo de las temperaturas es realizado por una estación meteorológica de propiedad de Agrícola Cristo del Belloto Ltda. La lectura de la temperatura se puede realizar en línea mediante dispositivos como celulares o computadores, pues la información de lectura es enviada vía satelital. Sin perjuicio de lo anterior, el personal contará con termómetros digitales que permitan realizar mediciones in situ.

Ahora bien, la cadena o procedimiento para su operación o funcionamiento es el siguiente:

- El protocolo de encendido de torres de control de heladas se debe mantener activo en todo momento mientras el árbol esté en período sensible de dañar la producción. Esto es desde yema hinchada, floración, fruta cuajada y durante el crecimiento de esta.

- La temperatura crítica para iniciar el control con torres de control de helada es de +1,5°C.

- Para detener el motor de la torre, la temperatura EXTERIOR al radio de acción de la torre deberá ser +0,5°C, siempre que esta temperatura se encuentre claramente en aumento, que generalmente es en las primeras horas después de la salida del sol.

- Se deben revisar y calibrar las estaciones de monitoreo de temperatura para tener herramientas de control precisas.

- El Administrador debe informar semanalmente a la Gerencia, vía correo electrónico, sobre el funcionamiento de cada torre de control de helada: entregará la información de hora de inicio y término por torre; horómetro de cada torre, tiempo de funcionamiento y porcentaje de gas de cada estanque.

- El Administrador, que es el encargado de la operación debe ser fácilmente ubicable por teléfono o WhatsApp.

El funcionamiento, uso y operación del sistema de control de heladas, se acotará única y exclusivamente a aquellos eventos de heladas descritas en el presente procedimiento. Cualquier otro uso distinto al mencionado, salvo aquellas que guarden relación con mantenciones, mediciones de ruido u otros, estará prohibido.

Dentro de los usos expresamente prohibidos se encuentran aquellas funciones relacionadas con el secado de frutas tras lluvias previa cosecha, adelanto de cosecha, o sistema de enfriamiento durante la época de verano.

Método correcto de encendido de maquinarias de viento

- Desconectar la hélice, se enciende el motor y se conecta de inmediato la hélice

- Esperar en ralentí hasta alcanzar los 70°C

- Cuando alcanza los 70°C se acelera hasta alcanzar aproximadamente 2050 rpm.

Método correcto de apagado de máquina de viento

- Se baja las revoluciones a ¼ del acelerador

- Se deja que la hélice dé una vuelta completa

- Se bajan las revoluciones y se desconecta la hélice simultáneamente.

11.- MANTENCIÓN

La mantención del sistema de control de heladas estará a cargo del Administrador, quien deberá realizar un control anual (entre meses de octubre y junio). Asimismo, se deberán realizar mantenimientos correctivos cada vez que se detecten anomalías en el funcionamiento.

12.- ANEXOS

- Registro funcionamiento torres de control de helada

- Registro de capacitación

REGISTRO FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE CONTROL DE HELADAS

| TORRE | FECHA | ESTADO FENOLOGICO | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO TERMONO | HORA INICIO | HORA TERMINO | TIEMPO DE CONTROL | % GAS INICIO | % GAS TERMINO | REGISTRO MANUAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR | T° |

| Folio |  | REGISTRO DE CAPACITACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| Expositor |  |  |  |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Administrador |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de la charla: |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| N° | Nombre |  |  | Rut | Firma |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrador |  |  |  | Expositor |  |