Respuesta a Resolución Exenta N°400/2020 y a la Resolución Exenta RDM No. 14/2020 de la SMA asociada a la Inspección Ambiental

Plantel de Cerdos San Agustín del Arbolito

Respuesta a Resolución Exenta N°400/2020 y a la Resolución Exenta RDM No. 14/2020 de la SMA asociada a la Inspección Ambiental

Plantel de Cerdos San Agustín del Arbolito

Informe 10 de marzo de 2020

Observaciones asociadas a la Inspección Ambiental

Plantel de Cerdos San Agustín del Arbolito

En el presente documento se responde a lo solicitado por autoridad en la Resolución Exenta 400/2020, emitida el 03 de marzo de 2020 y a la Resolución Exenta RDM No. 14/2020 emitida el 9 de marzo de 2020. En la primera resolución se menciona que existe una constatación de la proliferación de vectores (moscas), encontradas principalmente en la Unidad Fiscalizable de Coexca (Plantel San Agustín del Arbolito) y la baja o nula presencia de vectores en los demás posibles focos, constituyendo un antecedente más que suficiente para configurar un daño inminente a la salud de la población, que permite dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el artículo 48 de la LOSMA y en el artículo 32 de la Ley N°19.880, para efectos de dictar una medida provisional de esta naturaleza, concluyendo la urgencia de adoptar medidas provisionales que se indican en el resuelvo de la resolución.

En primera instancia y para dar respuesta a lo observado por la autoridad, a continuación, se procede a analizar los hechos constatados con el fin de presentar tal y como se solicitó, medidas de contingencia que permitan dar cumplimiento al considerando 3.8.2.1 (plan de contingencias presencia de vectores/insectos) de la RCA No 165/2008 y al Anexo G (actualización plan de contingencia y emergencia V.4) en su considerando 5.1.4.

Cabe señalar que la plaga identificada con potencial de afectar el funcionamiento de la empresa, dadas las características de este proyecto, es la mosca doméstica (Musca domestica). Biológicamente, el ciclo de vida de las moscas comprende cuatro fases: huevo, larva, pupa y mosca adulta. La eliminación de la mosca se realiza principalmente en sus estados de larva y mosca adulta.

Las moscas se ven atraídas por todo tipo de materia orgánica, alimento, azúcares y carnes en descomposición, por lo que se consideran vectores importantes. Se desarrollan en sitios húmedos como, por ejemplo: desechos orgánicos de origen animal, material vegetal húmedo, material orgánico en descomposición, excremento, entre otros. Prefieren lugares cálidos y su avistamiento por lo general, es diurno.

Es importante destacar que, si bien, según la fiscalización realizada por la autoridad, fue detectado un número importante de moscas adultas en el exterior de los pabellones, el plantel de cerdos San Agustín del Arbolito en sus áreas de operación que son: pabellones, planta de tratamiento, laguna de acumulación cubierta, oficinas y zona de transferencia, no presenta las condiciones propicias para el desarrollo de la larva de la mosca, ya que, las piscinas de acumulación de purín al interior de los pabellones están cubiertas por agua y el comportamiento de la mosca disminuye su actividad a temperaturas y humedad altas.

Además, el purín que se encuentra en los pits de los pabellones es una mezcla de agua con aquel residuo orgánico generado por los cerdos (fecas y orina) y la concentración es de aproximadamente un 97% agua, lo que determina que su composición sea en su mayoría acuosa. Si la humedad del sistema supera el 90 %, el medio comienza a tornarse anaeróbico y las larvas de moscas mueren por asfixia.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se presenta las acciones comprometidas en el Resuelvo primero, letra a) de la Resolución Exenta 400/2020, emitida el 03 de marzo de 2020:

- Presentar un cronograma de ejecución de todas las acciones necesarias para mitigar la proliferación de vectores (moscas). Para lo anterior, se deberán considerar las medidas que se mencionan en los literales siguientes y las además que la empresa determine como necesarias. El titular deberá describir adecuadamente cada una de las acciones que ejecutará y, además, justificar la fecha de ejecución de cada acción y el plazo en el que serán ejecutadas. Asimismo, el titular deberá indicar respecto de cada acción los medios de verificación que utilizará para acreditar su cumplimiento, los cuales pueden consistir en fotografías fechadas y georreferenciadas de todos los trabajos realizados y, si corresponde, las facturas o boletas de las compras incurridas en su ejecución y servicios contratados.

De acuerdo con lo requerido por la autoridad, en la tabla siguiente se presenta el cronograma de todas las acciones comprometidas a ejecutar durante los próximos 15 días hábiles:

Tabla 1. Cronograma de acciones de control de vectores Plantel San Agustín del Arbolito

| ACTIVIDAD | MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Fumigaciones diarias | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo semanal |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Seguimiento de quejas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aplicación de larvicidas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aplicación de adulticidas | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen con mayor detalle las acciones anteriormente mencionadas.

- Fumigaciones diarias:

La SMA solicita como medida provisional pre-procedimental realizar fumigaciones diarias al plantel porcino por parte de una empresa externa, con énfasis en pabellones, piscina o laguna de biodigestato líquido y piscina con digestato para riego de plantaciones de Pinus radiata.

La empresa a cargo de realizar las fumigaciones será PLAGUISUR Ltda, con quien se cuenta con 	un contrato para el control de vectores desde el año 2017. A continuación, se presenta las metodologías contempladas por la empresa para el control de los vectores (moscas):

Desinsectación

Se utilizarán insecticidas autorizados de tipo Piretroide con diferentes formulaciones en las aplicaciones interiores y exteriores, los cuales se caracterizan por presentar una baja toxicidad, amplio espectro de acción y largo efecto residual.

La fumigaciones diarias contemplan aplicaciones en interiores de oficinas, utilizando equipos de ultra bajo volumen los cuales se caracterizan por no manchar las superficies, aplicaciones en exterior de pabellones, separador de purines y lagunas utilizando equipos moto-pulverizadores y máquinas manuales de espalda, los cuales permiten alcanzar y acceder a todas las superficies exteriores de las dependencias, especialmente zonas altas, logrando así un óptimo control de insectos, mientras que en interior de pabellones se realizarán de forma localizada aplicaciones con cebo mosquicida.

Los productos y dosis utilizadas son las siguientes:

Tabla 2. Productos y dosis utilizados en la Desinsectación

Desinfección

Se utilizarán productos de desinfección principalmente en los servicios higiénicos de oficinas y pabellones, considerando inodoros, duchas, urinarios, lavamanos; superficies que están expuestas permanentemente a la presencia de organismos patógenos tales como: bacterias, hongos, algas y virus, los cuales, al entrar en contacto con las personas, pueden ocasionar enfermedades de tipo infesto-contagiosas.

Para el control de estos organismos se emplea desinfectantes autorizados del tipo Extractos Cítricos de última generación.

El producto y dosis utilizada es el siguiente:

Tabla 3. Producto y dosis utilizado en la Desinfección

Tratamiento en zonas específicas:

las actividades que se llevarán a cabo durante 15 días para el tratamiento y control de moscas principalmente de Sp. Musca doméstica y Sp. Fannia canicularis) se realizarán en los sectores internos de los pabellones, incluyendo el tratamiento a nivel de piso (bajo los cerdos por el pasillo), exteriores de los recintos y puntos de monitoreos ubicados entre pabellones.

a) Bajo Piso

- Con base a la inspección realizada a los pabellones, se aplicará con una periodicidad diaria un polvo mojable entre las rendijas del piso, sin afectar de manera directa a los cerdos allí estabulados, con una dosis de 580 grs de polvo/pabellón. Este tratamiento afecta directamente al estado larvario, controlando de manera inmediata esta condición y evitando que pase al siguiente estado (pupa). Esta aplicación se realizará diariamente a 4 pabellones aproximadamente, lo que permitirá que en 6 días se complete esta aplicación a los 24 pabellones.

- Para el control de los estados adultos en el interior de los pabellones se utilizarán dos métodos: uno con pulverización manual hacía del cielo de cada pabellón con alta presencia de adultos, utilizando una suspensión concentrada en dosis de 75 cc para 100 mt2. El otro método será a través de pintura insecticida en las paredes de los corrales, en base a una formulación de gránulos dispersables en agua en dosis de 250 grs/ 250 mt2. Este procedimiento se realizará cada 3 días.

- Para el control de ejemplares adultos en los exteriores de los pabellones, se realizarán dos tipos de tratamientos: Uno que considerará la aplicación de una emulsión concentrada del tipo organofosforado (50cc/100 mt2) en las paredes en donde el sol se concentre por mayor tiempo, lo que conlleva a que la mosca también lo haga, y la otra aplicación en los puntos situados entre los pabellones en donde se repetirá el mismo tratamiento para adultos en las paredes de los corrales. La frecuencia de aplicación se basará en la cantidad de adultos presentes considerando la aplicación del día anterior.

Adicionalmente, y según el plan de control de vectores del Plantel San Agustín del Arbolito, se continuará la aplicación de productos químicos en todos los sectores del plantel, es decir, en la zona del sistema de tratamiento, laguna de acumulación de efluentes, zona de transferencia, bodegas y cámara de refrigeración de cerdos muertos.

La aplicación será la siguiente:

- Aplicación de larvicidas: Se utilizarán productos larvicidas en lugares que puedan implicar un foco o ambiente ideal para puesta de huevos y proliferación de larvas de moscas. Estos productos se aplicarán diariamente (según especificaciones del fabricante), rotando el uso de éstos.

A continuación, se detallan los productos principales que se utilizan para esta actividad.

DEMON EC: es un Insecticida - Termiticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual para uso profesional en el control de todas las especies de termitas e insectos molestos y vectores en Salud Pública y Sanidad Ambiental

- Aplicación de adulticidas: El adulticida se aplicará por aspersión en los exteriores del las zonas de operación del plantel. Este procedimiento se efectuará a primeras horas de la mañana, horario en el cual las moscas se encuentran posadas debido a las menores temperaturas ambientales. Se asperjarán todas las superficies en donde se posen con frecuencia las moscas, es decir, aleros, puertas, cortinas, paredes de orientación norte, entre otras. La frecuencia de aplicación será diaria.

A continuación, se detallan los productos principales que se utilizan para esta actividad.

Maxifor 50 EC: Será utilizado para el control de moscas. Este producto además tiene alta efectividad sobre gran variedad de insectos voladores como mosquitos, polillas, tábanos, avispas, entre otros.

Agita WG: Eficaz cebo mosquicida polvo mojable, formulado en base a un moderno ingrediente activo (Tiametoxam) más Z-9 Tricosene (Feromona de atracción sexual) y dos azúcares. Para uso por aspersión y pintura.

Para mayores detalles revisar el Plan de Manejo Control de Moscas Plantel San Agustín y el Manual de Procedimiento Programa Manejo Integrado de Plagas, adjuntos en esta entrega.

- Monitoreo semanal:

Tal y como la autoridad lo solicita, se mantendrán unidades de monitoreo (trampas pegajosas) en diferentes partes del recinto con el objetivo de analizar semanalmente la actividad de dípteros en la cercanía de los pabellones, sistema de tratamiento, laguna de acumulación, cámara de congelación y zona de transferencia. Este seguimiento se realizará a través de un registro semanal el cual permitirá verificar la disminución de moscas durante el tiempo de aplicación de los productos en las unidades. Este monitoreo se realizará a través de la empresa certificada PLAGUISUR Ltda..

- Seguimiento de quejas:

Se realizará un seguimiento diario de las quejas o denuncias por presencia de vectores (moscas), por parte de la comunidad cercana al plantel, a través de los medios habilitados para ello que son: mensajes a través de WhatsApp al que tiene acceso directo el jefe del plantel y el jefe de operaciones de la Agrícola Coexca S.A y la planilla de denuncias que se encuentra situada en la portería del plantel.

Por otra parte, a continuación, y de acuerdo con lo solicitado en la Resolución Exenta RDM No. 14/2020 emitida el 9 de marzo de 2020, se presenta las acciones comprometidas en el Resuelvo primero.

- Remitir plan de control de vectores (moscas) aplicado durante el año 2019 en la unidad fiscalizable Plantel Porcino de 10 mil madres San Agustín del Arbolito, especificando: Periodicidades, productos, y sectores de aplicación. Además, indicar la empresa contratada para la aplicación del referido plan si fuera necesario.

Lo anterior deberá ser respaldado mediante una planilla Excel que especifique aplicaciones por sector y periodo semanal de todo el 2020. Además, deberá adjuntar todos los verificadores asociado a la compra de productos y/o contratación de servicios que den cuenta de la aplicación del referido plan.

Durante el año 2019, el plan de control de vectores que se manejó en el Plantel de Cerdos San Agustín fue el aprobado mediante evaluación ambiental del proyecto “Plantel procino de 10 madres San Agustín del Arbolito” en su considerando 3.8.2.1. donde se establecieron los siguientes compromisos:

- Se hará una pulverización con insecticida en forma sistemática ajustándose a una frecuencia calendario. Con la que se logre una población comprobada baja de insectos.

Tal y como se mencionó en el punto 1 del presente documento, esta pulverización se realiza para larvas y adultos de manera quincenal en los pabellones, la aplicación de larvicidas se realizará en lugares que puedan implicar un foco o ambiente ideal para puesta de huevos y proliferación de larvas de moscas y la aplicación de adulticidas se aplicarán por aspersión en los exteriores de las zonas de operación del plantel. Este procedimiento se efectuará a primeras horas de la mañana, horario en el cual las moscas se encuentran posadas debido a las menores temperaturas ambientales. Se asperjarán todas las superficies en donde se posen con frecuencia las moscas, es decir, aleros, puertas, cortinas, paredes de orientación norte, entre otras. La frecuencia de aplicación será quincenal .

- Ante el incremento de insectos, por condiciones climáticas y otras, se intensificará el control; con pulverizaciones a mayor frecuencia hasta, día por medio.

Cabe aclarar a la autoridad, que, durante el periodo de enero de 2019 hasta mayo de 2019, por motivos de una contingencia puntual en el biodigestor, se tuvo que activar el plan de emergencias y contingencias del plantel, en el cual, la frecuencia de aplicación de productos de control de vectores se programó semanalmente hasta que el plantel retomó su operación normal. A continuación, se muestra una tabla donde se refiere la fecha de aplicación, lugar donde se aplicaron los productos y las sustancias utilizadas:

Tabla 4 Programación de aplicación de producto control de vectores Contingencia San Agustín 2019

| Fecha | Aplicaciones por sector | Producto utilizado |
| --- | --- | --- |
| 30 de enero | Se programa una aplicación de control de vectores con la empresa contratista (Plaguisur) para el 30 de enero en el contorno de la piscina de acumulación, pabellones e instalaciones interiores y exteriores de la Planta. | Se aplicarán los productos Demon EC, Agita WG y Maxifor EC. |
| 6 de febrero | Se realiza la segunda aplicación de control de vectores con la empresa contratista (Plaguisur) en el contorno del Biodigestor y en la cancha de secado. | Durante la aplicación, se utilizaron 14 Lts de solvente agua con 150 cc de producto comercial para una superficie de 100 m2 |
| 14 de febrero | Se realiza la aplicación de control de vectores con la empresa Plaguisur, tanto en los pabellones como en la laguna de acumulación. | Los productos utilizados fueron: Demon EC, Agita WG, Maxifor EC, Talón Bloque (Brodifacoum), Rodex M.Bloque (Brodifacoum), Rastop pasta y Rastop pellets |
| 20 de febrero | La empresa contratada para el control de vectores Plaguisur, realiza una aplicación de producto en los pabellones, en la laguna de acumulación y en la cancha de secado. | Se aplicarán los productos Demon EC, Agita WG y Maxifor EC. |
| 27 de Febrero | Aplicación de control de vectores en el los pabellones y en camión tolva de recolección digestato sólido | Durante la aplicación, se utilizaron 14 Lts de solvente agua con 150 cc de producto comercial para una superficie de 3000 m2 |
| 7 de marzo | Se realiza una aplicación en la cancha de secado. | A continuación, se detalla el producto a utilizar DEMON EC: es un Insecticida - Termiticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual para uso profesional en el control de todas las especies de termitas e insectos molestos y vectores en Salud Pública y Sanidad Ambiental. |
| 20 de marzo | Se realizan actividades para el control de vectores con la empresa autorizada Plaguisur al interior del plantel (pabellones) y cancha de secado | Para esto, se utiliza motopulverizadora y bomba espalda con Maxifor EC para el control de moscas. También se realiza una aplicación con motopulverizadora con Maxifor EC en la cancha de secado, para el control de moscas. |
| 27 de marzo | Se realiza el servicio de desinsectación y desratización por parte de plaguisur en el interior y exterior de los pabellones y en el contorno de la laguna de acumulación. | Se utiliza Maxifor EC para el control de moscas y Rodex M. en bloque para el de ratones. |
| 3 de abril | Se realizan los servicios de desinsectación y desratización al interior de los pabellones y en la cancha de secado. | Los productos utilizados fueron: Agita WG, Maxifor EC y Demon EC. |
| 10 de abril | Se realiza servicio de desratización en el plantel y en el contorno de la laguna de acumulación. | Se utiliza: Talón Bloque, Rodex M. bloque, Rastop pasta y Rastop pellets. |
| 17 de abril | Se programa una visita de Plaguisur para el control de vectores al interior del plantel y en la cancha de secado. | Se utiliza motopulverizadora y bomba espalda con Maxifor EC para el control de moscas. Además, se utiliza Talon Bloque y Rodex M. bloque para el control de roedores en las mismas instalaciones. |
| 24 de abril | Se realiza el servicio de desratización de Plaguisur dentro del plantel y en el contorno de la laguna de acumulación. | Se utilizan los productos Talon Bloque y Rodex M. Bloque. |
| 8 de mayo | Se realiza control de roedores por parte de la empresa autorizada para el control de plagas Plaguisur, por el contorno de la piscina de acumulación y al interior del plantel. | Se utiliza Talon Bloque, Rodex M. bloque, Rastop pasta, Rastop pellets |

| FUENTE: Elaboración propia, 2020 |  |
| --- | --- |

- Las áreas a pulverizar son los sectores en que se posan los insectos (principalmente al atardecer y crepúsculo), como ciertos aleros, viga, postes rejas, etc. Asimismo, se pulverizarán las riberas de las lagunas.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los productos se larvicidas y adulticidas se aplican según lo recomendado por la empresa de control de vectores, durante la mañana y tarde en el sector de los pabellones, laguna de acumulación, oficinas y cámara de congelación. Para ello se adjuntan los certificados de aplicación del año 2019 y 2020, de acuerdo con lo requerido por la autoridad.

- Se mantendrán cubiertos entretanto sea posible con láminas plásticas los residuos que son parte del manejo de residuos, para evitar la ovoposición. Lo mismo se hará con el alimento almacenado en bodega o silo.

Como parte de las acciones de mejora de control ambiental que la Agrícola Coexca S.A ha querido implementar al interior del plantel, se ha propuesto que los lugares que son consideradas como sensibles para la proliferación de vectores, se modernicen con la última tecnología que permite controlar los impactos medioambientales que un rubro como el de crianza de cerdos pueda generar. Estas medidas de mejora ambiental son:

- Ventilación forzada de pabellones tipo túnel con extracción de gases odorantes por medio de chimeneas de 14 mts de altura

- Cobertura hermética de laguna de acumulación con membrana de LDPE, con extracción de gases odorantes por medio de filtros de carbón activado

- Manejo de animales muertos en cámara de congelación

- Recirculación del digestato sólido al biodigestor para así, eliminar el uso de la cancha de acopio y la aplicación del digestato sólido al suelo como mejorador de suelos.

- Disminución de tiempo de animales en la zona de transferencia

- Los productos a usar se determinarán en el curso de la temporada de control, prefiriéndose aquellos de mejor intensidad de control

Los productos propuestos en el plan de control de vectores del Plantel San Agustín del Arbolito, se han propuesto cumpliendo con lo exigido por el SAG y acorde con el tipo de plaga que se manejan a partir de las características del proyecto.

A continuación, se describen los productos a utilizar para desinsectación y desratización del plantel:

Tabla 5 Productos de desinsectación

Tabla 6 Productos de desratización

- Bimestralmente se hará un análisis del método usado para control, lugares de recuento, tipo de producto y nuevas situaciones; todo ello para efectuar la modificación adecuada en los procedimientos para mejor eficiencia del control.

Junto con este documento, se adjunta el informe técnico de análisis de control de vectores realizado por la empresa PLAGUISUR LTDA que corresponden a los monitoreos efectuados a través de una frecuencia quincenal durante el 2do. Semestre del 2019.

Cabe destacar que este plan de emergencias y contingencias fue actualizado en el mes de diciembre de 2019 a solicitud de la SMA, incluyendo las acciones de prevención y contingencia relacionadas con la falla del biodigestor. Este plan de emergencias fue enviado a la autoridad y subido al sistema de seguimiento de la SMA.

Con respecto a lo solicitado por la autoridad: “Lo anterior deberá ser respaldado mediante una planilla Excel que especifique aplicaciones por sector y periodo semanal de todo el 2020. Además deberá adjuntar todos los verificadores asociado a la compra de productos y/o contratación de servicios que den cuenta de la aplicación del referido plan”. Al presente documento se adjunta la planilla en Excel “Aplicaciones de control de vectores SA 2020”, y los diferentes contratos realizados con la empresa certificada PLAGUISUR LTDA, para el control de vectores dentro del plantel de cerdos.

Cabe destacar que como compromiso voluntario, desde inicio de año la Agrícola Coexca S.A. ha realizado aplicaciones de control de vectores a casas vecinas, por lo que se adjuntan los comprobantes de estas aplicaciones para constancia de la autoridad.

2. Indicar cual es el método de evaluación utilizado para determinar la actividad de vectores en la unidad fiscalizable, a fin de evaluar la necesidad de aplicación de medidas especiales o los planes de contingencia

El método que se utiliza para la evaluación de la actividad de vectores dentro del Plantel de Cerdos San Agustín es por inspección visual, donde el encargado ambiental del plantel observa periódicamente los posibles lugares donde podría producirse la presencia de moscas en estado larvario, de moscas adultas y roedores. En esta inspección se realiza un diagnóstico de la situación considerando por lo menos uno de los siguientes aspectos:

- Identificación de las especies de moscas y roedores a combatir

- Estimación de la densidad de sus poblaciones (incremento o disminución en zonas específicas)

- El posible origen de los vectores identificados, así como su distribución y extensión de las poblaciones nocivas.

- Factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de los vectores.

Si la condición de vectores se considera una situación de emergencia dado por un incremento sustancial de la densidad poblacional de los vectores (moscas o roedores), se activa de inmediato el plan de emergencia y contingencia para vectores del plantel y se toman las acciones necesarias para controlar dicha situación, en el menor tiempo posible.

Sin embargo, y para dar una evidencia más certera de la cantidad poblacional de dípteros dentro del plantel, La Agrícola Coexca S.A., se compromete de ahora en adelante a instalar trampas pegajosas en las diferentes zonas sensibles del plantel que son: Pabellones, sistema de tratamiento, laguna de acumulación, cámara de congelación y zona de transferencia, con el fin de hacer un conteo semanal y poder determinar así posibles incrementos de estos vectores dentro del plantel.

Figura 1 Puntos de muestreo dípteros con trampas pegajosas

| FUENTE: Elaboración propia, 2020 |  |
| --- | --- |

Como medida adicional, se realizará un procedimiento que se encuentra orientado al monitoreo y control de diferentes especies de moscas, entre ellas, Sp. Musca doméstica y Sp. Fannia canicularis, empleando para ello insecticidas autorizados de tipo Neonicotinoides con una formulación granular que será dispuesta en forma de pintura y asperjado en puntos de monitoreo ubicados en los exteriores de los 24 pabellones que existen en el recinto.

Cabe señalar que para desarrollar este procedimiento se instalaron diferentes puntos de muestreo, utilizando para ello neumáticos y bajo ellos, sacos que permitan contener las moscas que son controladas por efecto del producto aplicado en los neumáticos. Posteriormente al cabo del siguiente servicio (cada quince días) se procederá a efectuar la recolección de las moscas en cada punto de muestreo, para finalmente pesarlas y obtener un proporcional de la cantidad de individuos capturados o controlados en cada punto.

Este servicio, comenzará a efectuarse durante el mes de marzo y con los resultados obtenidos luego de haber realizado los monitoreos, se hará entrega de informes técnicos para analizar la tendencia trimestral.

3. Especificar si se ha aplicado en alguna oportunidad el plan de contingencia de la RCA No. 165/2008 (numeral 3.8.2. Presencia de vectores y/o las medidas establecidas en Adenda Complementaria v.1 Situación de riesgo o contingencia: Proliferación de vectores (RCA No. 225/2019).

Si es efectivo el punto anterior, indicar en que periodos y en que forma han sido aplicadas dichas medidas y planes.

Tal y como se describió en el punto 1 (página 19), en el año 2019 debido a una contingencia presentada por un evento puntual en la falla del biodigestor, la Agrícola Coexca S.A se vio en la necesidad de activar el plan de emergencias y contingencias contenidas en la Adenda Complementaria del proyecto “Optimización del Sistema de Manejo de Purines del Primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10 madres, San Agustín del Arbolito”. Para ello, se siguieron las acciones específicas que se describen en el plan de emergencia que son:

- Se activará el plan de comunicaciones y se categorizará el evento

- Se dará aviso de inmediato al Encargado de Emergencia indicando el origen de la falla. También se notificará al Jefe de Sitio

- Se determinará el foco de atracción o proliferación de vectores

- Se tomarán las medidas pertinentes de control con plaguicidas para evitar la proliferación de vectores

- Se realizará una investigación del incidente, recolectando todas las evidencias posibles, con el fin de hacer las correcciones que el caso amerite y evitar una nueva ocurrencia

Específicamente, para el control de moscas, se establece lo siguiente:

- En los exteriores se aplicará adulticida por aspersión. Este procedimiento se efectuará a primeras horas de la mañana, horario en el cual las moscas se encuentran posadas debido a las menores temperaturas ambientales

- La frecuencia de aplicación será cada 15 días o según especificaciones del fabricante, y en caso de eventos críticos, podrá ser efectuada cada 5 a 7 días

- También se utilizarán productos larvicidas en lugares que puedan implicar un foco o ambiente ideal para puesta de huevos y proliferación de larvas de moscas. Estos productos se aplicarán cada 20 a 30 días (según especificaciones del fabricante), rotando el uso de éstos

- La aplicación de productos químicos estará a cargo de personal calificado para este efecto, o en su defecto, por empresas autorizadas. El programa de aplicación estará coordinado junto al programa de control del Plantel. Se mantendrá un registro de la aplicación de estos productos autorizados Para o Eliminación de orificios o elementos que faciliten el acceso de los roedores al interior de las instalaciones.

Para ello, se dio aviso a la SMA sobre esta contingencia y se elaboró acorde a lo solicitado por la autoridad, la elaboración de un informe bisemanal, a partir del 30 de enero de 2019 hasta el 17 de mayo, donde se constataron las acciones de mantenimiento y prevención de los posibles aspectos ambientales que se pudieron haber generado por esta situación puntual. Este registro fue entregado de manera física a la autoridad en sus oficinas en Talca y adicionalmente, fueron subidas al sistema de seguimiento de la SMA.

4. Especificar si se ha dado cumplimiento a lo establecido en el considerando No. 5.4.1. respecto de que las piscinas PIT partirán con un nivel de agua de 5 cm y recibirán excretas hasta un volumen de almacenamiento por pabellón es de 512,4 m3 de purines, una vez llegado ese volumen se evacúa.

Lo anterior válido para el periodo 2019-2020

Se aclara a la autoridad que esta condición antes mencionada, se realiza de manera constante dentro de los pabellones del plantel de cerdos San Agustín, ya que es necesaria para la operación y actividad de evacuación de los purines hacia el sistema de tratamiento.

La frecuencia de evacuación de los purines está directamente relacionada con cada etapa de crianza de los cerdos, la cual se explica con el siguiente esquema, en la Figura 1.

Figura 2 Ciclo de evacuación de purines en Plantel San Agustín

| FUENTE: Elaboración propia, 2020 |  |
| --- | --- |

Tal como se muestra en la Figura 1, la evacuación de los purines se realiza cuando se completa cada una de las etapas productivas de los cerdos en el ciclo de recría y finalización, es decir, se efectúa una evacuación del pabellón a los 40 días de ingresar los cerdos al pabellón, otra a los 110 días y una última a los 150 días de estadía.

Para el sistema de evacuación, los pabellones de cerdos tienen piscinas de contención o PITs que son divididas en 4 partes o fosas, las cuales tienen una profundidad de 40 cm en total y una capacidad total de almacenamiento de 517 m3, permitiendo almacenar los purines el tiempo requerido.

Las piscinas parten el ciclo con un nivel de agua de 5 cm, recibiendo las excretas de los cerdos hasta alcanzar un 95% de su capacidad total. Una vez que las piscinas alcanzan el volumen anteriormente descrito, se procede a realizar la evacuación del pabellón.

Considerando que cada pabellón alberga cerdos en distintas etapas, y con el fin de no llegar a la capacidad total de almacenamiento de los purines en las piscinas de contención, operativamente se ha considerado realizar la evacuación de purines de los 24 pabellones de forma parcial durante días diferentes, lo cual significa que un pabellón puede llegar a evacuar dos fosas cada 1 o 2 días aproximadamente, lo que permite que se calcule una cantidad de 331,2 m3/día de purines que ingresan hacia el sistema de tratamiento.

La evacuación de los purines se efectúa mediante la apertura de una compuerta de salida en cada fosa de los pabellones, que controla la cantidad de purín a extraer hacia el sistema de tratamiento.

Meraz Jiménez, Antonio de Jesús, López Santos, Armando, García Munguía, Carlos Alberto, Torres González, Jorge Alejandro, & García Munguía, Alberto Margarito. (2019). Distribución potencial de Musca domestica en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, con el uso de escenarios de cambio climático. Revista mexicana de ciencias pecuarias, 10(1), 14-29. https://dx.doi.org/10.22319/rmcp.v10i1.4241