d.1  a)  Investigación de Fuentes Alternativas de Agua a Largo Plazo

# Discusion de la investigación de fuentes alternativas de de agua a largo plazo

- d.1: Describa las acciones y medidas adoptadas por CMM para obtener agua de fuentes distintas al campo de pozos Pantanillo. En particular, informar a este organismo de las acciones que se han implementado a fin de obtener agua de camiones cisterna desde Copiapó u otros lugares que tienen agua disponible. Si se descarta cualquier fuente alternativa de agua, indicar las razones que justifican la exclusión.

- Un equipo multifuncional con el asesoramiento de un profesional externo, el Sr. Carlos Espinoza, Ph.D. en Ingeniería Medio Ambiental y Asesor Internacional de las Naciones Unidas, han estado evaluando fuentes alternativas de agua para la operación de Maricunga.

- Las siguientes alternativas han sido consideradas.

  - Salar de Pedernales

  - Salar de Maricunga

  - Piedra Pómez

  - Laguna Verde

  - Laguna Negro Francisco

  - Rios Jorquera-Copiapó

  - Desalination

- Las alternativas estudiadas hasta ahora no se consideran factibles principalmente debido a:

  - Su proximidad a Parques Nacionales y sitios RAMSAR hacen que sea más complejo implementar las acciones en un plazo razonable.

  - La distancia de las fuentes de agua desde CMM hacen poco rentable proseguir debido a los altos costos de capital para su construcción y operación.

- El equipo sigue evaluando opciones y recientemente hemos firmado un acuerdo de confidencialidad con una empresa para evaluar una nueva opción de traer agua desde Argentina

d.1  Suministro de Agua Industrial

# Descripción de acciones y pasos realizados para obtener agua industrial fuera de pantanillo

- d.1: Describa las acciones y medidas adoptadas por CMM para obtener agua de fuentes distintas al campo de pozos Pantanillo. En particular, informar a este organismo de las acciones que se han implementado a fin de obtener agua de camiones cisterna desde Copiapó u otros lugares que tienen agua disponible. Si se descarta cualquier fuente alternativa de agua, indicar las razones que justifican la exclusión.

- Revisamos con los diferentes proveedores de agua industrial que se encuentran en la ciudad de Copiapó, encontrando una alternativa en el sector de Viñita Azul, empresa Ravello, con disponibilidad de suministrar más de 500M3/dia a un valor de $1.000/M3 (mil pesos el metro cúbico).

- Revisamos con nuestros actuales contratistas de transporte de carga e insumos, con conductores acreditados y experiencia en la ruta a Faena, la posibilidad de transportar agua industrial desde Copiapó a la Mina Maricunga. Las alternativas revisadas fueron:

  - Transportes Verasay

  - Transportes Araya

  - Transportes Depetris

  - Transportes Vecchiola

  - Ameco

  - Transportes Sitrans

- Luego de revisar las distintas alternativas, evaluamos y concluimos que la disponibilidad de obtener agua industrial desde Copiapó tenía los siguientes costos

- Finalmente podemos concluir que las principales condiciones para realizar este servicio son:

  - La factibilidad de este servicio es para asegurar con éxito sólo por 15 dias a una tasa de suministro de 450M3/dia, lo anterior equivale a una tasa promedio de 5 lts/seg.

  - Por lo tanto, se consideró que esta opción no era adecuada para la suspensión temporal de 15 días.

  - Para un suministro de 450M3/dia para un periodo de mayor 15 dias, se requiere una evaluación mayor respecto a:

    - Asegurar el suministro de agua industrial desde la fuente de Copiapó.

    - Se requiere una dotación exclusiva de conductores titulares y respaldo especifica para camiones aljbes, dado que el plan de 15 dias considera ultilizar los mismos  conductores de los suministros de insumos operacionales que durante estos 15 días fueron suspendidos.

    - Se requiere una evaluación completa de matriz de riesgo operacional y comercial que asegure el suministro en forma permanente en Faena.

- Debido a eventos meteorológicos y cierres de carretera, hay un alto riesgo de que la fuente sea interrumpida a lo largo de los meses de invierno (Marzo a Octubre).

d.1  c)  Suministro de Agua Potable

# Descripción de acciones y pasos realizados para obtener agua potable fuera de pantanillo

- d.1: Describa las acciones y medidas adoptadas por CMM para obtener agua de fuentes distintas al campo de pozos Pantanillo. En particular, informar a este organismo de las acciones que se han implementado a fin de obtener agua de camiones cisterna desde Copiapó u otros lugares que tienen agua disponible. Si se descarta cualquier fuente alternativa de agua, indicar las razones que justifican la exclusión.

- Revisamos con el area de Campamento la necesidad de agua potable para asegurar la permanencia de 166 trabajadores durante 15 días de suspensión.

Los cálculos realizados para cubrir dicha demanda entregaron como resultado 32M3/día

- Revisamos la alternativa de re activar el contrato de suminstro de agua potable que se contrató en los años 2009-2012 para cubrir las necesidades del campamento Rancho del Gallo, el cual consistió en un suministro de 75M3/dia en promedio.

- Realizado el contacto con la gerencia de la empresa contratista, Transportes Verasay, nos señaló después de revisar que los permisos y equipos estaban vigentes, que era factible re activar el contrato

- Luego de evaluar la alternativa concluimos que la disponibilidad de obtener agua potable de Copiapó tenía los siguientes costos:

- Finalmente podemos concluir que:

  - Este servicio fue implementado en el pasado para abastecer campamento Rancho del Gallo, debido al retraso en la implementación de la planta generadora de agua potable en campamento Refugio año 2009-2012

  - Esta alternativa tiene el riesgo de que no se lleven a cabo las entregas durante un evento climatico prolongado.

  - Un riesgo de adicional de este servicio es asegurar la fuente de suministro desde Copiapó (Aguas Chañar).

  - Sin embargo, debido al tiempo requerido para ejecutar este servicio y la corta duración de la suspensión temporal se consideró impracticable.

d.1  d)  Uso de Agua desde los Rajos Abiertos

# Discusión  del uso de agua de los rajos abiertos

- d.1: Describa las acciones y medidas adoptadas por CMM para obtener agua de fuentes distintas al campo de pozos Pantanillo. En particular, informar a este organismo de las acciones que se han implementado a fin de obtener agua de camiones cisterna desde Copiapó u otros lugares que tienen agua disponible. Si se descarta cualquier fuente alternativa de agua, indicar las razones que justifican la exclusión

- Maricunga tiene 3 rajos con lagunas de agua superficial en la parte inferior.  No hay acceso a la parte inferior de Pancho y Verde Oeste ya que son áreas de explotación minera activa (a excepción de la suspensión de 15 días).  Hay acceso al rajo Verde Este y hay una bomba portatil instalada para apoyar las actividades de perforación. El volumen actual de agua en Verde Este es aproximadamente 8.750 m3 y la tasa de recarga es muy baja debido a la baja permeabilidad de las rocas.

- Debido que el agua se debe bombear desde un sistema de bomba portátil, contiene sólidos que pueden dañar el sistema de agua fresca.  Por ende el agua del rajo es útil sólo para la supresión de polvo y las operaciones de perforación.