ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

| 1. ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fecha de Inspección: 21 de marzo de 2018 |  |  | 1.2 Hora de inicio: 13:30 hrs. | 1.3 Hora de término: 21:30 |  |
| 1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada CASERONES |  |  | 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación |  |  |
| 1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Tierra Amarilla |  |  |  |  |  |
| 1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE |  |  | Domicilio: AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 5, Las Condes |  |  |
| RUT o RUN: 99.531.960-8 |  | Teléfono: (2) 24322500 | Correo electrónico: msciazko@caserones.cl |  |  |
| 1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Maciej Sciazko |  |  | Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2687, Piso 5, Las Condes. |  |  |
| RUN: 24.368.339-4 |  | Teléfono: 2-26285002 | Correo electrónico: msciazko@caserones.cl |  |  |
| 1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Fernando Arroyo |  |  | Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2687, Piso 5, Las Condes. |  |  |
| RUN: 11.489..872-4 |  | Teléfono: 976486439 | Correo electrónico: farroyo@caserones.cl |  |  |
| 1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI__X___ NO____ |  |  |  |  |  |
| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Programada: _______ | 2.2 No programada:__X___ Motivo: Denuncia _X__ Oficio _____ Otro______ |  |  |  |  |  |
| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| - Sistema manejo de relaves - Alteración del Recurso Hídrico - Plan de Contingencias |  |  |  |  |

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Instrumento; Número; Año; Nombre del proyecto. RCA; 13; 2010; Proyecto Caserones. RCA; 57; 2014; Actualización Mina Caserones.

| 5. OPOSICIÓN AL INGRESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Existió Oposición al Ingreso: (Marque con x según corresponda) SI_______ NO__X___ |  | En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental: |  |  |
| 5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada: (Marque con x según corresponda) SI_______ NO__X__ (Solo SMA) |  | En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA: |  |  |

| 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Actividades de Inspección realizadas |  |  |  |  |
| Inspección Ocular:_X___ | Registro Fotográfico: _X___ | Toma de Muestras:___ | Otras: Registro de coordenadas UTM |  |
| Mediciones:___ | Representación Gráfica:_____ | Encuestas o Entrevistas: ___X__ |  |  |
| 6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: (Marque con x según SI______ NO__X___ (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) |  |  |  |  |
| 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (Marque con x según corresponda) SI___X__ NO_____ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) |  |  |  |  |
| 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: ( SI___X__ NO_____ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) |  |  |  |  |
| 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: (SI_______ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) |  |  |  |  |

7. OBSERVACIONES

Sin observaciones.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspección comenzó con una charla informativa realizada a las 13:50 horas en dependencias de la Empresa, y en ella, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante SMA), informó de la actividad al Sr. Fernando Arroyo, Superintendente de Gestión Hídrica Medioambiental. En ella se informó el motivo de la fiscalización, los aspectos a inspeccionar, lugares o estaciones planteadas, además de aclarar consultas relacionadas con la logística del terreno a realizar. Siendo aproximadamente las 14:05 horas, se dio comienzo a la Inspección Ambiental, realizando el recorrido y la constatación de hechos descritos a continuación: ESTACIÓN 1: Área Obra de intercepción Quebrada IP-A2. Se visitó el sector de Quebrada La Brea donde se emplaza obra hidráulica, denomina IP-A2. Según lo indicado por el Sr. Fernando Arroyo, Superintendente de Gestión Hídrica Medioambiental, la obra dual en comento, corresponde a un canal interceptor de agua natural (no contacto) desde la quebrada aguas arriba de este punto, además cumple la funcionalidad de conducir los relaves que pudieran producirse en un evento de contingencia, los cuales bajan por una canal revestido de concreto hasta el depósito de lamas. Al momento de la inspección, se constató que en las laderas del sector se evidencia derrame de lamas, que se encontraban a distintas alturas superando en algunos casos los 10 metros aproximadamente, lo cual se caracterizaba por el color gris pálido distinto a la coloración natural de la quebrada colindante. Frente a esto, se le consultó al Sr. Arroyo las razones de lo descrito anteriormente, indicando éste que se trataba de antiguas fugas del lamaducto. En torno a la obra de captación se constató presencia de lamas, las que se encontraban en estado semisólido. La obra de captación se compone de una cámara de hormigón la que a su vez cuenta con una compuerta metálica. Consultado el Sr. Arroyo sobre este punto, éste indicó que la funcionalidad de esta estructura es conducir las aguas naturales hasta el canal interceptor IP-A2, el que a su vez descarga el caudal al río Ramadillas. En relación evento, el Sr. Arroyo explicó que una vez ocurrido la rotura del lamaducto, los relaves derramados y que bordearon la obra de captación, ingresaron a esta por un espacio que se genera entre la compuerta y la obra de hormigón, estos derrames de lamas se transportaron por medio del canal interceptor que descarga las aguas naturales al río Ramadillas. Se constató que el canal de hormigón que es parte de la obra de captación se encuentra sin presencia de lamas en su interior, además de esto se observó que en punto donde el canal se conecta con el acueducto que dirige las lamas hasta el depósito de La Brea, dicha obra se encuentra obstruida con material perteneciente al camino que se emplaza en la parte superior, a su vez el acueducto también se encuentra obstruido. Según lo señalado por el Sr. Arroyo la mantención del canal no se había realizado previo al evento de derrame de lamas. ESTACIÓN 2: Sector de rotura de lamaducto Se acudió a este punto el que se encontraba aproximadamente a 700 metros quebrada arriba de la obra de captación descrita en la estación precedente. En el trayecto aproximadamente a unos 80 metros del punto de captación se constató un corte de talud con el cual se efectuó un pretil de contención en el mismo lugar. A continuación y en dirección hacia el punto de rotura se constató al costado derecho presencia de lamas derramadas recientemente. En ascenso hacia el sector de fuga se constató que las laderas de la quebrada variante 2 se encontraban bañadas con lamas, con altura variable las cuales en algunos casos llegan hasta la cima de la ladera. Consultado el Sr. Arroyo respecto de este punto, señala que las roturas o fugas se generan a distintas presiones las cuales pueden alcanzar una altura distinta dependiendo básicamente de la presión hidráulica que tienen las distintas tuberías de acero por donde se conducen las lamas. Por otra parte, al costado izquierdo del ascenso, en todo el trayecto se constató la presencia de 3 ductos independientes que trasladan las lamas. En las coordenadas geográficas (UTM WGS 84) E 440.031 N 6.886.130 se constató el área del lamaducto donde se produjo la rotura de este. Al momento de la inspección este punto se encontraba demarcado con un paño (tela) y en su costado exterior se encontraba revestido con tierra que al parecer se utilizó para detener la descarga de relave. Se destaca que el punto exacto de la rotura del lamaducto por donde se derramó la lama, no pudo ser identificado por el material que recubría este. En el costado interior, hacia el camino de ascenso, se constató la presencia de lamas descargadas recientemente, las cuales desde este punto bajaban por el costado derecho del camino, en dirección hacia la obra de captación, sin embargo, a unos 15 ó 20 metros aproximadamente hacia abajo se construyó un pretil, en medio del camino, mediante el cual se cambió la dirección de descenso de las lamas, cambiando esta hacia el costado izquierdo del camino que llega a la obra de contención. Al momento descender a la obra de captación, se constató la presencia de una serie de tuberías que estaban al costado izquierdo del camino, las cuales según lo indicado por el Sr. Arroyo correspondían a tuberías que habían sido reemplazadas, por lo que formaron parte del lamaducto en su momento. Estación 3: Monitero de Aguas Superficiales Se visitó el punto de descarga del canal interceptor al río Ramadilla en conjunto con funcionarios de la Dirección General de Aguas región de Atacama, así como también con funcionaros de la empresa SGS, laboratorio que fue mandatado por el titular para realizar la toma de contramuestra a los puntos donde la DGA realizara sus muestreos. En este punto, se recorrió el tramo antes de la descarga al río Ramadilla, constatando en todo el trayecto lamas al borde del cauce. En este punto la DGA Atacama tomaron de agua superficial, además se realizó aforo y la captura de los parámetros in situ: pH, conductividad eléctrica y temperatura. Por su parte la empresa SGS realizó la toma de muestras en este mismo lugar. El otro punto que se visitó, fue aguas arriba de la descarga del canal interceptor en el río Ramadillas, aproximadamente a unos 100 metros aguas arriba. En este punto se realizaron nuevamente la toma de muestra tanto por parte de la DGA y por parte de la empresa SGS. Finalmente se acudió a un punto aguas debajo de la descarga del canal interceptor en el río Ramadillas, realizando nuevamente la toma de muestra tanto por parte de la DGA y por parte de la empresa SGS. En este punto se constató ausencia de lamas en la ribera del río Ramadilla. - Se tomaron fotografías y se georreferenciaron todas las estaciones consideradas en la inspección. Siendo las 21:30 horas, finaliza la actividad de fiscalización ambiental y se envía copia del Acta al Sr. Fernando Arroyo, Representante Legal de SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE. Los documentos que debe presentar el Titular, quedaron listados en el numeral 9 de la presente acta, los cuales serán analizados posteriormente en gabinete. La remisión de estos antecedentes, deben ser entregados en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la presente acta, hasta las 13:00 horas, en la oficina de la SMA de la Región de Atacama, ubicada en calle Colipí #570, Oficina 321, Copiapó. La carta conductora deberá ser dirigida al Sr. Felipe Sánchez Aravena, Jefe Oficina Atacama, Superintendencia de Medio Ambiente. Cualquier ampliación de plazos deberá ser solicitada formalmente durante ese período, a través de una carta entregada en la misma dirección. Los documentos pendientes se listan en el punto 9 de esta acta, los cuales deberán ser entregados en formato pdf. y en forma digital.

| 9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES |  |
| --- | --- |
| N° | Descripción |
| 1 | Identificación y caracterización de la sustancia (lama) derramada |
| 2 | Cantidad de la sustancia (lama) derramada |
| 3 | Detalle de las acciones y/o medidas seguidas al momento del evento y con posterioridad a este. |
| 4 | Registro fotográfico y videos que se dispongan acerca de la ocurrencia de la emergencia |
| 5 | Estimación del área afectada en formato kmz |
| 6 | Plan de monitoreo de calidad aguas y sedimentos realizado durante la emergencia y al momento de la fiscalización. |

| 10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre (Nombre, Apellidos) | Órgano | Firma |
| Luis Ramírez Díaz | SMA |  |
| Felipe Sánchez Aravena | SMA |  |

| 11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre (Nombre, Apellidos) | Organismo | Correo electrónico | Teléfono | Firma |

| 12. RECEPCIÓN DEL ACTA |  |
| --- | --- |
| 12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI___X____ NO______ | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado________ Negación de Recepción_________ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): |