PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN  PISCICULTURA COCULE.

Resumen del proyecto:

El proyecto consiste en la instalación y operación  de una piscicultura entierra  de flujo abierto, ello  para la producción de peces utilizando un caudal de agua de 3 m³/s. La construcción de la piscicultura se orienta a la producción de ovas, alevines, smolts y reproductores de salmónidos, con una producción máxima total proyectada de 1.980 ton/año (3 batch/año, 660 ton biomasa/batch). El proyecto contará con la infraestructura necesaria para desarrollar la actividad desde la fase de incubación hasta la etapa de smoltificación. Incorpora la implementación de barrera sanitaria; sistema de ensilaje para el manejo de la mortalidad y un sistema de tratamiento de riles que consiste en 8 filtros rotatorios ( 6 permanentes y dos de respaldo), ello para dar cumplimiento a la Tabla N° 2 del DS 90/2000.

El proyecto se emplazará en un sector aledaño al Río Bueno, sobre el predio Rol 535-213 de 4,5 hás, en un sector rural denominado Cocule inserto dentro del “Fundo Doña Gema”, en la Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. En términos generales, la superficie afecta a CUS y la involucrada para la materialización del proyecto es aprox. de 4,5 has.

Adicionalmente, el proyecto se encuentra distante a 15 Km de la ciudad de Río Bueno y 5 km de la ciudad de La Unión.

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Piscicultura Cocule | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción |
| --- | --- |
| Región: Los Ríos | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sector Cocule, ruta 804 Kmt. 10 |
| Provincia: Ranco |  |
| Comuna: Rio Bueno |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Productos del Mar Ventisqueros S.A. | RUT o RUN: 96.545.040-8 |
| Representantes legales: José Luis Vial Van Wersch y don Pablo Ignacio Mazo Traversi ( Res. SEA Los Ríos N° 084 de septiembre del 2018 sobre cambio de titularidad | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: 9.62163304 Rodrigo Martinez ( contacto empresa constructora Itimex, actualmente a cargo de las obras civiles) |
| Fase de la/s actividad/es, proyecto/s o fuente/s fiscalizada: En construcción.- |  |

## Estaciones y recorridos

| N° de estación | Estación. | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de faenas ( revisión libro de obras, número de trabajadores, fecha inicio de obras) | Revisar libro de faenas, número de trabajadores, y fecha de inicio de obras. |
| 2 | Manejo aguas servidas de trabajadores. | Revisar manejo aguas servidas trabajadores, además de sector instalación fosa séptica y drenes que es el manejo para la operación. |
| 3 | Sector compactación y movimiento de tierras. | La idea es tener una relación entre la superficie sujeta a CUS, y la superficie real intervenida. |
| 4 | Sector instalación bocatoma, y punto de descarga de riles. | Fijar las coordenadas donde se ubicará la bocatoma y descargas, nos dará la distancia con la playa y si se cumple con las condiciones de distancia fijadas en la evaluación. |
| 5 | Sector río compromiso de no intervención de 30 metros, y cortina vegetal. | Dentro de los compromisos esta no intervenir arbustos a una distancia de 30 metros desde la playa, además de una cortina vegetal compuesta por álamos y cipreses. |
| 6 | Sectores empréstitos. | Revisar sectores de extracción, y saber si cuentan con permisos |
| 7 | Pozos profundos. | Determinar si ellos concuerdan con los lugares de captación fijados en sus derechos de aprovechamiento de aguas. |

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y  OTROS  A REVISAR.

## Documentos Revisados

|  | IGA | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA 026/2014 | Comisión de Evaluación Los Ríos. | Fase de construcción |
| 2 | Resolución 084/2018 | SEA Los Ríos | Cambio de titularidad. |

CONDICIONES, NORNMAS Y MEDIDAS FASE DE CONSTRUCCIÓN.

| Emisiones atmosféricas. | Hechos constatados en la inspección ( apuntes terreno) |
| --- | --- |
| Transporte de los materiales para la construcción previamente humedecidos, en camiones encarpados con lona hermética, impermeable y sujeta a la carrocería que impida el escurrimiento de los mismos y la fuga de polvo durante el transporte. Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros de construcción. Ejecución de los movimientos de tierra y excavaciones humedeciendo previamente la superficie del suelo. Humectación periódica de aquellos materiales que puedan desprender polvo. - Emisiones a la atmosfera: en consideración a los antecedentes expuestos en el literal 1.8.1 de este Informe, es posible inferir que los impactos generados por el material en suspensión debido al tránsito asociado al proyecto, no generan riesgos para la salud de la población, considerando que no son significativas, dado que se generará un flujo vehicular máximo durante la etapa de construcción de 14 vehículos diarios (camiones, camionetas, furgones) para el ingreso de materiales, traslado de personal y retiro de residuos de construcción, mientras que en la etapa de operación, se generará un flujo de 13 vehículos diarios (camiones, camionetas y furgones), usados para el transporte de peces e insumos y personal desde o hacia la piscicultura. |  |
| Residuos Líquidos: El proyecto contará con baños químicos instalados temporalmente en el área de instalación de faena, los cuales serán proporcionados y manejados por una empresa externa autorizada. La frecuencia de limpieza de los baños químicos se realizará una vez a la semana. Finalmente, durante la etapa de construcción del proyecto no se generarán residuos industriales líquidos, por cuanto las actividades de construcción no contemplan la generación de este tipo de residuo. |  |
| Residuos sólidos: |  |
| Se generarán residuos sólidos producto de las obras de construcción de la piscicultura (9 meses). Se estima que se extraerán aproximadamente 7.039 m3 de tierra derivados de la construcción de la bocatoma, cámara de tratamiento y escarpe del camino, cuya parte orgánica será dispuesta en la zona de áreas verdes adyacente al río, mientras que la fracción pétrea será utilizada en la zona de relleno de la plataforma de cultivo. También se generarán escombros, despuntes, restos metálicos y de madera, entre otros, los cuales serán acumulados transitoriamente en contenedores de acopio y dispuestos en sitio autorizado. Adicionalmente, se producirán residuos sólidos domiciliarios, derivados de las actividades de tipo domésticas. Se estima una generación de 10 kg/día de este tipo de residuos, los que serán almacenados en contenedores herméticos, retirados diariamente y dispuestos en sitio autorizado. Residuos sólidos: en consideración a los antecedentes expuestos en literal 1.8.3 de este Informe, es posible concluir que el proyecto no genera ni presenta riesgo para la salud de la población, debido a que la cantidad y calidad de los residuos que éste genera o produce, los cuales serán manejados de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Los residuos domésticos serán almacenados en contenedores con tapa y retirados por empresas de servicios autorizados y dispuestos en sitios autorizados dos veces al mes. Los residuos peligrosos serán acopiados en la bodega de residuos peligrosos de la piscicultura y dispuestos, en sitios autorizados para la recepción y disposición final de este tipo de residuos, con frecuencia semestral de retiro. |  |
| Residuos Peligrosos. |  |
| Se generarán residuos peligrosos, tales como productos químicos dados de baja, tubos fluorescentes, toner, catridge usados y pilas usadas. Se estima la generación anual de 400 Kg de residuos peligrosos. Dichos residuos serán acopiados en un contenedor transitorio especialmente acondicionado para ese fin, dando cumpliendo con lo estipulado en el D.S. N°148/2005 del MINSAL, “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, y dispuestos en sitio autorizado para la recepción y disposición final de este tipo de residuos cada 3 meses. |  |
| Ruidos: |  |
| .8.5. Generación de emisiones de ruido. a) Etapa de construcción: Las principales fuentes de emisión de ruido se generarán producto de la instalación de faenas, movimiento de tierra, flujo de camiones por entrega de materiales, entre otras. No obstante, no serán de características significativas y darán cumplimiento al D.S N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica” (para mayor detalle ver Anexo “Informe Acústico” de la DIA). De lo anterior, se observó que el ruido de fondo exterior medido en cuatro receptores más cercanos (los que corresponden a cuatro casas habitación ubicadas a una distancia de 336, 345, 1.000 y 1.156 m de distancia, respectivamente) osciló entre 36 y 41 dB, mientras que el nivel máximo permisible de presión sonora corregida (NPC) osciló entre 31,7 y 48 dB, así se registró una diferencia respecto de lo establecido en la normativa que osciló entre los 0 y 17,3 dB dando cumplimiento a lo señalado en dicho decreto para todos los receptores identificados en periodo diurno. Los resultados de dicha modelación indican que, durante la fase construcción del proyecto, los receptores más cercanos al área de emplazamiento del proyecto, receptores 1 y 2, ubicados a 335 y 346 m de distancia, en la ribera opuesta a la construcción del proyecto, no se verán afectados por cuanto los niveles de ruido de fondo diurno y el nivel máximo permitido de ruido (NMP) presentaron valores que oscilaron entre 0,5 y 1,2 dB lo que contrastado con la normativa vigente, indica una diferencia de 0,5 dB sobre el mínimo estimado (Ruido de Fondo+10dB) dando cumplimiento a dicho cuerpo normativo. |  |
| En cuanto a la caracterización de la fauna íctica contenida en el Anexo 10.13 de la DIA, en la zona del río Bueno donde se pretende emplazar la piscicultura, cabe indicar que se detectó la presencia de tres especies en estado de conservación o de importancia para la pesca recreativa: puye (Galaxias maculatus), en categoría “Preocupación Menor”, pejerrey chileno (Basilichthys australis), en categoría “Casi Amenazada” y la perca trucha (Percichthys trucha), en categoría “Preocupación Menor”. No obstante, dichas especies no se verán afectadas de manera significativa producto de las obras o acciones del proyecto por cuanto las obras de construcción de la piscicultura intervendrán la ribera sur del río Bueno para la habilitación e instalación de la bocatoma y la obra de restitución, las cuales no provocarán efectos sobre la abundancia de dichos organismos dado que se contemplan rejillas que evitarán el ingreso de peces al circuito de cultivo. De igual forma, debe tenerse en consideración la dilución del caudal del río Bueno (promedio histórico de 359 m3/s de caudal), para efectos de la descarga del efluente (3m3/seg), siendo posible inferir que no se producirán efectos adversos sobre la biota presente en el río Bueno producto de la concentración de los efluentes líquidos, teniendo presente su frecuencia yd duración de la descarga. |  |
| El proyecto no contempla la corta de bosque nativo, por cuanto se encontrará emplazado en una terraza que no presenta vegetación, ya intervenida antrópicamente, dedicada a faenas ganaderas, donde no existe bosque nativo, ni especies en alguna categoría de conservación, dominada por la presencia de un 100 % de gramíneas anuales y bianuales como Ballicas, (Loliumsp), Bromo, (Bromus sp), Pasto ovillo (Dactylis sp.), también algunas poas como chepicas y leguminosas como trébol (Trifolium sp.). a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico. El proyecto no obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico, por cuanto el área de emplazamiento del proyecto se encuentra en un terreno privado, el cual no es visible desde ninguna ruta ni de zonas con valor paisajístico, encontrándose a aproximadamente 8,5 Km de la Ruta 5 Sur. No obstante lo anterior, el proponente ha comprometido el uso de colores armónicos con el entorno, además no intervendrá la vegetación existente a menos de 30 m de la ribera del río Bueno, por el contrario, dicha cortina vegetal fue reforzada mediante la plantación, por todo el perímetro del predio donde se pretende construir la piscicultura, de dos corridas de Coigüe. Además, ha comprometido la mantención en el tiempo de dicha cortina vegetal, realizando replante de especies (Álamo, Coigüe) y mantención en la zona próxima a la ribera del río Bueno. Considerando que la extensión de la zona que será destinada para áreas verdes posee una superficie de 1,6 hectáreas, la piscicultura contará con personal permanente dedicado a dichas labores. Respecto de la presencia de la llamada “Playa Cocule”, es posible indicar que dicho balneario se encuentre ubicado a aproximadamente 400 m de distancia aguas arriba de la ubicación de la bocatoma del proyecto, por la ribera Norte del río Bueno. Es decir, la distancia respecto de la descarga de la piscicultura es de más de 800 m, por lo que es posible descartar cualquier afectación sobre la calidad de las aguas de dicho balneario y su entorno. En relación a lo anterior, el proyecto no será visible desde el balneario dada la existencia de una doble cortina arbustiva y álamos de 30 m de altura y a una tercera línea doble de Coigües plantados por todo el perímetro del terreno de emplazamiento de la piscicultura. Adicionalmente, tanto la bocatoma como la descarga no serán visibles desde el balneario, por cuanto la bocatoma corresponde a un sistema de captación lateral, mientras que la descarga será realizada mediante un triple emisario submarino compuesto por 3 tuberías individuales capaces de transportar 1 m3/s cada una (2 m de profundidad) por lo que será invisible desde la superficie. Por otro lado, existe un islote frente a la descarga del proyecto que impide su visibilidad desde la ribera Norte del río Bueno. Todo lo anterior, con base en la respuesta N° 47 del Adenda N° 1 y respuesta N° 11 del Adenda N° 2. |  |
| Finalmente, el proponente ha comprometido la realización de charlas de inducción a los trabajadores del proyecto, realizadas por un arqueólogo o licenciado en arqueología, previo al inicio de las obras, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo. Los resultados de dicha charla, deberán ser remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales, mediante un breve informe, que contenga los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma: En conclusión, el proyecto no afectará monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Respecto de los literales a), b), c) y d) precedentes, el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció conforme a través de su Ord. Nº 2946, de fecha 23 de diciembre de 2013. |  |
| Compromisos voluntarios: b) No intervenir la vegetación existente a menos de 30 m de la ribera del Río Bueno. h) Usar pinturas en todas las instalaciones de la piscicultura que sean acordes con los colores del lugar. Se utilizarán el verde tenue, café y gris, u otros para asimilarlas con el entorno circundante. i) Humectar diariamente la ruta T-804, con camión aljibe en días de máxima polución de polvo del camino. Así como una mantención con maquinaria mensual o bimensual dependiendo del deterioro de la carpeta de rodado. j) Realizar charlas de inducción a los trabajadores del proyecto, realizadas por un arqueólogo o licenciado en arqueología, previo al inicio de las obras, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo. Los resultados de dicha charla, deberán ser remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales, mediante un breve informe, que contenga los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma. k) Informar mensualmente al Municipio de Río Bueno y La Unión el destino de los distintos tipos de residuos generados, durante la etapa de construcción y operación del proyecto. |  |