ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

| 1. ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fecha de Inspección: 14-05-2020 |  |  | 1.2 Hora de inicio: 10:30 | 1.3 Hora de término: 13:00 |  |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: VIÑA TERRAPURA |  |  | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |  |  |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Fundo Los Lingues s/n, Miravalles. |  |  | Comuna (s): San Fernando |  | Región (es): O´Higgins |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Matetic Wine Group S.A |  |  | Domicilio: Avenida Vitacura 5250 of 601. Vitacura |  |  |
| RUT o RUN: 76. 089.233-5 |  | Teléfono: 2 232245021 | Correo electrónico: - |  |  |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Arturo Larraín Bustamante |  |  | Domicilio: Avenida Vitacura 5250 of 601. Vitacura |  |  |
| RUN: 12.628.564-7 |  | Teléfono: 56 9 6307275 | Correo electrónico: arturo@mateticwg.com |  |  |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Felipe Vial Valenzuela |  |  | Domicilio: Fundo Los Lingues s/n, Miravalles. San Fernando |  |  |
| RUN: 12.722.322-k | Teléfono: 56 93342506 |  | Correo electrónico: fvial@terrapura.cl |  |  |
| 1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI___x__ NO______ |  |  |  |  |  |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda) |  |
| --- | --- |
| 2.1 Programada: ______ | 2.2 No programada:__x___ Motivo: Denuncia_____ Oficio__x__ Otro _____ |

| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejo, conducción y tratamiento de Riles. Puntos de descargas Zona de aplicación de RILes al suelo. |  |  |  |  |
| 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS |  |  |  |  |
| RCA N° 247/2015. “Bodega Los Lingues Terrapura S.A” |  |  |  |  |
| 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO |  |  |  |  |
| 5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI_______ NO__x___ | En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental: |  |  |  |
| 5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI_______ NO___x__ | En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública: |  |  |  |
| 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI___x____ NO______ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: - Se informaron las materias objeto de la fiscalización; SI ___x___NO________. - Se informó la normativa ambiental pertinente; SI ___x___NO________. - Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección; SI ___x___NO________. - Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable; SI ___x__ NO________. |
| 6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda) |  |  |  |  |
| Inspección Ocular:__x__ |  | Captura Fotográfica:__x__ | Toma de Muestras:____ | Registro Coordenadas:___x___ |
| Mediciones:____ |  | Representación Gráfica:_____ | Encuestas o Entrevistas:___x__ | Otras (especificar): |
| 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI___x____ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |  |
| 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI___x____ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |  |
| 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| Se tomaron fotografías y coordenadas en todo el recorrido de la inspección ambiental. |  |  |  |  |

| 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se realizó reunión de inicio a las 10:30 horas con la presencia del Sr. Felipe Vial Valenzuela, Gerente de Planta, y Sr. Cristian Ortiz, jefe de aseguramiento de calidad, donde se informó sobre el motivo de la fiscalización y el recorrido de la fiscalización. El Sr. Felipe Vial Valenzuela, acompañó en todo el recorrido de la fiscalización. Bodega de producción. - De acuerdo a lo señalado por el Sr. Felipe Vial, la época de vendimia terminó el 29 de abril de 2020, actualmente se encuentran realizando actividad post vendimia, que consiste en la preparación de vino para despacho. Dicha actividad genera riles producto del lavado de cubas y actividades de limpieza. - Se constató cámara colectora de RILes, ubicada fuera de la bodega de vinos, donde convergen mediante canaleta de hormigón los RILes generados en la bodega de vinos y mediante tubería los RILes producidos en el patio industrial, desde aquí los RILes son conducidos por una tubería hacia la planta de tratamiento de RILes, por gravedad. Planta de Tratamiento. Se constató que la planta de tratamiento de RILes no se encontraba funcionando al momento de la inspección, observando que las distintas unidades que la componen contenían Riles en su interior. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, los RILes producidos en el proceso productivo son conducidos por las distintas unidades de la planta de tratamiento, con el fin de registrar el caudal diario de Riles que entra en la planta y el caudal de salida de esta, mediante los caudalímetros instalados, y así, obtener los registros solicitados en las medidas provisionales, dictadas por la Superintendencia. Se observaron las siguientes unidades que componen la planta de tratamiento: - Estanque acumulador deRILes crudos. - Sistema de desbaste de RIL crudo, mediante criba mecánica, la cual realiza la separación de sólidos mayores, los que son depositados a un bins plástico, para su posterior retiro. - Dos tamices estáticos de plataforma elevada, los cuales realizan la separación de sólidos y líquidos. Los solidos son depositados en bins plástico y los riles filtrados son conducidos al estanque ecualizador. - Estanque ecualizador de 50 m3. - Sistema de bombas y mezcladoras de polímeros. - Tanque de precipitación, donde se utiliza policloruro de aluminio, como coagulante. - Tanque de flotación. - Tanque acumulador y acondicionador de lodos. - Filtro de prensa para deshidratado de lodos. - Estanque de aireación y acumulación de RIL tratado. - Se constató la existencia de un caudalímetro ubicado en las siguientes coordenadas UTM; N: 6.182.358, E: 325.029, registrando 951 m3, el cual se sitúa entre el estanque acumulador de Riles crudo y el estanque ecualizador de 50 m3, no se observó un caudalímetro instalado al inicio del sistema de tratamiento de Riles. - Se constató la instalación de un caudalímetro en la tubería de salida del estanque de aireación (última unidad de tratamiento de la planta de Riles) con las siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.182.346m, Este: 325.029m. - No se observaron derrames ni escurrimientos al suelo provenientes de la planta de riles. - De acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, las nuevas unidades y configuración de planta de tratamiento de Riles constatada, comenzó a funcionar aproximadamente en enero de 2020. Descargas - Se constató la existencia de una tubería de descarga a una acequia que pasa por el lado oeste de la propiedad, ubicado en las siguientes coordenadas UTM; N: 6.182.722, E: 325.209, la cual se encontraba rota, apreciándose que el líquido de descarga presenta aspecto transparente, no se observan sólidos en suspensión, ni olores molestos. - De acuerdo a lo indicado por el Sr. Manfredo Del Pino, fiscalizador de la Seremi de Salud quien acompañó durante todo el recorrido de la inspección ambiental, este tubo de descarga es el mismo constatado en fiscalización realizada por ellos el 4 y 6 de abril de 2020. - De acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, el tubo de descarga constatado, correspondería a una tubería que conduce las aguas de regadíos, proveniente de un canal interior que cruza el predio de la empresa, y que se origina en el tranque de regadío de propiedad de la empresa. - Se realizó un recorrido por el deslinde oeste y norte de la propiedad y por los cursos de agua superficiales colindante, tales como acequia (lado oeste) y estero Rigolemu y no se constataron otras tuberías de descargas de líquidos. Área de disposición de Riles al suelo - Se realizó el recorrido por la zona de aplicación de Riles al suelo (área de 2,5 hectáreas aprox), observando la presencia de plantación de eucaliptus, tuberías y aspersores, constatando que el suelo se encuentra seco, sin presencia de riles. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, solo esta área es la habilitada para realizar aplicación de RIL al suelo. - No se constataron derrames, ni escurrimientos de Riles durante el recorrido de la inspección. |  |  |
| 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR |  |  |
| N° | Descripción |  |
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Organismo | Firma |
| Susana Sánchez Valenzuela | SMA |  |
| Daniela Marchant Marchant | SMA |  |
| Manfredo Del Pino | Seremi de Salud O´Higgins |  |

| 11. OTROS ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
| Felipe Vial Valenzuela | Viña Terrapura |  |
| Cristian Ortiz | Viña Terrapura |  |

| 12. RECEPCIÓN DEL ACTA |  |
| --- | --- |
| 12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI_______ NO___x___ | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado________ Negación de Recepción_________ Otro ___x______ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) De acuerdo a la emergencia sanitaria producto del COVID 19, se realizó e inspección ambiental a las instalaciones, sin embargo, con motivo de mantener el distanciamiento social, y evitar la prolongación del contactó presencial se procedió a realizar el acta en gabinete y enviarla posteriormente mediante correo electrónico, dicha acción fue comunicada al titular en la inspección ambiental. |