# “RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES – PUCHUNCAVÍ”

PLAN DE CONTROL DE EMISIONES

Medidas de Mitigación del Componente Aire en cumplimento a lo establecido en la Resolución Exenta N°837 de la Superintendencia de Medio Ambiente

# ÍNDICE

“RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES – PUCHUNCAVÍ”	1

ÍNDICE	2

1.	OBJETIVOS	3

2.	ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN	3

3.	RESPONSABILIDADES	3

3.1.	Del Gerente de Obra	3

3.2.	Del Jefe de Producción	3

3.3.	Del Jefe de Seguridad Vial	4

3.4.	Del Supervisor de Terreno y Capataces	4

3.5.	De las Unidad de Medio Ambiente	4

3.6.	De los Trabajadores	4

4.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5

4.1.	Equipos y Herramientas requeridos para el desarrollo del PT	5

4.2.	Materiales	5

4.3.	Personal	5

5.	PLAN ESPECÍFICO	5

5.1.	Ejecución	5

6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	8

7.	LINEA DE BASE	8

8.	ASPECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIDAS AMBIENTALES	9

9.	PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL	9

10.	AMONESTACIONES	9

11.	REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA	9

12.	ANEXOS	9

1.	INTRODUCCIÓN	11

2.	OBJETIVO	11

3.	METODOLOGÍA	11

4.	FRECUENCIA	13

5.	PLAN DE ACCIÓN	13

## OBJETIVOS

Este plan busca establecer las acciones que se deberán realizar para mantener las medidas de mitigación referentes al componente aire durante el desarrollo de las actividades consideradas en el avance del Puente Puchuncaví y sus inmediaciones.

El propósito de este plan es establecer las medidas mínimas de mitigación para toda actividad que genere levantamiento de polvo en suspensión o algún tipo de emisión durante la ejecución de acciones constructivas que se encuentren cercanas a las siguientes áreas protegidas: Humedal Urbano “Humedales de Quirilluca” Res. Ex. 772/2021 y “Los Maitenes – Campiche” Res. Ex.773/2021.

## ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

La ejecución de estas actividades se realizará en cada frente de trabajo en las áreas aledañas a los Humedales Urbanos identificados.

El presente Plan de Trabajo se desarrollará en conformidad a lo establecido en el Decreto 105 Aprueba Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica Para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, las Bases de Licitación, Programa de Gestión Sustentable y normativa ambiental vigente.

## RESPONSABILIDADES

## Del Gerente de Obra

    - Es el responsable de facilitar todos los recursos necesarios para la implementación y la aplicación de este plan.

    - Responsable de designar los responsables de la ejecución de los trabajos.

    - Es el responsable de aprobar los planes establecidos para la realización de los trabajos descritos en el presente documento.

## Del Jefe de Producción

    - Solicitar al Encargado de Aseguramiento de Calidad la versión vigente y distribuir este plan y velar por su cumplimiento

    - Es el responsable de la puesta en ejecución de la faena y que se cumpla el plan.

    - Responsable de que se utilice la maquinaria adecuada para las actividades

    - Es responsable del ingreso, uso y control de las maquinarias en obra, en conformidad a lo requerido para el transporte de carga DS 75 “Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Transporte” (lonas en buen estado, sistema estanco para el transporte de carga, etc.)  para evitar la contaminación del componente aire y la seguridad para los usuarios de la ruta, como así también que los vehículos y maquinarías cumplan con lo estipulado en la Ley del Tránsito 18290 (revisión técnica, y medidas de seguridad como balizas, extintores, alarma de retroceso, etc.)

## Del Jefe de Seguridad Vial

    - Responsables de verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el presente Plan de Trabajo.

    - Entregar la maquinaria requerida para evitar la proyección de material y mantener las medidas de seguridad determinadas para el usuario.

## Del Supervisor de Terreno y Capataces

    - Es el responsable de instruir a todo el personal involucrado en las tareas, del presente plan.

    - Es el responsable en terreno de dar cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en este plan.

    - Responsable de coordinar los frentes de trabajo.

## De las Unidad de Medio Ambiente

    - Responsable de que los trabajadores reciban inducción en sus respectivas materias y tratándose de contratistas o subcontratistas solicitar ejecución de esta actividad al profesional encargado de la empresa contratista o subcontratista pudiendo dictar también charlas de inducción en terreno sobre este tema.

    - Asesorar técnica y legalmente, a toda la línea de supervisión en el desarrollo de los trabajos descritos.

    - Supervisar el correcto cumplimiento de los trabajos descritos en este documento y hacer cumplir el plan ambiental.

## De los Trabajadores

    - Realizar las tareas descritas en este documento.

    - Cumplir con las normas de seguridad establecidas en el reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad y demás disposiciones sobre prevención de riesgos que señale la empresa.

    - Utilizar siempre y correctamente el equipo de protección personal que se le ha asignado.

    - Informar inmediatamente a su superior de cualquier condición insegura de trabajo o impedimento para la correcta realización del plan,

    - Informar toda lesión sufrida, durante el turno donde ocurrió.

    - Ceñirse únicamente a los procesos de trabajo en los planes elaborados por la empresa.

    - Asistir a las charlas sobre el análisis de trabajo seguro en las faenas, dejando constancia escrita y poner en práctica los conceptos analizados en ellos.

## EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

## Equipos y Herramientas requeridos para el desarrollo del PT

    - Se deberá disponer de pitón en los camiones aljibe que desarrollen el depósito de material en los frentes de trabajo que se encuentren cercanas a las siguientes áreas protegidas: Humedal Urbano “Humedales de Quirilluca” Res. Ex. 772/2021 y “Los Maitenes – Campiche” Res. Ex.773/2021.

    - Incorporación de malla raschell en áreas de trabajo cercanos a los Humedales anteriormente descritos.

    - Utilización de medidor de polvo portátil marca DUSMATE, se realizará monitoreos de polvo de manera semanal en los vértices más cercanos a los humedales: - Humedales de Quirilluca Punto 1 y Punto 34 – Humedal Los Maitenes- Quirilluca Punto 4 y Punto 6.

    - Humectación de caminos interiores mediante camión aljibe desde los siguientes kilometrajes 25.400 al 28.100 ambos de la Ruta F-20.

    - Utilización de cámara termográfica para medición de emisiones fugitivas de equipos y maquinarias.

## Materiales

    - Camiones aljibe con pitón

    - Camión aljibe con aspersores

    - Mallas Raschel

    - Malla Gallinera

    - Base Granular

    - Equipo de monitor de polvo portátil DUSMATE

    - Cámara Termográfica

## Personal

    - El Contratista deberá disponer de personal idóneo necesario para la ejecución y control de la actividad detallada en el presente plan.

## PLAN ESPECÍFICO

## Ejecución

En el siguiente punto se definirá el plan y las acciones requeridas para el cumplimiento del respectivo PT.

“MITIGACIÓN COMPONENTE AIRE”

ACTIVIDAD: “Humectación realizada con camión aljibe”

Esta actividad estará enfocada al tránsito y descarga de materiales que puedan generar material particulado en las fases constructivas del sector cercano a las zonas protegidas en cuestión.

Esta actividad se ejecutará realizando descarga de agua en zonas de trabajo que se encuentren cercanas a las zonas protegidas.

ACTIVIDAD: “Incorporación de base granular en accesos”

Esta actividad estará enfocada a las entradas y salidas del tránsito requerido para el avance constructivo de las zonas cercanas a las zonas protegidas.

La extensión mínima de este material será de 8 metros si técnicamente es factible considerando un espacio entre la Ruta de 2 metros, esto para que no exista, material suelto en la Ruta F-20

ACTIVIDAD: “Incorporación de malla raschel”

La incorporación de malla Raschel estará destinada a retener la mayor cantidad de material particulado que pueda generarse en el tránsito de vehículos cercanas al área cercana de las zonas protegidas. Se instalarán en el cerco que delimita la faja fiscal y de igual manera para resguardar que el material contenido en los taludes existentes se reforzara con malla a modo de retener cualquier tipo de material cercano al cauce del Puente Puchuncaví.

ACTIVIDAD: “Medición de polvo con equipo DUSTMATE”

Esta actividad se realizará en los siguientes sectores:

HUMEDAL LOS MAITENES CAMPICHE:

PTO 4 dm 25.900

PTO 6 dm 25.500

HUMEDALES DE QUIRILLUCA

PTO 1 dm 25.140

PTO 34 dm 25.360

- Sector 2

PTO 15 dm 27320

PTO 18 dm 27840

Esta medición será desarrollada por personal del departamento de medio ambiente, estas serán reportadas de manera semanal a la Inspección Fiscal. Los puntos de monitoreo podrán ser consensuadas y ser realizadas de manera conjunta en caso de ser requerido por la Inspección Fiscal. Los resultados serán enviados de manera grafica para evidenciar de manera objetiva las muestras obtenidas en el desarrollo de la obra.

Imagen N°1: Humedales de Quirilluca Sector 1, Vértices 1 y 34. Humedal Los Maitenes Campiche Vértices 4 y 6

Imagen N°2: Humedales de Quirilluca Sector 2, Vértices 15 y 18.

ACTIVIDAD: “Humectación de caminos interiores y/o montículos de tierra”

Esta actividad se ejecutará en los caminos interiores en las zonas de trabajo cercano al sector protegido, esta acción se llevará a cabo mediante camión aljibe y aspersores que entregan mayor superficie de humectación.

Esta actividad permitirá mantener los caminos interiores constantemente humectados a modo de evitar levantamiento de polvo.

ACTIVIDAD: “Medición de Emisiones Fugitivas”

Para realizar las mediciones de las emisiones fugitivas, las que se definen en el Ministerio de Medio Ambiente como las “…emisiones que no son canalizadas por ductos, chimeneas u otros sistemas hacia el exterior, tales como aquellas provenientes de calles sin pavimentar, de la construcción y las demoliciones, entre otras”. Se contará con una cámara termográfica 320x240 Hti Ht-19, el cual, permite apreciar diferencias sutiles de temperatura en una medida.

Esta actividad se realizará en las siguientes zonas:

HUMEDAL LOS MAITENES CAMPICHE:

PTO 4 dm 25.900

PTO 6 dm 25.500

HUMEDALES DE QUIRILLUCA

PTO 1 dm 25.140

PTO 34 dm 25.360

- Sector 2

PTO 15 dm 27320

PTO 18 dm 27840

Las mediciones se adjuntarán al seguimiento junto con las mediciones del equipo DUSTMATE. Ver ANEXO N°1 “Programa de Monitoreo de Emisiones Fugitivas -Cámara Termográfica)

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Para comprobar la eficacia y efectividad del presente PT, se realizarán inspecciones semanales, verificando las acciones aquí detalladas. Estas inspecciones serán realizadas mediante compendios fotográficos y mediciones de polvo mediante equipo DUSMATE y mediciones detectadas con cámara termográfica y se enviarán el informe de manera semanal del cumplimiento del presente PT.

## LINEA DE BASE

La línea de base tiene por finalidad exponer el escenario actual referente al material particulado MP 10 existente en las zonas de trabajo específicamente en las zonas sensibles.

Estos datos permitirán establecer el MP10 existente debido a las diferentes actividades anexas que no tienen su origen en las labores realizadas en el proyecto.

Todas las mediciones fueron realizadas en días no hábiles, y sin ejecución de trabajos en ningún frente del proyecto.

## ASPECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIDAS AMBIENTALES

En lo relativo a medidas de prevención y riesgo que deberá adoptar la empresa para las diferentes actividades de construcción y las medidas medioambientales que ayuden a prevenir los cuidados al medio ambiente, este plan se deberá complementar con el Plan de Trabajo Seguro y con el Plan de Manejo Medio Ambiental.

Se realizará charla de acuerdo con el Plan de Capacitaciones en el Marco del cumplimento a lo establecido en la Resolución Exenta N°837 de la Superintendencia de Medio Ambiente.

## PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL

La supervisión de los procesos o actividades se realizará de acuerdo con lo establecido en el punto 6 del presente plan.

## AMONESTACIONES

En caso de observar ciertas deficiencias en la ejecución del presente plan se realizarán charlas re instructivas a los subcontratistas que no realicen los instrumentos descritos en el presente.

El incumplimiento reiterativo del presente plan puede incurrir a la paralización de frentes de trabajo.

## REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Programa de Gestión Sustentable

## ANEXOS

- Línea de Base

- Difusión y Re-instrucción de la implementación del Plan

- Ficha Técnica DUSTMATE

- Ficha Técnica Cámara Termográfica 320x240 Hti Ht-19

ANEXO N°1

“PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES FUGITIVAS - CÁMARA TERMOGRÁFICA”

## INTRODUCCIÓN

En virtud de la solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente a través de la Resolución Exenta N°873 de fecha 02 de junio de 2022, se presenta a continuación un “Programa de Monitoreo de Emisiones Fugitivas de MP”, esta actividad se llevará a cabo con una cámara termográfica 320x240 Hti Ht-19, cuyas especificaciones Técnicas se encuentran señaladas en el ANEXO N°2, del “Plan de Control de Emisiones”.

## OBJETIVO

El objetivo del presente programa es generar los lineamientos para la medición de Material Particulado mediante una cámara termográfica durante la ejecución de acciones constructivas que se encuentren cercanas a las siguientes áreas protegidas: Humedal Urbano “Humedales de Quirilluca” Res. Ex. 772/2021 y “Los Maitenes – Campiche” Res. Ex.773/2021.

## METODOLOGÍA

Para la implementación del equipo en las obras se desarrollarán las siguientes actividades:

- Línea de Base: esta actividad se realizará en días que no se ejecute obra, preferiblemente días inhábiles, esta medición nos entregará las condiciones existentes del sector ya que actualmente se cuenta con el Decreto 105 que Aprueba Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

- Monitoreos: Las zonas identificadas para ejecutar el presente programa son las siguientes:

HUMEDAL LOS MAITENES CAMPICHE:

PTO 4 dm 25.900

PTO 6 dm 25.500

HUMEDALES DE QUIRILLUCA

PTO 1 dm 25.140

PTO 34 dm 25.360

- Sector 2

PTO 15 dm 27320

PTO 18 dm 27840

Imagen N°1: Humedales de Quirilluca Sector 1, Vértices 1 y 34. Humedal Los Maitenes Campiche Vértices 4 y 6

Imagen N°2: Humedales de Quirilluca Sector 2, Vértices 15 y 18.

## FRECUENCIA

La frecuencia propuesta en el siguiente programa será de una vez a la semana durante la ejecución de acciones constructivas que se encuentren cercanas a las siguientes áreas protegidas: Humedal Urbano “Humedales de Quirilluca” Res. Ex. 772/2021 y “Los Maitenes – Campiche” Res. Ex.773/2021.

## PLAN DE ACCIÓN

En caso de que las detecciones fugitivas monitoreadas superen la línea de base realizada en los sectores mencionados, se reforzarán las medidas incluidas en el Plan de Control de Emisiones, definidas en el Punto 5.1.