Reporte

Niveles de ruido ambiental

Sector humedal Los Maitenes – Campiche

Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví

Solicitado por

SACYR CHILE S.A.

JUNIO 2022

Índice

1	Introducción	4

2	Objetivos	4

3	Metodología	5

3.1	Puntos de muestreo	5

3.2	Caracterización acústica para receptores seleccionados	6

3.3	Metodología de medición	7

4	Resultados	8

4.1	Resultado de las mediciones para ruido ambiental.	8

5	Conclusiones	9

6	Referencias	10

Anexo I.	Certificados de Calibración	11

| Creado por | Ver. | Revisado por | Rev. | Fecha emisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedro Pérez B. | 01 | Dirk Fox K. | 00 | 29-08-2020 |

# Introducción

Sacyr Chile S.A ha solicitado a dBA Ingeniería realizar un monitoreo de ruido con la finalidad de poder caracterizar el sector de las inmediaciones del humedal Los Maitenes-Campiche, el cual está ubicado en una parte del tramo que comprende la ampliación y mejoramiento de la actual Ruta F-20, en las comunas de Nogales y Puchuncaví, provincias de Quillota y Valparaíso, de Región de Valparaíso.

# Objetivos

- Realizar mediciones de los actuales niveles de ruido presentes en el sector del humedal Los Maitenes-Campiche para poder caracterizar acústicamente los puntos receptores seleccionados, esto bajo los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº38 del Ministerio del Medio Ambiente para los que a ruido de fondo estipula.

# Metodología

## Puntos de muestreo

Los puntos seleccionados para el muestreo, fueron seleccionados según la presencia de nidificación más cercanos a la nueva calzada proyectada, correspondiente a aquellos ubicados a los costados de toda la extensión de la Ruta F20.

Los puntos receptores ubicados en estos sectores se muestran en las siguientes figuras.

Figura 3.1 Punto receptor 1 – Humedal Los Maitenes Campiche

Figura 3.2 Punto receptor 2 – Humedal Los Maitenes Campiche

Figura 3.3 Detalle ubicación de puntos receptores

A continuación, se presenta la tabla con los puntos y sus coordenadas UTM para la georeferenciación.

Tabla 3.1: Descripción de puntos receptores y coordenadas UTM.

| Puntos de muestreo ambiental - Sector Humedal Los Maitenes - Campiche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Punto | Descripción | Coordenadas UTM 19 H |  |
|  |  | Este | Norte |
| 1 | Lugar ubicado en lado izquierdo calzada | 272.135 | 6.375.354 |
| 2 | Lugar ubicado en lado derecho calzada | 272.317 | 6.375.327 |

## Caracterización acústica para receptores seleccionados

Los puntos de muestreo para definir el ambiente acústico se caracterizan por lo siguiente:

- Tráfico vehicular por Ruta F20

- Fauna del sector (aves)

- Ruido esporádico producido por actividad humana comunitaria

## Metodología de medición

Las mediciones de ruido de fondo fueron realizadas el día jueves 17/06/2022, para horario diurno, entre las 15:50 y las 16:30 horas.

El procedimiento de medición se basa en el registro del descriptor Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) durante un intervalo de tiempo entre 10 a 30 minutos, el que determina el nivel de ruido existente en cada punto de medición. Para eso, se utilizó la metodología de medición de ruido de fondo según lo establecido en el Título V, Art. 19 b) del D.S. 38/11 del MMA. Para tal efecto, se consideró como criterio de estabilización de la medición, el hecho que dos lecturas sucesivas y acumuladas de NPSeq del sonómetro (cada 5 min.) muestren una diferencia menor a 2 dB. En cada medición se registró Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx) y Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSmín) todos con filtro de ponderación “A” con respuesta lenta.

Se utilizó un Sonómetro Integrador marca CIRRUS modelo CR:172B, número de serie G078654, según las normativas IEC651 e IEC804, el cual fue debidamente calibrado antes de cada medición. En el Anexo I se adjuntan los certificados de calibración. El instrumento se ubicó a 1,5 m de su eje vertical y en lo posible a lo menos a 3,5 m de cualquier superficie reflectante en su eje horizontal (paredes, muros, etc.).

# Resultados

## Resultado de las mediciones para ruido ambiental.

En los puntos de medición se obtuvieron los Niveles de Presión Sonora Equivalentes (Leq), los Niveles de Presión Sonora Máximos (Lmáx) y los Niveles de Presión Sonora Mínimos (Lmín), los cuales se presentan en la Tabla 4.1

Tabla 4.1. Resultados de los niveles basales medidos en horario diurno.

| Punto muestreo | Fecha | Hora | Temperatura (C°) | Humedad (%) | Viento (m/s) | Horario Diurno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NPSeq [dBA] | NPSmín [dBA] | NPSmáx [dBA] |
| 1 | 17/06/2022 | 15:50 | 15.6 | 62.3 | 1.1 | 55.7 | 42.3 | 66.9 |
| 2 | 17/06/2022 | 16:10 | 15.3 | 61.4 | 0.9 | 69.4 | 44.2 | 75.8 |

Figura 4.1 Resultados de los niveles basales medidos en horario diurno.

Los niveles NPSeq de ruido de fondo medidos en periodo diurno en los puntos receptores definidos se encuentran entre los 55.7 y los 69.4 dB(A). La principal fuente de ruido identificable es el flujo vehicular por la actual Ruta F-20. En ausencia del tránsito vehicular se percibe sonido del viento en árboles y aves del sector.

# Conclusiones

- Se realizó un monitoreo de ruido ambiental, en 2 puntos receptores representativos en torno al humedal Los Maitenes – Campiche, el día jueves 17/06/2022 entre las 15:50 y las 16:30 horas.

- Los niveles NPSeq de ruido de fondo ambiental, medidos en periodo diurno, en los puntos receptores definidos se encuentran entre los 55.7 y los 69.4 dB(A).

- La principal fuente de ruido identificable es el flujo vehicular por la actual Ruta F-20. En ausencia del tránsito vehicular se percibe sonido del viento en árboles y aves del sector.

Pedro Pérez B.

Ing. Civil Acústico

dBA Ingeniería.

# Referencias

- Decreto Supremo N°38/11 del Ministerio del Medio Ambiente - Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. Publicado en el Diario Oficial el 12 de junio de 2012.

# Certificados de Calibración

A continuación, se presentan los certificados de calibración vigentes del sonómetro y calibrador acústico utilizados.