INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Medidas Provisionales

RELLENO SANITARIO PUNTRA

DFZ-2020-2695-X-MP

SEPTIEMBRE 2020

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Javiera Chinchilla Sandoval |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

2.2	Ubicación y Layout	4

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES	6

3	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

3.1	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	6

3.1.1	Ejecución de la inspección	6

3.1.2	Detalle del Recorrido de la Inspección	6

3.2	Revisión Documental	7

3.2.1	Documentos Revisados	7

4	HECHOS CONSTATADOS	8

5	CONCLUSIÓN	28

6	ANEXOS	28

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) junto a funcionarios de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, a la unidad fiscalizable “Relleno Sanitario Puntra”, localizada en el sector de Puntra, comuna de Ancud, Región de Los Lagos. La actividad de inspección fue desarrollada durante los días 21 de julio y 18 de agosto de 2020 (Ver anexos 1 y 2).

El motivo de la actividad de inspección ambiental se originó a partir de la dictación de las medidas provisionales Pre-Procedimentales, adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante Resolución Exenta N°1064/2020 de fecha 25 de junio de 2020 (Anexo 3), en virtud de lo establecido en el artículo 48 letra a) de la LO-SMA. Lo anterior con la finalidad de precaver y gestionar el daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas, que está generando el Relleno Sanitario Puntra.

La materia objeto de la fiscalización consistió en la verificación de las siguientes medidas, adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente:

- Extraer el agua lluvia mezclada con residuos acumulados en el área de la zanja donde aún no se han dispuesto residuos, trasladar y disponer en lugar autorizado.

- Implementar sistema que impida el ingreso de aguas lluvias a través de las chimeneas de ventilación pasiva de biogás, sin interrumpir la adecuada evacuación de los gases.

- Implementar un sistema de canalización perimetral de aguas lluvias a los costados de la zona de disposición de residuos, que permita el escurrimiento continuo de aguas lluvias, y con ello dar continuidad a las zanjas de aguas lluvias en las zonas en que no existen. Dichas zanjas deberán tener las dimensiones adecuadas, de acuerdo a un diseño hidráulico, que deberá considerar las aguas aportantes, ya sea por escurrimientos del terreno, saturación del mismo y aporte de aguas lluvias, con pendientes hacia zonas de salida de la instalación. Una vez construidas en su totalidad, y habiendo igualmente retirado los restos de material de tierra de los canales ya existentes, se deberá mantener una adecuada conservación de estos canales perimetrales.

- Efectuar el reordenamiento de los residuos que se encuentran fuera del frente de trabajo activo del relleno, en especial los residuos que se encuentran mezclados con la acumulación de aguas lluvias en el área de la zanja sin disposición de residuos.

- Ejecutar cobertura diaria de residuos que son dispuestos en la zanja durante el día de trabajo, de manera de disminuir el ingreso de aguas lluvias al frente de trabajo. Asimismo, en dicho Plan se debe considerar también cubrir los residuos expuestos en los taludes.

- Completar el cierre perimetral de la zona de disposición en los sectores Oeste y Sur del recinto, cerrando además todos los espacios que puedan existir a ras de suelo, con el objetivo de impedir el ingreso de fauna silvestre (mamíferos) y cualquier otro vector sanitario, en todo el recinto.

Entre los principales hechos constatados que representan hallazgos se encuentran: No conformidad de la medida N°1, constatándose que las aguas lluvias mezcladas con residuos y acumuladas en la zanja, no fueron dispuestos en lugar autorizado; y la conformidad parcial de la medida N°3 al realizar un sistema de canalización de aguas lluvias sin presentar un diseño hidráulico que justifique la ubicación, dimensiones y eficiencia de la obra.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Relleno Sanitario Puntra | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Huso 18 S Coordenada este: 593183.79 E Coordenada norte: 5339409.58 N |
| Provincia: Chiloé |  |
| Comuna: Ancud |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Ilustre Municipalidad de Ancud | RUT o RUN: 69.230.100-5 |
| Domicilio titular: Blanco Encalada N°660, Ancud. | Correo electrónico: carlos.gomez@muniancud.cl |
|  | Teléfono: 65 2487655 |
| Identificación del representante legal: Carlos Gómez Miranda | RUT o RUN: 9.169.195-7 |
| Domicilio representante legal: Blanco encalada N°660, Ancud. | Correo electrónico: carlos.gomez@muniancud.cl |
|  | Teléfono: 65 2487655 |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Google Earth) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso:18 S | UTM N: 533933.86 | UTM E: 593209.47 |
| Ruta de acceso: Desde la ciudad de Ancud, tomar la ruta 5 en dirección a Castro. Aproximadamente a unos 40 km se llega al cruce Puntra, se toma el camino a la derecha y se debe recorrer hasta el km 12.5. |  |  |  |

Figura 2. Layout del proyecto (Fuente: Elaboración propia). Estación 3 Estación 4 Estación 2 Estación 1

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | MP | 1064 | 25.06.2020 | SMA | Ordena Medidas Provisionales Pre-procedimentales que indica a la Ilustre Municipalidad de Ancud, en el marco de la operación del Relleno Sanitario Puntra. | Por medio de Res. Ex. N°1330 de fecha 4 de agosto de 2020 (Anexo 4), se otorga un aumento de plazo de 5 días hábiles para presentar el reporte de cumplimiento de las medidas provisionales pre-procedimentales, esto es, el día 11 de agosto de 2020. El titular ingresa con fecha 11 de agosto de 2020, el Ord. IMA N°1270 que informa cumplimiento de las medidas previsionales (Anexo 5). |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI |
| Observaciones: ---------------------- |  |

    - Detalle del Recorrido de la Inspección

#### Primer día de inspección (21-07-2020)

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Zanja de disposición de residuos |
| 2 | Sector canalización de aguas lluvias |
| 3 | Cierre perimetral |
| 4 | Oficina |

#### Segundo día de inspección (18-08-2020)

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Zanja de disposición de residuos |
| 2 | Sector canalización de aguas lluvias |
| 4 | Oficina |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte de Cumplimiento de las Medidas provisionales Pre-procedimentales | Documentación entregada por la I. Municipalidad de Ancud mediante Ord. IMA N°1270 con fecha 11 de agosto de 2020. | ------ | Con anexos. |
| 2 | ORD. N°2864 SISS | Documentación enviada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y recepcionada con fecha 7 de septiembre de 2020. | ------ | En respuesta a Carta ESSAL N°9131 de fecha 7 de agosto de 2020 sobre factibilidad técnica para recibir lixiviados provenientes del Relleno Sanitario Puntra. |

# HECHOS CONSTATADOS

De los resultados de las actividades de fiscalización realizadas y de la revisión de los antecedentes anteriormente indicados, asociados a la verificación del cumplimiento de las medidas provisionales pre-procedimentales, fue posible constatar lo siguiente:

| N° | Medida asociada | Hecho constatado | Conformidad técnica de la medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extraer el agua lluvia mezclada con residuos acumulados en el área de la zanja donde aún no se han dispuesto residuos, trasladar y disponer en lugar autorizado. | Reporte titular (Ver anexo 5): Con fecha 11 de agosto de 2020 el titular ingresa mediante Ord. IMA. N°1270 el reporte de cumplimiento que “Informa cumplimiento de medidas provisionales por parte de la I. Municipalidad de Ancud” (Anexo 5). En dicho escrito el titular señala que para el cumplimiento de la medida se realizó la limpieza de residuos flotantes y se aplicó procedimiento establecido en proyecto de ingeniería aprobado por SEREMI de Salud, y que consiste en la recirculación del volumen de aguas lluvias con mínima presencia de lixiviados, indicando que lo anterior se realiza con una frecuencia mínima de 2 veces por semana. También señala que, debido a que en la provincia no existen proveedores autorizados para recepcionar el agua lluvia mezclada con residuos acumulados en el área de la zanja, solo con fecha 7 de agosto y habiendo tenido conocimiento de la caracterización de los líquidos a extraer del relleno, la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos S.A. (ESSAL S.A.) pudo confirmar la factibilidad técnica para recepcionar y tratar los líquidos, lo que permitió posteriormente contratar a ACONSER camiones desde el 7 de agosto de 2020. Finalmente señala que se dio cabal cumplimiento a la medida, extrayendo la totalidad de los líquidos existentes en la zanja, y que el retraso en su ejecución se debió al mal estado del camino de acceso al relleno. Indica adjuntar fotografías y video de los procedimientos de recirculación, además del certificado emitido por ESSAL S.A. de fecha 11 de agosto de 2020. De la revisión de las imágenes presentadas en el oficio, indican que una de ellas corresponde a la “recirculación de aguas lluvias de área sin disposición de zanja sanitaria a pozo de recirculación” ejecutada con fecha 8 de julio de 2020. También se presenta imagen de fecha 11 de agosto de 2020 donde se observa la zanja casi terminada, sin observarse en su interior la presencia de aguas lluvias mezcladas con residuos, y en donde se observa la instalación de una cámara de lixiviados construida en tubo HDPE corrugado en esquina noroeste de la zanja. En cuanto a las fotografías adjuntas, estas se presentan en formato .pdf donde solo algunas de ellas cuentan con fecha y coordenadas, dando cuenta de trabajos de extracción de los líquidos acumulados en la zanja durante los días 21,22,23 y 25 de julio, y los días 10 y 11 de agosto de 2020. Sin embargo, no se adjuntan las fotografías en formato .jpg o .png que permitan corroborar la fecha de las imágenes. En cuanto a la revisión de los videos presentados por el titular como medio de prueba, se observa la realización de trabajos de: - extracción y bombeo de líquidos acumulados en la zanja el día 8 agosto. - disposición de los líquidos extraídos en pozo de infiltración de lixiviados los días 10 y 23 de julio, y los días 3, 4 y 10 de agosto. - recepción de los líquidos de la zanja por parte de camión aljibe los días 8, 10, y 11 de agosto. - la extracción de aguas lluvias acumuladas en chimenea norte el día 10 de julio y recepción en camión aljibe los días 11 de agosto. - toma de muestras de líquidos acumulados en la zanja por parte de entidad externa con fecha 3 de agosto. De la revisión de los documentos adjuntos como medio de prueba del retiro de las aguas lluvias apozadas, se presentan las guías de despacho de ACONSER RESIDUOS SPA, que dan cuenta del retiro y traslado de un total de 105 m3 de residuos líquidos lixiviados desde el relleno sanitario de Puntra con destino a planta ESSAL Dalcahue, durante el período comprendido entre el 8 y 11 de agosto de 2020 (Tabla 1). También adjunta los comprobantes de retiro emitidos por ACONSER residuos Spa, que dan cuenta del retiro de 90 m3 de lixiviados entre el 7 y el 11 de agosto de 2020 (Tabla 2). Por otro lado, se adjunta el registro de “Trazabilidad residuos líquidos Municipalidad de Ancud” de Aconser, en donde se observa que 105 m3 de lixiviado extraído entre el 8 y el 11 de agosto fueron llevados a planta ESSAL S.A., y otros 105 m3 de lixiviado extraído entre el 7 y el 11 de agosto de 2020, fueron destinado a “BASE”, desconociéndose el significado de dicho destino. Titular también adjunta el documento “Términos técnicos de referencia servicio de extracción traslado y disposición de aguas lluvias en contacto con RSD en zanja sanitaria Sitio de disposición transitorio de RSD Puntra El Roble” cuyo objetivo es determinar los antecedentes técnicos mínimos con los que deberán contar el retiro de los líquidos en zanja sanitaria de Puntra El Roble, considerando extracción, traslado y disposición final. Se indica que “se debe realizar el retiro de líquidos correspondientes a 350 metros cúbicos de aguas lluvias confinadas en zanja sanitaria que están en contacto con residuos sólidos domiciliarios”, y que la empresa a cargo deberá entregar certificado de disposición final de 350 metros cúbicos en lugar autorizado para disponer estos líquidos. Sn embargo, no se entrega información que dé cuenta de la determinación de la cantidad de 350 m3 a extraer, ni tampoco certificado de disposición final en lugar autorizado de los 350 m3. Lo anterior contrastado con las guías de despacho y comprobantes de retiro de Aconser residuos Spa (Tabla 1 y 2), da cuenta que de los 350 m3 solo fueron extraídos 105 m3 y llevados a planta de ESSAL S.A. Respecto a la factibilidad técnica de ESSAL para recibir los líquidos apozados en zanja de residuos del relleno sanitario Puntra, el titular adjunta carta enviada por ESSAL S.A. con fecha 11 de agosto de 2020, donde informa a la I. Municipalidad de Ancud que “(…) hasta el día de ayer, 10 de agosto de 2020, se han recepcionado 75 m3 de residuos líquidos en la planta de aguas servidas de la ciudad de Castro, provenientes de recinto Puntra El Roble (…)”. Sin embargo, con fecha 7 de septiembre de 2020 la SMA recibe copia del Ord. N°2864 (Anexo 6) emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en respuesta a carta ESSAL S.A. N°9131 de fecha 7 de agosto de 2020, en el cual advierte la improcedencia de recibir lixiviados provenientes del relleno sanitario Puntra y comprometer su tratamiento en una PTAS (ESSAL Dalcahue) que está diseñada para tratar aguas servidas domésticas, sin antes satisfacer los requerimientos identificados en cuanto a la caracterización de todos y cada uno de los componentes o parámetros del RIL que se solicita recibir. Respecto al proceso de reinyección de lixiviados, se solicitó a la SEREMI de Salud mediante Ord. N°137 del 10 de septiembre de 2020 (Anexo 7), los antecedentes del proyecto presentado por la I. municipalidad de Ancud y aprobado mediante Res. Sanitaria N°2 de fecha 10 de enero de 2020. Luego, con fecha 30 de septiembre de 2020 se recibe vía correo electrónico los antecedentes del proyecto, a partir de los cuales se observa que, tanto en el proyecto de ingeniería inicial como su posterior adenda y rectificaciones presentadas por el titular a la autoridad sanitaria, se señala solamente que el sistema de manejo de lixiviados permite captar un volumen estimado de 2,5 m3 diarios de líquidos lixiviados, los cuales pueden ser reinyectados a la masa de residuos en caso de ser necesario. Sin embargo, no menciona un diseño técnico o proyecto de ingeniería que evalúe la altura del nivel freático de lixiviados máxima permitida para poder realizar la recirculación del lixiviado sin generar una sobresaturación de la masa de residuos. Se hace referencia al Plano 5.6 de manejo de lixiviados, el cual no se pudo revisar debido a que no se encontraba dentro de los antecedentes remitidos por la SEREMI de Salud. Respecto a la contratación de servicios de Aconser residuos Spa, titular adjunta la siguiente documentación: - Decreto alcaldicio N°1670 de fecha 7 de agosto de 2020 que califica como caso de urgencia la contratación directa de la extracción, traslado y disposición de aguas lluvias mezcladas con residuos acumulados en el área de la zanja del Relleno Sanitario Puntra El Roble. - Decreto alcaldicio N°1673 de fecha 7 de agosto de 2020 que establece la contratación directa o modalidad de trato al proveedor Aconser residuos Spa. - Cotización de servicios N°056/2020 de Aconser residuos Spa de fecha 7 de agosto de 2020. - Ficha de acreditación de Aconser residuos Spa en ChileCompra. - Orden de pedido N°0114 de fecha 7 de agosto de 2020 por parte de la dirección de Medio Ambiente aseo y ornato a la I. Municipalidad de Ancud, donde se especifica la cantidad de 10 camiones para el servicio de extracción, transporte y disposición de líquidos lixiviados mezclados con aguas lluvias de sitio de disposición transitoria de Puntra El Roble equivalente a 350 metros cúbicos. - Orden de compra N°2658-752-SE20 de la I. Municipalidad de Ancud, de fecha 7 de agosto de 2020, por servicios prestados por Aconser Residuos Spa de “extracción, transporte y disposición de líquidos lixiviados mezclados con aguas lluvias de sitio de disposición transitoria de Puntra El Roble equivalente a 350 mts cúbicos (10 camiones 30mts3) por servicio $350.000”. - Orden compra N°94819 de fecha 7 de agosto de 2020 de la I. Municipalidad de Ancud por los mismos servicios prestados por Aconser Residuos SPA, y en igual cantidad a orden de compra N°2658-752-SE20, indicando además como lugar de destino planta ESSAL Dalcahue o Castro. Respecto a la dificultad de acceso al relleno, titular también adjunta los ORD. IMA N°106 de fecha 13 de enero de 2020, ORD. IMA N°525 de fecha 19 de marzo de 2020, ORD. IMA N°760 de fecha 14 de mayo de 2020, ORD. IMA N°902 de fecha 9 de junio de 2020, y ORD. IMA N°1060 de fecha 9 de julio de 2020, emitidos por la I. Municipalidad de Ancud solicitando a la Dirección Regional de Vialidad trabajos de mejoramiento y mantención de la ruta w-340 camino Puntra el Roble. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) Con fecha 21 de agosto de 2020 se realiza inspección en compañía del Sr. Diego Torres, inspector de obras de la I. Municipalidad de Ancud. Se inicia actividad recorriendo la zanja de disposición de residuos, observarse aguas lluvias al interior de esta en lado noroeste (Fotografía 1), con menor cantidad de residuos que lo constatado en anterior inspección de fecha 15 de junio de 2020. El Sr. Torres indica que hay aproximadamente 2 metros de altura de agua apozada en la zanja, y que han sido retiradas mediante una bomba de extracción y posteriormente reinyectadas a la zanja, indicando que no han sido llevadas a una planta de tratamiento debido a que no cuentan con un Plan de manejo para ello. Se solicitan los registros de extracción y se constata que solamente los días 7 y 10 de julio se realizaron labores de extracción de las aguas lluvias apozadas, sin indicar horario ni cantidad en m3 extraídos y reinyectados a la zanja. Actividad SMA 18-08-2020 (Ver anexo 2) Con fecha 18 de agosto de 2020 se realiza inspección en compañía de funcionarios de la SEREMI de Salud y del Sr. Mario Cárcamo, auxiliar del recinto. En dicha actividad se observa que existe un apozamiento menor de aguas lluvias al interior de la zanja, y sobre la cual se implementó una malla raschel para evitar el ingreso de aves (Fotografías 2, 3 y 4). El Sr. Cárcamo indica que hace aproximadamente dos semanas que se están llevando las aguas apozadas en la zanja a la planta de tratamiento ESSAL, con una frecuencia de aproximadamente 3 veces por semana. Se solicitan los registros de extracción, constatándose que desde el 7 de agosto se encuentran haciendo el retiro de las aguas lluvias de la zanja y, según lo indicado por el Sr. Cárcamo, también de los lixiviados del tubo de extracción. De la revisión de los documentos presentados por el titular, y las inspecciones realizadas por la SMA los días 21 de julio y 18 de agosto de 2020, se puede señalar que el titular realiza acciones relacionadas a la extracción de las aguas lluvias apozadas en la zanja de residuos a partir del 7 de agosto de 2020, y posterior al plazo fijado con fecha 21 de julio de 2020 en el cual debió estar ejecutada la medida. Sin embargo, se concluye que titular no da cumplimiento a la medida, ya que realiza en primera instancia la reinyección de las aguas lluvias apozadas en la zanja de residuos sin un registro de la cantidad en m3 inyectados, y luego a partir del 7 de agosto realiza el traslado de las aguas lluvias extraídas de la zanja y de lixiviados hacia planta de ESSAL S.A. Dalcahue la cual, de acuerdo a Ord. N°2864 de la SISS, no cuenta con autorización para recibir lixiviados provenientes del relleno sanitario Puntra. | Se verifica la no conformidad en el alcance de la medida N°1 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |
| 2 | Implementar sistema que impida el ingreso de aguas lluvias a través de las chimeneas de ventilación pasiva de biogás, sin interrumpir la adecuada evacuación de los gases. | Reporte titular (Ver Anexo 5): En reporte de cumplimiento ingresado mediante Ord. IMA N°1270, del 13 de agosto de 2020, el titular indica que se solicitó a la empresa a cargo de la operación del sitio de disposición transitorio, CRECER Spa., la instalación de estructura de hojalatería a las chimeneas y pozo de recirculación para evitar el ingreso de aguas lluvias al interior de estas. También se muestran dos imágenes del 8 de julio de 2020 que dan cuenta de la instalación de estructura de hojalata tipo sombrero. Se adjuntan fotografías en formato .pdf de las chimeneas de ventilación con fecha 21, 22 y 29 de julio de 2020. No se adjuntan en formato jpg o .png que permita corroborar la fecha y coordenadas de las fotografías. Indican que también se hizo monitoreo de metano, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico, cuyos resultados concluyen que este último parámetro es el responsable del mal olor. Adjuntan Informe de diagnóstico Biogás para el Relleno Sanitario Puntra El Roble, de julio de 2020 elaborado por el Centro de gestión ambiental y servicios CRECER Spa., en el cual se señala que los monitoreos efectuados los días 22 y 23 de julio de 2020 en cinco puntos al interior del recinto, no exceden el 25% del límite inferior de explosividad del metano en el aire indicado en el D.S. N°189/2005, por lo cual no presentan riesgo de explosividad. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) En inspección realizada con fecha 21 de agosto de 2020, se constata que las dos chimeneas de ventilación de biogás y el pozo de infiltración de lixiviados, cuentan con una cubierta tipo sombrero para evitar el ingreso de aguas lluvias (Fotografías 5, 6 y 7). Actividad SMA 18-08-2020 (Ver anexo 2) En inspección realizada con fecha 18 de agosto de 2020, se observa que las chimeneas y pozo de infiltración de lixiviados cuentan con cubierta constata en inspección del 21 de julio de 2020 (Fotografía 8). | Se verifica la conformidad en el alcance de la medida N°2 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |
| 3 | Implementar un sistema de canalización perimetral de aguas lluvias a los costados de la zona de disposición de residuos, que permita el escurrimiento continuo de aguas lluvias, y con ello dar continuidad a las zanjas de aguas lluvias en las zonas en que no existen. Dichas zanjas deberán tener las dimensiones adecuadas, de acuerdo a un diseño hidráulico, que deberá considerar las aguas aportantes, ya sea por escurrimientos del terreno, saturación del mismo y aporte de aguas lluvias, con pendientes hacia zonas de salida de la instalación. Una vez construidas en su totalidad, y habiendo igualmente retirado los restos de material de tierra de los canales ya existentes, se deberá mantener una adecuada conservación de estos canales perimetrales. | Reporte titular (Ver Anexo 5): En reporte de cumplimiento ingresado mediante Ord. IMA N°1270 del 13 de agosto de 2020, el titular indica que con fecha 1 de julio de 2020 se realizó el retiro de los áridos acopiados y que estaban dispuestos como barrera natural en continuidad del cierre perimetral. También señala que se realizó visita a terreno entregándose los términos técnicos de referencia de las actividades a la empresa contratista, que ejecutaría las obras a través de trato directo con el municipio, y señala que los plazos administrativos internos del municipio mermaron los plazos dictados por la SMA en Res. Ex. N°1064 que ordenaron las medidas provisionales. Dentro del informe se presentan imágenes indicadas con fecha 1 y 10 de julio, dando cuenta del avance en las obras de implementación del canal perimetral de aguas lluvias. Dentro de la revisión de los anexos presentados por el titular, se observa la Orden de Compra N°2660-32-SE20 de la I. Municipalidad de Ancud, sin fecha, por servicios prestados por Comercial Paz Daniela Ruiz Choloux E.I.R.L. de ejecución de obras complementarias Relleno Sanitario detalladas en: construcción e instalación de obras complementarias en relleno sanitario de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, por un monto total de $6.000.000 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 30 días corridos desde la entrega de terreno. En observaciones se indica que se trata de la ejecución de obras de cierre, acceso y manejo de aguas lluvias superficiales, entre otras. A mayor abundamiento, el titular también presenta Decreto N°1563 de fecha 17 de julio de 2020 que autoriza la contratación de la empresa Comercial Paz Daniela Ruiz Choloux E.I.R.L. para la ejecución de las obras de cierre, acceso y manejo de aguas lluvias superficiales del relleno sanitario Puntra, y documentos referidos a modificaciones presupuestarias del municipio, que dan cuenta de la destinación de recursos a obras complementarias del relleno sanitario Puntra. Se adjuntan fotografías en formato .pdf de los trabajos realizados para el sistema de canalización durante los días 21, 23, 24, 25 y 31 de julio de 2020. No se presentan archivos en formato .jpg o .png que permita corroborar fechas y coordenadas. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) En inspección realizada con fecha 21 de agosto de 2020, se constata que el sistema de canales perimetrales no se encuentra completamente implementado, existiendo solamente canales en sector sur y oeste de la zanja. También se constata acumulación de aguas lluvias en lado este de la zanja, sector en donde se observa el trazado del canal, el que conduce a un pozo de absorción aún en construcción, al cual también se conducirían las aguas lluvias provenientes del canal perimetral norte, el cual se observa que aún no se encuentra terminado. En el lugar también se encuentra personal de la empresa Comercial Paz Daniela Ruiz Choloux, a cargo del sistema de canalización. En Sr. Torres indica que los trabajos de canalización comenzaron ese mismo día (21 de julio de 2020) debido a que los trámites administrativos presupuestarios que retrasaron el inicio de las obras. Actividad SMA 18-08-2020 (Ver anexo 2) En inspección realizada con fecha 18 de agosto de 2020, se constata que el sistema de canales perimetrales se encuentra implementado, con los canales norte y este ya construidos, y el pozo de absorción terminado. Se observan pequeñas zonas de acumulación de aguas lluvias en lado norte de la zanja, y se observan aguas lluvias en el canal por el lado este. El Sr. Cárcamo, auxiliar del recinto, indica que los trabajos terminaron el 4 de agosto de 2020. De la revisión de los documentos presentados por el titular, y las inspecciones realizadas por la SMA los días 21 de julio y 18 de agosto de 2020, se puede señalar que el titular da cumplimiento parcial a la acción solicitada, al no presenta diseño hidráulico que considere aguas aportantes, topografía del terreno ni análisis pluviométrico del sector, que justifiquen la disposición, dimensión y ubicación de los canales perimetrales y del pozo de absorción, con lo cual no se puede verificar la eficiencia del sistema en cuanto a una adecuada colección y evacuación de las aguas lluvias, principalmente para los meses con mayor precipitaciones. Además, la acción fue ejecutada fuera del plazo estipulado con fecha 21 de julio de 2020. | Se verifica la conformidad parcial de la medida, y fuera de plazo en el alcance de la medida N°3 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |
| 4 | Efectuar el reordenamiento de los residuos que se encuentran fuera del frente de trabajo activo del relleno, en especial los residuos que se encuentran mezclados con la acumulación de aguas lluvias en el área de la zanja sin disposición de residuos. | Reporte titular (Ver Anexo 5): En reporte de cumplimiento ingresado mediante Ord. IMA N°1270 del 13 de agosto de 2020, el titular indica que los residuos flotantes en las aguas lluvias en área de zanja sin disposición fueron retirados y se reincorporaron a la masa compactada, y que la empresa realiza muestreo de agua de zanja sanitaria, adjuntando informe sobre el procedimiento a la espera de resultados. Señala que el retiro se realiza con excavadora de la empresa a cargo de la operación y con una red para el arrastre de los residuos hacia el frente activo de trabajo. Dentro del informe se presentan imágenes en las cuales se indica que con fecha 1 de julio de 2020 comienza el retiro de los residuos flotantes de la zanja, por medio de maquinaria y red de arrastre. De la revisión de los anexos presentados por el titular, no se encuentra el señalado informe de procedimiento de muestreo de aguas apozadas en zanja de residuos. Se adjuntan fotografías en formato .pdf que da cuenta de la disminución y retiro progresivo de los residuos que se encuentran mezclados con las aguas lluvias al interior de la zanja, con fecha 1, 4, 21, y 22 de julio de 2020. No se adjuntan archivos en formato .jpg o .png que permita corroborar fechas y coordenadas. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) En inspección realizada con fecha 21 de agosto de 2020, se constata que las aguas lluvias apozadas al interior de la zanja en lado noroeste se encuentran sin residuos flotantes, y se observa que los residuos que caen dentro de las aguas lluvias aposadas en la zanja son retirados manualmente por dos operarios, quienes por medio de una red recogen y arrastran los residuos hasta el frente de trabajo (Fotografía 1). Al ser consultado por la frecuencia con que se realiza dicha acción, el Sr. Torres indica que se retiran constantemente en la medida que se van acumulando en la superficie. Actividad SMA 18-08-2020 (Ver anexo 2) En inspección realizada con fecha 18 de agosto de 2020, se constata que la zanja se encuentra terminada en un 80%, cubierta y sin mayor presencia de residuos visibles (Fotografías 2, 3 y 4). | Se verifica la conformidad en el alcance de la medida N°4 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |
| 5 | Ejecutar cobertura diaria de residuos que son dispuestos en la zanja durante el día de trabajo, de manera de disminuir el ingreso de aguas lluvias al frente de trabajo. Asimismo, en dicho Plan se debe considerar también cubrir los residuos expuestos en los taludes. | Reporte titular (Ver Anexo 5): En reporte de cumplimiento ingresado mediante Ord. IMA N°1270 del 13 de agosto de 2020, el titular indica que el no cumplimiento de la cobertura diaria significó una multa para la empresa contratada a cargo de la operación del sitio de disposición de residuos, y que se instruyó a la empresa a utilizar malla raschel con la finalidad de reforzar cobertura del frente activo y con este evitar que vectores pudieran destapar y diseminar los residuos. Se presentan imágenes del frente activo de trabajo en distintas fases de avance. Se adjuntan fotografías en formato .pdf que dan cuenta de: el estado de la zanja durante la mañana y durante la tarde; el trabajo de maquinaria; y la disposición de material de cobertura, con fechas 21, 22, 23 y 29 de julio, y los días 1, 3 y 11 de agosto de 2020. No se presentan archivos en formato .jpg o .png que permitan corroborar la fecha y coordenadas de las fotografías. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) En inspección realizada con fecha 21 de agosto de 2020, se constata que en el frente de trabajo se encuentra una excavadora realizando la acomodación de los residuos en sentido este-oeste, correspondientes al total de residuos recibidos durante ese día, ya que los camiones habrían hecho ingreso durante la mañana, y durante la tarde proceden a la cobertura diaria de los residuos. Se constata que fuera del frente de trabajo, la zanja se encuentra cubierta tanto en superficie como en los taludes (Fotografía 13). Del registro de ingreso de camiones, y se observa que a contar del día 30 de junio de 2020, los camiones comienzan a llegar durante la mañana. No se constata presencia de aves al interior de la zanja, ni tampoco en el frente de trabajo, y solo se observaron en los alrededores fuera del del cero perimetral. Actividad SMA 18-08-2020 (Ver anexo 2) En inspección realizada con fecha 18 de agosto de 2020, se constata que zanja se encuentra terminada en un 80%, cubierta y sin mayor presencia de residuos visibles. Fuera del frente de trabajo, la zanja se encuentra cubierta y en el primer tercio sur de la zanja ya se observa la capa final de cobertura (Fotografía 2). También se constata la instalación de una segunda tubería para la recirculación de los lixiviados, ubicada en la esquina noroeste de la zanja. Ser observa poca presencia de aves, y solo unos pocos jotes por fuera del cerco perimetral. | Se verifica la conformidad en el alcance de la medida N°5 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |
| 6 | Completar el cierre perimetral de la zona de disposición en los sectores Oeste y sur del recinto, cerrando además todos los espacios que puedan existir a ras de suelo, con el objetivo de impedir el ingreso de fauna silvestre (mamíferos) y cualquier otro vector sanitario, en todo el recinto. | Reporte titular (Ver Anexo 5): En reporte de cumplimiento ingresado mediante Ord. IMA N°1270 del 13 de agosto de 2020, el titular indica que, a través del director de Obras del municipio, se instruye a la empresa encargada de la operación del relleno sanitario a la remoción del material de relleno, actividad que comenzó el 1 de julio de 2020. Dentro del informe se presentan imágenes donde se observa el avance de las obras, indicándose que con fecha 10 de julio se termina de construir el cierre perimetral. Se adjuntan fotografías en formato .pdf que dan cuenta de trabajos de construcción y estado del cerco perimetral durante los días 1 y 27 de julio, y durante el día 6 de agosto de 2020. No se adjuntan archivos en formato .jpg o .png que permita corroborar la fecha y coordenadas de las fotografías. Actividad SMA 21-07-2020 (Ver anexo 1) En inspección realizada con fecha 21 de agosto de 2020, se constata que la zanja cuenta con cierre perimetral completo, construido con malla de cerco y polines (Fotografías 14 y 15). | Se verifica la conformidad en el alcance de la medida N°5 establecida en la Res. Ex. N°1064 de fecha 25 de junio de 2020. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| N° Guía de despacho; Fecha; Descripción; Cantidad (m3). N°443; 08/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 30. N°446; 09/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 15. N°449; 09/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 15. N°450; 10/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 15. N°451; 11/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 15. N°452; 11/08/2020; Retiro y traslado residuos lixiviados con destino a planta ESSAL.; 15. Total; 105. | N° Comprobante de retiro ACONSER residuos Spa; Fecha; Descripción; Cantidad (m3). N°1734; 07/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. N°1735; 08/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. N°1737; 08/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. N°1740; 09/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. N°1742; 10/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. N°1744; 11/08/2020; Retiro de lixiviado; 15. Total retirado; 90. |
| ## Tabla 1. | ## Tabla 2. |
| Descripción del medio de prueba: Listado de guías de despacho de Aconser residuos Spa, presentadas por el titular y que dan cuenta del retiro y traslado de un total de 105 m3 de residuos líquidos lixiviados desde el relleno sanitario de Puntra con destino a planta ESSAL, durante el período comprendido entre el 8 y 11 de agosto de 2020. | Descripción del medio de prueba: Listado de comprobantes de retiro de lixiviados emitidos por Aconser residuos Spa, entre el 7 y el 11 de agosto de 2020. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 21-07-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa la presencia de aguas lluvias acumuladas al interior de la zanja, sin presencia de residuos flotantes. |  |
| Registros |  |
| ## Fotografía 2. | Fecha: 18-08-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía tomada desde esquina noreste del sitio, donde se observa la zanja terminada en un 80%, sin presencia de aguas lluvias acumuladas al interior de la zanja ni residuos flotantes. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 18-08-2020 | ## Fotografía 4. | Fecha: 18-08-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Instalación de malla raschel en frente de trabajo, con presencia en menor cantidad de aguas lluvias apozadas. |  | Descripción del medio de prueba: Interior de la malla raschel donde se observa presencia de aguas lluvias apozadas en poca cantidad y sin residuos. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 21-07-2020 | ## Fotografía 6. | Fecha: 21-07-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa la cubierta de hojalata en chimenea de ventilación de biogás sur. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa la cubierta de hojalata en chimenea de ventilación de biogás norte. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 21-07-2020 | ## Fotografía 8. | Fecha: 18-08-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa la cubierta de hojalata en pozo de infiltración de lixiviados. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa instalación de cubierta en chimeneas de ventilación y en pozo de infiltración de lixiviados. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 21-07-2020 | ## Fotografía 10. | Fecha: 18-08-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa ausencia de canal perimetral y presencia de aguas lluvias en lado este de la zanja. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa canal de aguas lluvias este construido y con aguas lluvias en su interior. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 11. | Fecha: 18-08-2020 | ## Fotografía 12. | Fecha: 18-08-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa acumulación de aguas lluvias por fuera de la zanja, en lado norte del sitio. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa pozo de absorción de aguas lluvias en esquina noreste del sitio de disposición de residuos. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Fotografía 13. | Fecha: 21-07-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa fuera del frente de trabajo, la zanja se encuentra cubierta y sin presencia de residuos visibles. También se observa acumulación de aguas lluvias en lado este de la zanja. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 14. | Fecha: 21-07-2020 | ## Fotografía 15. | Fecha: 21-07-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa cerco perimetral en lado oeste del sitio de disposición de residuos. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa cerco perimetral en lado sur del sitio de disposición de residuos. |  |

# CONCLUSIÓN

En consideración a los hechos constatados durante las actividades de inspección ambiental desarrolladas durante los días 21 de julio y 18 de agosto de 2020, junto con la revisión del reporte de cumplimiento presentado por el titular y el análisis desarrollado en el punto anterior, se verifican los siguientes hallazgos:

| N° | Medida asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extraer el agua lluvia mezclada con residuos acumulados en el área de la zanja donde aún no se han dispuesto residuos, trasladar y disponer en lugar autorizado. | Se constata que las aguas lluvias mezcladas con residuos y acumuladas en la zanja, fueron inicialmente reinyectadas a la masa de residuos, y luego trasladadas y dispuestas en lugar no autorizado. |
| 3 | Implementar un sistema de canalización perimetral de aguas lluvias a los costados de la zona de disposición de residuos, que permita el escurrimiento continuo de aguas lluvias, y con ello dar continuidad a las zanjas de aguas lluvias en las zonas en que no existen. Dichas zanjas deberán tener las dimensiones adecuadas, de acuerdo a un diseño hidráulico, que deberá considerar las aguas aportantes, ya sea por escurrimientos del terreno, saturación del mismo y aporte de aguas lluvias, con pendientes hacia zonas de salida de la instalación. Una vez construidas en su totalidad, y habiendo igualmente retirado los restos de material de tierra de los canales ya existentes, se deberá mantener una adecuada conservación de estos canales perimetrales. | Se constata la realización de sistema de canalización perimetral de aguas lluvias. Sin embargo, el sistema construido no presenta diseño hidráulico que considere aguas aportantes, topografía del terreno ni análisis pluviométrico del sector, que justifiquen la disposición, dimensión y ubicación de los canales perimetrales y del pozo de absorción. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 21 de julio de 2020 |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 18 de agosto de 2020 |
| 3 | Res. Ex. N°1064/2020, Ordena Medidas que Indica |
| 4 | Res. Ex. SMA N°1330 |
| 5 | Reporte de cumplimiento Ord. IMA N°1270 |
| 6 | Ord. SISS N°2864 |
| 7 | Ord. SMA N°137 |