CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE RILES Y/O REPORTE DEL PROGRAMA DEL MONITOREO

TABLA DE CONTENIDOS:

1 INTRODUCCION

1.1 RESOLUCION DE AUTOCONTROL Y PARAMETROS A MONITOREAR

1.2 IDENTIFICACION DE LAS INSTITUCIONES Y/O EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO, MEDICIÓN, ANALISIS Y/O CONTROL SEGÚN CORRESPONDA.

2 OBJETIVO

3 MATERIALES Y METODOS

3.1 METODOLOGIA DE MUESTREO, MEDICION, ANALISIS Y/O CONTROL

3.2 INGRESAR INFORMACION RESULTADOS ANALISIS AUTOCONTROL A VENTANILLA UNICA DEL RETC (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE)

1 INTRODUCCION:

Considerando que la descarga de residuos industriales líquidos, en adelante riles, se debe ajustar a las normas de emisión, según la fuente donde el establecimiento disponga los residuos, es que nuestra empresa Pesquera Isla Lennox Ltda. encargó a CONEMI (Control Emisiones Spa, ETFA Código 038-01), la ejecución del monitoreo de la calidad del efluente.

El efluente descarga en el estrecho de Magallanes por lo que debe cumplir con los parámetros establecidos en la tabla N°5 del D.S. N°90/2000 MINSEGPRES.

1.1 RESOLUCIÓN DE AUTOCONTROL Y PARÁMETROS A MONITOREAR:

Para el desarrollo exitoso del programa de monitoreo de la calidad del efluente, se siguieron las indicaciones establecidas en la resolución de autocontrol N° 614 del 24 de julio de 2015 emitida por la SMA. Los parámetros muestreados, tipo de muestra y días de control mensual se presentan en el cuadro 1.

| Variable | Parámetros | Unidad | Límites |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiental |  |  | Máximos |
| Calidad del | Caudal | m3día | 35 |
| RIL | Ph | Unidad | 5,5-9,0 |
|  | Aceites y Grasas | mg/L | 150 |
|  | Aluminio | mg/L | 10 |
|  | Detergente (SAAM) | mg/L | 15 |
|  | Manganeso | mg/L | 4 |
|  | Sulfuro (Puntual) | mg/L | 5 |
|  | Sólidos Sedimentables (Puntual) | ml/L/h | 20 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 |
|  | Fluoruro | mg/L | 6 |
|  | Zinc | mg/L | 5 |

1.2 Identificación de las instituciones y/o equipos de trabajo responsables de las actividades de muestreo, medición, análisis y/o control, según corresponda.

El muestreo y mediciones son realizados por inspectores ambientales aprobados por la SMA, pertenecientes a Control de Emisiones Spa. Las muestras son derivadas para su análisis al laboratorio ETFA Hidrolab, ubicado en Santiago, siguiendo los procedimientos de almacenamiento y traslado de muestras.

2 OBJETIVO

Informar el cumplimiento normativo de la descarga de aguas residuales, mediante muestreo, mediciones y análisis de parámetros físicos-químicos y/o microbiológicos según corresponda y dar cumplimiento a la resolución autocontrol.

3 MATERIALES Y METODOS

3.1 METODOLOGIA DE MUESTREO, MEDICION, ANALISIS Y/O CONTROL

La metodología aplicada para el muestreo se basa en los procedimientos internos del organismo de muestreo, los cuales se basan en la Norma Chilena 411/10 Of.2005, la que establece los procedimientos para la correcta ejecución de los monitoreos de aguas residuales en base a la norma citada.

Para la toma de muestras se realizó un monitoreo compuesto de 8 horas donde se registró el caudal, a través de la metodología Área Velocidad del efluente, el Ph y la temperatura a través de una sonda de medición.

El equipos y software utilizado es el siguiente:

- Equipo muestreador automático, marca Sigma, modelo 900 Max.

- Sonda de Ph y temperatura, marca Hach.

- Sonda de Caudal, marca Hach.

- Ph-metro portátil, marca Hanna.

- Soluciones Buffer, marca Merck.

- Software INSIGHT.

- Bidón de 10 litros. (Muestra compuesta).

- Guantes estériles.

Una vez terminado el muestreo, se trasladaron los envases para su análisis el laboratorio acorde a los parámetros requeridos.

3.2 INGRESAR INFORMACION RESULTADOS ANALISIS AUTOCONTROL A VENTANILLA UNICA DEL RETC (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE)

Para dar cumplimiento a la resolución de autocontrol RES. EXE. N° 614 del 24 de julio de 2015 emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se lleva a cabo el monitoreo del Programa de descarga de residuos industriales líquidos (RILES) correspondiente a Pesquera Isla Lennox Ltda.

Una vez obtenidos los resultados del monitoreo autocontrol riles se debe ingresar toda la información a la VU (Ventanilla Única del RETC).

Se ingresa a la siguiente página: www.vu.mma.gob.cl

Se ingresa clave única del representante legal de la empresa

Se ingresa a Fiscalización Riles-Entrar

Se selecciona el establecimiento al que se quiere ingresar

Se ingresa a autocontroles

Se selecciona mes de autocontrol que se quiere ingresar información

Se ingresan todos los resultados de los análisis realizados en el monitoreo autocontrol riles

Se guarda toda la información ingresada y se envía

Queda ingresada y enviada la información correspondiente al mes que se analizó.

Esta información se debe ingresar todos los meses que haya descarga de riles.

Los meses que no hay descarga de riles se informan a la misma página de VU (Ventanilla Única del RETC) pero se ingresa la información (NO DESCARGA).