INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

CLARIANT COLORQUÍMICA CHILE LTDA.

DFZ-2020-139-XIII-SRCA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Christian Calderón D. |  |

# CONTENIDO

CONTENIDO	1

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

2.2	Ubicación Local	4

3	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

3.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

3.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	6

3.3	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	6

4	REVISIÓN DOCUMENTAL	9

4.1.	Documentos Revisados	9

5	HECHOS CONSTATADOS	11

5.1	Hechos constados y Análisis de Tipología de Ingreso al SEIA.	11

6	CONCLUSIONES	28

7	ANEXOS	30

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “CLARIANT COLORQUÍMICA CHILE LTDA, localizada en Camino a Melipilla 15170, comuna de Maipú, Región Metropolitana. La actividad de inspección fue desarrollada el día 12 de febrero de 2020 (Anexo N°1).

Es importante señalar que durante la fiscalización el titular señala que la empresa corresponde a Clariant Chile Ltda., en lugar de Clariant Colorquímica Ltda.

La actividad de fiscalización ambiental tuvo como objetivo verificar la denuncia por una presunta elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debido al almacenamiento de sustancias peligrosas efectuado por la empresa CLARIANT COLORQUÍMICA CHILE LTDA. al interior de sus instalaciones. Los antecedentes de la denuncia se encuentran contenidos en el ORD. N° 1800/79/2019 de fecha 26 de diciembre de 2019 de la I. Municipalidad de Maipú. (ver Anexo 2).

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la verificación de la capacidad de almacenamiento de sustancias peligrosas, así como también verificar las condiciones de en qué se realiza la descarga de los residuos industriales líquidos tratados (RILES).

Entre los principales hechos constatados, es posible establecer que tanto el almacenamiento de sustancias no peligrosas como las condiciones en que se realiza la descarga de los residuos industriales líquidos tratados (RILES), se encuentran conforme.

Sin perjuicio de lo anterior, se constó que el titular mantiene una capacidad de almacenamiento operativa desde 1998 de, al menos, 205.582 kg para sustancias inflamable (Clase 3), 641.788 kg de sustancias corrosivas (Clase 8) y 18.500 kg de sustancias oxidantes y peróxidos (Clases 5.1 y 5.2), también consideradas como reactivas, cantidades que superan en 257% y 550%, respectivamente, los límites establecidos en los literales ñ.3) y ñ.4), del artículo 3 del Decreto 40/2014 que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Así mismo, se constató que el titular ha implementado 2 generadores que en total suman 2.000 KVA (1.000 KVA c/u), para cubrir situaciones de emergencia, cantidad que supera los límites establecidos en el literal k.1) del artículo 3 del mismo reglamento, por lo tanto, se configura la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por dichas causales.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: CLARIANT COLORQUÍMICA CHILE LTDA | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino a Melipilla 15170. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Maipú |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Clariant Chile Ltda. | RUT o RUN: 80.853.400-2 |
| Domicilio titular(es): Camino a Melipilla 15170, comuna de Maipú | Correo electrónico: ---------------- |
|  | Teléfono: 223734100 |
| Identificación representante(s) legal(es): Marcelo Gonzalez Quiroga | RUT o RUN: 8.221.500-k |
| Domicilio representante(s) legal(es): Camino a Melipilla 15170, comuna de Maipú | Correo electrónico: Marcelo.Gonzalez@clariant.com |
|  | Teléfono: 223734100 |

## Ubicación Local

| Figura 1. Clariant Chile Ltda., ubicada en la comuna de Maipú de región Metropolitana. (Fuente: Google Earth 2019, Elaboración propia). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 19 h | UTM N: 6.288.112 | UTM E: 335.973 |
| Ruta de acceso: El proyecto se encuentra ubicado en Camino a Melipilla 15170, comuna de Maipú, región Metropolitana. |  |  |  |

Figura 2. Layout del proyecto Clariant Chile Ltda. (Fuente: Google Earth 2019, Elaboración propia).

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | No programada | X | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | “Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, toda vez que el almacenamiento de sustancias peligrosas efectuado en sus instalaciones, por parte de la empresa Clariant Chile Ltda., no habría ingresado al SEIA. |  |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI |
| Observaciones: - |  |

### Esquema de recorrido

Figura 3 Recorrido del día 12 de febrero de 2020 (Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2016).

### Detalle del Recorrido de la Inspección

| N° de estación | Nombre del sector | Descripción estación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bodega de SUSPEL N° 3 | Almacenamiento de productos terminados. |
| 2 | Bodegas de oxidantes (01 y 02) y SUSPEL (cámara de frio) | Almacenamiento de sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. |
| 3 | Bodega N° 2 | Almacenamiento y Central de despacho de productos de Clariant y ARCHROMA. |
| 4 | Bodega de Inflamables, N°1 | Bodega subdividida en 5 módulos, para el aalmacenamiento de sustancias inflamables. |
| 5 | Bodega de RESPEL | Almacenamiento de residuos peligrosos de Clariant y ARCHROMA. |
| 6 | Bodega de materias primas, N° 7 | Almacenamiento de sustancias no peligrosas |
| 7 | Tratamiento de RILES | Sector donde se realiza el tratamiento de los distintos RILES generados por los procesos de Clariant y ARCHROMA. |
| 8 | Estanques verticales | Almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de estanques verticales. |
| 9 | Estanques subterráneos | Almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de estanques subterráneos. |

# REVISIÓN DOCUMENTAL

## Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. N° 1800/79/2019 de fecha 26.12.2019 de la I. Municipalidad de Maipú. | Documento por el cual el municipio de Maipú, solicita investigar posible elusión al SEIA, asociada al almacenamiento de sustancias peligrosas, efectuado por la empresa Clariant. | ninguno |  |
| 2 | Resolución Exenta N° 11540 del 28-05-2018, de la SEREMI de Salud RM. | Documento entregado en la inspección ambiental | Ninguno | Documento que autoriza las actividades de almacenamiento a granel en estanques superficiales y enterrados de sustancias inflamables (Clase 3), estanques superficiales de sustancias corrosivas (Clase 8), bodega exclusiva de sustancias peligrosas (Clase 6.1, 8 y 9), bodega exclusiva de sustancias peligrosas inflamables (Clase 3, 4.1 y 4.3) y bodega exclusiva de sustancias comburentes y peróxidos (Clase 5.1 y 5.2). |
| 3 | Carta de de Clariant Chile Ltda. de fecha 27-02-2020. | Documento solicitado en la inspección ambiental | Ninguno | Documento mediante el cual el titular adjunta CD con la información solicitada en la inspección del 12-02-2020. |
| 4 | ORD. N° 1369 del 19-07-2011 del Servicio de Evaluación Ambiental RM | Documento citado en la denuncia de la I. Municipalidad de Maipú, por elusión el SEIA | Ninguno | Documento que indicó que el almacenamiento de sustancias peligrosas debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |
| 5 | Res. Ex. N° 463 del 18-08-2015 del SEA R.M. | Documento citado en la denuncia de la I. Municipalidad de Maipú, por elusión el SEIA | Ninguno | Documento que da termino anticipado a la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”, ingresado a evaluación de conformidad al literal ñ.3. del D.S. MMA N°40/2012, que aprobó el RSEIA, sobre Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables (sustancias señaladas en la Clase 2 División 2.1, 3 y 4 de la NCh. 382. Of. 2004). |

# HECHOS CONSTATADOS

## Hechos constados y Análisis de Tipología de Ingreso al SEIA.

| Número de hecho constatado: 1 | Estaciones N°: 1, 2, 4, 8 y 9 |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: ID 1, ID2, ID 3, ID4 e ID 5 |  |
| Hechos constados: - Durante la actividad de inspección, correspondiente al día 12-02-2020, durante la reunión de inicio el titular informó que al interior del sitio coexisten 2 empresas con razones sociales distintas, siendo éstas: Clariant Colorquímica Ltda. y ARCHROMA. Vanesa Reyes (Prevencionista de Riesgos) señaló, en conjunto con Pablo Ibáñez (Encargado del Departamento de Ingeniería), que Clariant presta servicios de almacenamiento a ARCHROMA, además de insumos de proceso tales como Energía y Vapor. Respecto al transporte de materias primas y productos terminados se señala la existencia de registros diarios con el detalle de cantidades y productos químicos. Posteriormente, en el recorrido por las instalaciones, Daniela Soto (Jefa del Departamento de Prevención de Riesgos), señaló que las declaraciones en el SIDEREP y de Sustancias Peligrosas, de ambas empresas (Clariant y ARCHROMA), son realizadas por Clariant. - Durante el recorrido por las instalaciones de Clariant, se constató la existencia de almacenamiento de sustancia peligrosas en bodegas (Ver Figura 2), de acuerdo al siguiente detalle: - Bodega N° 3 destinada al almacenamiento de sustancias peligrosas de las Clases 6, 8 y 9, según la normativa de clasificación (NCh. 382 Of. 2004 o aquella que la reemplace, usada en el presente informe indistintamente como NCh. 382). Según la informado por Ernesto Veliz (Jefe de Logística de Bodega) cerca de 20% de la capacidad de la bodega es utilizada por la empresa ARCHROMA y el restante 80% por Clariant. Esta Bodega almacena sus productos químicos en 12 líneas de Racks, con un almacenamiento total de aproximadamente 1.500 ton, según lo declarado por el Sr. Veliz. Se observó en la entrada a la bodega la existencia de registro de los químicos almacenados, listado que es renovado cada 15 días, según lo informado por el Sr. Veliz (Ver Fotografía 1). - En el sector Los Naranjos, se constató la existencia de 3 Bodegas, Dos de Oxidantes (Clase 5.1) y Una de peróxidos (Clase 5.2), cuyas capacidades son de 2.500 ton la de peróxidos y 8 Ton las de oxidantes (16 ton en total). Las tres bodegas contaban con pretil de contención de derrames (Ver Fotografía 2). - Bodega N° 1 destinada al almacenamiento de sustancias del tipo inflamables. Se encuentra subdividida en 5 módulos, de acuerdo al siguiente detalle: Módulos 1, 2 y 3: Almacenamiento de líquidos inflamables. Cada uno con una capacidad de 80 pallets place de 1.200 Kg; Módulo 4: Almacenamiento de sólidos y líquidos inflamables, en 80 pallets place de 1.000 Kg; Módulo 5: Almacenamiento de ácido acrílico y ácido metacrilato, existiendo una puerta que lo divide en 2 sectores, el primero tenía 24 pallets place de 1.200 Kg y el segundo 80 pallets place de 1.000 Kg (Ver Fotografía 3). - También se verificó el almacenamiento de sustancias químicas en estanques de distintas capacidades, con características de no peligrosas como peligrosas (inflamables y corrosivas), alguno sin uso y otros soterrados, ubicados principalmente entre las calles 3 y 2 (Ver Figura 3), de acuerdo al siguiente detalle: - En la calle 3 se constata al interior de un pretil la existencia de 12 estanques de distintas capacidades. De acuerdo a lo informado por Michelle Giliberti, 4 de ellos se encontraban en desuso y 1 era utilizado por ARCHROMA (B 781) (Fotografía 4). Al frente, se constata estanque de almacenamiento de petróleo (B 063) y de soda caustica (B 576). - Se constata pretil de productos terminados, según lo indicado por el Sr. Giliberti, en cuyo interior se verifica la existencia de 12 estanques de 50 m3 c/u) (Ver Fotografía 5). Continuando en la calle 3 se constata la existencia de 3 pretiles; el primero con 4 estanques, 2 con químicos corrosivos y 2 con agua para la red de incendio; el segundo con 2 estanques para la red de incendio y; el tercero con 4 estanques con químicos inflamables, 2 de ellos de 60 m3 y los otros 2 de 30 m3 c/u. Uno de estos últimos en desuso (Ver Fotografía 6). - En la calle 2 se constata 2 estanques de almacenamiento de productos Clase 8 (corrosivos), los cuales temporalmente están fuera de uso por la contingencia del mes de diciembre de 2019, experimentada al interior de las instalaciones. Contiguo a estos se constató un estanque de nitrógeno. - Durante el recorrido realizado, se incorporó a la inspección José Guecha (Jefe de Seguridad de ARCHROMA), con quien se pudo verificar la existencia de: - 7 estanques de almacenamiento de sustancias inflamables de 100 m3 c/u, los que se encuentran soterrados. Señala que 2 de ellos están en desuso del año 2012. - 2 estanques B 310 y B 311 (NOTA: en acta de inspección este estanque se nombre por error como B 312) de Acrilato de 2-Etilhexilo (Ver Fotografía 7). - En este sector se constató 3 estanques de 100 m3 de productos terminados, siendo productos no peligrosos, según lo indicado por el Sr. Guecha. Al interior de sector techado se constató la existencia de 3 pretiles c/u con 4 estanques de 40 m3 de productos terminados, según lo indicado por el Sr. Guecha. - En el sector techado se constó la presencia de 2 estanques de acero inoxidable (290 y 250) para químicos inflamables (Clase 3) utilizados en el proceso productivo de ARCHROMA, según lo indica el Sr. Guecha (Ver Fotografía 8). |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Del examen de información, de la documentación revisada (ID N° 3), en base a Plano Layout actualizado al 24 de febrero de 2020 proporcionado por el titular, se verifica los lugares de almacenamiento (Ver Anexo 4), así como los tipos de sustancias peligrosas almacenadas en bodegas y estanques clasificadas según la NCh. 382 (NCh. 382 Of. 2004 o aquella que la reemplace o actualice), cuyo resumen se muestra en las Figuras 4 y 5. - De la revisión de las fechas de construcción y/o entrada en operación de los lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas (ID N° 3) es posible verificar que: - La Bodega N° 1, destinada al almacenamiento de líquidos y sólidos inflamables (Clases 3 y 4) y la Bodega N° 3 utilizada para sustancias toxicas, corrosivas y peligrosas varias (Clases 6, 8 y 9), clasificadas según de la NCh. 382, fueron construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (RSEIA), siendo ésta el año 1997 (Ver Figura 4). - Las bodegas ubicadas en el sector Los Naranjos, denominadas por el titular como Contenedor 1 y Contenedor 2 de capacidad 80 ton c/u, destinados al almacenamiento de peróxidos (Clase 5.1) fueron construidos en noviembre de 2016 y la cámara de frio de capacidad 2,5 Ton, destinada al almacenamiento de peróxidos (Clase 5.2) fue construida en enero de 2017 (Ver Figura 4). - Del total de 25 estanques, declarados por el titular para el almacenamiento de sustancias peligrosas (Ver Figura 5), 6 de ellos, los identificados como B-300, B-301, B-302 y B-303 destinados a inflamables (Clase 3) y los B-576 y B-758 destinados a corrosivos (Clase 8), clasificación según de la NCh. 382, fueron puestos en operación con anterioridad al año 1997, fecha de entrada en vigencia del RSEIA. - Los restantes 19 estanques, identificados como B-063, B-310, B-311, B-319, B-320, B-321, B-322 y B-380, destinados a inflamables (Clase 3) y los B-570, B-574, B-650, B-750, B-752, B-774, B-778, B-779, B-780, B-792 y B-793 destinados a corrosivos (Clase 8), clasificación según de la NCh. 382, fueron puestos en operación con posterioridad al año 1997, fecha de entrada en vigencia del RSEIA. - Del análisis de la Res. Ex. N° 463 de1 18-08-2015 (ID N° 5), del Servicio de Evaluación Ambiental R.M., que puso término anticipado a la evaluación de impacto ambiental de la DIA “Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”, ingresada por el titular con fecha 30.06.2015, de conformidad al literal ñ.3. del D.S. N°40/2012 del MMA, que aprobó el RSEIA, sobre Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables (sustancias señaladas en la Clase 2 División 2.1, 3 y 4 de la NCh. 382. Of. 2004), es posible verificar que el titular consideraba que los estanques B-319, B-320, B-321 y B-322, destinados a inflamables (Clase 3), así como los B-570, B-574, B-576 y B-774 destinados a corrosivos (Clase 8), debían ser sometidos a la evaluación ambiental correspondiente (Anexo 6). - Es necesario señalar que, con anterioridad, y en respuesta a consulta de pertinencia del titular, mediante ORD. N° 1369 del 19-07-2011 (ID N° 4) el SEA RM indicó que el almacenamiento de sustancias peligrosas, ya se en bodegas y estanques, debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ver Anexo 6). - Con relación a las capacidades de almacenamiento de sustancias peligrosas, tanto en bodegas como en estanques, durante la inspección ambiental se solicitó la autorización de almacenamiento de sustancias peligrosas, ante lo cual el titular proporcionó copia de la R.E. N° 11540, del 28 de mayo de 2018, de la SEREMI de Salud R.M. (ID N° 2) (Ver Anexo 3), en la cual se autorizaban el funcionamiento de 5 bodegas y 15 estanques, de acuerdo a las capacidades de almacenamiento indicadas en las tablas N° 1 y N°2. Tabla N° 1: Capacidades almacenamiento de sustancias peligrosas en Bodegas Identificación Bodega; Sustancia almacenada; Capacidad almacenaje. Bodega de Sustancias Peligrosas N° 1 (Subdividida en 5 módulos); Inflamable (Clase 3) Inflamable (Clase 4.1); 320 ton 80 ton. Bodega de Sustancias Peligrosas N° 3; Toxicas (Clase 6.1) Corrosivas (Clase 8) Peligrosas varias (Clase 9); 1.565 ton. Bodega de Sustancias Peligrosas [1]; Sustancias oxidantes (Clase 5.1 Grupo de Embalaje II y III); 8 ton. Bodega de Sustancias Peligrosas [1]; Sustancias oxidantes (Clase 5.1 Grupo de Embalaje II y III); 8 ton. Bodega de Sustancias Peligrosas (cara de frio) [1]; Peróxidos orgánicos (Clase 5.2 Tipo C y F); 2,5 ton. [1] Corresponden a las 3 Bodegas verificadas en terreno en el sector Los Naranjos Tabla N° 2: Capacidades almacenamiento de sustancias peligrosas en Estanques Identificación Estanque; Sustancia almacenada; Capacidad almacenaje. TK B-319; Inflamable (Clase 3); 60 m3. TK B-320; Inflamable (Clase 3); 60 m3. TK B-321; Inflamable (Clase 3); 30 m3. TK B-322; Inflamable (Clase 3); 30 m3. TK B-300; Inflamable (clase 3); 100 m3. TK B-301; Inflamable (clase 3); 100 m3. TK B-302; Inflamable (clase 3); 100 m3. TK B-303; Inflamable (clase 3); 100 m3. TK B-380; Inflamable (clase 3); 100 m3. TK B-570; Corrosivo (Clase 8); 15 m3. TK B-574; Corrosivo (Clase 8); 15 m3. TK B-576; Corrosivo (Clase 8); 27 m3. TK B-750; Corrosivo (Clase 8); 50 m3. TK B-752; Corrosivo (Clase 8); 50 m3. TK B-774; Corrosivo (Clase 8); 32 m3. - Respecto a las capacidades de almacenamiento de sustancias peligrosas en estanques la información reportada por el titular (ID N° 3) (ver Figura 4), da cuenta que: - Las sustancias inflamables (Clase 3) almacenadas en la Bodega N° 1 (subdividida en 5 módulos), permitirían almacenar una cantidad de 320 ton (320.000 Kg). Al respecto, esta cantidad no guarda relación con lo señalado en la R.E. N° 11540 del 28.05.2018 (Ver Tabla N° 1), mediante la cual la SEREMI de Salud RM, para dicha bodega, autorizó una cantidad total de 400 ton de sustancias inflamables (400.000 Kg), diferenciadas en 320 ton de sustancias inflamables líquidas (Clase 3) en los módulos 1,2,4 y 5; y 80 toneladas de sustancias inflamables sólidas (Clase 4.1) en el módulo 3. Ambas sustancias clasificadas según la NCh. 382:2013 (Ver Tabla N° 1). - Las sustancias toxicas, corrosivas y Peligrosas varias (Clases 6, 8 y 9), almacenadas en la Bodega N° 3, permitirían almacenar una cantidad de 1.565 ton (1.565.000 Kg), cantidad concordante con lo señalado en la R.E. N° 11540 del 28.05.2018, mediante la cual la SEREMI de Salud RM autorizó para esta bodega el almacenamiento de 1.565 ton de sustancias tóxicas (Clase 6.1), corrosivas (Clase 8), peligrosas varias (Clase 9) clasificadas según la NCh. 382: 2013 (Ver Tabla N° 1). - Para el Contenedor N° 1 y Contenedor N°2 (Bodegas), es posible almacenar en total 16 ton (8 ton c/u), equivalentes 16.000 Kg de peróxidos, concordante con lo señalado en la R.E. N° 11540 del 28.05.2018, mediante la cual la SEREMI de Salud RM autorizó para estas bodegas el almacenamiento de 8 ton en cada bodega de sustancias oxidantes (Clase 5.1 Grupo de Embalaje II y III) clasificadas según la NCh. 382:2013. Respecto a la Cámara de frio (Bodega), es posible almacenar 2,5 ton de peróxidos (2.500 Kg), concordante con lo señalado en la R.E. N° 11540 del 28.05.2018, mediante la cual la SEREMI de Salud RM autorizó para esta bodega el almacenamiento de 2,5 ton de peróxidos orgánicos (Clase 5.2 Tipo C y F) clasificados según la NCh. 382:2013 (Ver Tabla N° 1). - Respecto a las capacidades de almacenamiento de sustancias peligrosas en estanques, la información reportada por el titular (ID N° 3) (ver Figura 5 y 6), da cuenta que, del total de 25 estanques, 12 de ellos están destinadas para líquidos inflamables (Clase 3) y 13 para sustancias corrosivas (Clase 8), clasificación según la NCh. 382. Mediante la R.E. N° 11540 del 28-05-2018, la SEREMI de Salud RM autorizó 9 estanques para almacenamiento de líquidos inflamables y 6 estanques para almacenamiento de corrosivos, cuyo detalle se ilustra en la Tabla N° 2. A partir de la información anterior, el análisis estrega los siguientes resultados: Tabla N° 3: Cálculo de las Capacidades almacenamiento de sustancias peligrosas en Estanques Información entregada por el titular; Análisis. N° TAG; Volumen (m3); Contenido; PELIGROSIDAD; Año Operación; Estanque autorizado sanitariamente (R.E 11540/2018); Densidad; Capacidad almacenaje (Kg); Capacidad almacenaje por categoría, calculada. B-063; 4,3; PETROLEO DIESEL; 3; 2005; No; 0,87-0,95 g/cm3 [1]; 4.085 kg; Categoría 3 (Líquidos inflamable): 205.582 Kg. B-300; 100,6; VAM; 3; 1989; SI; [5]. B-301; 100,9; VAM; 3; 1989; SI; [5]. B-302; 100,2; VAM; 3; 1991; SI; [5]. B-303; 100,2; ACRILATO DE BUTILO; 3; 1991; SI; [5]. B-310; 50,0; 2EHA; 3; 1998; No; [3]; -. B-311; 50,0; 2EHA; 3; 1998; No; [3]; -. B-319; 63,0; ISOBUTANOL; 3; 2004; SI; 0,80 g/cm3 [1]; 50.400 Kg. B-320; 31,6; HOSTAFLOT F; 3; 2008; SI; 1,12 mg/l [4]; 35.392 kg. B-321; 30,6; VACIO; 3; 2004; SI; -; -. B-322; 30,5; SECBUTANOL; 3; 2004; SI; 0,81 g/cm3 [1]; 24.705 kg. B-380; 100,0; ESTIRENO; 3; 2001; SI; 0,91 g/cm3 [1]; 91.000kg. B-574; 24,0; ACIDO LIB; 8; 2019; SI; [3]; -; Categoría 8 (Sustancias corrosivas): 641.788 kg. B-570; 24,0; ACIDO LIB; 8; 2019; SI; [3]; -. B-576; 27,8; SODA CAUSTICA; 8; 1967; SI; 2,1 g/cm3 [1]; 58.380 kg. B-650; 120,9; HOSTAFLOT 7257; 8; 2000; No; 1,12 g/ml [2]; 135.408 kg. B-750; 50,0; HOSTAFLOT LIB K; 8; 2005; SI; 1,12 g/ml [4]; 56.000kg. B-752; 50,0; HOSTAFLOT E930; 8; 2005; SI; 1,12 g/ml [4]; 56.000kg. B-758; 30,9; ACIDO GRASO COCO; 8; 1990; No; [5]. B-774; 30,0; SULFHIDRATO DE SODIO 30%; 8; 2007; SI; 1,8 g/cm3 [1]; 54.000 kg. B-778; 50,0; HOSTAFLOT 7800; 8; 2000; No; 1,16 g/ml [2]; 58.000 kg. B-779; 50,0; HOSTAFLOT 7257; 8; 2000; No; 1,12 g/ml [2]; 56.000kg. B-780; 50,0; HOSTAFLOT 10336; 8; 2005; No; 1,12 g/ml [4]; 56.000kg. B-792; 50,0; HOSTAFLOT 7169; 8; 2005; No; 1,12 g/ml [4]; 56.000kg. B-793; 50,0; HOSTAFLOT 10336; 8; 2005; No; 1,12 g/ml [4]; 56.000kg. [1] Ficha internacional de seguridad química, de la organización internacional del trabajo (disponibles en https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3) [2] Descripción del producto disponible en www.clariant.com [3] Al ser una denominación interna del producto, no se identificó información de la densidad. [4] No se identificó descripción del producto en el sitio web www.clariant.com, por lo que se utilizó la densidad descrita para el producto HOSTAFLOT 7257 [5] Estanque en operación en forma previa al sistema de Evaluación de Impacto ambiental, por lo que no se evalúo su capacidad respecto de la hipótesis de elusión Conclusiones del Examen de información: Del análisis efectuado, en vista de la información proporcionada, se evidencia que: - En base a lo señalado en la inspección ambiental, en los módulos 1,2,3 y 5 de la Bodega Nº1 se almacenan líquidos inflamables y en el módulo 4 sólidos y líquidos inflamables, aun cuando de acuerdo a la R.E N° 11540/2018 de la SEREMI de Salud RM se autorizó a los líquidos inflamables (Clase 3) en los módulos 1,2,4 y 5, y las sustancias inflamables sólidas (Clase 4.1) exclusivamente en el módulo 3, por tanto el titular se encuentra almacenando sustancias peligrosas inflamables en lugares no autorizados acorde a sus características físicas. - 10 estanques de almacenamiento de sustancias peligrosas, no cuentan con autorización sanitaria de funcionamiento, de acuerdo al listado autorizado de la R.E N° 11540/2018 de la SEREMI de Salud RM, y por tanto el titular se encuentra almacenando una cantidad superior de sustancias peligrosas, con el consecuente peligro respecto de su manipulación y condiciones de almacenamiento, acrecentando el riesgo de incendio y derrames inherente a las sustancias almacenadas. Respecto de la hipótesis de elusión, se constata que: - El titular ha construido y/o puesto en operación, entre los años 1998 y 2019, 19 estanques de almacenamiento para sustancias inflamable (Clase 3) y sustancias corrosivas (Clase 8), los cuales se le debe sumar 3 bodegas para sustancias oxidantes (Clase 5), constituyendo obras tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, aun cuando se trata de un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento, acorde a lo establecido en los literales g) y g.2), sin haberse sometido a evaluación ambiental, y por tanto configurándose la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por dichas causales. - El titular mantiene una capacidad de almacenamiento operativa desde 1998 de, al menos, 205.582 kg para sustancias inflamable (Clase 3), 641.788 kg de sustancias corrosivas (Clase 8) y 18.500 kg de sustancias oxidantes y peróxidos (Clases 5.1 y 5.2), también consideradas como reactivas, cantidades que superan en 257% y 550%, respectivamente, los límites establecidos en los literales ñ.3) y ñ.4), sin haberse sometido a evaluación ambiental, y por tanto configurándose la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por dichas causales. El resumen del análisis, se presenta en la tabla a continuación: Tabla N° 4: Capacidades de almacenamiento de sustancias peligrosas en Estanques con entrada en operación, entre 1998 y 2016 Sustancia peligrosa; Capacidad autorizada sanitariamente (m3) (R.E 11540/2018); Capacidad actual informada (m3); Límite establecido en D.S N°40/2012 para ingreso a evaluación (kg); Capacidad evidenciada en estanques con entrada en operación entre 1998 y 2019 (Kg). Inflamables (Clase 3); 680 m3; 761,9; 80.000kg (literal ñ.3); 205.582 kg. Corrosivos (Clase 8); 189 m3; 607,6; 120.000 kg (literal ñ.4); 641.788 kg. Peróxidos y oxidantes (Reactivos) (Clase 5.1 y 5.2); 18,5; 18,5; 120.000kg (literal ñ.4); 18.500 kg. |
| Análisis de Tipología de proyecto o modificación que requiere ingresar al SEIA, atingente al caso: Ley N°19.300/1994, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículo 10. “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: […] ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Decreto Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 2.- Definiciones. […] “g) Modificación de proyecto o actividad: Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando: g.1. Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento; g.2. Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento”. Artículo 3.- Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: […] ñ). Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. ñ.3) (…) Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior o a ochenta mil kilogramos (80.000kg). Se entenderá por sustancias inflamables, en general, aquellas señaladas en la clase 2 división 2.1, 3 y 4 de la NCh 382 Of 2004, o la que la reemplace. ñ.4) (…) Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos diarios (120.000kg). Se entenderá por sustancias corrosivas, en general, aquellas señaladas en la clase 8, de la NCh 382 Of 2004, o la que la reemplace. Se entenderá por sustancias reactivas, aquellas señaladas en la Clase 5 de la NCh 382. Of 2004, o aquella que la reemplace”. De acuerdo a lo anterior, el proyecto debe ingresar al SEIA ya que, si bien es una actividad industrial que funciona con anterioridad al año 1997, fecha de entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con posterioridad ha complementado su actividad o proyecto construyendo y/o poniendo en operación instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas de las Clases 3, 8 y 5, en cantidades que superan los límites establecidos en los literales ñ.3) y ñ.4) del Decreto Supremo N°40/2012. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 12-02-2020 | ## Fotografía 2. | Fecha. 12-02-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Vista de la Bodega N° 3 destinada al almacenamiento de sustancias peligrosas de las Clases 6, 8 y 9, según la normativa de clasificación (NCh. 382). |  | Descripción del medio de prueba: 3 Bodegas, ubicadas en el sector Los Naranjos, Dos de Oxidantes (Clase 5.1) de color azul y Una de peróxidos (Clase 5.2) de color amarillo. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 12-02-2020 | ## Fotografía 4. | Fecha. 12-02-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Vista panorámica de la Bodega N° 1 destinada al almacenamiento de sustancias del tipo inflamables, subdividida en 5 módulos de las Clases líquidos y sólidos inflamables (Clases 3 y 4), según la normativa de clasificación (NCh. 382). |  | Descripción del medio de prueba: Vista de pretil en cuyo interior se observaron 12 estanques de almacenamiento de sustancias químicas. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 12-02-2020 | ## Fotografía 6. | Fecha. 12-02-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Vista panorámica de 12 estanques de 50 m3 c/u con producto terminado, al interior de pretil de contención. En el cuerpo de los estanques se observa clasificación de peligrosidad (NCh. 382). |  | Descripción del medio de prueba: Vista panorámica de 4 estanques con químicos inflamables al interior de pretil de contención, 2 de ellos de 60 m3 y los otros 2 de 30 m3 c/u. Uno de estos últimos en desuso. En el cuerpo de los estanques se observa clasificación de peligrosidad (NCh. 382). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 12-02-2020 | ## Fotografía 8. | Fecha. 12-02-2020 |
| Descripción del medio de prueba: Vista panorámica de los 2 estanques B 310 y B 311 de Acrilato de 2-Etilhexilo, al interior de pretil de contención, utilizados en el proceso productivo de ARCHROMA. |  | Descripción del medio de prueba: Vista de estanques de productos terminados B-342 y B-343, al interior de pretil de contención. Al fondo se observa uno de los estanques de almacenamiento de líquidos inflamables (Clase 3), utilizados en el proceso productivo de ARCHROMA |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 4. | Fecha: ------ |
| Descripción del medio de prueba: Tabla que contiene la capacidad de las bodegas destinadas al almacenamiento de sustancias peligrosas (Clases 3 y 8, clasificadas según de la NCh. 382), existentes al interior de la empresa Clariant que son utilizados por la misma y ARCHROMA, así como el año de construcción, (Fuente: Tabla adjunta en la Carta de Clariant Chile Ltda., ingresada a la SMA el día 27 de febrero de 2020). |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 5. | Fecha: ------ |
| Descripción del medio de prueba: Tabla que contiene la capacidad de los estanques destinados al almacenamiento de sustancias peligrosas (Clases 3 y 8, clasificadas según de la NCh. 382), existentes al interior de la empresa Clariant que son utilizados por la misma y ARCHROMA, así como el año de puesta en operación (Fuente: Tabla adjunta en la Carta de Clariant Chile Ltda., ingresada a la SMA el día 27 de febrero de 2020). |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 6. | Fecha: ------ |
| Descripción del medio de prueba: Imagen e que ilustra la ubicación de los estanques de almacenamiento de sustancias peligrosas existentes al interior de Clariant (Fuente: Imagen extractada del Layout adjunto en la Carta de Clariant Chile Ltda., ingresada a la SMA el día 27 de febrero de 2020). |  |

| Número de hecho constatado: 2 | Estación N°: -- |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: ID 3 |  |
| Hechos constados: - Durante la actividad de inspección, correspondiente al día 12-02-2020, ante consulta por últimas modificaciones efectuadas en la planta de Clariant, Pablo Ibáñez señaló la instalación de 2 generadores que de 1.000 KVA c/u. Uno instalado y habiendo sido utilizado para emergencias de corte de luz, y el otro instalado y operativo. También señala la existencia de 2 calderas. En la Fotografía 9, se muestra uno de los 2 generadores que de 1.000 KVA c/u. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Del examen de información de la documentación contenida en el ID N°3, es posible verificar la adquisición del titular de 2 GRUPO ELECTROGENOS (códigos P1000P1_V000.FW y P1100E1_V000.FW), a través de las Facturas electrónicas N° 1012935 de fecha 28-06-2019 y N° 1018475 de fecha 30-09-2019 (Anexo 7). - Adicionalmente, también se adjuntó copia de Cotización N° 4009-B de fecha 07-06-2019, emitida por DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C., para la venta de 2 Grupos Electrógenos P1100E1 (1000 kVA Prime.) (Ver Anexo 7) |  |
| Análisis de Tipología de proyecto o modificación que requiere ingresar al SEIA, atingente al caso: De acuerdo a Ley N°19.300/1994, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículo 10. “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: […] k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales; Decreto Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 3.- Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: […] k). Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: k.1. Instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a dos mil kilovoltios-ampere (2.000 KVA), determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía y/o combustibles, el límite de dos mil kilovoltios-ampere (2.000 KVA) considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y/o combustibles utilizados. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la Ley, sólo deberá ingresar al SEIA si cumple con el criterio indicado en el numeral h.2 de este mismo artículo.” De acuerdo a lo anterior, el proyecto debe ingresar al SEIA ya que se trata de una actividad fabril que se encuentra utilizando más de un tipo de energía y/o combustible, y que cuenta con una potencia instalada de 2.000 KVA. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 9. | Fecha. 12-02-2020 |
| Descripción medio de prueba: Vista de un generador de 1.000 KVA c/u, que se ubica en la calle 3 de las instalaciones de Clariant. |  |

# CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permitieron identificar los siguientes hallazgos que se describen a continuación:

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hipótesis de Elusión al SEIA | Ley N°19.300/1994, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: […] ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Decreto Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 3.- Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: […] ñ). Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. ñ.3) (…) Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior o a ochenta mil kilogramos (80.000kg). Se entenderá por sustancias inflamables, en general, aquellas señaladas en la clase 2 división 2.1, 3 y 4 de la NCh 382 Of 2004, o la que la reemplace. ñ.4) (…) Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas en una cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos diarios (120.000kg). Se entenderá por sustancias corrosivas, en general, aquellas señaladas en la clase 8, de la NCh 382 Of 2004, o la que la reemplace. | Se constata que el titular mantiene una capacidad de almacenamiento operativa desde 1998 de, al menos, 205.582 kg para sustancias inflamable (Clase 3), 641.788 kg de sustancias corrosivas (Clase 8) y 18.500 kg de sustancias oxidantes y peróxidos (Clases 5.1 y 5.2), también consideradas como reactivas, cantidades que superan en 257% y 550%, respectivamente, los límites establecidos en los literales ñ.3) y ñ.4), por tanto se configura la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por dichas causales. |
| 2 | Hipótesis de Elusión al SEIA | Ley N°19.300/1994, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Artículo 10. “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: […] k) Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales; Decreto Supremo N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 3.- Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: […] k). Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de: k.1. Instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a dos mil kilovoltios-ampere (2.000 KVA), determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía y/o combustibles, el límite de dos mil kilovoltios-ampere (2.000 KVA) considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y/o combustibles utilizados. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la Ley, sólo deberá ingresar al SEIA si cumple con el criterio indicado en el numeral h.2 de este mismo artículo.” | Se constata que el titular ha implementado 2 generadores que en total suman 2.000 KVA (1.000 KVA c/u), para cubrir situaciones de emergencia, cantidad que supera los límites establecidos en el literal k.1), por tanto, se configura la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por dichas causales. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 12.02.2020. |
| 2 | Denuncia ingresada con ID 460-XIII-2019 |
| 3 | Resolución Exenta N° 11540 del 28.05.2018, de la SEREMI de Salud RM. |
| 4 | Plano Layout, actualizado al 24 de febrero de 2020, que indica los lugares de almacenamiento, así como los tipos de sustancias peligrosas almacenadas en bodegas y estanques |
| 5 | Requerimiento de información, R.E. OAR N° 50/2019 de la SMA. |
| 6 | ORD. N° 1369 del 19.07.2011 del Servicio de Evaluación Ambiental RM, en respuesta a consulta de pertinencia ingresada por el titular, respecto al almacenamiento de sustancias peligrosas |
| 7 | Cotización N° 4009-B de fecha 07-06-2019, emitida por DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C., para la venta de 2 Grupos Electrógenos P1100E1 (1000 KVA Prime.) y Facturas electrónicas N° 1012935 de fecha 28-06-2019 y N° 1018475 de fecha 30-09-2019 |