ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-2321-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 26-09-2014 | Salmones Camanchaca Planta Tomé | Salmones Camanchaca SA |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Planta Industrial (según punto 1, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.065.596-1 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 1679 /2014 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]. Zona II; 60. Zona; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona II; 45. | Se realizaron dos series de mediciones de nivel de presión sonora en horario diurno y nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al interior de la vivienda del denunciante ubicado en el número 1700 de la Avenida Manuel Montt, sector California, comuna de Tomé, Región del Biobío (Receptor N° 1), en condiciones de ventana cerrada (ver Imagen 1 e Imagen 2 ). Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1, ubicado en el sector habitado, corresponde a Zona ZRes1, del Plan Regulador de la comuna de Tomé del año 2008, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 26 de septiembre de 2014, se indica que existe superación del límite diurno (60 dBA) en el receptor N° 1, obteniéndose una excedencia de 11 dBA, y una superación del límite nocturno (45 dBA) en el receptor N° 1, obteniéndose una excedencia de 26 dBA. | Existe una superación de 26 dBA sobre el límite establecido por la normativa para una Zona II en periodo nocturno en el punto receptor N° 1. Este sobrepaso significa aumentar en dos órdenes de magnitud (aproximadamente 230 veces) el nivel de energía recibido en el domicilio del denunciante respecto del límite nocturno. Existe una superación de 11 dBA sobre el límite establecido por la normativa para una Zona II en periodo diurno en el punto receptor N° 1. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (Interior vivienda, medición diurna); 71; N/A; Zona II; 60; 11; No Conforme. Receptor N° 1 (Interior vivienda, medición nocturna); 71; N/A; Zona II; 45; 26; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 26-09-2014 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas en horarios diurno y nocturno. Mediciones fueron realizadas al interior de la vivienda en primer piso, con ventana cerrada, mediante sonómetro integrador marca Brüel & Kjaer, modelo 4231, N° de Serie 2594526. Se procedió a realizar calibración en el lugar, antes de proceder a medir. Se verifica que el ruido de fondo no interfiere las mediciones en ambos rangos horarios. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 GE2 GE1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Imagen 1. |  | Fecha: 26-09-2014 |  | Imagen 2. |  | Fecha: 26-09-2014 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.944.908 |  | Este: 684.237 | DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.944.907 |  | Este: 684.238 |
| Descripción Medio de Prueba: Vista en planta obtenida mediante Google Earth del Receptor N° 1 (R1) respecto de las dos principales fuentes del establecimiento emisor (GE1 y GE2). Tanto GE1 como GE2, corresponden a Generadores Eléctricos de la planta de Salmones Camanchaca SA que operan en el exterior del edificio. |  |  |  | Descripción Medio de Prueba: Vista lateral desde Avenida Manuel Montt, donde se verifica que la distancia entre el establecimiento emisor (a la izquierda) y la casa habitación del receptor (a la derecha) es de 25 metros lineales. |  |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.