DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-348-VII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 30-05-2015 | Discoteque Verde Amarela | Sociedad Comercial e Inversiones Da Silva y Castro Ltda. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento (según punto 2, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.273.789-2 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7 (D.S. 38/2011): Los ni veles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido , medidos en el lugar donde se encuentre el receptor , no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 : | Se Realizó una (01) medición de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en habitación en segundo piso del domicilio ubicado en Calle Manuel Antonio Matta N.° 1338, en horario nocturno. Al momento de la inspección la fuente emisora se encontraba funcionando. Se constató el uso de música envasada dentro del local; perceptible en sectores cercanos fuera del local. La zona donde se ubica el receptor, corresponde a Zona III, homologada a partir del uso de suelo establecido en la Resolución N° 45/1990 y sus modificaciones, que aprueba el plano regulador de San Javier. | De acuerdo a la medición de ruido efectuada, se establece que existe una superación de 11 dBA de la norma de ruido D.S. N° 38/2011 del MMA. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (habitación – 2° piso); 61; -; ZU4; 50; 11; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 30-05-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de medición realizada. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 15-06-2015 (fecha de elaboración) |  |  |
| DATUM WGS84; HUSO 19H |  | Norte: 6.057.456 m | Este: 252.819 m |
| Descripción Medio de Prueba: Imagen Satelital Google Earth donde se aprecia la ubicación del denunciante y denunciado. |  |  |  |

REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

REGISTROS: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.