ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-611-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 27-06-2015 | DISCOTECA LAS DIVAS | ARTURO MASAFIERRO Y CIA LTDA. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.046.556-9 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 663-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó una (01) serie de 3 puntos y 9 mediciones de nivel de presión sonora en total en horario nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al interior de vivienda habitacional del denunciante ubicado en Calle Aníbal Pinto N° 1678 en dormitorio principal (Receptor N° 1). Las mediciones efectuadas en interior de domicilio con ventana abierta (ver Imagen 1), próximo a establecimiento denunciado, localizado en calle Aníbal Pinto N° 1661, comuna de Concepción, permitieron identificar el funcionamiento de equipos pertenecientes al establecimiento denunciado, correspondiente a música proveniente de local denunciado. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en sector habitacional, correspondiente a Zona H5, del Plan Regulador de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 27 de junio de 2015, se indica que existe superación del límite nocturno (50 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo nocturno, en el punto receptor N° 1, correspondiente a 6 dB(A) por sobre el límite de 50 dB(A) de NPC. Este sobrepaso significa aumentar en aproximadamente 8 veces el nivel de energía recibido en el domicilio del denunciante respecto del límite nocturno, existiendo riesgo para la salud de población receptora, de acuerdo al objetivo establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1°). Por lo anterior, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |
| Observación | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación del NPC efectuado con base en las mediciones realizadas, dan cuenta que existe riesgo para la salud de la población, en el entendido que la actividad emite hacia el punto del receptor, 8 veces el nivel máximo de energía asociado al límite de decibeles para la zona III. |  |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (interior domicilio particular); 56; N/A; (Zona H5) III; 50; 6; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 10-01-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS, modelo LXT, N° serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas con ventana abierta, en dormitorio principal del Receptor N° 1, entre las 01:50 y 02:40 horas AM, del día 27-06-2015, en interior de vivienda del Receptor N° 1. Se verifica que Ruido de Fondo, correspondiente a tráfico vehicular, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verificó que los equipos de música identificados como fuentes de ruidos (música proveniente del local denunciado), funcionan en horario nocturno. |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 27-06-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.923.956 m S | Este: 673.243 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 de medición de Ruido obtenido mediante Google Earth. Se observa que la vivienda particular del receptor, está separa de la fuente por Calle Aníbal Pinto, distante del establecimiento emisor denunciado en 19 metros al límite de la propiedad. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN

- Capítulo IV Zonificación y Normas Específicas

- Título 1 - Zonificación

| USOS DE SUELO ZONA H5 (barrios: Tucapel Bajo, Paicaví Oriente) |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USO | Permitidos - Condicionados - Prohibidos |
| RESIDENCIAL | Permitido |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Permitido con *9: Industria inofensiva o molesta, Talleres y Almacenamiento inofensivo o molesto con impacto mitigado. Lo restante prohibido. |
| INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Permitido con *9: Patios de Estacionamiento de Vehículos de Transporte, Terminales de Locomoción Colectiva permitidos en polígonos establecidos en plano PRC2 |
| EQUIPAMIENTO |  |
| CIENTIFICO | Permitido |
| COMERCIO | Permitido. Para Venta de Combustible, de Maquinaria o de Materiales de Construcción, Estaciones o Centros de Servicio Automotriz, éstos se permiten con *9 |
| CULTO Y CULTURA | Permitido |
| DEPORTE | Permitido |
| EDUCACION | Permitido, excepto Liceos y Colegios, los que se permiten con *7 |
| ESPARCIMIENTO | Permitido |
| SALUD | Permitido |
| SEGURIDAD | Permitido |
| SERVICIOS | Permitido |
| SOCIAL | Permitido |

*7 Con proyecto que resuelva la detención vehicular sin afectar el tránsito de la vía que enfrenta		*9 Sólo con Amortiguador Ambiental

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRCC

- Plan Regulador Comunal de Concepción (versión modificación 2006)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona H5)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.