ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-4133-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 24-10-2015 | DISCOTECA PALO SANTO | CLAUDIO CESAR ARRIAGADA PEREZ |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 12.921.527-5 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncias |  | 904-2015 1150-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó dos (02) series de 3 mediciones de nivel de presión sonora en total en horario nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al exterior de dos viviendas habitacionales (Receptor 1 y Receptor 2) ubicadas en: R1: Calle Caupolicán N° 1628 (Receptor N° 1); R2: Calle Caupolicán N° 1631 Interior (Receptor N° 2). Ambas mediciones, efectuadas en exterior de domicilios (ver Imagen 1), próximos al establecimiento denunciado, localizado en calle Caupolicán N° 1661, comuna de Concepción, permitieron identificar el funcionamiento de equipos pertenecientes al establecimiento investigado, correspondiente a música envasada proveniente del local denunciado. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexos 1 y 2), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran los Receptores, concluyéndose que ambos (R1 y R2) se encuentran ubicados en sector habitacional, correspondiente a Zona H5, del Plan Regulador de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y los Niveles de Presión Sonora Corregidos obtenidos a partir de las mediciones realizadas los días 26 de septiembre y 25 de octubre de 2015, se indica que existe superación del límite nocturno (50 dBA) en ambos receptores (R1 y R2), no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y los NPS finales medidos. | Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo nocturno, tanto en el punto receptor R1, correspondiente a 9 dB(A) por sobre el límite de 50 dB(A) de NPC, como en R2, correspondiente a 10 dB(A) por sobre el límite de 50 dB(A) de NPC. Este sobrepaso significa aumentar en aproximadamente 8 veces (para R1) y 10 veces (para R2) el nivel de energía recibido en los domicilios evaluados respecto del límite nocturno, existiendo riesgo para la salud de población receptora, de acuerdo al objetivo establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1°). Por lo anterior, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |
| Observación | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación del NPC efectuado con base en las mediciones realizadas, dan cuenta que existe riesgo para la salud de la población, en el entendido que la actividad emite hacia los puntos de Receptores 1 y 2, 8 y 10 veces el nivel máximo de energía respectivamente, nivel asociado al límite de decibeles para la zona III en horario nocturno. |  |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (exterior domicilio particular); 59; N/A; (Zona H5) III; 50; 9; No Conforme. Receptor N° 2 (exterior domicilio particular); 60; N/A; (Zona H5) III; 50; 10; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fechas: 26-09-2015 y 25-10-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. Se realizó en ambos casos calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca CIRRUS modelo CR514 N° serie 64891 y marca LARSON DAVIS modelo CAL150 N° serie 4876. Se utilizaron los sonómetros integradores marca CIRRUS modelo CR162B N° serie G066145 y marca LARSON DAVIS modelo ILXT2 N° serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exteriores de viviendas identificadas como Receptor N° 1 y N° 2, entre las 02:00 y 03:00 horas AM del día 26-09-2015, y entre las 02:45 y 03:30 horas AM del día 25-10-2015. Se verifica que Ruido de Fondo, correspondiente a tráfico vehicular ocasional, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verificó que los equipos de música identificados como fuentes de ruidos (música envasada de los dos ambientes en operación en el local denunciado), funcionaban al momento de las mediciones. |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 26-09-2015 y 25-10-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.923.872 m S | Este: 673.132 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Receptores N° 1 y 2 de mediciones de Ruido obtenida mediante Google Earth. Se observa que las viviendas particulares de los receptores R1 y R2, se encuentran emplazadas una frente a la fuente por Calle Caupolicán, R1 distante en 20 metros al límite de la propiedad, y R2 distante en 19 metros lineales. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO. (R1)

- Anexo 2: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO. (R2)

- Anexo 3: EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN

- Capítulo IV Zonificación y Normas Específicas

- Título 1 - Zonificación

| USOS DE SUELO ZONA H5 (barrios: Tucapel Bajo, Paicaví Oriente) |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USO | Permitidos - Condicionados - Prohibidos |
| RESIDENCIAL | Permitido |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Permitido con *9: Industria inofensiva o molesta, Talleres y Almacenamiento inofensivo o molesto con impacto mitigado. Lo restante prohibido. |
| INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Permitido con *9: Patios de Estacionamiento de Vehículos de Transporte, Terminales de Locomoción Colectiva permitidos en polígonos establecidos en plano PRC2 |
| EQUIPAMIENTO |  |
| CIENTIFICO | Permitido |
| COMERCIO | Permitido. Para Venta de Combustible, de Maquinaria o de Materiales de Construcción, Estaciones o Centros de Servicio Automotriz, éstos se permiten con *9 |
| CULTO Y CULTURA | Permitido |
| DEPORTE | Permitido |
| EDUCACION | Permitido, excepto Liceos y Colegios, los que se permiten con *7 |
| ESPARCIMIENTO | Permitido |
| SALUD | Permitido |
| SEGURIDAD | Permitido |
| SERVICIOS | Permitido |
| SOCIAL | Permitido |

*7 Con proyecto que resuelva la detención vehicular sin afectar el tránsito de la vía que enfrenta		*9 Sólo con Amortiguador Ambiental

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRCC

- Plan Regulador Comunal de Concepción (versión modificación 2006)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona H5)

Ubicación del Receptor N° 2 (Zona H5)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO. (SMA)

- Anexo 4: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO. (MINSAL)