ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-4129-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 11-04-2015 | Bar-Karaoke | Sociedad Espinoza Carniglia Limitada |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento; Otro (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.379.805-4 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 40-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó una (1) serie de 1 punto y 3 mediciones de nivel de presión sonora en total en horario nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en domicilio receptor localizado en calle San Martin poniente 42 (Piso 9), comuna de Concepción. Se constata funcionamiento de la fuente emisora, con uso de equipos de sonido pertenecientes al local, junto con ruido emitido por el público asistente al local tanto al interior de este como sector de balcón/terraza. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en Zona 1.2, del Plan Seccional Ribera Norte de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 11 de abril de 2015, se indica que existe superación del límite nocturno (50 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo nocturno, en el punto receptor N° 1, correspondiente a 9 dB(A) por sobre el límite de 50 dB(A) de NPC. Este sobrepaso significa un aumento de app. 8 veces el nivel de energía recibido en el lugar de la medición respecto del límite nocturno, existiendo riesgo para la salud de población receptora, de acuerdo al objetivo establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1°). Por lo indicado, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |
| Observación | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación del NPC efectuado con base en las mediciones realizadas, dan cuenta que existe riesgo para la salud de la población, en el entendido que la actividad emite hacia el punto del receptor, aproximadamente 8 veces el nivel máximo de energía asociado al límite de decibeles para la zona III. |  |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1; 59; N/A; (Zona 1.2) III; 50; 9; No Conforme. |
| Tabla 1. Descripción Medio de Prueba | Fecha: 11-04-2015 |
| Evaluación de mediciones realizadas Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS, modelo LXT2, N° serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exterior, en balcón de departamento; Piso 9, entre las 01:00 y 02:00 horas AM, del día 11-04-2015. Se verifica que Ruido de Fondo, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verifica funcionamiento de la fuente emisora, con uso de equipos de sonido pertenecientes al local, junto con ruido emitido por el público asistente al local tanto al interior de este como sector de balcón/terraza. |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. Ubicación de receptor | Fecha: 11-04-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5922026.00 m S | Este: 673199.00 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 de medición de Ruido obtenido mediante Google Earth. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: EXTRACTO ORDENANZA PLAN SECCIONAL RIBERA NORTE

- Título IV Zonificación usos de suelo y normas específicas

| USOS DE SUELO ZONA 1.2 MANZANA 8 |  |
| --- | --- |
| Usos permitidos | Residencia y equipamiento |
| Usos prohibidos | Estaciones de servicio automotriz (servicentros) exceptuando las existentes. Todo otro uso no indicado precedentemente. |

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PSRN

- Plan Seccional Ribera Norte de Concepción

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona 1.2)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona 1.2)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.