INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO LLANQUIHUE

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2015-6192-X-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	7

4.	ALCANCE	7

5.	EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS	8

5.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Control	8

5.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Control	9

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	12

6.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA	14

7.	ANÁLISIS RED DE OBSERVACIÓN	22

8.	CONCLUSIONES	25

9.	ANEXOS	27

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento del D.S. N°122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana, y de la Res. Ex. N° 1207/2012 que establece el Programa de Vigilancia que indica las condiciones del monitoreo para la verificación del cumplimiento del D.S. N°122/2009.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2013 a diciembre de 2014, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas.

El análisis de datos se realizó con las mediciones del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Los datos correspondientes al período anterior (año 2013), utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización DFZ-2014-2337-X-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

En cuanto a las profundidades monitoreadas, en términos generales, en todas las Áreas de Vigilancia de la Red de Control se monitoreó de acuerdo a lo definido en la Res. Ex. N° 1207/2012.

Respecto de las metodologías analíticas utilizadas, se ha podido verificar que estas se condicen con las propuestas en el D.S. N° 122, de 2009 y la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no especifica la metodología analítica utilizada para la obtención de los resultados.

Respecto a las frecuencias de monitoreo, fue posible constatar que en la estaciones de monitoreo Puerto Octay 2 y Frutillar 2, en el monitoreo de marzo de 2014, no fue medido el parámetro Turbiedad (NTU). Por su parte, los parámetros Oxígeno Disuelto y Demanda Química de Oxígeno (DQO) no fueron cuantificados en la campaña de agosto de 2014. Para el caso de DQO, para el mismo período tampoco se dispone de registros en las estaciones de Ensenada y Puerto Varas 2.

Adicionalmente, el parámetro Fósforo Total no fue considerado en la presente verificación, al haber sido invalidadas las cuantificaciones realizadas entre los años 2014 y 2015 por inconsistencias en los datos, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Aguas (Oficio ORD. N° 7/2016).

En la Estación Ensenada, la campaña de monitoreo de agosto de 2013 no fue ejecutada debido principalmente a las malas condiciones climáticas.

Para el resto de los parámetros y estaciones monitoreadas se cumple con la frecuencia mínima de dos campañas establecida en el punto 3.2. de la Res. Ex. N° 1207/2012.

Respecto de la verificación de la calidad de la NSCA, y considerando sólo aquellos parámetros con información validada en todas las campañas requeridas, fue posible constatar que para las áreas de vigilancia de Puerto Octay, Frutillar y Puerto Varas, el parámetro Transparencia se encuentra sobrepasando la norma (teniendo presente que los valores del percentil 33 registrados son inferiores al límite mínimo definido en el D.S. N° 122/2009). Por otra parte, para la estación Puerto Varas 2, se constató que el parámetro Oxígeno Disuelto, tanto en concentración como en porcentaje de saturación, se encuentre entre el 100 y el 120% del valor mínimo normativo. El resto de los parámetros con información validada, en las cuatro áreas vigilancia, se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado.

Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos por parte de la DGA y de DIRECTEMAR en todas las matrices definidas (Columna de agua, Biota y Sedimento), con una frecuencia variable dependiendo de la estación y parámetro.

De acuerdo a lo informado, a la fecha no ha sido posible efectuar los monitores establecidos en el PV, en el área de observación denominada Estero El Puma, debido a problemas de accesibilidad. Adicionalmente no se reportan antecedentes referidos al estudio de abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas ni macrofauna bentónica en el período bajo análisis, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Vigilancia para la Red de Observación.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad del Lago Llanquihue en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Llanquihue y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición oligotrófica.

La norma de calidad estableció un total de 4 áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno total, Fósforo total y Clorofila “a”.

Por su parte, el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, elaborado de acuerdo lo establecido en el artículo 11 del D.S. N°122/2009 fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1207, de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas, definiendo estaciones y parámetros de monitoreo de control y estaciones de observación.

De acuerdo al artículo 7° del D.S. N°122/2009, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

En el año 2014, se evaluaron los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas para el periodo comprendido entre el junio de 2012 y mayo de 2014, respecto a las estaciones definidas en el Programa de Vigilancia respectivo. De esta evaluación se generó el informe DFZ-2014-2337-X-NC-EI, cuya información es utilizada en el presente análisis.

Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el presente informe se realiza una evaluación de la calidad de las aguas del lago Llanquihue para período 2013-2014, para lo cual previamente se efectuó una validación de los datos levantados durante el período comprendido entre eneroy diciembre 2014 para las estaciones y parámetros de la red de control. Los datos del 2013 fueron adoptados del informe DFZ-2014-2337-X-NC-EI, anteriormente mencionado

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas, mediante los Oficios Ord. DCPRH N° 159, de 2014 (Anexo 1); ORD. N° 97, de 2015 (Anexo 2) y ORD. N° 7, de 2016 (Anexo 3). Por su parte, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de 2014 (Anexo 4) y Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de 2015 (Anexo 5), entregó antecedentes complementarios, correspondientes a la red de observación.

El proceso consideró la verificación del cumplimiento normativo de la norma de calidad y el programa de vigilancia actualmente vigente.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2013 a diciembre de 2014.

Para lo anterior se hace necesario previamente determinar la validez de las mediciones realizadas, en base a una revisión de los datos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, ya que los datos correspondientes al año 2013 fueron adoptados del informe DFZ-2014-2337-X-NC-EI.

# ALCANCE

En consideración a las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue se verificará la información levantada durante el año 2014, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo para el período móvil comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014, en cuanto a los parámetros y las estaciones dentro de la Red de control (Figura 1).

Adicionalmente, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación establecida en el Programa de Vigilancia de la Norma, según Res. Ex. N° 1207, de 2012.

Figura 1 Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: Ord DCPRH N° 159/2014).

# EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS

La información de las mediciones ejecutadas durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, para las estaciones y parámetros que conforman la red de control, se reportó a esta Superintendencia por parte de los Servicios asociados a su control mediante los oficios detallados a continuación, en la Tabla 1.

Tabla 1. Documentos remitidos por Servicios Sectoriales

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DCPRH N° 159, de 19 de noviembre de 2014. Envía Antecedentes para la Elaboración del Tercer Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue. | 19 de noviembre de 2014 | 4 de junio del 2012 a 3 de junio de 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DCPRH N° 97, de 03 de noviembre de 2015. Envía Antecedentes para la Elaboración del Informe de Cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue. | 04 de noviembre de 2015 | 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014 |
| 3 | Oficio Ord. N° 7, de 03 de noviembre de 2015. Envía Antecedentes para la Elaboración del Informe de Cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue. | 22 de enero de 2016 | 11 de marzo de 2014 a 09 de septiembre de 2015 |
| 4 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 24 de marzo de 2014 | 3 de diciembre de 2011 a 5 de marzo de 2014 |
| 5 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de fecha 31 de marzo de 2015. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 31 de marzo de 2015 | 3 de diciembre de 2011 a 12 de marzo de 2015 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Control

De acuerdo a lo Oficios Ord DCPRH N°159 del 19 de noviembre de 2014, Ord. N° 97 de fecha 03 de noviembre de 2015 y Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016, los cuales detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue durante los años 2013 y 2014, es posible constatar que durante el período bajo análisis (01 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014) se han efectuado los monitoreos en las áreas de control indicadas a continuación (Tabla 2).

Tabla 2 Campañas anuales de la Red de Control de Vigilancia de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Puerto Octay 2 | 08/02/2013 - 29/08/2013 | 03/03/2014 – 25/08/2014 |
| Ensenada | Ensenada | 08/02/2013 | 04/03/2014 - 26/08/2014 |
| Puerto Varas | Puerto Varas 2 | 09/02/2013 - 08/08/2013 | 05/03/2014 - 27/08/2014 |
| Frutillar | Frutillar 2 | 08/02/2013 - 29/08/2013 | 03/03/2014 - 25/08/2014 |

Los documentos anteriormente señalados no identifican las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo, pero entregan una representación de las estaciones monitoreadas. En vista de lo anterior, es posible indicar que se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de control en el D.S. N° 122/2009.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Control

El artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el Programa de Vigilancia deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas.

En función de lo anterior, el Programa de Vigilancia (PV) establece que se requiere hacer como mínimo dos campañas de monitoreo en el año, que permitan evaluar el comportamiento del Lago tanto en período de estratificación (verano) como en período de mezcla (invierno). Cada estación debe proporcionar información sobre la columna de agua, por lo que se requiere la toma de muestras a distintas profundidades (Tabla 3).

Tabla 3 Parámetros y frecuencia de monitoreo establecido en PV (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/2012).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  | Profundidades (m) |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Puerto Octay 2 | Frutillar 2 | Ensenada | Puerto Varas 2 | En período de estratificación | En período de mezcla |  |
| Oxígeno Disuelto | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Oxígeno Disuelto % | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| pH | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Fósforo total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Nitrógeno total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Clorofila a | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Conductividad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Turbiedad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Sílice | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Transparencia (*) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | DGA |
| DQO | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |

(*) La medición de Transparencia (disco Secchi) se realiza una sola vez desde la superficie.

De acuerdo a lo informado en Oficios Ord DCPRH N°159/2014, Ord. N° 97/2015 y Ord. N° 7/2016, se efectuaron mediciones en columna de agua en las estaciones de la Red de Control de vigilancia, en el período enero 2013 a diciembre 2014, siguiendo las profundidades establecidas en la Res. Ex. N° 1207, cuyo detalle se especifica en las Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7, para las estaciones Puerto Octay 2, Frutillar 2, Ensenada y Puerto Varas 2, respectivamente.

Cabe señalar que, respecto a las muestras de profundidad de 100 metros, la información presentada por la DGA indica que la profundidad de medición corresponde a un valor de referencia debido a que el máximo de cable del equipo de medición utilizado para realizar las mediciones es de 100 metros, razón por la cual, al producirse deriva por el movimiento de la embarcación, existe una variación de ± 5 metros.

Tabla 4 Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Octay 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero de 2013 a diciembre de 2013 |  |  | Período enero de 2014 a diciembre de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 08-02-2013 | 29-08-2013 |  | 03-03-2014 | 25-08-2014 |  |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Nitrógeno total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | No se efectúa medición | 0/30/100 | 1 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |

Tabla 5 Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Frutillar 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero de 2013 a diciembre de 2013 |  |  | Período enero de 2014 a diciembre de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 08-02-2013 | 29-08-2013 |  | 03-03-2014 | 25-08-2014 |  |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Nitrógeno total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | No se efectúa medición | 0/30/100 | 1 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |

Tabla 6 Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Ensenada (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero de 2013 a diciembre de 2013 |  |  | Período enero de 2014 a diciembre de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 08-02-2013 | 28-08-2013 |  | 04-03-2014 | 26-08-2014 |  |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Nitrógeno total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |

Tabla 7 Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Varas 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero de 2013 a diciembre de 2013 |  |  | Período enero de 2014 a diciembre de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 09-02-2013 | 28-08-2013 |  | 05-03-2014 | 27-08-2014 |  |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Nitrógeno total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |

En el caso del Fósforo Total, mediante Ord. N° 7/2016, la Dirección General de Aguas invalida todos los análisis efectuados en los años 2014 y 2015, al observarse inconsistencias en los resultados obtenidos. Por lo anterior, todas las mediciones de dicho parámetro indicadas en las tablas precedentes para el período 2014, no serán consideradas.

Puerto Octay: a excepción de los parámetros Turbiedad y DQO, que durante el año 2014 sólo registraron una medición, la frecuencia de monitoreo en la estación Puerto Octay 2 fue de dos campañas por año. Adicionalmente, las mediciones de Oxígeno efectuadas en el período de mezcla del año 2014 sólo abordaron el primer estrato de medición requerido.

Frutillar: durante el año 2014, la estación Frutillar 2, dispone de una única medición para los parámetros Oxígeno Disuelto, Turbiedad y DQO. Por su parte el año 2013 registra dos mediciones para cada uno de los parámetros que componen la red de control. Todos los parámetros evaluados registran monitoreos en las profundidades comprometidas.

Ensenada: Respecto a la estación Ensenada, cabe señalar que la campaña correspondiente al período de mezcla del año 2013 no pudo ser ejecutada debido a condiciones climáticas. Durante el 2014, a excepción del parámetro DQO, se registra una frecuencia de 2 mediciones anuales. Todos los parámetros evaluados registran monitoreos en las profundidades comprometidas.

Puerto Varas: finalmente, la estación Puerto Varas 2 contiene 4 registros en el período bianual, a excepción del parámetro DQO, el que no fue monitoreado durante la campaña de mezcla correspondiente al año 2014. Todos los parámetros evaluados registran monitoreos en las profundidades comprometidas.

Como se señaló anteriormente, en todas las estaciones, el parámetro Fósforo Total fue invalidado para los muestreos ejecutado durante el año 2014, en contraste con las dos mediciones realizadas en el año 2013 para las estaciones Frutillar 2, Puerto Varas 2 y Puerto Octay 2 y el único control durante el año 2013 en Ensenada, los cuales si fueron validados por la DGA.

## Metodologías de muestreo y análisis

El artículo 14° del D.S. N° 122/2009 indica que los monitoreos ejecutados para verificar el cumplimiento de las normas se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras indicados a continuación (Tabla 8):

Tabla 8 Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°122/2009).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.97.DS.N°47, de 1997, de obras Públicas.17/feb 1997 pag.2. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. |

El artículo 15° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación (Tabla 9):

Tabla 9. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*). |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
| D.Q.O. | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 B Hach Method 8000 USEPA Approved. |

Por su parte, el Programa de Vigilancia establece los siguientes métodos analíticos a implementar en el marco del monitoreo de la norma (Tabla 10).

Tabla 10. Metodologías indicadas en Programa de Vigilancia (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19 th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500-SiO2 C / Hach Method 8185, USEPA Approved |
| D.Q.O. | Método del Reactor de Digestión | Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Clorofila a | Scor-Unesco | - |

De acuerdo al Ord DCPRH N°159/2014, el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) durante el año 2014 y remite el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue (período agosto de 2012 a marzo de 2014), y al Ord. N° 97/2015, el cual remite la minuta de antecedentes para elaborar informe de calidad (monitoreos correspondientes al año 2014), se constata respecto a las metodologías de muestreo empleadas, que la totalidad de los monitoreos se realizaron bajo los estándares de la NCh411/2, Guía sobre técnicas de muestreo.

Respecto de los métodos analíticos empleados, los análisis se efectuaron bajo las metodologías descritas en la Tabla 11.

Tabla 11. Metodología de Análisis (Adaptado del Ord DCPRH N°159 del 19 de noviembre de 2014)

|  | Metodología Analítica | Referencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | Sonda Hydrolab DS-5 | * |  |
| Oxígeno Disuelto % | Sonda Hydrolab DS-5 | * |  |
| pH | Sonda Hydrolab DS-5 | * |  |
| Fósforo total | Método ácido ascórbico y digestión acida con persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500-P E | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-B-5 |
| Nitrógeno total | (1)* | Edition, Method 4500-N C |  |
| Clorofila a | Scor- Unesco | * |  |
| Conductividad | Sonda Hydrolab DS-5 5 | * |  |
| Turbiedad | Sonda Hydrolab DS-5 5 | * |  |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500 SiO2 C | Hach Method 8185, USEPA approved |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009: Método Interno |  |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | SMEWW 19th Edition, Method 5220 B | Hach Method 8000, USEPA approved |

*Tercer informe de NSCA del Lago Llanquihue no indica referencia respecto a la metodología analítica o referencia de la misma.

(1) El parámetro nitrógeno total fue externalizado al laboratorio ANAM y su cálculo se incluye en el informe N° 2849425-1 del 15 de septiembre de 2014, el cual no fue adjuntado al Ord DCPRH N° 159/2014 y por tanto no fue incluido en el presente examen de información. Según consta en certificado de acreditación LE-112 del Instituto Nacional de Normalización, el Laboratorio de Análisis ambiental S.A. – ANAM S.A. cuenta con acreditación hasta el año 2017 de los parámetros Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno nitrato, Nitrógeno nitrito, Nitrógeno total Kjeldahl para aguas crudas, aguas de bebidas y residuales.

Se verifica que los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009, y la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no se dispone de información respecto a la metodología analítica utilizada durante el proceso de obtención de resultados del parámetro.

Adicionalmente, y tal como se señaló anteriormente, la Dirección General de Aguas, a través del Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016 indicó que las mediciones de Fósforo Total realizadas durante los años 2014 y 2015 (éste último no contenido en el presente informe) debieron ser invalidadas, dadas las inconsistencias identificadas en las concentraciones registradas en laboratorio a causa de pérdidas del analito durante el proceso de análisis.

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA

El periodo de evaluación de la norma corresponde al comprendido entre el día 1 de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2014.

De acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 122/2009, se entenderá que las aguas cumplen con la NSCA establecida cuando el percentil 66 de los valores de las muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de dos años consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites (o rango) establecidos en la presente norma. Para el caso del oxígeno disuelto y transparencia se utilizará el percentil 33.

El artículo 5° indica que para la protección de la calidad de las aguas y para la mantención del estado trófico del Lago Llanquihue, es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 12):

Tabla 12. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en el Lago Llanquihue (Adaptado de D.S. N° 122, de 2009)

| Parámetro | Unidad | Puerto Octay | Frutillar | Ensenada | Puerto Varas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Clorofila a | µg/L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| DQO | mg/L | 4,80 | 4,90 | 6,00 | 5,00 |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | ≥8,50 | ≥8,50 | ≥8,50 | ≥8,50 |
| Oxígeno porcentaje saturación | % | ≥85,00 | ≥85,00 | ≥85,00 | ≥85,00 |
| pH máximo | Unidad | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| pH mínimo | Unidad | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Sílice | mg/L | 1,83 | 1,84 | 1,77 | 1,80 |
| Transparencia | M | ≥13,50 | ≥14,00 | ≥16,00 | ≥12,50 |
| Turbiedad | NTU | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,50 |

De acuerdo al Ord. DCPRH N° 159 del 19 de noviembre de 2014, el cual remite el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue, complementado por la Minuta DCPRH N° 12/2015 remitida por la DGA a través del Ord. N° 97, de 03 de noviembre de 2015, todo lo anterior en el marco de la metodología y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, se presenta la verificación por estación del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago Llanquihue (NSCA), considerando sólo el período móvil comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014 (2 años).

Dado que en cada una de las Áreas del Plan de Vigilancia de la Norma se definieron profundidades de muestreo en la columna de agua diferenciadas según temporada, para determinar el valor de concentración representativo de cada parámetro y estación de control, se utilizó la metodología desarrollada por la Dirección General de Aguas e indicada en el Tercer Informe de Calidad (Anexo 1). Esta metodología consiste en estimar el volumen de agua representativo de cada profundidad de medición (Tabla 13 para profundidades de verano y Tabla 14 para profundidades de invierno), para cada una de las Áreas de Vigilancia y luego ponderar las concentraciones obtenidas en las distintas profundidades por dicho volumen, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ctotal=VE1×CE1+VE2×CE2 +………… VEn×CEnVtotal

Donde

Ctotal= concentración total de un parámetro para un Área de Vigilancia

VEi= Volumen de agua del estrato i

CEi = Concentración medida del parámetro en el estrato i

Tabla 13. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad verano.

| Área de Vigilancia |  | ENSENADA |  | FRUTILLAR |  | P. OCTAY |  | P. VARAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 7.5 | 3.97E+09 | 3.1% | 6.85E+08 | 7.8% | 7.05E+08 | 10.0% | 1.01E+09 | 10.1% |
| 7.5 | 22.5 | 7.84E+09 | 6.2% | 1.31E+09 | 14.9% | 1.23E+09 | 17.4% | 1.86E+09 | 18.4% |
| 22.5 | 40 | 9.02E+09 | 7.1% | 1.43E+09 | 16.3% | 1.24E+09 | 17.6% | 1.96E+09 | 19.4% |
| 40 | 65 | 1.27E+10 | 9.9% | 1.88E+09 | 21.4% | 1.42E+09 | 20.2% | 2.21E+09 | 21.9% |
| 65 | 89 | 1.19E+10 | 9.4% | 1.53E+09 | 17.4% | 9.92E+08 | 14.1% | 1.42E+09 | 14.1% |
| 89 | Máx. | 8.20E+10 | 64.3% | 1.95E+09 | 22.2% | 1.46E+09 | 20.7% | 1.62E+09 | 16.1% |
| TOTAL |  | 1.27E+11 | 100% | 8.78E+09 | 100% | 7.04E+09 | 100% | 1.01E+10 | 100% |

Tabla 14. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad invierno.

| Área de Vigilancia |  | ENSENADA |  | FRUTILLAR |  | P. OCTAY |  | P. VARAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 15 | 7.91E+09 | 6.2% | 1.35E+09 | 15.4% | 1.34E+09 | 19.1% | 1.97E+09 | 19.5% |
| 15 | 65 | 2.56E+10 | 20.1% | 3.95E+09 | 45.0% | 3.25E+09 | 46.1% | 5.07E+09 | 50.3% |
| 65 | Máx. | 9.39E+10 | 73.7% | 3.48E+09 | 39.6% | 2.45E+09 | 34.8% | 3.05E+09 | 30.2% |
| TOTAL |  | 1.27E+11 | 100% | 8.78E+09 | 100% | 7.04E+09 | 100% | 1.01E+10 | 100% |

En la Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18 se presenta un resumen del análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro. Las mediciones puntuales disponibles para cada parámetro, profundidad y estación se detallan en Anexo 6.

Destacados en color rojo se observan los parámetros que se encuentran por sobre el 100% respecto del límite establecido en la NSCA (Bajo el 100% para los parámetros Oxígeno Disuelto y Transparencia).

A modo de advertencia, por encontrarse próximos a los límites máximos permisibles, resaltados en color amarillo se identifican aquellos parámetros que se sitúan entre un 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (Entre el 100% y 120% para los parámetros Oxígeno Disuelto y Transparencia).

En color azul se indican aquellos parámetros que fueron evaluados referencialmente, ya que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia.

Tabla 15. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Octay.

| Parámetros | Unidades | 08-02-2013 | 29-08-2013 | 03-03-2014 | 25-08-2014 | P33/66 | Valor norma | % respecto a norma | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,70 | 10,87 | 9,98 |  | 9,70 | ≥8,5 | 114,1% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % saturación | 96,58 | 97,76 | 98,70 |  | 96,58 | ≥85 | 113,6% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| pH | unidad de pH | 7,43 | 8,27 | 7,72 | 7,29 | 7,72 | 6,5-8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Fósforo total | mg/L | 0,003 | 0,004 | 0,005* |  | 0,003 | 0,01 | 30,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2014 y campaña de verano es invalidada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 16,5% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Clorofila a | μg/L | 0,31 | 2,21 | 0,38 | 0,66 | 0,66 | 1,4 | 47,2% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Conductividad | μS/cm | 88,83 | 83,36 | 78,71 | 86,54 | 86,54 | 110 | 78,7% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Turbiedad | NTU | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,1 | 0,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña estival de 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Sílice | mg/L | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,83 | 54,6% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia (*) | m | 20,50 | 12,00 | 22,00 | 15,50 | 12,00 | ≥13,5 | 88,9% | Percentil 33 se encuentra por debajo del límite mínimo normativo |
| DQO | mg/L | 1,42 | 1,00 | 4,08 |  | 1,42 | 4,8 | 29,7% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

*Medición invalidada por DGA, mediante Oficio Ord. N° 7 de 2016

|  |  |  | Evaluación referencial por falta de información |  |  |  | No se cumple 80% del límite normativo |  |  |  | Se supera límite normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 16. Verificación NSCA Área de Vigilancia Frutillar

| Parámetros | Unidades | 08-02-2013 | 29-08-2013 | 03-03-2014 | 26-08-2014 | P33/66 | Valor norma | % respecto a norma | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,13 | 11,15 | 10,12 |  | 10,12 | ≥8,5 | 119,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % saturación | 98,45 | 99,95 | 99,16 |  | 98,45 | ≥85 | 115,8% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| pH | unidad de pH | 7,35 | 8,35 | 7,63 | 7,52 | 7,63 | 6,5-8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Fósforo total | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0,005* |  | 0,003 | 0,01 | 30,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2014 y campaña de verano es invalidada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 11,4% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Clorofila a | μg/L | 0,29 | 2,65 | 0,53 | 0,43 | 0,53 | 1,4 | 37,7% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Conductividad | μS/cm | 88,78 | 83,08 | 78,49 | 86,15 | 86,15 | 110 | 78,3% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Turbiedad | NTU | 0,19 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,1 | 0,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña estival de 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Sílice | mg/L | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,84 | 54,3% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia (*) | m | 15,50 | 9,50 | 22,00 | 18,00 | 9,50 | ≥14 | 67,9% | Percentil 33 se encuentra por debajo del límite mínimo normativo |
| DQO | mg/L | 1,73 | 1,00 | 2,35 |  | 1,73 | 4,9 | 35,3% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

*Medición invalidada por DGA, mediante Oficio Ord. N° 7 de 2016

|  |  |  | Evaluación referencial por falta de información |  |  |  | No se cumple 80% del límite normativo |  |  |  | Se supera límite normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 17. Verificación NSCA Área de Vigilancia Ensenada

| Parámetros | Unidades | 08-02-2013 | 28-08-2013 | 04-03-2014 | 26-08-2014 | P33/66 | Valor norma | % respecto a norma | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,53 |  | 10,06 | 10,91 | 10,06 | ≥8,5 | 118,4% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2013. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % saturación | 98,28 |  | 94,71 | 97,51 | 94,71 | ≥85 | 111,4% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2013. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| pH | unidad de pH | 7,42 |  | 7,63 | 7,50 | 7,5 | 6,5-8,5 | No aplica | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2013. Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Fósforo total | mg/L | 0,006 |  | 0,006* |  | 0,006 | 0,01 | 55,7% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013 y 2014, adicionalmente, campaña de verano fue invalidada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,08 |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 21,8% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Clorofila a | μg/L | 0,33 |  | 0,43 | 0,62 | 0,43 | 1,4 | 31,0% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Conductividad | μS/cm | 88,46 |  | 77,89 | 86,17 | 86,17 | 110 | 78,3% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Turbiedad | NTU | 0,00 |  | 1,55 | 0,52 | 0,52 | 2,4 | 21,5% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Sílice | mg/L | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,77 | 56,5% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia (*) | m | 14,00 |  | 22,00 | 11,50 | 11,50 | ≥16 | 71,9% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013. Percentil 33 se encuentra por debajo del límite mínimo normativo |
| DQO | mg/L | 1,49 |  | 4,50 |  | 1,49 | 6 | 24,8% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal de 2013 y 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

*Medición invalidada por DGA, mediante Oficio Ord. N° 7 de 2016

|  |  |  | Evaluación referencial por falta de información |  |  |  | No se cumple 80% del límite normativo |  |  |  | Se supera límite normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 18. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Varas

| Parámetros | Unidades | 09-02-2013 | 28-08-2013 | 05-03-2014 | 27-08-2014 | P33/66 | Valor norma | % respecto a norma | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,33 | 11,13 | 9,91 | 11,29 | 9,33 | ≥8,5 | 109,7% | Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % saturación | 92,16 | 99,79 | 98,11 | 100,69 | 92,16 | ≥85 | 108,4% | Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| pH | unidad de pH | 7,26 | 8,45 | 7,72 | 7,68 | 7,72 | 6,5-8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Fósforo total | mg/L | 0,009 | 0,01 | 0,004* |  | 0,009 | 0,01 | 94,4% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014 y campaña de verano es invalidada. Percentil 66 se encuentra por sobre el 80% del límite máximo normativo |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 20,6% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Clorofila a | μg/L | 0,29 | 2,52 | 0,38 | 0,98 | 0,98 | 1,4 | 70,1% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Conductividad | μS/cm | 88,72 | 83,28 | 78,45 | 86,13 | 86,13 | 110 | 78,3% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Turbiedad | NTU | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,0% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Sílice | mg/L | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,8 | 55,6% | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia (*) | m | 21,00 | 9,00 | 24,00 | 8,00 | 8,00 | ≥12,5 | 64,0% | Percentil 33 se encuentra por debajo del límite mínimo normativo |
| DQO | mg/L | 6,16 | 1,00 | 2,38 |  | 2,38 | 5 | 47,6% | Evaluación referencial, no se efectúa medición correspondiente a campaña invernal 2014. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

*Medición invalidada por DGA, mediante Oficio Ord. N° 7 de 2016

|  |  |  | Evaluación referencial por falta de información |  |  |  | No se cumple 80% del límite normativo |  |  |  | Se supera límite normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Respecto al parámetro Transparencia, las concentraciones del percentil 33, determinadas para todas las estaciones que conforman la Red de Control, se encuentran por debajo del límite mínimo normativo correspondiente. No obstante lo anterior el resultado en la estación Ensenada es referencial, ya que no se dispone del registro correspondiente a la campaña invernal del año 2013.

Todas las estaciones determinan una concentración de Oxígeno Disuelto (como percentil 33) entre el 100% y 120% respecto al límite mínimo correspondiente. De ellas, la única que cuenta con la frecuencia mínima requerida corresponde a la estación Puerto Varas 2, siendo los otros cálculos referenciales.

El Fósforo Total fue evaluado en forma referencial en todas las estaciones analizadas, en consideración a su invalidación por parte de la Dirección General de Aguas por inconsistencias identificadas por dicho organismo para las mediciones efectuadas durante el año 2014. Bajo una evaluación referencial, todas las estaciones, a excepción de Puerto Varas 2, cuya concentración se encuentra entre el 80 y el 100% del límite máximo normativo, se encuentran por debajo del 80% del límite normativo para el período evaluado.

Ninguna estación de control cuenta con mediciones de DQO en la campaña invernal del año 2014, por lo que la evaluación efectuada en todas las estaciones es de carácter referencial.

Sólo la estación Puerto Varas 2 dispone de registros completos de turbiedad, encontrándose la concentración del percentil 66 por debajo del 80% del límite normativo. La evaluación referencial del resto de las estaciones entrega concentraciones por debajo del límite normativo.

La campaña invernal de monitoreo del año 2013 no pudo ser ejecutada en la estación Ensenada debido a condiciones climáticas, por lo que la evaluación efectuada para todos los parámetros normados en esta área de vigilancia es de carácter referencial.

El resto de los parámetros en las cuatro áreas de vigilancias, se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado.

# ANÁLISIS RED DE OBSERVACIÓN

El artículo 12 de la norma secundaria de calidad del lago Llanquihue indica que el programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreos de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

En la Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, se incluyen 4 estaciones de monitoreo de observación, las que se señalan en la Tabla 19.

Tabla 19. Estaciones de Observación (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Nombre áreas Vigilancia | Nombre estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Ensenada | Zona de máxima profundidad (Z más) |
| - | Río Pescado |
| - | Río Maullín |
| - | Estero Puma |

La Red de Observación, incorpora además la medición de perfiles de temperatura en todas las estaciones de monitoreo del Lago. También plantea la incorporación perfiles de Clorofila A y Oxígeno en la zona de mayor profundidad del Lago.

La Red de Observación, incorpora también el análisis de fitoplancton, el análisis de macrófitas acuáticas, la evaluación de macrofauna bentónica en ríos, y el análisis de sedimentos (granulometría, porcentaje de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total, y carbono orgánico total). Respecto al monitoreo de sedimentos, se indica que estos no serán obtenidos en las mismas estaciones de monitoreos de la columna de agua, debido a que los instrumentos y metodologías de toma de sedimentos (draga o buzos) no permite el muestreo a altas profundidades (Tabla 20).

Tabla 20.Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Adaptado de D.S. N°122/2009).

| Tipos de Red | Parámetro |
| --- | --- |
| Red de Observación | Perfil de Temperatura, y de Oxígeno. |
|  | Hidrocarburos Totales, Sílice, DBO y DQO |
|  | Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio |
|  | Análisis de sedimentos (Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforos Total y Carbono Orgánico Total) |
|  | Abundancia y Composición de Fitoplancton |
|  | Abundancia y Composición de Comunidades de Macrófitas Acuáticas |
| Red de Observación Fluvial | Caudal (río Pescado y Maullín) |
|  | Fósforo total, Nitrógeno total, Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio |
|  | Macrofauna bentónica |

De acuerdo a los Oficios remitidos por la Dirección General de Aguas: Ord. DCPRH N° 159 de 2014, Ord. N° 97/2015 y Ord. N° 7/2016, además de la información levantada por DIRECTEMAR e informada mediante oficios DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A. de 2014  y DGTM y MM Ord N°12.600/05/432/M.M.A. de 2015, es posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 21. El detalle de las mediciones disponibles se anexa al presente informe (Anexo 7).

Tabla 21. Resumen muestreos en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Método | Estación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ll-O | Ll-F | Ll-V | Ll-E | Zmax | Ll-RM | Ll-RP | Ll-EP |
| Columna de agua | Oxígeno disuelto | Sonda Hydrolab DS-5 | No aplica (N/A), parámetros y estaciones considerados en Red de Control |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | pH | Sonda Hydrolab DS-5 |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Fósforo total | SM 4500-P E, SM 4500-P B-5 |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Nitrógeno total | - |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
|  | Clorofila a | Scor-Unesco |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Conductividad | Sonda Hydrolab DS-5 |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Turbiedad | Sonda Hydrolab DS-5 |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Sílice | SM 4500 SiO2 C, Hach Method 8185, USEPA approved |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Transparencia | DGALGOTR1/2009 |  |  |  |  | 2/0 | N/A | N/A | N/A |
|  | DQO | SM 5220 B, Hach Method 8000, USEPA approved |  |  |  |  | 2/0 | N/A | N/A | N/A |
|  | Fosfato P-PO4 | SM 4500-P E, Hach Method 8048, USEPA approved | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
|  | Nitrato N-NO3 | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
|  | Nitrito N-NO2 | SM 4500-NO2. Hach Method 8507, USEPA approved | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
|  | Amonio N- NH3 | Hach Method 8038, USEPA approved | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Hidrocarburos totales | SM 5520 F | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | N/A | N/A | N/A |
|  | DBO | SM 5210 B | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | N/A | N/A | N/A |
|  | DQO | SM 5220 D | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | N/A | N/A | N/A |
|  | Sílice | SM 4500-SIO2 C | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | N/A | N/A | N/A |
|  | Perfil O2 | CTD marca Sea and Sun 75 M | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | N/A | N/A | N/A |
|  | Perfil Temperatura | CTD Sea-Bird | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | N/A | N/A | N/A |
|  | Perfil Clorofila a | CTD marca Sea and Sun 75 M | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | N/A | N/A | N/A |
| Biota | Fitoplancton | Método Uthermol | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
|  | Macrófitas acuáticas | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | N/A | N/A | N/A |
|  | Macrofauna bentónica | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sedimento | Granulometría | Escala Wentworth Res. Ex. 3612 de DS 320 de 2001 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | % materia Orgánica | Sub. Pesca Res. Ex. 3612 Pérdida por Calcinación | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Nitrogeno total | SM 4500-N org B, 4500-NH3 D | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Fósforo total | SM 4500-P E | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Carbono Orgánico Total | EPA 9060 A | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2013/ Número de campañas efectuadas en el año 2014.

Ll-O: Estación Puerto Octay 2			Ll-F: Estación Frutillar 2

Ll-V: Estación Puerto Varas 2			Ll-E: Estación Ensenada

Zmax: Estación Z max				Ll-RM: estación Río Maullín

Ll-RP: estación Río Pescado			Ll-EP: estación estero Puma

Respecto a la matriz denominada columna de agua es posible señalar:

- En términos generales se constata la realización de 2 campañas de monitoreo durante el año 2013 y una el 2014 (campaña de verano). Cabe señalar que en el documento “Minuta de Antecedentes para Elaborar Informe de Calidad”, entregado por la DGA mediante Ord 97/2015, no se indican los resultados correspondientes a la Red de Observación definida en el Programa de Vigilancia (PV), por lo que no se cuenta con información relativa a la potencial ejecución de la campaña de invierno del año 2014.

- Respecto a los parámetros Hidrocarburos Totales, Sílice, DBO en la columna de agua, incluidos como parte de la red de observación en las estaciones lacustres, se constata la ejecución de 2 campañas anuales de monitoreo, a excepción de las estaciones Ensenada y Zmax, las que disponen de información correspondiente a 3 campañas en el período bianual bajo análisis.

- La campaña estival del año 2014 no pudo ser efectuada en la estación de monitoreo Zmax, debido a condiciones de viento que imposibilitaron la navegación.

- No se cuenta con información de campañas de monitoreo efectuadas en la estación denominada Estero Puma. En este contexto, el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue indica: “A la fecha, no se ha podido efectuar el monitoreo del Estero Puma por problemas de accesibilidad a la estación”.

- Respecto a los perfilajes de Oxígeno, Temperatura y Clorofila, incluidos como parte de la red de observación en las estaciones lacustres, sólo se dispone de mediciones correspondientes a la campaña de verano del año 2013, a excepción de las estaciones: Frutillar 2, que cuenta con información de 2 campañas durante el 2013 para el parámetro temperatura, Puerto Varas 2, que no cuenta con información de temperatura en todo el período de análisis y Ensenada, que no cuenta con mediciones de Clorofila A ni Oxígeno.

Respecto a la matriz denominada biota es posible señalar:

- No se han recibido antecedentes referidos al muestreo y análisis de abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas establecido en el Programa de Vigilancia para las estaciones lacustres de la Red de observación, ni de macrofauna bentónica para las estaciones fluviales.

- Respecto al análisis de Fitoplancton, se dispone de información correspondiente a campaña de monitoreo de verano del año 2013. Cabe señalar que el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue, remitido por la DGA, indica la realización de campañas posteriores, pero no se presentan los resultados obtenidos.

Respecto a la matriz denominada sedimentos es posible señalar:

- Se constata la realización de 2 campañas de monitoreo de sedimento en las estaciones lacustres (a excepción de la estación denominada Zmax), ambas realizadas el año 2014. Los análisis reportados incluyen todos los parámetros indicados en el PV.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas durante los años 2013 y 2014, así como los antecedentes remitidos por DIRECTEMAR durante el año 2014, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y de la Res. Ex. N° 1207, de 2012, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red de Control

El período considerado para la verificación de la NSCA, teniendo a la vista la información presente en el Tercer Informe de Calidad de la NSCA del Lago Llanquihue y la Minuta DCPRH N°12/2016, ambos elaborados por la Dirección General de Aguas, y en el informe DFZ-2014-2337-X-NC-EI, fue de enero de 2013 a diciembre de 2014, lo que incluye dos años móviles, siendo el primer período considerado desde enero a diciembre de 2013, y el segundo desde enero a diciembre de 2014. Cada período contempló dos campañas de monitoreos una en la época de mezcla (invierno) y una en la época de estratificación (verano).

En cuanto a las profundidades monitoreadas, en términos generales, en todas las Áreas de vigilancia de la Red de control se monitoreó de acuerdo a lo definido en la Res. Ex. N° 1207/2012. Se evidencia que para los monitoreos realizados en invierno (período de mezcla) se efectuaron muestras a 0, 30 y 100 metros de profundidad, mientras que en el período de verano (estratificación) se realizaron mediciones a 0, 15, 30, 50, 80 y 100 metros.

Respecto de las metodologías analíticas utilizadas, se ha podido verificar que estas se condicen con las propuestos en el D.S. N° 122, de 2009 y la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no especifica la metodología analítica utilizada para la obtención de los resultados.

Respecto a las frecuencias de monitoreo, fue posible constatar que en la estaciones de monitoreo Puerto Octay 2 y Frutillar 2, en el monitoreo de marzo de 2014, no fue medido el parámetro Turbiedad (NTU) debido a problemas con la sonda de Turbiedad. Por su parte, los parámetros Oxígeno Disuelto y la DQO no fueron cuantificados en la campaña de agosto de 2014. Para el caso de DQO, para el mismo período tampoco se dispone de registros en las estaciones de Ensenada y Puerto Varas 2.

Adicionalmente, el parámetro Fósforo Total no fue considerado en la presente verificación, al haber sido invalidadas las cuantificaciones realizadas entre los años 2014 y 2015 por inconsistencias en los datos, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Aguas (Oficio ORD. N° 7/2016).

En la Estación Ensenada, la campaña de monitoreo de agosto de 2013 no fue ejecutada debido principalmente a las malas condiciones climáticas (vientos fuertes) por lo cual la Capitanía de puerto del lago Llanquihue no permitió la navegación.

La verificación de los parámetros identificados anteriormente debe considerarse referencial, al no cumplirse con el número mínimo de campañas de monitoreo, según lo establecido en el Programa de Vigilancia. Para el resto de los parámetros y estaciones monitoreadas se cumple con la frecuencia mínima de dos campañas establecida en el punto 3.2. de la Res. Ex. N° 1207/2012.

Respecto de la verificación de la calidad de la NSCA, y considerando sólo aquellos parámetros con información validada, fue posible constatar que para las áreas de vigilancia de Puerto Octay, Frutillar y Puerto Varas, el parámetro Transparencia se encuentra sobrepasando la norma (teniendo presente que los valores del percentil 33 registrados son inferior al límite mínimo definido en el D.S. N° 122/2009). Por otra parte, para la estación Puerto Varas 2, se constató que el parámetro Oxígeno Disuelto, tanto en concentración como en porcentaje de saturación, se encuentre entre el 100 y el 120% del valor mínimo normativo. El resto de los parámetros con información validada, en las cuatro áreas vigilancia, se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado.

Para la Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos por parte de la DGA y de DIRECTEMAR en todas las matrices definidas (Columna de agua, Biota y Sedimento), con una frecuencia variable dependiendo de la estación y parámetro.

De acuerdo a lo informado, a la fecha no ha sido posible efectuar los monitores establecidos en el PV, en el área de observación denominada Estero El Puma, debido a problemas de accesibilidad. Adicionalmente no se reportan antecedentes referidos al estudio de abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas ni macrofauna bentónica en el período bajo análisis, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Vigilancia para la Red de Observación.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DCPRH N° 159, de 19 de noviembre de 2014 |
| 2 | Oficio ORD. N° 97, de 03 de noviembre de 2015 |
| 3 | Oficio ORD. N° 7, de 22 de enero de 2016. |
| 4 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/MMA, de 24 de marzo de 2014 |
| 5 | DGTM y MM Ord N°12.600/05/432/MMA, de 31 de marzo 2015 |
| 6 | Datos medidos por profundidad en estaciones de Red de Control |
| 7 | Datos medidos por profundidad en estaciones de Red de Observación |