INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE INFORMACIÓN

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LA FUNDICIÓN POTRERILLOS DIVISIÓN SALVADOR DE CODELCO.

DFZ-2017-5541-III-PPDA-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | María Alicia Cavieres P. |  |

Mes elaboración: Septiembre 2017

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

2.1.	Antecedentes Generales.	4

2.2.	Ubicación y Layout.	5

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	6

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	6

4.2.	Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.	6

5.	DOCUMENTOS REVISADOS	7

6.	HECHOS CONTATADOS	8

6.1. Manejo de emisiones atmosféricas.	8

7.	CONCLUSIONES	15

8.	ANEXOS.	15

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas en el marco del programa y subprograma de fiscalización del Plan de Descontaminación Atmosférico para la zona circundante a la Fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, correspondiente al D.S N° 179/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Específicamente, el presente informe consolida un examen de información realizado por personal de esta Superintendencia, para el período comprendido entre enero y diciembre de 2016, a los antecedentes reportados por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.227 del 29 de diciembre de 2015, la cual dicta Instrucción de Carácter General sobre Deberes de Remisión de Información Para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión De Contaminantes a La Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica.

La Fundición de Potrerillos opera desde el año 1927 y tiene una capacidad de tratamiento de concentrados de cobre superior a 500.000 ton/año de cobre. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado el año 1997, por medio del D.S. 18/1997 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se establece el Plan de Descontaminación para la zona circundante a la Fundición Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile, mediante el Decreto Supremo N° 179 del año 1999, con el fin de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población que en ese entonces habitaba en el campamento minero ubicado a aproximadamente 3 kilómetros al Noroeste del Complejo Industrial Potrerillos. En el año 2007, el campamento fue desalojado, trasladando a la población a un Centro de Alojamiento en la Ciudad de El Salvador, dejando la fundición Potrerillos funcionando únicamente como Complejo Industrial.

La materia específica objeto de la fiscalización correspondió a la verificación de la reducción de las emisiones anuales de azufre y material particulado que genera la Fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, de acuerdo a lo establecido en el numeral sexto del artículo único del DS N° 179/1999, para lo cual se consideró el análisis de las emisiones comprendidas durante el año 2016.

De los resultados de las actividades de fiscalización asociadas al D.S. N° 179 del año 1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES), es posible establecer que se verificó el cumplimiento de los aspectos relevantes analizados  asociados a las emisiones atmosféricas, para el año 2016.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

## Antecedentes Generales.

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición Potrerillos, División Salvador CODELCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: De Atacama | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: A 45 km de El Salvador, y a 63 km de Diego de Almagro. La ruta principal de acceso se encuentra a partir de la Ruta 5 Norte, siguiendo la Ruta C-13, empalmando luego a la Ruta C-163 y retomando luego la Ruta C-13. |
| Provincia: Chañaral |  |
| Comunas: Diego de Almagro, Copiapó |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CODELCO Chile | RUT o RUN: 61.704.000-k |
| Domicilio Titular: Huérfanos N°1270, Piso 5, Gerencia Medio Ambiente y Comunidad, Santiago | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 02-26903945 |
| Identificación del Representante Legal: Jorge Lagos Rodríguez | RUT o RUN: 12.232.210-6 |
| Domicilio Representante Legal: Huérfanos N° 1270, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 02-26903945 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |  |

## Ubicación y Layout.

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Elaboración Propia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 | UTM N: 7.075.338 m. | UTM E: 453.783 m |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | D.S. | 179 | 4-12-1998 | Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES) | Establece Plan de Descontaminación para la zona circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta N° 1209 de la SMA de fecha 27 de diciembre de 2015, que fija Programa y Subprogramas sectoriales de fiscalización ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2016. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas.

# DOCUMENTOS REVISADOS

| N° | N° Oficio conductor y/o Informe | Fecha de Recepción/entrega | Servicio | Nombre de Informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobante N°36 | 12-02-2016 | MMA-RETC | Informe S enero 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 2 | Comprobante N°92 | 15-03-2016 | MMA-RETC | Informe S febrero 2016 |
| 3 | Comprobante N°168 | 14-04-2016 | MMA-RETC | Informe S marzo 2016 |
| 4 | Comprobante N°207 | 12-05-2016 | MMA-RETC | Informe S abril 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 5 | Comprobante N°248 | 14-06-2016 | MMA-RETC | Informe S mayo 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 6 | Comprobante N°287 | 12-07-2016 | MMA-RETC | Informe S junio 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 7 | Comprobante N°328 | 12-08-2016 | MMA-RETC | Informe S julio 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 8 | Comprobante N°365 | 13-09-2016 | MMA-RETC | Informe S agosto 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 9 | Comprobante N°397 | 14-10-2016 | MMA-RETC | Informe S septiembre 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 10 | Comprobante N°436 | 15-11-2016 | MMA-RETC | Informe S octubre 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 11 | Comprobante N°462 | 14-12-2016 | MMA-RETC | Informe S noviembre 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 12 | Comprobante N°497 | 10-01-2017 | MMA-RETC | Informe S diciembre 2016 Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés. |
| 13 | Comprobante N°173 | 15-04-2016 | MMA-RETC | Informe Isocinética I Trimestre 2016 |
| 14 | Comprobante N°286 | 11-07-2016 | MMA-RETC | Informe Isocinética II Trimestre 2016 |
| 15 | Comprobante N°399 | 14-10-2016 | MMA-RETC | Informe Isocinética III Trimestre 2016 |
| 16 | Comprobante N°505 | 16-01-2017 | MMA-RETC | Informe Isocinética IV Trimestre 2016 |

# HECHOS CONTATADOS

### 6.1. Manejo de emisiones atmosféricas.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hecho(s) y/o resultado(s) |
| --- | --- |
| PDA 179/98 – Artículo único, número sexto “La Fundición de Potrerillos de la División Salvador de CODELCO Chile deberá limitar las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso y las emisiones atmosféricas de material particulado respirable, expresadas como material particulado total, de modo que éstas no superen los valores consignados en el siguiente cronograma: CRONOGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES DE ANHIDRIDO SULFUROSO Y MATERIAL PARTICULADO TOTAL: Año; Emisión Anual Máx. Anhídrido Sulfuroso. Ton/año (1); Emisión Anual Máx. Material Particulado Total. Ton/año (1). Desde 1999; 352.000; 6.300. Desde 2000; 100.000; 5.500. Desde 2003; *; *. (1) Si la entrada en vigencia del Plan es posterior al 1º de enero de 1999, la emisión anual máxima de anhídrido sulfuroso y material particulado total para el año 1999 y el año 2000, se estimará según la siguiente relación: Emisión = (Emisión anual máxima /12) * nº de meses restantes * Cumplimiento de las normas primarias de calidad de aire para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable. Sin perjuicio de lo anterior, la División Salvador de CODELCO Chile no podrá emitir una cantidad superior a 100.000 ton/año de anhídrido sulfuroso y 5.500 ton/año de material particulado total.” | Examen de información. En relación a las emisiones de SO2 se realizó un análisis a los antecedentes remitidos por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, portal perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Dicho análisis fue realizado al período comprendido entre enero y diciembre de 2016. Dichos antecedentes permiten reflejar el comportamiento de la fundición durante el año de evaluación. En el siguiente gráfico se presenta un resumen de las emisiones mensuales y anual de SO2. Gráfico 1: Emisiones mensuales de SO2 *Límite establecido en base a DS N° 28/2013 que “Establece Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico”. Del gráfico precedente, es posible observar que las emisiones de SO2 no superan el límite establecido en el DS N° 28/2013, para el año 2016. Cabe mencionar que, dicho límite es más restrictivo comparado con el límite establecido en el PDA, razón por la cual es utilizado como referente para efectos de la verificación del cumplimiento de la disminución de emisiones. En relación a la emisión de MP, se realizó un análisis a los antecedentes emitidos por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, para el período comprendido entre enero y diciembre de 2016. En el siguiente gráfico se entrega un resumen de las emisiones de MP generadas mensualmente en la Fundición Potrerillos, División El Salvador. Gráfico 2: Emisiones mensuales de MP Del gráfico precedente, es posible observar que las emisiones de material particulado no superan el límite establecido en el DS N° 179/98, para el año 2016. A continuación, se presentan los datos acumulados de las emisiones de SO2 y MP desde enero a diciembre de 2016. Tabla 1: Resumen de emisiones SO2 y MP Mes; Emisión de SO2 (Ton/mes); Emisión de SO2 acumulada; Emisión de MP (Ton/mes); Emisión de MP acumulada. Ene-16; 6004; 6004; 20,22; 20,22. Feb-16; 5918; 11922; 18,7; 38,92. Mar-16; 5452; 17374; 15,99; 54,91. Abr-16; 6794; 24168; 8,35; 63,26. May-16; 4816; 28984; 7,51; 70,77. Jun-16; 4788; 33772; 8,34; 79,11. Jul-16; 3084; 36856; 6; 85,11. Ago-16; 4086; 40942; 9,11; 94,22. Sep-16; 2686; 43628; 7,2; 101,42. Oct-16; 4826; 48454; 7,05; 108,47. Nov-16; 4794; 53248; 7,22; 115,69. Dic-16; 5392; 58640; 6,81; 122,5. De los datos analizados, es posible indicar que las emisiones de SO2 representan un 65,5 % del valor máximo permitido, establecido en el artículo transitorio del DS N° 28/2013 que establece Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, para el año 2016. Asimismo, en relación a las emisiones de MP, es posible indicar que los valores obtenidos representan un 2,23% del valor máximo permitido establecido en el DS N° 179/98, para el año 2016. |

| Exigencia asociada N°2 | Descripción de los hecho(s) y/o resultado(s) |
| --- | --- |
| PDA 179/98 – Artículo Único, número Octavo A: “La División Salvador de CODELCO Chile enviará informes sobre las emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado de la Fundición de Potrerillos al Servicio de Salud Atacama”. “(…) Las emisiones de anhídrido sulfuroso se reportarán mediante informes mensuales, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, los que contendrán un balance de masa mensual de azufre con la metodología aprobada por el Servicio de Salud Atacama, y una hoja resumen con la siguiente información; - Emisión de anhídrido sulfuroso que corresponde al doble de la emisión de azufre (ton/mes); - Emisión azufre (ton/mes); - Masa de concentrado fundido (ton/mes) - Porcentaje promedio de azufre en el concentrado fundido en el mes; - Masa de Scrap fundido (ton/mes); - Porcentaje de azufre en el Scrap fundido en el mes; - Masa de escoria final (ton/mes); - Porcentaje de azufre en la escoria final en el mes; - Masa de polvos captados en los precipitadores electrostáticos (ton/mes); - Porcentaje promedio de azufre en los polvos captados por los precipitadores electrostáticos en el mes; - Masa de cobre producido (ton/mes); - Porcentaje de azufre en el cobre producido en el mes; - Producción de ácido sulfúrico (ton/mes); - Porcentaje de pureza del ácido sulfúrico en el mes y, - Número de días de operación de la fundición durante el mes.” “(…) Las emisiones de material particulado se determinarán por muestreos isocinéticos de acuerdo a la metodología de medición establecida en la resolución exenta No. 1.349, de 6 de octubre de 1997, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de octubre de 1997, los cuales serán realizados por laboratorios de medición y análisis debidamente calificados por el Servicio de Salud Atacama”. “(…) Los resultados de los muestreos isocinéticos se reportarán mediante informes trimestrales como resultado de la campaña de medición que deberá ser aprobada por el Servicio de Salud Atacama previo a su ejecución. Las campañas de medición se realizarán cada tres meses. Los informes trimestrales deberán ser presentados al Servicio de Salud Atacama dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa y contendrán la siguiente información: - El valor promedio de la emisión horaria sobre la base de los muestreos realizados expresados en toneladas por hora (ton/hora); - Número de horas trabajadas en cada mes en el trimestre; - La emisión total del trimestre, expresadas en toneladas por trimestre (ton/trimestre); - Condiciones de operación bajo las cuales se realizó el muestreo isocinético y, - Los informes de cada muestreo realizado, según formato establecido por el Servicio de Salud Atacama”. | Examen de información. A continuación se presenta un resumen de los informes de emisiones de SO2, reportados a través del sistema de la ventanilla única del RETC. Tabla 2: Informes ingresados en Ventanilla Única. Documento; Fecha de envío. Informe S enero 2016; 12-02-2016. Informe S febrero 2016; 15-03-2016. Informe S marzo 2016; 14-04-2016. Informe S abril 2016; 12-05-2016. Informe S mayo 2016; 14-06-2016. Informe S junio 2016; 12-07-2016. Informe S julio 2016; 12-08-2016. Informe S agosto 2016; 13-09-2016. Informe S septiembre 2016; 14-10-2016. Informe S octubre 2016; 15-11-2016. Informe S noviembre 2016; 14-12-2016. Informe S diciembre 2016; 10-01-2017. Los informes revisados contienen la siguiente información: - Descripción general del proceso de fundición potrerillos. - Descripción de las corrientes, indicando los flujos de entrada y salida de materiales para el proceso de fundición. - Descripción de la determinación de los flujos másicos, indicando los flujos de entrada y salida al sistema, que consideren contenidos relevantes de Cu. - Balance de azufre, indicando la emisión de azufre en ton/mes, número de días de operación de la fundición y de la planta de ácido, captación-fijación de S, tanto en porcentaje como ton/mes - Tabla con el porcentaje de azufre contenido en los concentrados fundidos, en donde indica el contenido de azufre de cada fuente de origen. Se entregan los resultados en % y ton/mes. - Flujos de entrada y salida de azufre. - Contenido de azufre en flujos planta ácido, el cual incluye la producción de ácido sulfúrico en dicha planta, indicando los días de funcionamiento de la misma. - Contenido de arsénico y azufre en cobre anódico, para los hornos 1 y 2, entregando el porcentaje de azufre por tonelada de cobre producido. En relación a lo anterior, es posible indicar que los informes, cumplen con el contenido establecido en el Plan, para el año 2016. En relación a las emisiones de material particulado, se presenta en la siguiente tabla un resumen de los informes reportados al RETC. Tabla 3: Informes ingresados en Ventanilla Única. Documento; N° comprobante; Fecha de envío. Informe Isocinética I Trimestre 2016; 173; 15-04-2016. Informe Isocinética II Trimestre 2016; 286; 11-07-2016. Informe Isocinética III Trimestre 2016; 399; 14-10-2016. Informe Isocinética IV Trimestre 2016; 505; 16-01-2017. Los informes revisados contienen la siguiente información: - Descripción de la metodología empleada. - Los resultados de mediciones de MP, obtenidos para cada fuente de emisión de Fundación Potrerillos (Ton/hora) para los tres meses. - Resultados de mediciones isocinéticas de MP trimestral (ton/mes). - Certificado de calibración de equipos y autorización de Seremi de Salud al laboratorio que realizó los muestreos isocinéticos. En relación a lo anterior es posible indicar que todos los reportes presentan toda la información solicitada en el artículo único, número octavo del DS N° 179/1999, para el año 2016. |
| Exigencia asociada N°3 | Descripción de los hecho(s) y/o resultado(s) |
| PDA 179/99 – Artículo único, número octavo letra b: El cumplimiento de las normas primarias de calidad de aire y la ocurrencia de episodios críticos se verificarán mediante mediciones realizadas donde existan asentamientos humanos. Las estaciones de monitoreo en las cuales se practicarán estas mediciones son: - Estación Doña Inés, ubicada en el edificio que antiguamente ocupaba la Escuela D4 de la localidad de Potrerillos y, - Estación Móvil No. 2, ubicada en el sector de Pueblo Hundido, Norte 155, de la localidad de Potrerillos. “(…) encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo, de la medición de emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado y de la eficiencia de los equipos para el control de las emisiones de material particulado y anhídrido sulfuroso, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud Atacama”. “(…) La División Salvador de CODELCO Chile entregará al Servicio de Salud Atacama y a la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Atacama (en adelante COREMA), la información de la red de estaciones de monitoreo relativa a los niveles de concentración de anhídrido sulfuroso y material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de un sistema computacional en línea que permita obtener e interpretar la información en tiempo real”. “La División Salvador de CODELCO Chile deberá presentar al Servicio de Salud Atacama, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, un reporte mensual con antecedentes conforme al manual aprobado por el Servicio de Salud Atacama, que contenga: - Mantenciones y calibraciones realizadas durante el mes a la Red de Monitoreo; - Un resumen de los datos de las mediciones de las estaciones de monitoreo, previamente validados, en los términos establecidos por el Servicio de Salud Atacama; - El número de Episodios Críticos por estación de monitoreo; - Los resultados de las mediciones realizadas mediante Tubos Pasivos y, - Mantenciones realizadas a los equipos asociados a emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado”. | Examen de información. En relación al cumplimiento de las normas primarias de calidad, el titular hace entrega del Ord N° 24.973 de fecha 15 de noviembre de 2002 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en donde se establece en el punto 8 que “(…) se libera a la empresa de efectuar las mediciones y de controlar los episodios críticos de contaminación, en la medida en que ambas obligaciones se establecen en estrecha relación con la existencia de asentamientos humanos en la localidad de Potrerillos (…)”. Cabe mencionar que, en el mismo oficio indica, en su punto 2, lo siguiente: “La población en la localidad de Potrerillos fue erradicada durante el primer semestre del año 1999, por lo cual el asentamiento humano objeto de la preocupación del Plan de Descontaminación ya no existe” Adicionalmente, mediante carta N° GSRI 149/2015 con fecha 19 de noviembre de 2015 (Anexo 1), se señaló a la SMA que para el año 2015 no se habían registrado días de episodios críticos, dado que a contar del año 2007, el Centro de Alojamiento de Potrerillos fue desalojado, trasladando a los trabajadores a un centro de alojamiento en la ciudad de El Salvador. Asimismo, se señaló que la población de Potrerillos fue erradicada durante los años 1998 y 1999, razón por la cual no fue necesaria la aplicación de las medidas establecidas en el Plan y dirigidas hacia la comunidad. En relación a la remisión de información asociada a las mantenciones y calibraciones realizadas a la red de monitoreo, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los antecedentes ingresados a través del sistema de la ventanilla única del RETC. Tabla 4: Informes ingresados en Ventanilla Única. Mes; Documentos entregados; N° comprobante; Fecha de envío. Enero 2016; Chequeo y calibración Equipos CAP y Doña Inés.; 36; 12-02-2016. Febrero 2016; No entrega información; -; -. Marzo 2016; No entrega información; -; -. Abril 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 207; 12-05-2016. Mayo 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 248; 14-06-2016. Junio 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 287; 12-07-2016. Julio 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 328; 12-08-2016. Agosto 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 365; 13-09-2016. Septiembre 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 397; 14-10-2016. Octubre 2016; Calibración y diagnóstico Analizadores de SO2 Estación CAP y Doña Inés.; 436; 15-11-2016. Noviembre 2016; Calibración y diagnóstico SO2 Estación CAP y Doña Inés; 462; 14-12-2016. Diciembre 2016; Calibración y diagnóstico SO2 Estación CAP y Doña Inés; 497; 10-01-2017. Los informes revisados del año 2016 contienen la siguiente información: - Registro de chequeo rutinario semanal para las estaciones CAP y Doña Inés, indicado variables meteorológicas. - Registro de calibración semanal de los equipos SO2 para las estaciones CAP y Doña Inés. - Registro del Diagnóstico Semanal del equipo de SO2 para las estaciones CAP y Doña Inés. En relación a lo anterior, es posible establecer la conformidad respecto de las mantenciones y calibraciones realizadas, a las estaciones de monitoreos establecidas en el Plan. Adicionalmente, es posible indicar que los informes reportados presentan toda la información solicitada en el artículo único, número octavo, letra b del DS N° 179/1999, para el año 2016. |

# CONCLUSIONES

Del resultados del examen de información realizado a los antecedentes reportados por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, en el marco del Plan de Descontaminación para la Zona Circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de Codelco Chile, es posible indicar que se verificó la conformidad en el cumplimiento a las exigencias relacionadas con las emisiones de SO2 y de MP, establecidas en dicho instrumento, para el año 2016.

Este resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Carta N° GSRI 149/2015. |