INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO LLANQUIHUE

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2017-5421-X-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Vigilancia	8

5.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Control	8

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	12

5.4.	Otros	14

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

7.	VALIDACIÓN DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	23

7.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Observación	23

7.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Observación	24

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	25

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	28

9.	CONCLUSIONES	28

10.	ANEXOS	31

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento del D.S. N°122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (NSCA), de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana, y de la Res. Ex. N° 1207/2012 de la Dirección General de Aguas que establece el Programa de Vigilancia (PV) que indica las condiciones del monitoreo para la verificación del cumplimiento del D.S. N°122/2009.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2015 a diciembre de 2016, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA).

El análisis de datos se realizó con las mediciones del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, incorporando antecedentes ampliados por la DGA durante mayo y septiembre de 2017. Los datos correspondientes al período anterior (año 2015), utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización DFZ-2016-4696-X-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se identificó que las frecuencias del muestreo fueron insuficientes en gran parte de los parámetros para la mayoría de las áreas de vigilancia. Sólo contaban con una frecuencia suficiente Clorofila “a”; Sílice y Transparencia en Puerto Octay.

En cuanto a la validez de los datos, se determinó que tales parámetros reunieron, además, todas las condiciones óptimas para su análisis. Del resto de parámetros, se determinó que la metodología usada no se correspondía con lo señalado en la norma o en el Programa de Vigilancia, como en los casos de DQO; Fósforo Total y Nitrógeno Total.

Así, considerando la validez de los datos y su frecuencia, sólo pudo evaluarse los parámetros Clorofila “a”; Sílice y Transparencia en el área de vigilancia Puerto Octay, determinándose que Sílice se encontró por debajo del límite máximo fijado en la norma, por su parte, el parámetro Transparencia, si bien cumple con lo estipulado en la norma, registró un percentil 33 cerca de su incumplimiento (entre 100 y 120% de la norma). En contraste, el parámetro Clorofila “a” registró un nivel por sobre su límite normativo.

Por otra parte, pese a que tanto las frecuencias como la validez de los datos no eran las adecuadas para la gran mayoría de los parámetros, se efectuó un análisis referencial del cumplimiento de la normativa para el resto de parámetros, encontrándose que el percentil 33 de Oxígeno Disuelto se encontraba en niveles entre 100 y 120% del valor normado en todas las áreas de Vigilancia; en tanto que las concentraciones de Fósforo Total medidas en todas las áreas de vigilancia se determinaron cercanas o por sobre el máximo normado, lo que también se observó para Transparencia en Ensenada. El resto de los parámetros evaluados referencialmente se encontraron en niveles dentro de lo establecido en la normativa.

Red de Observación

Se constató que durante el período enero de 2015 a diciembre de 2016, se ejecutó la evaluación de la Red de Observación, aunque de manera incompleta, sin alcanzar la frecuencia fijada para todos los puntos correspondientes, siendo el único evaluado según lo especificado en el PV, la estación del río Pescado.

Por otra parte, y en consideración a que no ha sido posible muestrear en el estero Puma durante todo el período, se han ejecutado muestreos en el río Tepu, también afluente al lago.

En cuanto a la validez de los datos, se identificó que los parámetros Clorofila “a”; Sílice y Transparencia son los únicos que se ajustan a las metodologías de análisis, muestreo, y almacenamiento, que les permiten ser considerados para próximas evaluaciones de la norma.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad del Lago Llanquihue en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Llanquihue y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición oligotrófica.

La norma de calidad, establecida mediante D.S. MINSEGPRES N° 122/2009, definió un total de 4 áreas de vigilancia, determinando niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Clorofila “a”.

Por su parte, el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del D.S. N°122/2009 fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1207, de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas, junto con la frecuencia mínima de monitoreo de cada una de éstas, además de definir estaciones y parámetros de control en estaciones de observación, como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental del cuerpo de agua y afluentes a ésta, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del D.S. N°122/2009, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el presente informe se realiza una evaluación de la calidad de las aguas del lago Llanquihue para el período enero de 2015 a diciembre de 2016, completando un período de dos años, para lo cual previamente se efectuó una validación de los datos levantados durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2016 para las estaciones y parámetros de la red de control, remitidos mediante los oficios Ord. 102 y Ord. N° 7, ambos de 2016, por la Dirección General de Aguas (DGA), información que fue ampliada mediante Ord. DCPRH N° 25, de 2017 y los oficios D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/317/MMA, de 2016, y D.G.T.M. Y M.M. ORD. N°12.600/05/362/SMA, de 2017, por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) respecto a la Red de Observación. Los datos correspondientes al período enero a diciembre de 2015, por su parte, fueron adoptados del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2016-4696-X-NC-EI.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en la norma secundaria y el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

# ALCANCE

En consideración a las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue se verificará la información levantada durante el año 2016, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo para el período móvil de dos años comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de vigilancia y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Contar con resultados de parámetros normados según su frecuencia mínima anual y de acuerdo con distribución estacional establecida en la norma;

- Contar con resultados de parámetros normados en todas las estaciones de monitoreo que conforman la red de control establecida en el programa de vigilancia;

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes;

- Validación de los resultados obtenidos acorde diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de envase, límites de detección, suma de fracciones es menor o igual al resultado total de cierto parámetro, etc.

Adicionalmente, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación establecida en el Programa de Vigilancia de la Norma, según Res. Ex. N° 1207, de 2012, esto en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el Programa de Vigilancia.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos del 2015 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2016-4696-X-NC-EI, por tanto el presente informe sólo realiza el análisis de los datos del 2016, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 diciembre de 2016.

# VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de vigilancia ambiental de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1 Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: Ord DCPRH N° 159/2014).

La información de las mediciones correspondientes al año 2016, ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se remitió a esta Superintendencia por parte de los Servicios asociados a su control mediante los oficios detallados a continuación, en la Tabla 1.

Tabla 1. Documentos remitidos por Servicios Sectoriales

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. MOP N° 102, de 30 de noviembre de 2016. Envía Minuta DCPRH N° 85/2016, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del lago Llanquihue (Anexo 1). | 30 de noviembre de 2016 | 1 de enero de 2015 a diciembre de 2016 |
| 2 | ORD. DGA N° 7, de 22 de enero de 2016. Envía aclaración a datos de la norma secundaria de los lagos Villarrica y Llanquihue (Anexo 2). | 25 de enero de 2016 | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 |
| 3 | ORD. DCPRH N° 25, de 03 de mayo de 2017. Remite antecedentes de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Villarrica y Llanquihue y del río Serrano correspondiente al período 2014 - 2015 (Anexo 3). | 04 de mayo de 2017 | 1 de enero de 2014 a 31 diciembre de 2015 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Vigilancia

De acuerdo al Oficio Ord MOP N° 102, de 2016, se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue durante los años 2015 y 2016, es posible constatar que durante el período bajo análisis (01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2016) se han efectuado los monitoreos en las áreas indicadas a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Campañas anuales de la Red de Control de Vigilancia de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Puerto Octay 2 | 09/03/2015 - 26/08/2015 | 16/03/2016 - 08/08/2016 |
| Ensenada | Ensenada | 10/03/2015 | 14/03/2016 - 09/08/2016 |
| Puerto Varas | Puerto Varas 2 | 12/03/2015 | 16/03/2016 - 09/08/2016 |
| Frutillar | Frutillar 2 | 11/03/2015 - 26/08/2015 | 15/03/2016 - 09/08/2016 |

En vista de lo anterior, es posible indicar que durante 2016 se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancia y estaciones definidas para la Red de Vigilancia establecida en el D.S. N° 122/2009 y su Programa de Vigilancia, a la vez que, tal como se indicó en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2016-4696-X-NC-EI, durante el año 2015 también se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Vigilancia.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Control

El artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el Programa de Vigilancia deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas.

En función de lo anterior, el Programa de Vigilancia (PV) establece que se requiere hacer como mínimo dos campañas de monitoreo en el año, que permitan evaluar el comportamiento del Lago tanto en período de estratificación (verano) como en período de mezcla (invierno). Cada estación debe proporcionar información sobre la columna de agua, por lo que se requiere la toma de muestras a distintas profundidades (Tabla 3).

Tabla 3. Parámetros y frecuencia de monitoreo establecido en PV (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/2012).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  | Profundidades (m) |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Puerto Octay 2 | Frutillar 2 | Ensenada | Puerto Varas 2 | En período de estratificación | En período de mezcla |  |
| Conductividad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| pH | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Oxígeno Disuelto | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Oxígeno Disuelto % | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Turbiedad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Sílice | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| DQO | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Transparencia (*) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | DGA |
| Nitrógeno total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Fósforo total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Clorofila a | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |

(*) La medición de Transparencia (disco Secchi) se realiza una sola vez desde la superficie.

Según los antecedentes entregados por DGA, las mediciones se efectuaron en la columna de agua en las estaciones de la Red de Control según la frecuencia y profundidades detalladas en las Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7, para las estaciones Puerto Octay 2, Ensenada, Puerto Varas 2 y Frutillar 2, respectivamente.

Tabla 4. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Octay 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2015 |  |  | Período enero a diciembre de 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 09-03-2015 | 26-08-2015 |  | 16-03-2016 | 08-08-2016 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Fósforo Total | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 5. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Ensenada (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2015 |  |  | Período enero a diciembre de 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 10-03-2015 | No se efectúa medición |  | 14-03-2016 | 09-08-2016 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Fósforo Total | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 6. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Varas 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2015 |  |  | Período enero a diciembre de 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 12-03-2015 | No se efectúa medición |  | 16-03-2016 | 09-08-2016 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Fósforo Total | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 7. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Frutillar 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2015 |  |  | Período enero a diciembre de 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia anual |
|  | 11-03-2015 | 26-08-2015 |  | 15-03-2016 | 09-08-2016 |  |
| Conductividad | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | No se efectúa medición | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 |
| Fósforo Total | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Cabe señalar que, respecto a las muestras de profundidad de 100 metros, la información presentada por la DGA indica que la profundidad de medición corresponde a un valor de referencia debido a que el máximo de cable del equipo de medición utilizado para realizar las mediciones es de 100 metros, razón por la cual, al producirse deriva por el movimiento de la embarcación, existe una variación de ± 5 metros.

Con respecto a la frecuencia con que se realizaron los muestreos, se verificó que en las cuatro áreas de vigilancia se controlaron los parámetros Conductividad, pH; Oxígeno Disuelto; Sílice; DQO; Transparencia; Fósforo Total y Clorofila “a” dos veces durante el año 2016 (invierno y verano), y en todas las profundidades fijadas. Sólo el parámetro Nitrógeno Total fue medido en una única oportunidad en el año (verano) y Turbiedad no se midió en todo el año en las cuatro áreas de vigilancia.

## Metodologías de muestreo y análisis

El artículo 14° del D.S. N° 122/2009 indica que los monitoreos ejecutados para verificar el cumplimiento de las normas se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras indicados a continuación (Tabla 8):

Tabla 8. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°122/2009).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.97.DS.N°47, de 1997, de obras Públicas.17/feb 1997 pag.2. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. |

El artículo 15° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación (Tabla 9):

Tabla 9. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*) |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 B Hach Method 8000 USEPA Approved. |

Por su parte, el Programa de Vigilancia establece los siguientes métodos analíticos a implementar en el marco del monitoreo de la norma (Tabla 10).

Tabla 10. Metodologías indicadas en Programa de Vigilancia (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19 th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500-SiO2 C / Hach Method 8185, USEPA Approved |
| DQO | Método del Reactor de Digestión | Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Clorofila a | Scor-Unesco | - |

De acuerdo al Ord. MOP N° 102/2016, por medio del cual se remitió el Quinto Informe de NSCA del Lago Llanquihue (período 2015 - 2016), y la ampliación de antecedentes por medio del Ord. DCPRH N° 25/2017, se constató que las metodologías de muestreo empleadas, se realizaron de acuerdo a los instructivos correspondientes para la toma de aguas superficiales propios de la DGA, los cuales coincidirían con los métodos de referencia de la norma.

Respecto de los métodos analíticos empleados, los análisis se efectuaron bajo las metodologías descritas en la Tabla 11.

Tabla 11. Metodología de Análisis (Adaptado de Minuta DCPRH N° 85/2016)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | Sonda Hydrolab DS-5 | (1) |
| pH | Sonda Hydrolab DS-5 | (1) |
| Fósforo Total | Método ácido ascórbico y digestión acida con persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P J |
| Nitrógeno Total | Cálculo (2) | - |
| Clorofila “a” | Método de fluorescencia | Scor- Unesco |
| Conductividad | Sonda Hydrolab DS-5 5 | (1) |
| Turbiedad | No me midió | - |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500 SiO2 C |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009, Método Interno |
| DQO (3) | Espectrofotometría de absorción molecular | SMEWW 19th Edition, Method 5220 D |

(1) Quinto informe de NSCA señala que método de medición estuvo acorde a lo definido en instructivos de laboratorio LADGA-IM-01 y LADGA-IM-09.

(2) El parámetro Nitrógeno Total fue externalizado al laboratorio ANAM y su cálculo incluye la cuantificación de otras especies nitrogenadas, cuyas metodologías de análisis no coinciden con las fijadas, a la vez que no informa metodología de cálculo.

(3) Muestras a cargo de Directemar, externalizadas a laboratorio SGS Chile.

De acuerdo a lo anterior, se verificó que la mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009, y/o la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción de los parámetros  destacados en rojo: Nitrógeno Total; Fósforo Total y DQO. En el caso de Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia, lo mismo ocurre con Demanda Química de Oxígeno (DQO), parámetro que si bien fue medido por una metodología estándar, es un método distinto al citado en la norma, finalmente, en el caso de Nitrógeno Total, su cuantificación se realizó tras la medición de especies nitrogenadas, cuyos análisis no se condicen con las metodologías fijadas en el Programa de Vigilancia.

Por otra parte, en consideración a la información entregada por DGA, se evaluó también la validez de las muestras en base al tiempo de almacenamiento previo a su análisis, considerando lo establecido al respecto en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, cuyo contraste se detalla en la Tabla 12.

No se consideran en este análisis los parámetros Conductividad Eléctrica, pH, Oxígeno Disuelto y Transparencia debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 12. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Adaptado desde Ord. MOP N°102, de 2016 y D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12600/05/362/SMA, de 2017)

| Parámetros | Tiempos máximos de preservación | Verano 2016 |  |  |  | Invierno 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puerto Octay | Ensenada | Puerto Varas 2 | Frutillar 2 | Puerto Octay | Ensenada | Puerto Varas 2 | Frutillar 2 |
| Sílice | 1 mes | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| DQO (1) | 1 semana (7 días) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fósforo Total | 1 mes | 21 | 23 | 21 | 22 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Clorofila "a" (2) | 28 días | 20 | 22 | 20 | 21 | 28 | 27 | 27 | 27 |

(1) Análisis externalizados a laboratorio SGS Chile, por parte de Directemar.

(2) Considerando que el parámetro Clorofila “a” cuenta con dos técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de menor restricción en tiempo descrita en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st Edition), Collection and Preservation of Samples, esto considerando información entregada al respecto por parte de DGA, según Ord. DCPRH N°25, de 2017.

De lo anterior, se aprecia que en ambas campañas del año 2016, todos los parámetros analizados en laboratorio se analizaron dentro del período válido, según la bibliografía referenciada en la norma, con la única excepción de DQO en Puerto Octay durante la campaña de invierno.

## Otros

En cuanto a otros aspectos de validación de datos, y tal como se consigna en el expediente DFZ-2016-4696-X-NC-EI,  la Dirección General de Aguas, a través del Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016 indicó que las mediciones de Fósforo Total realizadas durante los años 2014 y 2015 debieron ser invalidadas, dadas las inconsistencias identificadas en las concentraciones registradas en laboratorio a causa de pérdidas del analito durante el proceso de análisis, lo que debió ser tomado en cuenta para el análisis de cumplimiento para el periodo 2015-2016.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

De acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 122/2009, se entenderá que las aguas cumplen con la NSCA establecida cuando el percentil 66 de los valores de las muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de dos años consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites (o rango) establecidos en la presente norma. Para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto se utilizará el percentil 33.

De acuerdo a la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

El artículo 5° indica que para la protección de la calidad de las aguas y para la mantención del estado trófico del Lago Llanquihue, es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 13).

Tabla 13. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en el Lago Llanquihue (Adaptado de D.S. N° 122, de 2009)

| Parámetro | Unidad | Puerto Octay | Frutillar | Ensenada | Puerto Varas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| pH máximo | Unidad | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| pH mínimo | Unidad | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 |
| Oxígeno, Porcentaje de Saturación | % | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| Turbiedad | NTU | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Sílice | mg/L | 1,83 | 1,84 | 1,77 | 1,80 |
| DQO | mg/L | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 5,0 |
| Transparencia | m | ≥ 13,5 | ≥ 14,0 | ≥ 16,0 | ≥ 12,5 |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Clorofila a | µg/L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Según lo anterior, el periodo de evaluación de la norma en el presente informe, corresponde al comprendido entre el día 1 de enero de 2015 y el día 31 de diciembre de 2016.

Para lo anterior se consideró la información entregada mediante los oficios ORD. MOP N° 102 y Memo DGA N° 7, de 22 de enero de 2016; cuyo análisis se realizó acorde con las normas secundarias de Calidad Ambiental del lago Llanquihue (NSCA) y con su Programa de Vigilancia Ambiental.

Adicionalmente, y dado que en cada una de las Áreas del Plan de Vigilancia de la Norma se definieron profundidades de muestreo en la columna de agua diferenciadas según temporada, para determinar el valor de concentración representativo de cada parámetro y estación de control, se utilizó la metodología desarrollada por la Dirección General de Aguas e indicada en el Quinto Informe de Calidad (Anexo 1). Esta metodología consiste en estimar el volumen de agua representativo de cada profundidad de medición (Tabla 14 para profundidades de verano y Tabla 15 para profundidades de invierno), para cada una de las Áreas de Vigilancia y luego ponderar las concentraciones obtenidas en las distintas profundidades por dicho volumen, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ctotal=VE1×CE1+VE2×CE2 +………… VEn×CEnVtotal

Donde:

Ctotal= concentración total de un parámetro para un Área de Vigilancia

VEi= Volumen de agua del estrato i

CEi = Concentración medida del parámetro en el estrato i

Tabla 14. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad verano.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 7,5 | 7,05E+08 | 10,0 | 3,97E+09 | 3,1 | 1,01E+09 | 10,1 | 6.85E+08 | 7,8 |
| 7,5 | 22,5 | 1,23E+09 | 17,4 | 7,84E+09 | 6,2 | 1,86E+09 | 18,4 | 1.31E+09 | 14,9 |
| 22,5 | 40 | 1,24E+09 | 17,6 | 9,02E+09 | 7,1 | 1,96E+09 | 19,4 | 1.43E+09 | 16,3 |
| 40 | 65 | 1,42E+09 | 20,2 | 1,27E+10 | 9,9 | 2,21E+09 | 21,9 | 1.88E+09 | 21,4 |
| 65 | 89 | 9,92E+08 | 14,1 | 1,19E+10 | 9,4 | 1,42E+09 | 14,1 | 1.53E+09 | 17,4 |
| 89 | Máx. | 1,46E+09 | 20,7 | 8,20E+10 | 64,3 | 1,62E+09 | 16,1 | 1.95E+09 | 22,2 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

Tabla 15. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad invierno.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 15 | 1,34E+09 | 19,1 | 7,91E+09 | 6,2 | 1,97E+09 | 19,5 | 1,35E+09 | 15,4 |
| 15 | 65 | 3,25E+09 | 46,1 | 2,56E+10 | 20,1 | 5,07E+09 | 50,3 | 3,95E+09 | 45,0 |
| 65 | Máx. | 2,45E+09 | 34,8 | 9,39E+10 | 73,7 | 3,05E+09 | 30,2 | 3,48E+09 | 39,6 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

Cabe hacer mención que, en vista a las conclusiones de la revisión de validez para los datos según la sección 5 de este Informe, parte de la información levantada no cumple con los requisitos mínimos para definir su validez, y por ende, en tales casos el análisis del cumplimiento de la norma para el período 2015-2016 se realizó de manera exclusivamente referencial. De esta forma, la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada como sigue:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Clorofila “a”; Sílice y Transparencia en el área de vigilancia de Puerto Octay.

- Parámetros analizables de forma referencial: Conductividad Eléctrica; pH; Oxígeno Disuelto; Sílice; DQO; Transparencia; Nitrógeno Total y Clorofila “a” en todas las estaciones, excepto lo indicado para Puerto Octay 2.

- Parámetros invalidados: Fósforo Total.

En las Tabla 16 a Tabla 18 se presenta un resumen del análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro, considerando percentil 66 o 33, según fuera el caso, para aquellos parámetros que contaron con tres o más mediciones efectuadas durante el período en comento, y una evaluación valor a valor en aquellos casos en que las mediciones fueron menos frecuentes. En todas las áreas de vigilancia, Turbidez no fue evaluado por no medirse durante todo el periodo.

Las mediciones puntuales disponibles para cada parámetro, profundidad y estación se detallan en Anexo 4.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

- Color azul: se indican aquellos parámetros que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición).

- Color morado: corresponden a resultados invalidados por inconsistencias entre las concentraciones de la especie en su fracción total y su fracción especiada, como resultado de la pérdida de analito u otro error experimental.

Tabla 16. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Octay.

| Parámetros | Unidades | Verano 2015 | Invierno 2015 | Verano 2016 | Invierno 2016 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 84,09 | SM | 88,86 | 78,95 | 84,09 | 110 | 76,4 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| pH | Unidad de pH | 8,07 | SM | 7,80 | 7,84 | 7,84 | 6,5-8,5 | No aplica | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,09 | SM | 10,10 | 10,42 | 10,09 | ≥ 8,5 | 118,7 | Evaluación referencial, no se efectúa medición en campaña de invierno de 2015. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 97,5 | SM | 100,1 | 101,7 | 97,54 | ≥ 85 | 114,8 | Evaluación referencial por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,1 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,83 | < 54,6 | Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| DQO | mg/L | 2,97 | 2,00 | 3,33 | < 2 | 2,97 | 4,8 | 61,9 | Evaluación referencial, por metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia | m | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 15,0 | 15,50 | ≥ 13,5 | 114,8 | Percentil 33 se encuentra por sobre el límite mínimo normativo, pero por debajo del 120% de éste |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,052 | 0,016 | 0,020 | SM | 0,02 | 0,12 | 16,9 | Evaluación referencial por metodología diferente a la fijada, y menor frecuencia a la fijada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Fósforo Total | mg/L | SM | SM | 0,012 | 0,006 | - | 0,01 | - | Datos de 2015 invalidados por DGA debido a inconsistencias entre valores de Fósforo Total y especies fosforadas. Cabe destacar que las mediciones efectivamente realizadas durante el periodo 2016 se encontraron entre el 60 y 120% de lo normado. |
| Clorofila "a" | μg/L | 1,43 | 6,51 | 0,60 | 0,96 | 1,43 | 1,4 | 102,4 | Percentil 66 se encuentra por sobre el límite máximo normativo |

|  | Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información o metodología no referenciada |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Mediciones invalidadas por inconsistencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 17. Verificación NSCA Área de Vigilancia Ensenada

| Parámetros | Unidades | Verano 2015 | Invierno 2015 | Verano 2016 | Invierno 2016 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 84,0 | SM | 88,3 | 79,0 | 84,04 | 110 | 76,4 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| pH | Unidad de pH | 7,86 | SM | 7,66 | 8,07 | 7,86 | 6,5-8,5 | No aplica | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,14 | SM | 10,24 | 10,17 | 10,14 | ≥ 8,5 | 119,3 | Evaluación referencial, no se efectúa medición en campañas invernales. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 94,8 | SM | 97,1 | 99,5 | 94,8 | ≥ 85 | 111,6 | Evaluación referencial, por falta de muestreos. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del límite mínimo normativo |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,4 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | 1,0 | SM | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,77 | < 56,5 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| DQO | mg/L | 3 | SM | 3 | <2 | 3 | 6 | 50,6 | Evaluación referencial, por metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Transparencia | m | 14,5 | SM | 15,0 | 21,4 | 15,0 | ≥ 16,0 | 93,8 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 33 se encontró por debajo del mínimo normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,027 | SM | 0,022 | SM | - | 0,13 | - | Evaluación referencial por menor frecuencia y metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Fósforo Total | mg/L | SM | SM | 0,011 | 0,008 | - | 0,01 | - | Datos de 2015 invalidados por DGA debido a inconsistencias entre valores de Fósforo Total y especies fosforadas. Cabe destacar que las mediciones efectivamente realizadas durante el periodo 2016 se encontraron entre el 80 y 110% de lo normado. |
| Clorofila "a" | μg/L | 1,71 | SM | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,4 | 52,4 | Evaluación referencial por menor frecuencia. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

|  | Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información o metodología no referenciada |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Mediciones invalidadas por inconsistencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 18. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Varas

| Período | Unidades | Verano 2015 | Invierno 2015 | Verano 2016 | Invierno 2016 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 82,8 | SM | 88,7 | 78,7 | 82,81 | 110 | 75,3 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| pH | Unidad de pH | 6,99 | SM | 7,74 | 7,90 | 7,74 | 6,5-8,5 | No aplica | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,00 | SM | 9,97 | 10,26 | 9,97 | ≥ 8,5 | 117,3 | Evaluación referencial, no se efectúa medición en campañas invernal de 2015. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del mínimo normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 97,9 | SM | 99,6 | 100,0 | 97,9 | ≥ 85 | 115,2 | Evaluación referencial, por falta de muestreos. Percentil 33 se encuentra por debajo del 120% del mínimo normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,5 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | SM | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,80 | < 55,6 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en invierno de 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| DQO | mg/L | 2,00 | SM | <2 | <2 | <2 | 5,0 | < 40,0 | Evaluación referencial por menor frecuencia y metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| Transparencia | m | 14,0 | SM | 17,5 | 16,4 | 16,4 | ≥ 12,5 | 131,2 | Evaluación referencial por menor frecuencia y metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encuentra por sobre el mínimo normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,036 | SM | 0,021 | SM | - | 0,13 | - | Evaluación referencial por menor frecuencia y metodología diferente a la fijada. Ambas mediciones realizadas se encontrarían por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | SM | SM | 0,011 | 0,022 | - | 0,01 | - | Datos de 2015 invalidados por DGA debido a inconsistencias entre valores de Fósforo Total y especies fosforadas. Cabe destacar que las mediciones efectivamente realizadas durante el periodo 2016 se encontraron por sobre el límite normado. |
| Clorofila "a" | μg/L | 2,02 | SM | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,4 | 60,4 | Evaluación referencial por menor frecuencia. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo |

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Mediciones invalidadas por inconsistencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 19. Verificación NSCA Área de Vigilancia Frutillar

| Período | Unidades | Verano 2015 | Invierno 2015 | Verano 2016 | Invierno 2016 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | SM | SM | 88,2 | 78,9 | - | 110 | - | Evaluación referencial, por falta de muestreo en periodo 2015. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| pH | Unidad de pH | SM | SM | 7,80 | 7,87 | - | 6,5-8,5 | No aplica | Evaluación referencial, por falta de muestreo en periodo 2015. Pese a lo anterior, ambos registros efectivamente medidos se encontraron dentro del rango normativo. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | SM | SM | 10,02 | 10,11 | - | ≥ 8,5 | - | Evaluación referencial, no se efectúa medición en periodo 2015. No obstante lo anterior, ambas mediciones registradas se determinaron por debajo del 120% del mínimo normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | SM | SM | 97,3 | 97,9 | - | ≥ 85 | - | Evaluación referencial, no se efectúa medición en periodo 2015. Pese a lo anterior, ambas mediciones registradas se determinaron por debajo del 120% del mínimo normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,1 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | SM | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,84 | < 54,3 | Evaluación referencial, por falta de muestreo en verano de 2015. Percentil 66 se encontraría por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| DQO | mg/L | SM | 2,40 (1) | 2,82 (1) | <2 | 2,40 | 4,9 | 48,9 | Evaluación referencial por menor frecuencia y metodología diferente a la fijada. Percentil 66 se encontraría por debajo del 80% del límite máximo normativo. |
| Transparencia | m | SM | 17,0 | 15,0 | 15,6 | 15,6 | ≥ 14,0 | 111,4 | Evaluación referencial por falta de muestreo en verano de 2015. Percentil 33 se encuentra por sobre el límite mínimo normativo, pero por debajo del 120% de éste. |
| Nitrógeno Total | mg/L | SM | 0,013 | 0,021 | SM | - | 0,14 | - | Evaluación referencial, por falta de muestreo en verano de 2015. Percentil 66 se encontraría por debajo del 80% del límite máximo normativo |
| Fósforo Total | mg/L | SM | SM | 0,011 | 0,010 | - | 0,01 | - | Datos de 2015 invalidados por DGA debido a inconsistencias entre valores de Fósforo Total y especies fosforadas. Cabe destacar que las mediciones efectivamente realizadas durante el periodo 2016 se encontraron entre el 100 y 110% de lo normado. |
| Clorofila "a" | μg/L | SM | 6,48 | 0,45 | 0,78 | 0,78 | 1,4 | 55,9 | Evaluación referencial por menor frecuencia. Percentil 66 se encuentra por debajo del 80% del límite máximo normativo. |

- Concentraciones ponderadas obtenidas considerando mediciones bajo el límite de detección, en una o más profundidades, como valores efectivos en el escenario más conservador.

|  | Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información o metodología no referenciada |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Mediciones invalidadas por inconsistencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bienal 2015-2016, se puede establecer lo siguiente, en cada área de vigilancia:

Puerto Octay: Esta estación destaca por ser la única área de vigilancia con parámetros validados para su evaluación según los criterios de frecuencia y metodologías de muestreo y análisis. Estos parámetros son Transparencia; Sílice y Clorofila “a”. En el caso de Sílice, su concentración se determinó dentro de los niveles de calidad fijados por la norma, Transparencia en niveles bajo el 120% de lo fijado para el percentil 33 y Clorofila “a” en concentraciones por sobre el límite máximo normado.

Del resto de los parámetros, que como ya se mencionó se evaluaron únicamente de manera referencial, se determinó que Conductividad Eléctrica; DQO; pH y Nitrógeno Total se encontraron dentro de lo establecido en la norma, en tanto que Oxígeno Disuelto, según ambas mediciones: Saturación de Oxígeno y Oxígeno Disuelto, presentó concentraciones dentro de los requerimientos normativos, pese a lo anterior, los niveles medidos se encontraron entre el 100-120% de su límite normativo correspondiente.

Ensenada: De manera referencial, los parámetros que se encontrarían dentro de la normativa, en el caso que los resultados determinados fueran válidos, serían pH; Conductividad Eléctrica; Sílice; DQO; Nitrógeno Total y Clorofila “a”. En contraste, las concentraciones de Oxígeno Disuelto según ambos valores, Saturación de Oxígeno y Oxígeno Disuelto, presentan resultados situados entre el 100 y 120% de su límite normativo correspondiente.

En tanto, Transparencia se encontraría superando la norma, ya que su percentil 33 se encontró por debajo del nivel normado (71,9%). Por otra parte, ambas mediciones válidas para Fósforo Total se ubicaron entre el 100 y 110% del límite máximo de la norma, excediéndose así lo fijado.

Puerto Varas: Referencialmente, los parámetros que se encontrarían dentro de la normativa, según su percentil 33 o 66, según el caso, fueron pH; Conductividad Eléctrica; Sílice; DQO; Transparencia y Clorofila “a”, a la vez de las dos mediciones efectuadas para Nitrógeno Total. En contraste, las concentraciones de Oxígeno Disuelto según ambos valores, Saturación de Oxígeno y Oxígeno Disuelto, presentaron niveles situados entre el 100-120% de su límite normativo correspondiente, a la vez que ambas mediciones efectuadas en 2016 de Fósforo Total se encontraron por sobre el límite máximo definido en la norma.

Frutillar: Referencialmente, y según percentil 33 o 66, según el caso, los parámetros registrados dentro de lo normado fueron: Sílice; DQO; Transparencia y Clorofila “a”, al igual que ambas mediciones registradas en el período 2015-2016 para pH; Conductividad y Nitrógeno Total. Del resto de los parámetros, ambas concentraciones de Oxígeno Disuelto según Saturación de Oxígeno y Oxígeno Disuelto, presentaron resultados situados entre el 100-120% de su límite normativo correspondiente.

Por otra parte, las dos mediciones válidas efectuadas de Fósforo Total se determinaron entre el 100 y 110% del nivel máximo normado.

# VALIDACIÓN DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

La información de las mediciones para la Red de Observación correspondientes al año 2016, ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se remitió a esta Superintendencia por parte de los Servicios asociados a su control mediante los oficios detallados a continuación, en la Tabla 20.

Tabla 20. Documentos remitidos por Servicios Sectoriales

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. MOP N° 102, de 11 de noviembre de 2016. Envía Minuta DCPRH N° 85/2016, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del lago Llanquihue (Anexo 1). | 30 de noviembre de 2016 | 1 de enero de 2015 a diciembre de 2016 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA, de 08 de abril de 2016. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica (Anexo 5). | 13 de abril de 2016 | Diciembre de 2011 a marzo de 2016 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/SMA, de 07 de abril de 2017. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica (Anexo 6). | 12 de abril de 2017 | Diciembre de 2011 a marzo de 2017 |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 394, de 11 de septiembre de 2017. Notifica diferencias de información de Fitoplancton en lagos reportada anteriormente por la DGA (Anexo 7). | 13 de septiembre de 2016 | Años 2011, 2012, 2014 y 2016 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Observación

El artículo 12 de la norma secundaria de calidad del Lago Llanquihue indica que el programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las cuatro estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación, en la Res. Ex. N° 1207, de 2012, se incluyen cuatro estaciones de monitoreo de observación, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y tres en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 21.

Tabla 21. Estaciones de Observación (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Nombre áreas Vigilancia | Nombre estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Ensenada | Zona de máxima profundidad (Z máx.) |
| - | Río Pescado |
| - | Río Maullín |
| - | Estero Puma |

## Frecuencia de Monitoreo Red de Observación

La Red de Observación, incorpora la medición de perfiles de temperatura en todas las estaciones de monitoreo del Lago Llanquihue, junto con perfiles de Clorofila “a” y Oxígeno en la zona de mayor profundidad del Lago.

Por otra parte, la Red de Observación, también incluye el análisis de Fitoplancton; de Macrófitas Acuáticas, de Macrofauna Bentónica en ríos, y la evaluación de sedimentos (Granulometría, Porcentaje de Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforo Total, y Carbono Orgánico Total). Respecto al monitoreo de sedimentos, se indica que estos no serán obtenidos en las mismas estaciones de monitoreo de la columna de agua, debido a que los instrumentos y metodologías de toma de sedimentos (draga o buzos) no permite el muestreo a altas profundidades (Tabla 22).

Tabla 22. Estaciones y parámetros a monitorear en Red de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012).

| Tipos de Red | Parámetro | Frecuencia (veces al año) | Profundidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de Observación en Área de Control | Perfil de Temperatura, y de Oxígeno. | 2 | Toda la columna de agua |
|  | Sílice, DBO5 y DQO | 2 | Periodo de mezcla: 0/15/30/50/80/100 m Período de estratificación: 0/30/100 m |
|  | Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | 2 | Superficie |
|  | Análisis de sedimentos (Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforos Total y Carbono Orgánico Total) | 1 | Infralitoral |
|  | Abundancia y Composición de Fitoplancton | 2 | 0/15/30/50/80/100 m o hasta 2,5 veces la profundidad indicada por disco Secchi |
|  | Abundancia y Composición de Comunidades de Macrófitas Acuáticas | 1 | Gradiente litoral hasta 20 m |
| Red de Observación Fluvial | Caudal; Amonio | S/I | S/I |
|  | Oxígeno Disuelto; Saturación de Oxígeno; pH; Fósforo total; Nitrógeno total; Clorofila “a”; Conductividad Eléctrica; Turbiedad; Fosfato; Nitrato; Nitrito; Sílice | 2 | Superficial |
|  | Macrofauna bentónica | S/I | S/I |

De acuerdo a la información entregada mediante los oficios resumidos en la Tabla 20; fue posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2016, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 23.

Tabla 23. Resumen muestreos en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Estación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LI-O | LI-E | LI-V | LI-F | Zmax | LI-RM | LI-RP | LI-EP | LI-RT* |
| Columna de agua | Oxígeno disuelto | No aplica, parámetros y estaciones considerados en Red de Control |  |  |  | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | pH |  |  |  |  | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Fósforo total |  |  |  |  | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
|  | Nitrógeno total |  |  |  |  | 1/0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Clorofila a |  |  |  |  | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Conductividad |  |  |  |  | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Turbiedad |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Sílice |  |  |  |  | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Transparencia |  |  |  |  | 1/1 | - | - | - | - |
|  | DQO |  |  |  |  | 1/1 | - | - | - | - |
|  | Caudal |  |  |  |  | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Fosfato P-PO4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Nitrato N-NO3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1/1 |
|  | Nitrito N-NO2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1/1 |
|  | Amonio N-NH3 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1/1 |
|  | Hidrocarburos totales | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - |
|  | DBO5 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - |
|  | DQO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sílice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Perfil O2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
|  | Perfil Temperatura | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
|  | Perfil Clorofila a | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Biota | Fitoplancton ** | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | Macrófitas acuáticas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
|  | Macrofauna bentónica | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sedimento | Granulometría | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | % materia Orgánica | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | Nitrógeno total | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - | - |
|  | Carbono Orgánico Total | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |

* Estación Estero Puma (LI-EP) no ha sido muestreada en ninguna oportunidad. En su lugar se ha evaluado río Tepu (LI-RT).

** Datos invalidados y pendientes de corrección, según Oficio ORD. DGA N° 394, de 2017 (Anexo 7).

(-): No Aplica

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2015/ Número de campañas efectuadas en el año 2016.

Ll-O: Estación Puerto Octay 2	Ll-F: Estación Frutillar 2	Ll-V: Estación Puerto Varas 2	Ll-E: Estación Ensenada

Zmax: Estación Z max		Ll-RM: estación Río Maullín	Ll-RP: estación Río Pescado	Ll-EP: estación estero Puma

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 14° del D.S. N° 122/2009, se consideró igual metodología a la fijada para la red de control, complementada por la establecida en el Programa de Vigilancia la cual se resume en la Tabla 24, a continuación.

Tabla 24. Resumen metodologías para medición de parámetros en Red de Observación.

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
|  | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*). |
|  | Scor-Unesco | - |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
|  | - | Hach Method 8185, USEPA Approved |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 D |
|  | Método del Reactor de Digestión | Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19 th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |

Al igual que en la Red de Vigilancia, para la Red de Observación, se verificó que la mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009, y/o la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción de los parámetros DQO, Nitrógeno Total y Fósforo Total. Para Nitrógeno Total, se identificó que los métodos por los que se obtuvo las especies nitrogenadas que lo componen no coinciden en todos los casos con lo fijado (Nitritos y Nitratos), en tanto que para Fósforo Total y DQO, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia.

Respecto a los parámetros señalados únicamente como parte de la Red de Observación, de los fijados mediante Programa de Vigilancia, se determinó que los parámetros Amonio y Fosfato son los únicos que se condicen con lo allí expuesto. Para el resto de los parámetros no se contempló una metodología para su análisis.

En Tabla 25 se presentan las metodologías de los parámetros analizados como parte de la Red de Observación.

Tabla 25. Resumen metodologías usadas para medición de parámetros adicionales en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Método |
| --- | --- | --- |
| Columna de agua | Fosfato P-PO4 | SM 4500-P E |
|  | Nitrato N-NO3 | SM 4500-N O3-E |
|  | Nitrito N-NO2 | ME-17-2007 |
|  | Amonio N- NH3 | Hach Method 8038, USEPA approved |
|  | Hidrocarburos totales | SM 5520 F |
| Biota | Fitoplancton | Método Uthermol |
| Sedimento | Granulometría | Escala Wentworth Res. Ex. 3612 de DS 320 de 2001 |
|  | % Materia Orgánica | Sub. Pesca Res. Ex. 3612 Pérdida por Calcinación |
|  | Nitrógeno total | SM 4500-N org B, 4500-NH3 D |
|  | Fósforo total | SM 4500-P E |
|  | Carbono Orgánico Total | EPA 9060 A |

Por otra parte, se evaluó también la validez de las muestras en base al tiempo de almacenamiento previo a su análisis, considerando lo establecido al respecto en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW, cuyo contraste se detalla en la Tabla 26, donde se aprecia, que de los parámetros medidos, Clorofila “a”; Conductividad Eléctrica; pH; Oxígeno Disuelto; Sílice y Transparencia en todas las estaciones y campañas y Fosfato en algunos casos,  se analizaron dentro del período válido. En contraste, los parámetros DQO; Nitrato y Nitrito sobrepasaron el período máximo de almacenamiento previo a su análisis en todos los casos.

Tabla 26. N° de días de almacenamiento parámetros de Red de Observación.

| Parámetros | Tiempo máx preservación | Verano 2016 |  |  |  |  |  |  | Invierno 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT |
| Sílice | 1 mes | Red de Vigilancia |  |  |  | 24 | 25 | 25 | Red de Vigilancia |  |  |  | 24 | 23 | 23 | 23 |
| DQO | 1 semana (7 días) |  |  |  |  | 8 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fósforo Total | 1 mes |  |  |  |  | 22 | 23 | 23 |  |  |  |  | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Clorofila "a" | 28 días |  |  |  |  | 21 | 22 | 22 |  |  |  |  | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Nitrato | 2 días | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrito | 6 horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fosfatos | 2 días | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

De lo anterior, se puede señalar que los resultados válidos para mantener en consideración son Clorofila “a” y Sílice; tanto en lo que se refiere a metodología de análisis, como por tiempo de conservación, previo a su análisis.

En otro contexto, será necesario evaluar también el hecho que de las estaciones adicionales contempladas en el Programa de Vigilancia, sólo dos se corresponden con las efectivamente muestreadas, en consideración a que, dada la dificultad de acceso, el estero Puma no ha sido muestreado en los dos años contemplados en el período en análisis, y en su lugar, se ha muestreado con tendencia a dos campañas anuales, el río Tepu, el que es un afluente al lago Llanquihue, al igual que el estero Puma.

En la Figura 2, a continuación, se presenta una fotografía satelital de los tres puntos efectivamente muestreados (en rojo) y del punto sugerido en el PV para el muestreo en el estero Puma (en violeta).

Figura 2. Representación de la Red de Observación del Lago Llanquihue (Fuente: Google Earth).

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 8 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados en la Red de Observación para el período 2015-2016, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la DGA y DIRECTEMAR durante los años 2015 y 2016, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y de la Res. Ex. N° 1207, de 2012, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red de Control

- Áreas de monitoreo: Las áreas de vigilancia monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 1207/2009 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 122/2009.

- Frecuencia de monitoreo: Durante el período 2015 – 2016 sólo el área de vigilancia Puerto Octay contempló el monitoreo de ambos períodos a todas las profundidades para los parámetros DQO; Sílice; Transparencia y Clorofila “a”. En contraste, el área de Frutillar presentó información de Clorofila “a”; Sílice y DQO sólo en la superficie del cuerpo de agua, a la vez que las áreas de Puerto Varas y Ensenada no fueron muestreadas durante el período de invierno de 2015, y consecuentemente, ninguna de ellas presentó la frecuencia mínima para el análisis de los parámetros fijados.

- Validez de los datos: Por medio del análisis de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su análisis fueron aquellos medidos in situ: pH; Conductividad; Oxígeno Disuelto y Transparencia, y los medidos en laboratorio Clorofila “a” y Sílice. Del resto de parámetros, se determinó que el tiempo de almacenamiento superó lo señalado en el caso de DQO sólo en las muestras de invierno de Puerto Octay; y/o la metodología usada no se correspondía con lo señalado en la norma o en el PV, como en los casos de Fósforo Total; Nitrógeno Total y DQO. Adicionalmente, la DGA identificó pérdidas de analito en las especies fosforadas y Fósforo Total durante el año 2015, por lo que en ambos casos se procedió a invalidar los datos informados.

- Evaluación de Cumplimiento: Dado lo anterior, los únicos parámetros que pudieron ser evaluados, fueron Clorofila “a”; Sílice y Transparencia en Puerto Octay, encontrándose el parámetro Transparencia en niveles próximos al límite normativo correspondiente, al registrarse en niveles de percentil 33 bajo el 120% del valor normado; Sílice bajo el máximo normado y Clorofila por sobre el máximo fijado en la norma. En contraste, y pese a que tanto las frecuencias como la validez de los datos no eran las adecuadas para la gran mayoría de los parámetros, se efectuó un análisis referencial del cumplimiento de la normativa, en las áreas y parámetros restantes, encontrándose que el Oxígeno Disuelto según ambos valores: Saturación de Oxígeno y Oxígeno Disuelto, presentó resultados situados entre el 100 y 120% de su límite normativo correspondiente en todas las áreas de Vigilancia, y que en el caso de Fósforo Total las concentraciones medidas se ubicaron cercanas  o por sobre lo normado para Puerto Octay; Ensenada; Puerto Varas y Frutillar y Transparencia en Ensenada. El resto de los parámetros evaluados referencialmente se encontraron en niveles dentro de lo establecido en la normativa.

Para la Red de Observación

- Áreas de monitoreo: Las áreas de vigilancia monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 1207/2009.

- Estaciones monitoreadas: Durante ambos años en evaluación, se han controlado tres de las cuatro estaciones incorporadas en el Programa de Vigilancia: Estación de máxima profundidad en Ensenada (Zmáx); Río Maullín (Ll-RM) y Río Pescado (Ll-RP). El punto establecido en el estero Puma, no ha sido muestreado en ninguna ocasión producto de la dificultad logística que concita su muestreo, en su lugar, durante los años 2015 y 2016 se ha muestreado en Río Tepu (Ll-RT) el cual es, igualmente, un afluente del lago Llanquihue.

- Frecuencia: Durante el período 2015 – 2016 sólo el Río Pescado ha sido monitoreado con una frecuencia igual a la fijada en el PV. En contraste, la estación Zmáx fue muestreada sólo una vez por cada año, y los ríos Tepu y Maullín las dos veces fijadas durante el año 2016 y sólo una vez durante el año 2015.

- Validez de los datos: Por medio del análisis de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su análisis fueron Clorofila “a”; Sílice y Transparencia, en tanto el resto de los parámetros se invalidaron por el tiempo de almacenamiento previo a su análisis, o bien porque la metodología usada no se correspondía con la señalada en la norma o PV.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. MOP N° 102, de noviembre de 2016. |
| 2 | Oficio ORD. N° 7, de 22 de enero de 2016. |
| 3 | Oficio ORD. DCPRH N° 25, de 03 de mayo de 2017 |
| 4 | Resumen de datos Red de Vigilancia período 2015 - 2016 |
| 5 | D.G.T.M. y M.M.ORD. N°12.600/05/317/MMA, de 08 de abril de 2016 |
| 6 | D.G.T.M. y M.M.ORD. N°12.600/05/362/SMA, de 07 de abril de 2017 |
| 7 | Oficio ORD. DGA N° 394, de 11 de septiembre de 2017. |
| 8 | Resumen de datos Red de Observación período 2015 - 2016 |