INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

MERCOFRUT S.A. - CHIMBARONGO

DFZ-2016-673-VI-PC-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Santiago Pinedo I. |  |
| Revisado | Karina Olivares M. |  |
| Elaborado | Susana Sánchez V. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

3.1	Revisión Documental	6

3.1.1	Documentos Revisados	6

4	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	7

5	CONCLUSIONES	11

6	ANEXOS	12

# RESUMEN

El presente informe da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “MERCOFRUT S.A. - CHIMBARONGO”, localizada en Parcela N° 10, del proyecto de Parcelación Santa Elisa, Comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el marco del Programa de Cumplimiento (PdC) aprobado a través de la Resolución N° 3, con fecha 15 de septiembre de 2015 de ésta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en operar la planta de tratamiento de RILes de MERCOFRUT, contando con RCA favorable.

Finalmente, entre los hechos constatados y el total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: MERCOFRUT S.A. - CHIMBARONGO | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: Libertador General Bernardo O'Higgins | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Parcela N° 10, del proyecto de Parcelación Santa Elisa, Comuna de Chimbarongo |
| Provincia: Colchagua |  |
| Comuna: Chimbarongo |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: MERCOFRUT S.A. | RUT o RUN: 96.604.260-5 |
| Domicilio titular: Avenida Thayer Ojeda N° 0115, Oficina 703, Providencia, Santiago. |  |
| Identificación del representante legal: Javier Kaulen Echegoyene | RUT o RUN: 16.604.260-5 |
| Domicilio representante legal: Parcela N° 10, del proyecto de Parcelación Santa Elisa, Comuna de Chimbarongo | Correo electrónico: mercofrut@mercofrut.com |
|  | Teléfono: (56) 2 2333 1015 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título |
| 1 | Ley Bases Generales del Medio Ambiente | Ley N° 19.300, Artículo 10, letra o), Modificada por la ley 20.417/20010 | 9 de marzo de 1994, Modificación el 12 de enero de 2010 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Ley Bases Generales del Medio Ambiente |
| 2 | Decreto Supremo. | D.S N° 40/2012, articulo 3, Letra o. 7.2 | 30 de octubre de 2012 | MMA | Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental |
| 3 | Programa de Cumplimiento. | Res Ex. N° 3/ ROL N° A-005-2015 | 15-09-2015 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de MERCOFRUT S.A. |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Res Ex. N° 3/2015. Aprueba Programa de Cumplimiento corregido y Refundido. (anexo 1). | Documento de la SMA. | Aprueba Programa de Cumplimiento Corregido y Refundido. |
| 2 | Programa de Cumplimiento Corregido y refundido “Operación de la Planta de Tratamiento de RILes de MERCOFRUT, contando con RCA favorable (anexo 2). | Documento de Titular. | Fecha de entrega el 29 de septiembre de 2015, el cual se encuentra dentro del plazo legal. |
| 3 | Notificación a la SMA de la Resolución Exenta N° 186/2015, la cual Extiende suspensión de plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Regularización Planta Depuradora de aguas Mercofrut S.A”, fecha 01 de octubre de 2015. (Anexo 3) | Documento de Titular. | Reporte periódico establecido en PDC |
| 4 | Primer Informe de Avance (Anexo 4) | Documento de Titular. | Informe Avance, entregado dentro del plazo establecido en el PdC. |
| 5 | Informe Final (Anexo 5) | Documento de Titular. | Informe final |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Construcción y operación de un sistema de residuos industriales líquidos cuyos efluentes se usan para el riego de terrenos, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental favorable que lo autorice. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: Ley N° 19.300, Artículo 10, letra o) D.S N° 40, de 2012, Artículo 3, letra o.7.2 |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: No aplica, ya que no se encuentran efectos negativos en concreto. |  |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 1 | Presentación Declaración de Impacto Ambiental | Ya Ejecutado | Ya Ejecutado | 1: SEA dicta Resolución de Admisibilidad del proyecto de planta de tratamiento de RILes de Mercofrut. 0: SEA dicta Resolución de Inadmisibilidad del proyecto de planta de tratamiento de Riles de Mercofrut. | Reporte Final: Se adjunta Resolución Exenta N° 142/2015, la cual se pronuncia sobre admisión a trámite. | Se adjunta Resolución Exenta N° 142/2015, la cual se pronuncia sobre admisión a trámite, cumpliendo con la medida. |
| 2 | Obtención de RCA favorable para el proyecto de regularización de Planta de RILes Mercofrut. | Por Ejecutar | Plazo Legal, según Ley 19.300, art 18 | 1: Proyecto de tratamiento de RILes cuenta con RCA favorable. O: Proyecto de tratamiento de RILes cuenta con RCA desfavorable. | Reporte Periódico: Informar de eventuales suspensiones a la SMA en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dispone la suspensión. Reporte Final: Remisión a la SMA de un reporte que consolide la información contenida en los informes periódicos y adjunte una copia de la Resolución de calificación Ambiental favorable, en un plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación a la Empresa. | El Titular hizo entrega de Resolución Exenta N° 186/2015, la cual extiende suspensión de plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Regularización Planta Depuradora de aguas Mercofrut S.A”, hasta el día 7 de diciembre de 2015, la notificación a la SMA se realizó dentro del plazo establecido en PdC.( Anexo 3) Adicionalmente, con fecha 17 de diciembre de 2015, el Titular presentó informe final consolidado, con la siguiente documentación (Anexo 5): - Reporte que consolida información contenida en los informes periódicos para la meta del programa de cumplimiento “Contar con RCA favorable”. - Adjunta copia de RCA favorable, sobre el proyecto “Regularización Planta Depuradora de Aguas Mercofrut S.A.” Con la entrega de la información indicada en el punto anterior, el Titular cumple con la documentación y plazos establecidos en el PdC. |
| 3 | Acción eventual: Reingreso del proyecto para la obtención de RCA favorable, a través de la presentación de un EIA, asociado al supuesto de la acción II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Instalación y operación de boquillas de aire a presión en máquinas despepitadoras, con un efecto de disminución comprobable de los RILes a tratar de un 15%, es decir, ingresando un promedio semanal de 136 m3 | Por Ejecutar | Construcción e implementación: 45 días corridos contados desde la notificación de la aprobación del PdC. | 1: Instalación y operación de boquillas, disminuyen la cantidad de RILes a tratar en un 15% (24 m3), llegando a un máximo de 136 m3 de promedio semanal. 0: No se hayan instalado u operando las boquillas, o si operando, no se logra la disminución comprometida. | Reporte periódico: Se entregará un informe que indica el RIL diario producido junto al promedio semanal (lunes a domingo). La medición de caudales se realizará mediante canaleta Parshall. Para probar que los riles efectivamente fueron medidos se acompañará una copia del informe diario de planta, que indica el RIL medido, junto con la firma del responsable de la medición. El primero de los informes deberá enviarse luego de un mes desde que el sistema esté implementado y operando, y luego cada dos meses. Este informe entregará los resultados diarios con el promedio semanal de RILes de todas las semanas del periodo. Reporte final: El informe consolidado, hará entrega del último periodo no reportado como informe periódico, y hará el relato de la entrega, en plazo y cumplimiento en el tiempo, de la meta fijada para esta acción. El informe se ingresará junto con la certificación de la obtención de la RCA. | El Titular hizo entrega, del primer informe de Ril diario (anexo 4), el 27 de noviembre de 2015, en el cual indica que la instalación y operación de las boquillas de aire a presión en maquina despepitadoras, comenzó a operar el día 28 de octubre de 2015, obteniendo la disminución esperada en los RILes y cumpliendo con la fecha de plazo estipulado en el PdC. Adicionalmente, el titular informó dela medición del RIL diario, junto al promedio semanal, correspondiente al periodo 28 de octubre al 29 de noviembre del año 2015, firmado por el gerente de producción, donde se aprecia que ninguno de los registros de RIL diarios supera los 24 m3, ni los 136 m3 de promedio semanal, cumpliendo con el PdC. Finalmente, el día 17 de diciembre de 2015, el Titular presentó el informe final consolidado, con la siguiente documentación (Anexo 5): - Notificación enviada por el SEA, sobre la RCA favorable del proyecto, de fecha 14 de diciembre de 2015. - Reporte que consolida información contenida en los informes periódicos para la meta del programa de cumplimiento “Contar con RCA favorable”. - Informe consolidado de la meta “Sistema de boquillas instaladas y operando, generando una disminución de Riles a tratar en un 15% (es decir, una reducción de 24 m3 semanales, no pudiendo superar los 136 m3 semanales). - Adjunta copia de RCA favorable, sobre el proyecto “Regularización Planta Depuradora de Aguas Mercofrut S.A.” Con la entrega de la información indicada en el punto anterior, el Titular, cumple con la documentación y plazos establecidos en el PdC. |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N°1, N° 2, N° 3 y N° 4, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta. N° 3/ ROL N° A-005-2015 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N° 3/Rol N° A-005-2015. Aprueba Programa de Cumplimiento presentado por Mercofrut S.A, de fecha 15 de septiembre de 2015. |
| 2 | Programa de Cumplimiento Corregido y Refundido “Operación de la Planta de Tratamiento de RILes de MERCOFRUT, contando con RCA favorable. de fecha 29 de septiembre de 2015 |
| 3 | Notificación a la SMA de la Resolución Exenta N° 186/2015, la cual Extiende suspensión de plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Regularización Planta Depuradora de aguas Mercofrut S.A”, fecha 01 de octubre de 2015. |
| 4 | Primer Informe del RIL diario, junto al promedio semanal producido, correspondiente al periodo 28 de octubre al 29 de noviembre del 2015. |
| 5 | Informe Final Consolidado Sobre el Programa de Cumplimiento Corregido y Refundido “Operación de la Planta de Tratamiento de RILes de MERCOFRUT, contando con RCA favorable”, de diciembre 2015. |