INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Medidas Provisionales

AES GENER S.A. – ALTO MAIPO

DFZ-2018-771-XIII-RCA-EI

FEBRERO 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | María Isabel Mallea Álvarez |  |
| Revisado | Evelyn Fuentes Díaz |  |
| Elaborado | Nicolás Muñoz Toro |  |

# Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

5	HECHOS CONSTATADOS	7

6	CONCLUSIÓN	21

7	ANEXOS	22

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “AES GENER S.A. - ALTO MAIPO”, localizada en la Comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana, en base a los antecedentes remitidos por el titular y analizados por esta Superintendencia.

La actividad de Examen de información se originó por la dictación de las medidas provisionales procedimentales, ordenadas por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante Resolución Exenta N° 1460 de fecha 07-12-2017 (Anexo 1), en virtud de lo establecido en las letras a) y f) del artículo 48 de la LO-SMA. Lo anterior debido a que, producto de la reiteración y características de los afloramientos durante las obras de construcción efectuadas en el Túnel L1 del sector Las Lajas, se ha generado un estado de incertidumbre sobre la estabilidad hidrogeológica de los túneles y la calidad de las aguas afloradas.

En el presente informe se analizan los reportes entregados por el titular en enero de 2018, en el marco de la renovación de la medida provisional, dictada mediante la Resolución Exenta SMA N° 38 del 10 de enero de 2018 (Anexo 2).

La materia objeto de la fiscalización consistió en la verificación del cumplimiento de las medidas ordenadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en el marco de la Res. Ex. SMA 38/2018, resumidas a continuación:

A.1. Entregar semanalmente información relativa a las condiciones de la descarga de emergencia al río y de la descarga de RILes del túnel L1, así como de las actividades que han generado RILes durante el mes anterior a esta medida.

A.2. Instalar un flujómetro que represente los flujos de descarga desde las plantas de tratamiento de aguas afloradas.

A.3. Reportar las especificaciones técnicas de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Afloradas (o 3era PTAA del sector L1) y el esquema completo de manejo, tratamiento y descarga de aguas generadas en el túnel.

A.4. Aplicar sistemáticamente los métodos de control de filtraciones, indicados en la evaluación del proyecto en todo el túnel L1, en las zonas que aún existan afloramientos.

A.5. Entregar reportes semanales para verificar lo anterior, con los medios de prueba señalados en la forma y modo que se indica.

B.1. Entregar reportes diarios del caudal de ingreso a planta(s) de tratamiento de aguas afloradas, caudales de descarga de aguas afloradas (tratadas y no tratadas) y de los descargados desde la Planta de Tratamiento de RILes, y caudal instantáneo río Maipo en estación El Manzano (l/s), todos ellos asociados a sector L1.

B.2. Entregar reportes semanales de la caracterización de la calidad del efluente con los parámetros pH, temperatura (°C) y conductividad eléctrica (µs/cm), para las aguas afloradas de emergencia, descarga de aguas afloradas al río Maipo y descarga de RILes al río Maipo si alguna de ellas se ha producido.

B.3. Monitorear la calidad de las aguas afloradas, aguas afloradas tratadas, RILes tratados, y en puntos R1 y R2 (definidos en Informe técnico de Alto Maipo N°20170901-MA-RPT), aguas arriba y aguas abajo de la descarga de emergencia, según D.S. Nº 90/00 MINSEGPRES en su Tabla Nº 1.

Entre los principales hechos constatados que representan hallazgos se encuentran: (1) De la revisión de los caudales de ingreso a las PTAAs se puede observar que estos se presentan con tasas estables en el tiempo (promedio de 47,57 L/s), lo que implica la no disminución del caudal de agua aflorada desde L1; (2) El titular no entregó un único video que dé cuenta de toda la extensión del túnel L1 y que permita dar cuenta de todas las filtraciones existentes a la fecha, como fue solicitado; (3) El titular no entregó las fichas técnicas de los productos utilizados para grouting, como fue solicitado; y (4) El titular entregó el plano de las instalaciones dedicadas a manejo, tratamiento y descarga de aguas del sector L1, en formato PDF, distinto al requerido (KMZ) e incompleto, al no incorporar las distintas instalaciones mencionadas en el diagrama de flujo entregado por el titular.

Puesto que el caudal de agua aflorada no presenta disminución en el tiempo analizado, existen incertezas respecto de la ubicación de los puntos de afloramiento dentro del túnel del sector L1, y finalmente, existen incertezas respecto a las condiciones de manejo de los afloramientos (omisión de información requerida), es posible configurar que se mantiene el escenario de riesgo que dio origen a la Medida Provisional.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: AES GENER S.A. - ALTO MAIPO | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Construcción |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Cuenca alta del río Maipo, al sur-sureste de la ciudad de Santiago, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera |
| Provincia: Cordillera |  |
| Comuna: San José de Maipo |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Alto Maipo SpA. | RUT o RUN: 76.170.761-2 |
| Domicilio titular: Rosario Norte N°532, piso 19, comuna de Las Condes. | Correo electrónico: Nelson.saieg@aes.com |
|  | Teléfono: +56-02-2686 8939 |
| Identificación del representante legal: Andrés Cabello Blanco | RUT o RUN: 10.211.390-K |
| Domicilio representante legal: Rosario Norte N°532, piso 19, comuna de Las Condes | Correo electrónico: Acabello@aes.com |
|  | Teléfono: +56-02-6868 8455 |

## Ubicación y Layout

| Mapa de ubicación local y Layout (Fuente: Google Maps, e Información proporcionada por el titular). Las etiquetas de hitos geográficos son asignados por la interfaz de visualización de Google Maps, y deben ser usados sólo en forma referencial. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 19s | UTM N: 6.288.846 | UTM E: 382.672 |
| Ruta de acceso: El proyecto se desarrolla en una amplia extensión de la cuenca del río Maipo. Las oficinas del titular se ubican en el sector de Los Maitenes, Camino Al Alfalfal s/Número, San José de Maipo, Región Metropolitana |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Instrumento | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | RCA 256/2009 | 30-03-2009 | Comisión Regional del Medio Ambiente | Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo Exp. N°105 | Sin comentarios |
| 2 | Resolución Exenta N°38/2018 | 10-01-2018 | Superintendencia del Medio Ambiente | Ordena Renovación de Medidas Provisionales que indica | Renovación de las medidas provisionales dictadas por la Resolución Exenta N° 1460 de fecha 07 de diciembre de 2017. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reportes diarios de caudales (Ingreso y descarga) de aguas de afloramiento y RILes. | Registros diarios entregados en formato Excel, por el titular a través de correo electrónico (Anexo 3). | Reportes de los días 10 al 31 de enero, y del 1 al 5 de febrero de 2018. |
| 2 | Reportes semanales: Incluyen entre otros elementos, análisis de calidad de aguas, estado de las descargas, características de los sistemas de manejo de aguas afloradas y de RILes, y métodos de control de filtraciones en túnel L1. | Registros semanales por el titular en SMA (Anexo 4). | Reportes de los días 15, 22 y 29 de enero, y 5 de febrero de 2018. |
| 3 | Resultados monitoreo de calidad de las aguas efectuado por un laboratorio ETFA. | Reporte único entregado por el titular en SMA (Anexo 4). | Reporte entregado el 29 de enero de 2018. |

# HECHOS CONSTATADOS

Las medidas provisionales procedimentales “originales” fueron dictadas mediante la Resolución Exenta N° 1460 de fecha 07 de diciembre de 2017. Los reportes del titular enviados en el marco de las medidas establecidas en dicha resolución fueron analizados en un Informe de Fiscalización previo, el que fue incorporado como un anexo en la renovación de las medidas provisionales, dictada mediante la Resolución Exenta SMA N° 38 del 10 de enero de 2018. Dichos antecedentes se encuentran publicados en el Expediente MP-024-2017 de la página SNIFA.

La renovación de las medidas, dictada por R.E. N° 38/2018; modificó la nomenclatura, la redacción y algunos de los contenidos de las medidas establecidas previamente vía R.E. 1460/2017, lo que se ve reflejado también en el presente Informe de Fiscalización, en el que se analizan, principalmente, los reportes entregados por el titular en enero y febrero de 2018, y sus respectivos anexos (ver Sección 4.1.1), en el marco de la R.E. N° 38/2018.

En el presente ítem, y en las conclusiones respectivas, el equipo fiscalizador empleó las siguientes siglas, con sus correspondientes definiciones:

- RILes: Residuos Industriales Líquidos

- PTR: Planta de Tratamiento de Riles

- PTAA: Planta de Tratamiento de Aguas Afloradas. Al usarse en conjunto con los números 1, 2 y 3, hace referencia a la primera, segunda y tercera PTAA respectivamente, en orden de instalación.

De la revisión de los antecedentes indicados en el ítem 4.1.1, asociados a la verificación del cumplimiento de las medidas provisionales, se constató la entrega de los 4 reportes semanales de cumplimiento dentro del plazo establecido; En relación a cada una de las medidas, se constató lo siguiente:

| N° | Medida asociada | Hecho constatado | Conformidad técnica de la medida |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 1. Entregar semanalmente el primer día hábil de la semana siguiente a la notificación de la presente resolución, información relativa a las condiciones de cierre de la descarga de emergencia al río y de la descarga de RILes del túnel L1, si se ha producido, así como de las actividades que han generado RILes hasta la fecha y el destino de los mismos. Los reportes deben incluir, fotografías fechadas y georreferenciadas, así como mecanismos de verificación del destino del agua tratada. En el caso de que se utilice para humectación, se debe acompañar el registro de los camiones aljibes destinados a tal actividad, especificando la capacidad del camión, lugar de origen y destino del agua. | 1. Respecto a las condiciones de cierre de la descarga de emergencia al río y de la descarga de RILes del túnel L1, en las 4 cartas de reporte revisadas (ver Anexo 4) el titular declaró que, desde el 12 de noviembre de 2017, no se realiza descarga de emergencia ni de RILes tratados al cauce, adjuntando como verificadores la tabla informada diariamente (por correo electrónico, en los términos descritos en la medida B.1) y los registros fotográficos de los flujómetros que, según lo señalado, “permiten calcular los caudales promedios del periodo informado”. La tabla señalada describe caudales (en litros/segundo) registrados 3 veces al día, desde el 12 de diciembre hasta el 5 de febrero de 2018; la que también es presentada como parte del cumplimiento de la medida B.1, y analizada en el presente informe en el cuadro correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en relación a la presente medida se destacan los siguientes elementos descritos en la misma tabla: - Descarga al río Maipo de Aguas Afloradas No Tratadas: Se indicó durante el periodo informado siempre el caudal es de 0 l/s. - Descarga al río Maipo de la Planta de Tratamiento de RILes. En el documento Excel el titular reportó algunas descargas en diciembre de 2017, asociándolas a la siguiente nota: “el uso de la maquina tunelera (TBM) en el túnel L1 se encuentra suspendido para efectos de realizar actividades de post grouting, no generándose Riles derivados de la excavación del túnel. Por ello, los datos de caudal reportados para esta planta corresponden a aguas afloradas tratadas”. Tal como se analizó en el Informe de Fiscalización DFZ-2018-771-XIII-RCA-EI, respecto al cumplimiento de la medida provisional en el periodo de diciembre de 2017, el titular presentó caudales de descargas provenientes de la PTR en ciertos periodos, lo que indicaba que el punto de la descarga continuaba operativo; de acuerdo a lo indicado por el titular, estas descargas correspondían a aguas afloradas que son tratadas en la PTR. Sin perjuicio de lo anterior, para el periodo correspondiente a enero de 2018, se reportó un caudal de 0 l/s, lo que equivale a la no descarga desde la PTR hacia el río Maipo (ver Gráfico 1). 2. A fin de verificar lo señalado por el titular en el archivo Excel (Descarga al río Maipo desde la PTR de 0 L/s), se revisaron las fotografías del flujómetro representativo del punto de descarga de la PTR de L1, entregadas para el 4to reporte (fecha de fotografía 7 de enero de 2018) y el 8vo reporte (fecha de fotografía 28 de enero de 2018). En ambas fotografías se reporta un volumen acumulado de 694.480,94 m3, lo que verifica que, entre ambas fechas, no hubieron descargas en dicho punto (ver Fotografías 1 y 2). 3. Respecto de las actividades generadoras de RILes, en las cuatro cartas de reporte revisadas el titular declaró lo siguiente: - Los RILes se han generado por el lavado de vehículos, camiones y equipos, del agua inyectada para la excavación del túnel y del agua que se genera al interior del túnel, que se mezcla con el agua de proceso. - El agua tratada se transporta mediante camiones aljibes, y se utiliza para la humectación de áreas y superficies del proyecto y para el llenado del estanque de agua de procesos constructivos. El titular adjuntó registro en Excel en que identifica los volúmenes diarios reutilizados de agua tratada desde la PTR de L1, para las actividades de “Humectación con camión aljibe utilizando agua tratada” y “Relleno estanque de procesos con agua tratada utilizando camión aljibe”; También identificó el caudal de “Agua tratada extraída por tubería para procesos constructivos”, desde el día 14 de diciembre en adelante (previo a dicho día el titular declara “No registrado en forma diaria”). - El agua de proceso tratada que se extrae por tubería desde la PTR, se utiliza para el lavado de equipos, camiones y vehículos, producción de hormigón y procesos constructivos al interior del túnel. | Desde el inicio del periodo de vigencia de la Medida Provisional renovada mediante la Res. Ex. 38/2018 hasta el 5 de febrero de 2018, el titular reportó que no se han efectuado descargas de aguas afloradas no tratadas (identificada por el titular como descarga de emergencia) ni de RILes desde la PTR de L1. La comparación de las fotografías del flujómetro de la PTR de fechas 7 y 28 de enero de 2018, permite verificar lo anterior. El titular identificó actividades que generaron RILes en el portal L1, reportando también el tratamiento de los mismos, y su uso/destino posterior; los reportes fueron acompañados de fotografías y registros en los términos requeridos para la presente Medida Provisional. |
| A.2 | 2. Instalar un flujómetro que permita medir las descargas, si se producen, desde las plantas de tratamiento de aguas afloradas. En el primer reporte semanal que se realice en cumplimiento de las medidas anteriores, deberá incluirse registro con fotografías georreferenciadas relativo a la instalación del flujómetro. | 1. Se revisaron todos los reportes periódicos enviados por el titular y sus elementos anexos (ver Anexo 4). Se observa que el único reporte que hace referencia a esta medida es aquel de fecha 15 de enero de 2018, por lo que todos los elementos analizados a continuación hacen referencia a dicho reporte. 2. En relación al requerimiento de instalación de flujómetro para medición de descargas desde las PTAAs, se destaca lo siguiente, señalado por el titular en su reporte: “… en Anexo 1 de esta presentación se acompaña registro fotográfico de los flujómetros instalados en las dos tuberías de salida de agua aflorada tratada, previo a la descarga al río Maipo y a la conexión con la tubería de descarga de emergencia. Estos flujómetros en conjunto dan cuenta del volumen total de agua tratada y descargada desde las tres plantas de tratamiento de aguas de afloramiento. El registro de la descarga hacia el río Maipo de las aguas afloradas tratadas se entrega en la planilla de caudales que se adjunta en el mismo Anexo 1, toda vez que se incorporan los caudales calculados en base a los dos flujómetros antes mencionados, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de diciembre 2017 al 14 de enero de 2018. Para efectos de graficar la ubicación de los flujómetros en comento, en Anexo 2 de esta presentación se acompaña diagrama de manejo, tratamiento y descarga de aguas del túnel L1”. 3. Revisados los antecedentes Anexos al reporte señalados por el titular, se puede indicar lo siguiente: - En Anexo 1 de su presentación, el titular adjuntó fotografías georreferenciadas y fechadas de varios flujómetros, que registran volúmenes en m3, y caudal instantáneo en L/s, en relación a ingresos y descargas de Plantas de Tratamiento: Específicamente se adjuntaron registros de los siguientes flujómetros: - Ingresos a PTAAs (1, 2 y 3) - “Estanques de acumulación agua aflora tratada” (correspondientes a dos flujómetros representativos de las descargas desde las PTAAs, según se explica en el párrafo 3.b, 3.c y 4, del presente hecho constatado, a continuación) - Descarga de PTR - Descarga del Río Maipo de Aguas Afloradas no tratadas (o “Descarga de Emergencia”) - Flujómetro agua de proceso tratada. - Se adjuntó “Diagrama de manejo, tratamiento y descarga de aguas del túnel L1”, que carece de simbología básica (no es autoexplicativo) y no tiene un relato que guíe su interpretación. Sin perjuicio de lo anterior, el equipo fiscalizador efectuó una interpretación del mismo, en base a los demás antecedentes reportados; el resultado de dicho análisis se incorpora en el presente informe en la Figura 1. De ello, se releva que se identificaron 2 flujómetros a la salida de una piscina (“pool”), que recibe flujos de las PTAAs 1 y 2 (en la Figura estarían señaladas como “INFILTRACIÓN AGUASIN” 1 y 2 respectivamente) y de PTAA 3 (en la figura estaría señalada como “INFILTRACIÓN MWTP”, siglas que significarían “Mountain Water Treatment Plant”, según lo entregado por el titular respecto a la medida A.3.); Dichos flujómetros serían los señalados por el titular en su Carta de Reporte. - En la misma línea de análisis, se observó el archivo Excel descriptivo de caudales (en litros/segundo) registrados 3 veces al día, desde el 12 de diciembre hasta el 5 de febrero de 2018, representativos de: - Ingreso a las PTAAs - Descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s) (o suma de “Descarga de Emergencia” y “Descargas de PTAAs”) - Descarga río Maipo aguas afloradas no tratadas (l/s) (o “Descarga de Emergencia”) - “Estanques de acumulación agua aflora tratada” (o “Descargas de PTAAs”) - Descarga de la PTR - Medición instantánea del río Maipo en estación “El Manzano” De dichos registros, se observa que la columna denominada “Caudal descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s)” reportaba valores de 48 L/s en promedio hasta el día 17 de diciembre de 2017, momento en el que se reemplaza el registro por la siguiente nota explicativa: “Con el objeto de eliminar las diferencias que se generan en la estimación del caudal de emergencia que se realiza a la fecha, se trasladó el flujómetro que mide el "Caudal descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s)" y se instaló previo a la unión de las descargas de aguas tratadas con el objeto de registrar de manera independiente la descarga de emergencia, valor que se informa desde ahora en el "Caudal descarga río Maipo aguas afloradas no tratadas (l/s)". Una vez renovada la Medida Provisional mediante la R.E. 38/2018, el titular incorporó a sus reportes las columnas “Caudal estanque acumulación agua aflora tratada flujómetro 1” y la correspondiente al “flujómetro 2” (referidas previamente en ítem c.iv), en las que se registran caudales sólo desde el día 17 de diciembre de 2017 en adelante, lo que coincide con la aparición de la señalada “nota explicativa”. 4. Dicho todo lo anterior, se ha elaborado el siguiente esquema temporal de eventos: - En los reportes entregados por el titular en el marco de la Res. Ex 1460/2017 (medidas provisionales “originales”), analizados en el anterior Informe de Fiscalización, el titular entregó un archivo Excel con información de ingresos y egresos a Plantas de Tratamiento del sector L1, entre las que se encuentra la columna “Caudal descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s)”. Luego del 17 de diciembre en adelante, en dicha columna no se entregaron datos, reemplazándose el valor reportado por la “Nota 2”, que básicamente declara que el flujómetro asociado a la suma de las descargas de la PTAA 1, PTAA 2 y de “Descarga de emergencia” se movió de lugar, a fin de registrar exclusivamente la denominada “Descarga de Emergencia”. - Debido a que posterior al 17 de diciembre el titular no entregó información asociada a las descargas de las PTAAs (1, 2 y posteriormente la PTAA 3), se generó incertidumbre respecto al volumen real de agua tratada descargada, lo que fue analizado en el Informe de Fiscalización respectivo, y posteriormente fue considerado para la formulación de la Medida Provisional A.2. de la Res. Ex. 38/2018, objeto de análisis en el presente Informe. - En el marco de la lo exigido en la Medida Provisional A.2. de la Res. Ex 38/2012, el titular incorporó a sus reportes diarios y semanales dos columnas, las que según el esquema actualizado del “Sistema de Manejo y Tratamiento de Aguas Sector L1” (ver Figura 1), serían representativos de dos flujómetros que se encuentran aguas debajo de una piscina (denominada por el titular como “pool” en el medio de prueba de la Figura 1) que registran todas las descargas de aguas afloradas tratadas. Se entregaron registros desde el 17 de diciembre en adelante. - Lo anterior permite constatar que los flujómetros se encuentran operativos e instalados previo a la entrada en vigencia de la Res. Ex 38/2018, al menos, desde el 17 de diciembre. 5. Los flujómetros descritos previamente cumplen el objetivo de la medida provisional A.2, pues permiten medir los caudales de descarga de aguas afloradas tratadas mediante las 3 PTAAs. | El titular acompañó a la presentación del día 15 de enero, registro fotográfico de los flujómetros instalados en las dos tuberías de salida de agua aflorada tratada, los que en conjunto dan cuenta del volumen total de agua tratada y descargada desde las 3 PTAAs. La revisión de los elementos anexos a la respuesta del titular permite observar que los dos flujómetros se encuentran instalados y registrando datos, al menos desde el día 17 de diciembre de 2017, previo a la dictación de la Res. Ex. 38/2018. Al considerar la medición conjunta de ambos flujómetros, estos cumplen con el objetivo de medir las descargas desde las PTAAs. |
| A.3 | 3. Reportar las especificaciones técnicas de la nueva planta de tratamiento instalada en sector L1. Actualizar el esquema adjuntado en correo electrónico de 30 de diciembre de 2017, con las distintas instalaciones dispuestas en el sector L1 dedicadas al manejo, tratamiento y descarga de las aguas que se generan en el túnel. Adjuntar también plano en formato kmz en el que se identifiquen las distintas instalaciones. Esta información deberá ser acompañada al primer reporte semanal que se realice en cumplimiento de las medidas anteriores. | 1. Se revisaron todos los reportes periódicos enviados por el titular y sus elementos anexos (ver Anexo 4). Se observa que el único reporte que hace referencia a esta medida es aquel de fecha 15 de enero de 2018, por lo que todos los elementos analizados a continuación hacen referencia a dicho reporte. 2. En el reporte, el titular entregó un diagrama del manejo, tratamiento y descarga de las aguas afloradas (Figura 1), una imagen en PDF obtenida del software Google Earth con la identificación de las distintas instalaciones y un layout de la nueva PTAA 3. 3. El diagrama establece el flujo de los RILes generados en L1, desde su generación al interior del túnel, hasta su tratamiento en las instalaciones exteriores para su descarga. También se presenta una línea de uso de los RILes para el circuito de refrigeración de la TBM. El diagrama de flujo de las aguas de infiltración parte desde su captación en el túnel, su tratamiento en instalaciones en el exterior del túnel y su posterior descarga y/o reutilización. 4. Respecto del plano requerido de las distintas instalaciones en formato KMZ, el titular entregó una imagen en formato pdf, donde no se consideraron todas las instalaciones identificadas en los diagramas de flujo entregados por el titular. En la imagen se identifican los puntos donde se ubican las PTAAs, la PTR y la piscina de acumulación de agua infiltración tratada (que eventualmente correspondería a la denominada “pool” en el diagrama de flujo identificado previamente). 5. Respecto del layout de la nueva PTAA, no hay comentarios. 6. El 17 de enero de 2018, el titular entregó un complemento al reporte del 15 de enero de 2018 (Anexo 4), donde se incluye un documento en inglés con las especificaciones técnicas de la nueva planta de tratamiento instalada en L1 (PTAA 3). El atraso de la entrega de este documento fue justificado por el titular porque dicho documento fue requerido al proveedor de la PTAA 3, siendo entregado por dicho proveedor al titular el 16 de enero de 2018. 7. En el reporte del 22 de enero de 2018, el titular entregó documento con la traducción de las especificaciones técnicas de la nueva PTAA instalada en L1. Dicho documento del proveedor STRABAG, indica las características de diseño de la nueva PTAA, destacándose las siguientes: - Caudal de Diseño 100 L/s - Carga de Sólidos Suspendidos Totales SST 300 mg/L , Carga Peak 700 mg/L - El objetivo de la planta es neutralizar el afluente de características Alcalinas usando ácido Sulfúrico y reducir los sólidos suspendidos totales a un valor inferior a 80 mg/L (DS 90/2001) - Planta Compacta. - Los sedimentos depositados serán removidos y almacenados en un sitio adecuado para una disposición apropiada. - Cumplimiento de DS 90, en específico pH 6,0 ‐8,5 y SST < 80 mg/L | El reporte solicitado fue entregado dentro del plazo indicado. El titular entregó las especificaciones técnicas de la PTAA 3, adjuntando el esquema actualizado de las distintas instalaciones del sector L1 dedicadas al manejo, tratamiento y descarga de las aguas que se generan en el túnel. No obstante, el plano solicitado viene en un formato distinto al requerido (en PDF) e incompleto al no incorporar las distintas instalaciones mencionadas en el diagrama de flujo entregado (a requerimiento de esta Superintendencia). |
| A.4 | 4. Aplicar sistemáticamente los métodos de control de filtraciones, indicados en la evaluación del proyecto en todo el túnel L1, en las zonas que aún existan afloramientos. Esto es: "Inyección sistemática de la roca; Revestimiento de concreto normal o armado e inyecciones de consolidación entre la roca y el concreto; Revestimiento de concreto con membrana impermeable. En casos extremos, la membrana podría reemplazarse por revestimiento en acero". (anexo 45 Estudio de Impacto Ambiental). | 1. En relación al requerimiento de identificar y describir medidas de control de filtraciones, con detalle del producto aplicado, lugar y momento de aplicación, con fotografías y videos, se puede indicar lo siguiente: - El titular adjuntó a cada reporte semanal (como “Anexo 1”), tablas Excel que describen las actividades de impermeabilización realizadas por cada día desde el 21 de agosto de 2017 (archivo “Grouting aplicado en túnel L1… xlsx”). El último reporte tiene datos hasta el 4 de febrero de 2018. En dichos archivos se declaró la cantidad de material ocupado para labores de impermeabilización (Poliuretano, Cemento, Microcemento, Backfilling), los PK del Túnel L1 en que fueron desarrolladas dichas actividades y el tipo de actividad (Pre-grouting, Post-grouting y Spot-grouting). En los mismos documentos Excel el titular definió cada uno de los términos señalados previamente. - El titular también adjuntó fotografías y videos que registran las actividades de “grouting” (de fechas 8 al 20, 22 al 23, 25 al 31 de enero, y del 1 al 3 de febrero, todas de 2018), las condiciones del sitio de aplicación antes y después de la ejecución de la actividad y las profundidades del túnel (PK) a las que se efectuaron las actividades (ver Anexo 4). - Todas las actividades de control reportadas corresponderían a “Inyección sistemática de la roca”. - En general, de las profundidades asociadas a cada actividad reportada por el titular se puede observar que, a partir del 8 de enero de 2018, el titular reportó actividades de pre-grouting, desde P.K. 2.136 a 2.166 (desde el 8 al 20 de enero); en paralelo, se reportó la ejecución de post-grouting en los tramos P.K 2.000 a 2.150 (de 8 a 17 de enero), y P.K. 740 a 2150 (de 22 de enero al 3 de febrero). En el periodo del 27 de enero al 3 de febrero se reportan varias actividades de post-grouting concentradas en los PK 740 a 1.000. 2. En relación al requerimiento de incluir fichas técnicas de los tipos de productos utilizados en el control de filtraciones, se puede indicar lo siguiente: - Se revisaron todos los reportes periódicos enviados por el titular y sus elementos anexos (ver Anexo 4). Se observa que el único reporte que hace referencia a esta medida es aquel de fecha 15 de enero de 2018, por lo que todos los elementos analizados a continuación hacen referencia a dicho reporte. - En su Reporte, el titular señaló lo siguiente: “… Así también, se acompañan en Anexo 3 de esta presentación las fichas técnicas de los productos utilizados para realizar grouting que evidencian que ninguno ha sido calificado como una sustancia peligrosa. Estos productos se separan en dos grupos, dependiendo del tipo de grouting que se aplique, es decir, producto de poliuretano (GEOFOAM A, GEOFOAM A y Tampur 117C) o cemento (Melon-Extra,TamCem 7C, Tam Cem 65P y TamCrete MFC/SFC)”. - Revisados los Anexos presentados por el titular al reporte, se observa que las fichas técnicas de los productos utilizados para realizar grouting no fueron adjuntadas. 3. En relación al requerimiento de incluir videos identificando secciones con filtraciones, se puede indicar lo siguiente: - Se revisaron todos los reportes periódicos enviados por el titular y sus elementos anexos (ver Anexo 4). Se observa que el único reporte que hace referencia a esta medida es aquel de fecha 15 de enero de 2018, por lo que todos los elementos analizados a continuación hacen referencia a dicho reporte. - En su Reporte, el titular señaló lo siguiente: “… se entregan videos que dan cuenta de toda la extensión excavada del túnel L1 y las secciones con filtraciones. Asimismo, se acompaña planilla Excel en la que se identifica el video correspondiente, especificando la fecha, hora y sector desde donde se obtuvo el respectivo registro (…)”. - Revisado dicho Anexo presentado por el titular al reporte, se observaron los 23 videos anexos al reporte (4.3 GB, con un total de 19 minutos de grabación), y una planilla Excel que señala el nombre del archivo de video, hora, fecha y ubicación en la que fue obtenido (profundidad o ubicación en relación a la TBM). Dos de los videos (MVI_5006 y MVI_5007) presentan un trayecto breve en el túnel. El resto de los videos corresponden a registros puntuales en las ubicaciones señaladas, en las que se toma registro de sitios con afloramientos, así como la hora del registro y la ubicación (PK). Según lo declarado en dicho archivo Excel, todos los videos fueron obtenidos con fecha 13 de enero de 2018. - De lo anterior, se observa que no existe un único video que dé cuenta de toda la extensión del túnel excavado; De los videos observados, se identificaron 2 que registran un trayecto a lo largo del túnel, de los que no se puede identificar claramente el tramo recorrido (en relación a los PK). Los otros 21 videos corresponden a tomas en video de puntos específicos (caracterizados por el titular en el archivo Excel adjunto a su respuesta). Por lo anterior, no se cuenta con un registro de toda la extensión del túnel excavado; del conjunto de videos, no es posible establecer que den cuenta de todas las filtraciones existentes a la fecha en el túnel L1. | El titular entregó información de la implementación de medidas de control de infiltraciones, realizadas en el túnel L1 desde el 21 de agosto a la fecha, en los términos establecidos en la Medida Provisional en cuanto a su contenido y temporalidad. Los medios verificadores permiten inferir que el titular efectivamente efectuó actividades de Inyección sistemática de la roca, como método para el control de filtraciones, en distintas profundidades del túnel L1. El titular indicó que presentó las fichas técnicas de los productos utilizados para grouting mediante anexo digital; revisados dichos antecedentes, se observó que las fichas técnicas de los productos utilizados para realizar grouting no fueron adjuntadas. El titular no presentó un único video que dé cuenta de toda la extensión del túnel excavado; en su lugar, presentó 23 videos registrados con fecha 13 de enero de 2018, de los cuales, 21 videos dan cuenta de ubicaciones específicas (no trayectos) donde existen afloramientos subterráneos de agua en dirección al túnel, y 2 videos registran trayectos a lo largo del túnel L1, de los que no se puede identificar claramente el tramo recorrido (en relación a los PK). De la revisión de los medios de prueba presentados, no es posible establecer que, en su conjunto, den cuenta de todas las filtraciones existentes a la fecha en el túnel L1. |
| A.5 | 5. Para verificar lo anterior, la empresa deberá entregar reportes semanales en oficina de partes de la SMA el primer día hábil de cada semana, que incluyan identificación y descripción de la medida implementada, anexo que incorpore las fichas técnicas de los tipos de productos utilizados en el control de filtraciones, detalle del momento de aplicación de las medidas, fotografías identificando la profundidad del túnel (PK) de los lugares en que se apliquen las medidas de control de filtraciones, así como videos (con registro de PK del túnel) en los que se muestren las zonas con infiltración antes y después de la aplicación de medidas de control de filtraciones. Además, se deberá incluir un video que dé cuenta de toda la extensión del túnel excavado identificando las secciones donde existen filtraciones con sus respectivos PK y de la fecha en la cual fue registrado. |  |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Gráfico 1. | Fecha: -- |
| Descripción del medio de prueba: Caudal de descarga desde PTR ubicada en sector Las Lajas, Túnel L1. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1 | Fecha: 7 de enero de 2018 | Fotografía 2 | Fecha: 28 de enero de 2018 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía presentada por el titular en el Reporte del día 8 de enero de 2018, representativa del flujómetro de la PTR del sector L1 |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía presentada por el titular en el Reporte del día 29 de enero de 2018, representativa del flujómetro de la PTR del sector L1 |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 1. | Fecha: 15 de enero de 2018 |
| Descripción del medio de prueba: Esquema presentado por titular para tratamiento de aguas de L1. Los cuadros rojos y amarillos corresponden a interpretación del equipo fiscalizador SMA respecto a los Hechos constatados. |  |

| N° | Medida asociada | Hecho constatado | Conformidad técnica de la medida |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | 1. Reporte diario en formato Excel del caudal de ingreso a planta(s) de tratamiento de aguas afloradas (L/s), caudal de descarga al río Maipo de aguas afloradas tratadas y no tratadas (L/s), caudal instantáneo río Maipo en estación El Manzano (L/s) y caudal de descarga de planta de tratamiento de RILes (L/s), todos ellos asociados a sector L1. Estos caudales, deben ser medidos con una frecuencia de tres veces al día, el reporte debe ser entregado vía correo electrónico a maria.mallea@sma.gob.cl. Esta medida tendrá una duración de 30 días corridos a partir de su fecha de notificación. | 1. El titular ha enviado reportes diarios en una planilla Excel desde el 11 al 31 de enero de 2018 y del 1 al 5 de febrero de 2018. Dichos reportes incluyen el caudal de ingreso a la PTAAs 1, 2 y 3, caudal de descarga río Maipo de aguas afloradas no tratadas (descarga de emergencia), caudal instantáneo río Maipo en estación El Manzano y caudal de descarga de PTR. 2. En adición a lo señalado anteriormente, en el reporte diario del 15 de enero de 2018 (Anexo 3), el titular indicó que, desde esa fecha, se incluye en la tabla de registro de caudales, el registro obtenido a partir de dos flujómetros que se encuentran instalados a la salida de estanque de acumulación de aguas afloradas tratadas, incluyendo registros desde el 17 de diciembre de 2017. Dichos flujómetros y registros no habían sido informados por el titular en reportes anteriores (ver Figura 1 del Informe de Fiscalización previo, asociado a Medidas Provisionales de Res. Ex. 1460/2017), coincidiendo sus primeros registros entregados con el cambio de ubicación del flujómetro de descarga común de aguas afloradas (representativo de la suma de las descargas de aguas afloradas tratadas y del caudal de emergencia), al punto independiente de descarga de emergencia. 3. El registro de caudales indican que en promedio el caudal ingresado a las PTAAs 1, 2 y 3, fue de 47,57 L/s, con un caudal máximo de 58,27 L/s (19-12-2017, a las 15:50 hrs) y mínimo de 11 L/s (30-12-2017, a las 16:06, y que corresponde al registro previo a las pruebas de operación de la PTAA3) y que en promedio el caudal de descarga desde el estanque de acumulación de aguas afloradas tratadas fue de 45,75 L/s. Dicha diferencia entre caudales de ingreso y de descarga (de agua aflorada), es justificada por el titular en una nota al pie en la tabla de registro de caudales entregada diariamente, donde indica lo siguiente: “1.-La diferencia entre la suma de los caudales de ingreso a las plantas de tratamiento de aguas afloradas y el caudal descarga al Río Maipo de las mismas aguas tratadas, se debe al funcionamiento batch que tiene la descarga desde las plantas”. El comportamiento de los caudales ingresados a las PTAAs en relación a los horarios reportados se muestra en el Gráfico 2. En el mismo medio de prueba se añadió la línea de tendencia de los caudales de aguas afloradas ingresados a las PTAAs, en la que se observa una pendiente cercana a 0, lo que indica que el caudal de agua aflorada presenta una tendencia estable en el periodo de análisis, e implica la no disminución del caudal de agua aflorada desde L1. | El titular entregó reportes diarios que caracterizan caudales de ingreso y de descargas descriptivas de varios puntos, así como el caudal instantáneo del río Maipo en estación El Manzano. Los reportes fueron entregados con la frecuencia indicada; los caudales se reportaron con la frecuencia indicada (3 veces al día). Los dos flujómetros que se encuentran instalados a la salida del estanque de acumulación de aguas afloradas tratadas, en conjunto con el diagrama de flujo entregada por el titular en repuesta a la medida A.3., permiten establecer que este registro corresponde al caudal de descarga de las aguas afloradas tratadas, dando cumplimiento con los reportes de caudales requeridos durante la vigencia de la medida provisional. De la revisión de los caudales de ingreso a las PTAAs se puede observar que estos se presentan con tasas estables en el tiempo (promedio de 47,57 L/s), lo que implica la no disminución del caudal de agua aflorada desde L1. |
| B.2 | 2. Reporte semanal en formato Excel de la caracterización de la calidad del efluente con los parámetros pH, temperatura (°C) y conductividad eléctrica (µ/cm), para las aguas afloradas de emergencia, descarga de aguas afloradas al río Maipo y descarga de RILes al río Maipo si alguna de ellas se ha producido, en caso de no producirse reportar como "No descarga". Estos parámetros deben ser medidos con una frecuencia de tres veces al día, y el reporte debe ser entregado en oficina de partes el primer día hábil de la semana. | 1. El titular entregó cuatro reportes semanales correspondientes a las fechas 15, 22, 29 de enero y 5 de febrero de 2018 (ver Anexo 4). 2. Para las descargas de aguas afloradas tratadas (descargas de PTAAs) y RILes tratados (descarga PTR), el titular presentó una tabla de caracterización de calidad de aguas del sector túnel Las Lajas (L1), donde aparecen registros de pH, Temperatura (°C) y Conductividad eléctrica (µs/cm), monitoreados tres veces al día desde el 12 de diciembre de 2017 al 4 de febrero de 2018 (Tabla 1). Para el caso de la descarga de emergencia, se informa como “No descarga” durante el periodo reportado. De acuerdo a los registros de calidad del agua aflorada tratada, el parámetro pH varía entre 6,1 a 9,46, la temperatura varía entre 13,1 a 28,4 °C, y la conductividad varía entre 211 a 909 (µs/cm). De acuerdo a los registros de calidad de RILes tratados, el parámetro pH varía entre 6,21 y 7,83, la temperatura varía entre 12,3 a 23,5°C, y la conductividad varía entre 389 a 1201 (µs/cm). | El titular entregó los reportes semanales en una planilla Excel, en los plazos, los puntos, los parámetros y la frecuencia de monitoreo indicados en la medida. |
| B.3 | 3. Dentro de segundo día de notificada la presente resolución, se debe monitorear la calidad de las aguas afloradas, aguas afloradas tratadas, RILes tratados, y en puntos R1 y R2 (definidos en Informe técnico de Alto Maipo W20170901-MA-RPT), aguas arriba y aguas abajo de la descarga de emergencia, según D.S. Nº 90/00 MINSEGPRES en su Tabla Nº 1 respecto a los parámetros Aluminio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cianuro, Cloruros, Cobre Total, Cromo Hexavalente, Hierro Disuelto, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, pH, Plomo, Selenio, Sólidos Suspendidos Totales, Sulfatos, Temperatura y Zinc. Debiendo cumplir con las condiciones para la extracción, volúmenes y número de muestras, además de las metodologías de análisis establecidos en la misma norma. Para ello, se deberá entregar el informe de análisis de una ETFA y tabla Excel con los datos. Los resultados de esta medición deben ser entregados el primer día hábil de la tercera semana de iniciada la medida provisional. | 1. El titular entregó los resultados de monitoreo de calidad de aguas realizados por el laboratorio Hidrolab durante los días 13, 14 y 15 de enero de 2018, encontrándose dentro del segundo día de notificada la Res. Exenta N°38/2018. Dichos resultados son resumidos en la Tabla 1 del presente informe. 2. El titular presentó los respectivos informes de ensayo de laboratorio, constatándose que el monitoreo fue realizado en los puntos R1 y R2 (aguas arriba y aguas abajo en el río Maipo a la altura de la instalación de faenas L1, respectivamente), aguas afloradas sin tratamiento (muestra tomada en piscina de acumulación de aguas afloradas ubicada en el PK 290 del túnel L1), efluente de la PT de Aguas de Infiltración y el efluente de la PT de RILes. 3. El monitoreo se realizó para todos los parámetros indicados en letra B.3.), en todos los puntos. 4. A modo referencial, se revisaron las concentraciones de los parámetros (Tabla 1) monitoreados comparándolos con el límite establecido en el D.S. 90/00 del MINSEGPRES. Los parámetros que presentaron superación son Aluminio, Manganeso y Sólidos Suspendidos Totales en los puntos R1 y R2 (río Maipo), Aluminio, pH y Sólidos Suspendidos Totales en aguas afloradas previo a tratamiento. El efluente de las PTAAs no presenta concentraciones de parámetros sobre los límites establecidos en D.S. 90/00 del MINSEGPRES. La PTR es informada por el titular como “No descarga”. | El titular entregó los resultados de monitoreo realizados el segundo día de notificada la Res. Exenta N°38/2018, en los puntos y a los parámetros indicados en la medida, respaldando lo anterior con los informes de ensayo correspondientes, además de una planilla Excel con el resumen de los resultados. El muestreo y análisis fue realizado por un laboratorio autorizado como ETFA. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Gráfico 2. | Fecha: -- |
| Descripción del medio de prueba: Caudal de Aguas de Infiltración ingresados a las PTAAs ubicada en sector Las Lajas, Túnel L1. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Parámetro; Unidad; Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 13 y 14 de enero 2018. 201801007553; 201801007554; 201801007573; 201801007966; 434162-01. Aguas arriba (R1); Aguas abajo (R2); Agua Pk 290; Efluente Planta de Infiltración; Efluente Planta de Riles. Aluminio; mg/l; 37,5; 38,6; 6,13; 1,95; No descarga. Arsénico; mg/l; 0,03; 0,025; 0,005; 0,003. Boro; mg/l; 0,483; 0,492; 0,115; 0,07. Cadmio; mg/l; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001. Cloruro; mg/l; 82,8; 104; 111; 9,55. Cianuro; mg/l; <0,02; <0,020; <0,02; <0,02. Cinc; mg/l; 0,223; 0,219; 0,06; 0,062. Cromo +6; mg/l; <0,01; <0,010; <0,01; <0,01. Cobre; mg/l; 0,121; 0,117; 0,018; 0,01. Hierro; mg/l; <0,002; <0,002; <0,002; <0,002. Manganeso; mg/l; 1,03; 1,15; 0,105; 0,043. Mercurio; mg/l; <0,001; <0,001; <0,001; <0,001. Molibdeno; mg/l; 0,01; 0,009; 0,013; 0,005. Niquel; mg/l; 0,044; 0,042; 0,013; 0,011. pH (T°); UpH; 7,94 (20,4 °C); 8,03 (20,4 °C); 10,7 (20,4 °C); 7,28 (20,4 °C). Plomo; mg/l; 0,033; 0,024; <0,01; <0,01. Selenio; mg/l; <0,005; <0,005; <0,005; <0,005. Sólidos Suspendidos Totales; mg/l; 1360; 1672; 321; 47. Sulfato; mg/l; 286; 280; 73; 174. |
| ## Tabla 1. | Fecha: -- |
| Descripción del medio de prueba: Tabla con resultados de monitoreos sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1). Los valores destacados en negro, son concentraciones que superan el límite establecido en el D.S. 90/00 del MINSEGPRES. |  |

# CONCLUSIÓN

En consideración a los hechos constatados e indicados en el punto anterior, se verifican los siguientes hallazgos:

| N° | Medida asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| A.3 | Reportar las especificaciones técnicas de la nueva planta de tratamiento instalada en sector L1. Actualizar el esquema adjuntado en correo electrónico de 30 de diciembre de 2017, con las distintas instalaciones dispuestas en el sector L1 dedicadas al manejo, tratamiento y descarga de las aguas que se generan en el túnel. Adjuntar también plano en formato kmz en el que se identifiquen las distintas instalaciones. Esta información deberá ser acompañada al primer reporte semanal que se realice en cumplimiento de las medidas anteriores. | El plano de instalaciones dedicadas a manejo, tratamiento y descarga de aguas del sector L1, entregado por el titular, a requerimiento de la SMA, fue remitido en formato PDF, diferente al requerido que era en formato KMZ, e incompleto, al no incorporar las distintas instalaciones mencionadas en el diagrama de flujo entregado por el titular (a requerimiento de esta Superintendencia). |
| A.5 | Para verificar lo anterior, la empresa deberá entregar reportes semanales en oficina de partes de la SMA el primer día hábil de cada semana, que incluyan identificación y descripción de la medida implementada, anexo que incorpore las fichas técnicas de los tipos de productos utilizados en el control de filtraciones, detalle del momento de aplicación de las medidas, fotografías identificando la profundidad del túnel (PK) de los lugares en que se apliquen las medidas de control de filtraciones, así como videos (con registro de PK del túnel) en los que se muestren las zonas con infiltración antes y después de la aplicación de medidas de control de filtraciones. Además, se deberá incluir un video que dé cuenta de toda la extensión del túnel excavado identificando las secciones donde existen filtraciones con sus respectivos PK y de la fecha en la cual fue registrado. | El titular indicó que presentó las fichas técnicas de los productos utilizados para grouting mediante anexo digital; revisados dichos antecedentes, se observó que las fichas técnicas de los productos utilizados para realizar grouting no fueron adjuntadas |
|  |  | El titular no presentó un único video que dé cuenta de toda la extensión del túnel excavado; en su lugar, presentó 23 videos registrados con fecha 13 de enero de 2018, de los cuales, 21 videos dan cuenta de ubicaciones específicas (no trayectos) donde existen afloramientos subterráneos de agua en dirección al túnel, y 2 videos registran trayectos a lo largo del túnel L1, de los que no se puede identificar claramente el tramo recorrido (en relación a los PK). De la revisión de los medios de prueba presentados, no es posible establecer que, en su conjunto, den cuenta de todas las filtraciones existentes a la fecha en el túnel L1. |
| B.1. | Reporte diario en formato Excel del caudal de ingreso a planta(s) de tratamiento de aguas afloradas (L/s), caudal de descarga al río Maipo de aguas afloradas tratadas y no tratadas (L/s), caudal instantáneo río Maipo en estación El Manzano (L/s) y caudal de descarga de planta de tratamiento de RILes (L/s), todos ellos asociados a sector L1. Estos caudales, deben ser medidos con una frecuencia de tres veces al día, el reporte debe ser entregado vía correo electrónico a maria.mallea@sma.gob.cl. Esta medida tendrá una duración de 30 días corridos a partir de su fecha de notificación | De la revisión de los caudales de ingreso a las PTAAs se puede observar que estos se presentan con tasas estables en el tiempo (promedio de 47,57 L/s), lo que implica la no disminución del caudal de agua aflorada desde L1. |

Puesto que el caudal de agua aflorada no presenta disminución en el tiempo analizado, existen incertezas respecto de la ubicación de los puntos de afloramiento dentro del túnel del sector L1, y finalmente, existen incertezas respecto a las condiciones de manejo de los afloramientos (omisión de información requerida), es posible configurar que se mantiene el escenario de riesgo que dio origen a las medidas provisionales.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Res. Ex. N°38/2018 que renueva medidas que indica |
| 2 | Res. Ex. N° 1460/2017, Ordena medidas que Indica |
| 3 | Resumen reportes diarios enviados por correo electrónico |
| 4 | Reportes semanales: Incluyen entre otros elementos, análisis de calidad de aguas, estado de las descargas, características de los sistemas de manejo de aguas afloradas y de RILes, y métodos de control de filtraciones en túnel L1. Disponibles en el WWW: http://snifa.sma.gob.cl/v2/MedidaProvisional/Ficha/94 |

Disponible en http://snifa.sma.gob.cl/v2/MedidaProvisional/Ficha/94