INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CLUB AMBAR

DFZ-2018-1366-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

08 de junio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Club Ambar |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ernesto Pinto Lagarrigue N°154, Recoleta |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Recoleta |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Club Ambar SpA | RUT o RUN: 76.524.779-9 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 07 de marzo de 2018, se recibió en esta Superintendencia del Medio Ambiente el Ordinario N°1454 del 05 de marzo de 2018 de la SEREMI de Salud RM, adjunto al cual se incluyen las Actas de Inspección Ambiental y Fichas de Reporte Técnico de las mediciones realizadas a Club Ambar (ver Anexo 1). En dichos documentos se indica que con fecha 17 de febrero de 2018, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/2011 MMA) desde dormitorio de segundo piso de la propiedad, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue N°160, de la comuna de Providencia (Receptor N°1), en condiciones de medición interior con ventana cerrada. Adicionalmente, en Fichas de Reporte Técnico se realiza la evaluación del Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (nocturno) de 63 dBA. Para esto, se determinó en dichas fichas que el receptor se ubica en Zona U-E1 del Plan Regulador de Recoleta, la cual fue homologada como Zona III para efectos del D.S. N°38/11 MMA. Sin embargo, en revisión a la documentación presente en el mencionado Plano Regulador, se advirtió que la Zona U-E1 admite en sus usos de suelo permitidos el residencial, equipamiento, actividades productivas (con certificación SESMA como actividad inofensiva, según Artículo 3.2.7 del Plan Regulador de Recoleta) y transporte. En cuanto a estas últimas, se indica que corresponden a actividades de venta de combustibles y servicios automotrices y plantas de revisión técnica, las cuales se consideran como equipamiento según Artículo 2.1.33 de la OGUC. Por lo tanto, según las instrucciones que dicta la Resolución Exenta N°491 del 31 de mayo de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, se concluye que la zona donde se ubica el receptor, correspondiente a Zona UE-1 Barrio Bellavista, debe ser homologada a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo nocturno) y los NPC obtenidos a partir de las mediciones realizadas en fechas anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 18 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia 18 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad de esparcimiento que conforma la fuente de ruido identificada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Actas de Inspección 17 de febrero 2018 |