INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

IGLESIA EVANGÉLICA RESTAURANDO ALTARES

DFZ-2019-2023-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme |  |

DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Iglesia Evangélica Restaurando Altares |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Pasaje Ulmo N°1030, La Pintana, Santiago, Región Metropolitana |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: La Pintana |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Manuel Segundo Saavedra Márquez | RUT o RUN: 8.038.572-2 |
| Domicilio titular: Pasaje Ulmo N°1030, La Pintana, Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 07 de junio de 2019, siendo las 21:30 horas, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde el patio techado de la propiedad ubicada en Psje. Ulmo N°1024, comuna de La Pintana (Receptor N°1), en condición interior con ventana abierta. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 63 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona Habitacional Mixta del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, es homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 13 dBA en periodo nocturno. Posteriormente, esta Superintendencia formuló un requerimiento de información mediante la Resolución Exenta N°1749 de 09 de diciembre de 2019, en el cual se solicita conocer las medidas de control de ruido asociadas a las actividades ruidosas de la iglesia. A la fecha de este informe, el titular no ha dado respuesta a la resolución mencionada anteriormente. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 13 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad de servicio religioso que conforma la fuente de ruido identificada. Asimismo, a la fecha, el titular no ha dado respuesta al requerimiento de información solicitado a través de la Res. Ex. N°1749 con fecha 09 de diciembre de 2019, encontrándose éste fuera del plazo establecido para ello. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de 19 de mayo de 2019 |
| 2 | Acta de Inspección de 07 de junio de 2019 |
| 3 | Fichas de Reporte Técnico, de 07 de junio de 2019 |
| 4 | Resolución Exenta N°1749/2019 SMA, de 09 de diciembre de 2019 |