INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

TERMINAL DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES ENEX

DFZ-2019-1315-V-PPDA

ABRIL-SEPTIEMBRE 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ana María Gutiérrez Espinoza |  |
| Elaborado | Ricardo Bonilla Leiva |  |

CONTENIDOS

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3	Revisión Documental	6

4.3.1	Documentos Revisados	6

5	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1	Operación Calefactor Térmico	7

5.2	Mantención de estanques	9

6	CONCLUSIONES	11

7	ANEXOS	12

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas para el período abril-septiembre de 2019, por la Superintendencia del Medio Ambiente, en el marco del D.S. N° 105/2018 MMA “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, a la unidad fiscalizable “Terminal de Asfaltos y Combustibles ENEX”, localizado en el sector de la Greda, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

El Terminal de Asfaltos y Combustibles ENEX consiste en la recepción de combustibles (clase 2 y 3) desde naves; recepción y despacho de combustibles mediante oleoducto; almacenamiento y carga de camiones con cemento asfáltico, y almacenamiento y entrega de combustibles a naves y camiones.

La materia objeto de la fiscalización ambiental correspondió al control de emisiones las atmosféricas, de acuerdo al Plan Operacional vigente del “Terminal de Asfaltos y Combustibles ENEX”, aprobado mediante la Resolución N°640/2018 del 05 de diciembre de 2018 por la SEREMI del Salud de la Región de Valparaíso.

En el período abril-septiembre de 2019, la SMA realizó 3 inspecciones ambientales al Terminal de Asfaltos y Combustibles ENEX (Anexo 1). Además, se realizaron 4 exámenes de información a la documentación señalada en el punto 4.3.1 de este informe.

De las actividades de fiscalización ambiental asociadas a las medidas del Plan Operacional fiscalizado, se concluye que no se identificaron hallazgos ambientales durante abril-septiembre de 2019 con respecto a la materia objeto de fiscalización.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Terminal de Asfalto y Combustible ENEX | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación |
| --- | --- |
| Región: Región de Valparaíso | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Carretera F-170 S/N, Comuna de Puchuncaví |
| Provincia: Valparaíso |  |
| Comuna: Puchuncaví |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Empresa Nacional de Energía ENEX S.A. | RUT o RUN: 92.011.000-2 |
| Domicilio titular(es): Carretera F-170 S/N, Comuna de Puchuncaví | Correo electrónico: Jaime.diaz@enex.cl |
|  | Teléfono: 56-2-24444000 |
| Identificación representante(s) legal(es): Alan Sherwin Lagos | RUT o RUN: 7.282.653-1 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Carretera F-170 S/N, Comuna de Puchuncaví | Correo electrónico: alan.sherwin@enex.cl |
|  | Teléfono: 56-2-24444000 |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Imagen satelital, Google Earth Pro, 2019). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATUM WGS 84 | Huso: 19 H | UTM N: 6.374.011,14 (m) | UTM E: 268.661,63 (m) |
| Ruta de acceso: Desde la ciudad de Quintero, tomar camino acceso a Quintero (Ruta F-210) dirección oriente hasta Ruta F-30-E. Girar hacia el norte por la Ruta F-30-E hasta llegar al acceso Campiche y salir hacia el oriente. En dirección oriente girar hacia el Sur en Los Alerces (Ruta F-170), conducir por esta vía por 500 metros hasta llegar al camino de acceso a ENEX y girar hacia el oriente para llegar a la portería del Terminal ENEX. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Decreto Supremo | 105 | 27-12-2018 | Ministerio del Medio Ambiente | Aprueba Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví | Plan Operacional: Res. N°640/2018 MINSAL |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Programada | Según Resolución SMA N°1.935/2019 Modifica Resolución Exenta N°1639 de 2018 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2019. |  |
|  | No programada |  | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | Oficio |
|  |  |  | Otro |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Control de emisiones atmosféricas.

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 15 de abril de 2019 |
| 02 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 03 de mayo de 2019 |
| 03 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 06 de mayo de 2019 |
| 04 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 09 de mayo de 2019 |
| 05 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 11 de mayo de 2019 |
| 06 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 12 de mayo de 2019 |
| 07 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 13 de mayo de 2019 |
| 08 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 01 de junio de 2019 |
| 09 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 06 de junio de 2019 |
| 10 | Bitácora de proceso | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 10 de julio de 2019 |

# HECHOS CONSTATADOS.

En el presente informe se abordan los hechos ambientales relevantes constatados en las actividades de fiscalización ambiental.

## Operación Calefactor Térmico

Número de Hecho Constatado: 1

Documentación revisada: ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, ID 7, ID 8, ID 9, ID 10

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Mientras no se aprueben los planes operacionales (...), continuarán vigentes aquellos planes operacionales requeridos y aprobados en el marco del D.S N°83, de 24 de septiembre de 2018, del Ministerio de Salud, que Decreta Alerta Sanitaria por el Período que se Señala y Otorga Facultades Extraordinarias que Indica. Resolución N°640/2018, SEREMI de Salud de Valparaíso Resuelvo 3 La empresa deberá adoptar las medidas en forma inmediata propuestas en el plan operacional, aprobado por esta SEREMI de Salud, cada vez que exista una condición desfavorable de dispersión atmosférica”, de acuerdo a lo siguiente: a) Dentro de las primeras 2 horas de activado el Plan Operacional, se apagará el calefactor térmico. Este se mantendrá apagado salvo que los productos lleguen a su temperatura mínima operacional. Tanque de Asfalto: 135°C (T° normal de operación: 145°C) Tanque IFO: 52°C (T° normal de operación: 60°C) Tanque de Gas Oil: 44°C (T° normal de operación: 58°C)

Hecho (s): - Se realizaron actividades de fiscalización los días en que la Intendencia de la Región de Valparaíso, decretó episodios críticos de contaminación a través de las siguientes resoluciones (Anexo 2): - Res. Ex. N° 4- 2116, de fecha 14 de abril de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 del 15.04.2019 y 09:59 hrs. del 15.04.2019) - Res. Ex. N° 4- 2495, de fecha 02 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 22:00 del 02.05.2019 y las 08:59 hrs. del 03.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 2631, de fecha 08 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 del 09.05.2019 y las 09:59 hrs. del 09.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 2681, de fecha 10 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 11.05.2019 y las 11:59 hrs. del 11.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 3301, de fecha 05 de junio de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 06.06.2019 y las 07:59 hrs. del 06.06.2019) - Res. Ex. N° 4- 4141, de fecha 10 de julio de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 09.07.2019 y las 09:59 hrs. del 10.07.2019) - Además, se realizaron actividades de fiscalización en los siguientes días en que la SEREMI de Medio Ambiente (ver Anexo 02), emitió el pronóstico Meteorológico de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019: - Pronóstico emitido el 01 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 01.05.19 y las 09:59 hrs. del 02.05.2019) - Pronóstico emitido el 05 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 hrs. del 06.05.19 y las 07:59 hrs. del 06.05.2019) - Pronóstico emitido el 11 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 10.05.19 y las 10:59 hrs. del 11.05.2019) - Pronóstico emitido el 12 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 12.05.19 y las 10:59 hrs. del 13.05.2019) - Pronóstico emitido el 31 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 00:00 hrs. del 01.06.19 y las 09:59 hrs. del 01.06.2019) - Del análisis de los hechos y documentos recopilados durante las actividades de fiscalización ambiental, se verificó que durante los períodos bajo condición de mala ventilación declarados para los días 15 abril, 02, 03, 06, 09 y 13 de mayo, 01 y 06 de junio y 10 de julio de 2019, el titular no operó el calefactor térmico. - En bitácora de proceso del 11 de mayo de 2019 (Anexo 3), se constató que el titular encendió el calefactor térmico para calefaccionar el asfalto contenido en el estanque TK-75003, a las 08:10 horas y registrando una temperatura de 272°F, inferior al mínimo técnico operacional para este producto de 135°C (275°F). - En bitácora de proceso del 12 de mayo de 2019 (Anexo 3), se constató que el titular encendió el calefactor térmico, para calefaccionar el asfalto contenido en el estanque TK-75003, a las 08:45 horas y registrando una temperatura de 266°F, inferior al mínimo técnico operacional para este producto, de 135°C (275°F). - De las actividades de fiscalización realizadas, se pudo constatar que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que ante condiciones de mala ventilación el calefactor térmico operó solo mientras alguno de los productos almacenados (asfalto) alcanzó alcanzaba una temperatura inferior al mínimo técnico operacional.

## Mantención de estanques

Número de Hecho Constatado: 2

Documentación revisada: ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, ID 7, ID 8, ID 9, ID 10

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Mientras no se aprueben los planes operacionales (...), continuarán vigentes aquellos planes operacionales requeridos y aprobados en el marco del D.S N°83, de 24 de septiembre de 2018, del Ministerio de Salud, que Decreta Alerta Sanitaria por el Período que se Señala y Otorga Facultades Extraordinarias que Indica. Resolución N°640/2018, SEREMI de Salud de Valparaíso Resuelvo 3 “La empresa deberá adoptar las medidas en forma inmediata propuestas en el plan operacional, aprobado por esta SEREMI de Salud, cada vez que exista una condición desfavorable de dispersión atmosférica”, de acuerdo a lo siguiente: (…) b) “Suspensión de las actividades de limpieza en estanques, acotadas específicamente a labores de vaciado de productos y borras para su retiro. Cerrar o tapar de inmediato los manholes y aperturas de estanques en mantenimiento operacional”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la Intendencia de la Región de Valparaíso, decretó episodios críticos de contaminación a través de las siguientes resoluciones (Anexo 2): - Res. Ex. N° 4- 2116, de fecha 14 de abril de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 del 15.04.2019 y 09:59 hrs. del 15.04.2019) - Res. Ex. N° 4- 2495, de fecha 02 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 22:00 del 02.05.2019 y las 08:59 hrs. del 03.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 2631, de fecha 08 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 del 09.05.2019 y las 09:59 hrs. del 09.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 2681, de fecha 10 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 11.05.2019 y las 11:59 hrs. del 11.05.2019) - Res. Ex. N° 4- 3301, de fecha 05 de junio de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 06.06.2019 y las 07:59 hrs. del 06.06.2019) - Res. Ex. N° 4- 4141, de fecha 10 de julio de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 del 09.07.2019 y las 09:59 hrs. del 10.07.2019) - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente, emitió el pronóstico Meteorológico de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019: - Pronóstico emitido el 01 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 01.05.19 y las 09:59 hrs. del 02.05.2019) - Pronóstico emitido el 05 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 02:00 hrs. del 06.05.19 y las 07:59 hrs. del 06.05.2019) - Pronóstico emitido el 11 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 10.05.19 y las 10:59 hrs. del 11.05.2019) - Pronóstico emitido el 12 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 23:00 hrs. del 11.05.19 y las 10:59 hrs. del 12.05.2019) - Pronóstico emitido el 31 de mayo de 2019 (Malas condiciones de ventilación, entre las 00:00 hrs. del 01.06.19 y las 09:59 hrs. del 01.06.2019) - Del análisis de los antecedentes recopilados durante las actividades de fiscalización (Anexo 3), se verificó que durante los períodos bajo condición de mala ventilación declarados para los días 15 abril, 02, 03, 06, 09, 11, 12 y 13 de mayo, 01 y 06 de junio y 10 de julio de 2019, el titular no realizó actividades de limpieza en los estanques, ajustándose en ese sentido a las medidas establecidas en el plan operacional.

# CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permiten concluir que en el período abril-septiembre de 2019 no se identificaron hallazgos ambientales.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 01 | Actas de Inspección |
| 02 | Resoluciones que declaran Episodio Crítico para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví |
| 03 | Pronostico meteorológico que indican las condiciones de ventilación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví |
| 04 | Bitácoras de Procesos |