INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

TELEPIZZA SAN RAMÓN

DFZ-2019-2443-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme |  |

FEBRERO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Telepizza San Ramón |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Santa Rosa N°8621, San Ramón, Santiago, Región Metropolitana |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Ramón |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Telepizza Chile S.A. | RUT o RUN: 96.639.920-1 |
| Domicilio titular: Castillo Urizar Sur N°3611, Macul, Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: tienda5742@telepizza.com |
|  | Teléfono: +562 2516 0505 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgos | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 11 de octubre de 2019, siendo las 22:50 horas, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde la habitación del segundo piso del domicilio ubicado en Psje. Santa Juana N°8632, comuna de San Ramón (Receptor N°1), en condición interior con ventana abierta. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 63 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona Habitacional Mixta del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, es homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 13 dBA en periodo nocturno. Posteriormente, a través de la Resolución Exenta N°1769, de fecha 11 de diciembre de 2019, se solicita al titular la descripción de sus medidas de mitigación e informar a esta Superintendencia la emisión de ruidos actuales generadas por la actividad comercial Telepizza San Ramón a través de una medición por una Entidad Técnica Fiscalizadora Ambiental (ETFA). Al no tener respuesta por parte del titular, se remitió un nuevo requerimiento de información, incluyendo las mismas solicitudes de la resolución anterior, bajo apercibimiento de sanción a través de la Resolución Exenta N°090 del 20 de enero de 2020. A la fecha de este informe, el titular no ha dado respuesta a las resoluciones anteriormente mencionadas. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 13 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. Asimismo, en relación a las resoluciones de requerimiento de información remitidas al titular, no es posible dar conformidad a éstas (R.E. N°1769/2019 SMA y R.E. N°090/2020 SMA), dado que el titular, a la fecha de este informe, no hace entrega de respuestas para lo solicitado. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de 21 de agosto de 2019 |
| 2 | Acta de Inspección de 11 de octubre de 2019 |
| 3 | Resolución Exenta N°1769 de 11 de diciembre de 2019 |
| 4 | Resolución Exenta N°090 de 20 de enero de 2020 |