INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO SAN JOSE

DFZ-2019-865-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | DIEGO MALDONADO BRAVO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio San Jose. | 56.038.160-3 | Edificio San Jose. | Vicuña Mackenna N° 779, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2010 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 23/05/2019 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe isocinético del año 2018. | 30/05/2019 | --- | El titular presenta una Carta de fecha 30 de mayo del 2019 (Anexo 2), en donde señala que no se realizaron mediciones isocinéticas durante el año 2018. |
| 2 | Informar sobre la fecha de las mediciones isocinéticas para el año 2019. | 30/05/2019 | 30/05/2019 | En Carta del titular del día 30 de mayo del 2019 (Anexo 2) se informa que las mediciones se realizarían el día 18 de junio del 2019. |
| 3 | Informe isocinético año 2019. | --- | 27/08/2019 | El titular presenta el Informe de Inspección N° CH519.06.180 del 18 de junio del 2019 (Anexo 3) del Laboratorio Axis Ambiental SpA. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 3: Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: […] “Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Caldera nueva: Es aquella caldera que entra en operación después de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan. […] Potencia térmica nominal: Corresponde a la potencia máxima de la caldera, informada por el fabricante, que puede suministrar un equipo en funcionamiento continuo, ajustándose a la eficiencia declarada por el fabricante”. | - Se realiza inspección ambiental en edifico residencial San Jose de Temuco. - Se inspecciona sala de caldera constatando que caldera de calefacción que utiliza leña como combustible se encuentra apagada. Según informa el Sr. Nelson Coloma (conserje) debido a la calidad del aire pronosticada para el día de hoy considerada como emergencia, la caldera a leña se mantiene apagada, incluso señala que por lo mismo, se tuvo que suspender las mediciones isocinéticas que se iban a realizar el día de hoy (23 de mayo del 2019). - Revisado el libro de vida de la caldera se da cuenta que esta caldera es de marca Instalaciones Térmicas Ltda. de año de fabricación 1993, con número de registro N° 69 del Ministerio de Salud y tiene una potencia térmica de 250.000 Kcal/h (equivalente a 291 kW). |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: * La caldera de calefacción existente instalada con posterioridad al día 3 de junio de 2010, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones antes del día 4 de junio de 2011, conforme lo dispuso el artículo 20 del D.S. N° 78 de 2009, de MINSEGPRES, deberá cumplir con el límite de 56 mg/m³N. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia sobre 85%. i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial. b. las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. ii. Excepciones al cumplimiento: a. Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas nuevas o existentes, que usen un combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. Para demostrar lo anterior, el titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones. b. Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, por 12 meses adicionales al plazo establecido, aquellas calderas existentes de alimentación automática, que usan pellets o chips, en forma exclusiva y permanente; y que cuentan con una eficiencia mayor o igual a 90%. Para demostrar lo anterior, el titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el primer semestre de entrada en vigencia del presente Plan, que cumple con las condiciones descritas y que emite una concentración de MP menor o igual a 30 mg/Nm³. Finalizado el plazo de 12 meses adicionales, se deberá cumplir con los límites de emisión según corresponda. c. Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas que cogeneran, siempre y cuando la caldera demuestre una eficiencia térmica mayor a 80%. Para demostrar lo anterior, el titular de la fuente deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones”. | - Con fecha 27 de agosto del 2019 el titular presenta el Informe de Inspección N° CH519.06.180 del 18 de junio del 2019 del Laboratorio Axis Ambiental SpA. (Anexo 3), con los siguientes resultados: Tabla 2. Revisión de informes isocinéticos 2019. Tipo de Fuente; N° registro MINSAL; Fuente puntual/ grupal; Fecha de medición MP.; Concentración MP (mg/m3N). Caldera a leña; 69; Grupal; 18/06/2019; 66,1. - Los resultados de las mediciones de MP señalados en la tabla 2, presentan concentraciones superiores al límite máximo de MP (50 mg/m³) según artículo 45 del D.S. N° 8 del 17 de noviembre del 2015 del MMA, por lo que no se ajustan a la normativa ambiental vigente. - Revisado el informe isocinético (Anexo 3) se puede afirmar que las mediciones se realizaron con la operación de las calderas a vapor a plena carga (superior al 80%), utilizando leña como combustible. Además, el Laboratorio Axis Ambiental Spa. corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, registrada con código ETFA 018-01. |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: | - En acta de inspección de fecha 23 de mayo del 2019 (Anexo 1), se solicita presentar el informe isocinético de la caldera del año 2018. - En respuesta a lo señalado en el punto anterior, la Comunidad del Edificio San Jose, presenta una carta el día 30 de mayo del 2019 (Anexo 2), informando que la medición isocinética del año 2018 no fue realizada, siendo justificada por un cambio en la administración del edificio. |
|  | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 69: “Artículo 69.- Durante el periodo de gestión de episodios críticos para MP2,5, y, o MP10 se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, conforme a sus atribuciones: […] ] b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel Pre emergencia, se adoptarán las siguientes medidas: […] b.2) A partir del 1 de abril del 2018, se prohibirá dentro de la zona saturada de Temuco y Padre Las Casas, durante 24 hrs., el funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt., que presenten emisiones mayores o iguales a 50 mg/m³ N de material particulado. c) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel Emergencia, se adoptarán las siguientes medidas: […] c.2) A partir del 1 de abril del 2018, se prohibirá dentro de la zona saturada de Temuco y Padre Las Casas, durante 24 hrs., el funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt que presenten emisiones mayores o iguales a 50 mg/m³ N de material particulado”. | - Se constata durante la inspección que la caldera de calefacción a leña del edificio residencial no está operando durante el día 23 de mayo del 2019, el cual estaba pronosticado como emergencia. - Debido a que las concentraciones de MP superan los 50 mg/m³N, esta caldera a calefacción no debe funcionar cuando se pronostiquen episodios críticos, como preemergencia y emergencia, lo cual está establecido en el artículo 69 del D.S. N° 8/2015 del MMA. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía 1. | Fecha: 23/05/2019. | Fotografía 2. | Fecha: 23/05/2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Fotografía del frontis de la caldera a calefacción que utiliza leña como combustible en el Edificio San Jose de Temuco. Como se muestra en la fotografía, la caldera se encuentra apagada al momento de la inspección. |  | Descripción: Fotografía de la caldera a calefacción del Edificio San Jose de Temuco y del acopio de leña al costado de la caldera. |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de la fiscalización realizada por la SMA en el marco del Plan de descontaminación atmosférico de Temuco y Padre Las Casas vigente, se detectan los siguientes hallazgos

| N° Hecho | Exigencia | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: | El Informe de Inspección N° CH519.06.180 del 18 de junio del 2019 del Laboratorio Axis Ambiental SpA. presentado por el titular, muestra resultados de las mediciones de Material Particulado de 66,1 mg/m³, los cuales son superiores al límite máximo de MP (50 mg/m³) según artículo 45 del D.S. N° 8 del 17 de noviembre del 2015 del MMA, por lo que no se ajustan a la normativa ambiental vigente. |
| 3 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: | El titular no acredita haber realizado las mediciones isocinéticas del año 2018 para la caldera a calefacción a leña. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 23 de mayo del 2019. |
| 2 | Carta del titular del día 30 de mayo del 2019. |
| 3 | Informe de Inspección N° CH519.06.180 del 18 de junio del 2019 del Laboratorio Axis Ambiental SpA. |