INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMPLEJO DEPORTIVO SAN JOAQUÍN ORIENTE

DFZ-2020-91-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme Zumaeta | Daniela Riquelme Zumaeta Fiscalizadora DFZ |

JUNIO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Complejo Deportivo San Joaquín Oriente |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Vecinal N°5880 |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Joaquín |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Asociación Deportiva de Fútbol San Joaquín Oriente | RUT o RUN: 73.564.200-6 |
| Domicilio titular: Municipalidad de San Joaquín, Av. Santa Rosa 2606, San Joaquín, Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: rodrigocastro@sanjoaquin.cl |
|  | Teléfono: ----------------------------------------- |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgos | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11 MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 30 de agosto de 2019, siendo las 21:00 horas, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde el patio trasero del domicilio ubicado en Puerto Montt N°5763, comuna de San Joaquín (Receptor N°1), en condición exterior. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 13 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona Z1 del Plan Regulador de San Joaquín, es homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 13 dBA en periodo nocturno. Posteriormente, debido a la alta superación encontrada en terreno, se solicitó, a través de la Resolución Exenta N°120, de 23 de enero de 2020, de esta Superintendencia, que el titular entregara la descripción detallada de sus actividades, la cantidad y descripción de los dispositivos eléctricos para la amplificación del sonido con que cuentan y, por último, que efectuara una medición mediante una Entidad Técnica Fiscalizadora Ambiental (ETFA). Al no tener respuesta de parte del titular, se envió la Resolución Exenta N°338, de 20 de febrero de 2020, la cual reitera la solicitud. A la fecha, el titular no ha dado respuesta a estos requerimientos de información. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 13 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad de esparcimiento que conforma la fuente de ruido identificada. Asimismo, el titular, a la fecha, no ha dado respuesta a las Resoluciones Exentas N°120 y N°338, ambas del año 2020. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección y Fichas de Reporte Técnico de 30 de agosto de 2020, de SEREMI de Salud RM |
| 2 | Resolución N°120, de 23 de enero de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente |
| 3 | Resolución N°338, de 20 de febrero de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente |