INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

DFZ-2020-2574-XIII-PC

JUNIO 2020

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | María Alicia Cavieres P. | María Alicia Cavieres P. DFZ |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	5

5	CONCLUSIONES	10

6	ANEXOS	10

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable “PLANTA DE PINTURAS CERESITA”, localizada en Avda. Lo Echevers N°801, Comuna de Quilicura, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 5/ROL N° F-061-2014, de fecha 10 de marzo de 2015 (Anexo 1).

El objetivo general del programa consiste en dar de baja el sistema de tratamiento de RILes y reemplazarlo por un sistema de acumulación y retiro periódico de los residuos, siendo de esta forma el resultado esperado, eliminar toda posibilidad de infiltración del RIL que se genera y su reemplazo por un manejo operativo periódico del RIL como residuo peligroso.

Entre los objetivos específicos se encuentran: i) Sellar y eliminar la entrada y salida de la cámara que actuaría como descarga de los RILes a infiltración; ii) Retirar RILes y lodo acumulados y limpiar estanques y equipos a desmantelar.

Del total de medidas verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado conforme.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE PINTURAS CERESITA | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: en operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Avda. Lo Echevers N°801, comuna Quilicura |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Quilicura |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Industrias Ceresita S.A. | RUT o RUN: 91.666.000-6 |
| Domicilio titular: Avda. Lo Echevers 801, Comuna de Quilicura | Correo electrónico: ezamora@ceresita.cl |
|  | Teléfono: 56-2-25849205 |
| Identificación del representante legal: Edgardo Zamora Barros | RUT o RUN: 7.016.753-0 |
| Domicilio representante legal: Av. Lo Echevers 801, Comuna de Quilicura | Correo electrónico: ezamora@codelpa.cl |
|  | Teléfono: 56-2-25849205 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Ley | 19.300 | 1994 | ----------- | Ley de Bases Generales del Medio Ambiente | Sin comentarios |
| 2 | Decreto Supremo | 40 | 2012 | Ministerio del Medio Ambiente | Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental | Sin comentarios |
| 2 | Programa de Cumplimiento | RES EX N° 5/ROL N° F-061-2014 | 10-03-2015 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende proceso administrativo sancionatorio | Sin comentarios |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Ejecutar construcción de un proyecto señalado en la letra o) del artículo 10 y o.7 del artículo 3° del RSEIA, sin contar con RCA, consistente específicamente en la construcción de un sistema de tratamiento de RILes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: art 10 letra o) Ley 19.300, en relación al artículo 3° literal o.7.4 RSEIA. |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: No se han generado efectos negativos al medio, pues el sistema nunca efectuó descarga de sus residuos a infiltración, sólo ha operado como estanque de acumulación. Los RILes han sido retirados y enviados a disposición final mediante empresa autorizada para el manejo de residuos peligrosos. |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 1 | Sellar y eliminar la entrada y salida de la cámara que actuaría como descarga de los riles a infiltración. | 1 día (ejecutado) | 1: cámara clausurada y ducto eliminado 0: cámara o ducto sin eliminar | Reporte Periódico Registro fotográfico de los trabajos (adjunto). Reporte Final Se entregará un informe consolidado que incluirá como anexo: - Último Certificado de Disposición Final de los lodos y riles. - Registro fotográfico con imágenes fechadas y georreferenciadas, de las actividades de limpieza y retiro de los equipos. Este informe se entregará en un plazo máximo de 45 días corridos a partir de la aprobación del presente Programa de Cumplimiento. | El titular presentó en su PdC, con fecha 20 de febrero de 2015, un set de fotografías que dan cuenta de la forma como en que el ducto de descarga fue eliminado y la cámara fue completamente sellada, buscando con esto eliminar toda posibilidad de infiltración (imágenes tomadas en el mes de noviembre de 2014 y que corresponden de la N° 1 a la N° 8 ). Al final del registro se agregaron dos imágenes nuevas respecto del registro original, que dan cuenta de la cámara clausurada en forma definitiva y de su ubicación georreferenciada. Dichas imágenes son de fecha febrero de 2015. |

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Ejecutar construcción de un proyecto señalado en la letra o) del artículo 10 y o.7 del artículo 3° del RSEIA, sin contar con RCA, consistente específicamente en la construcción de un sistema de tratamiento de RILes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: art 10 letra o) Ley 19.300, en relación al artículo 3° literal o.7.4 RSEIA. |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: No aplica. |  |  |  |  |  |
| N° | Acción Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 2 | Retirar riles y lodo acumulados, y limpiar estanques y equipos a desmantelar | Solicitud y coordinación del retiro de los riles y lodo con empresa autorizada: 10 días hab. Retiro definitivo de riles, y limpieza de estanques y equipos: 10 días hab. Plazo total: 20 días hábiles a partir de la aprobación del presente Programa. | 1= Estanques vacíos y equipos limpios. 2= Estanques no vacíos, o equipos sucios. | Reporte Periódico Se entregará como avance del proceso, comprobante del retiro de riles y registro fotográfico de los estanques y equipos vacíos. Plazo máximo de entrega: 30 días corridos a partir de la aprobación del presente Programa. Reporte Final Se entregará un informe consolidado que incluirá como anexo: - Último Certificado de Disposición Final de los lodos y riles. - Registro fotográfico con imágenes fechadas y georreferenciadas, de las actividades de limpieza y retiro de los equipos. Este informe se entregará en un plazo máximo de 45 días corridos a partir de la aprobación del presente Programa de Cumplimiento. | Por medio de la Res. Exenta N° 187, de fecha 31 de enero de 2020, se efectuó un requerimiento de información por el cual se solicita presentar el reporte periódico asociado a las acciones y el reporte final (Anexo 2). Por medio de carta de fecha 10 de febrero de 2020 (Anexo 3), el titular responde el requerimiento adjuntando copia de la carta de fecha 08 de abril de 2015, que contiene un reporte de avance parcial (N°1), en el cual se adjuntan una serie de fotografías y documentos que permiten verificar el cumplimiento del avance del retiro y destino de los residuos obtenidos del proceso de lavado de los estanques de la planta de tratamiento (Anexo 4). El Anexo Fotográfico comprende fotografías del lugar de trabajo, de estanques sucios previo al inicio de proceso de limpieza, de equipamiento utilizado en el proceso de lavado y en el retiro de los riles generados durante el proceso de limpieza, de estanques limpios luego del proceso de lavado al que fueron sometidos. Además, se adjuntan los siguientes antecedentes: 1.- Pedido de compra a la empresa Prodelin Ltda., de fecha 07/04/15, para la limpieza de dos estanques de fibra, en que consta como fecha de entrega el 20/03/15. 2.- Dos recibos de limpieza de estanques, (N°0029357 y N°0029358) de fecha 25/03/15 otorgados por Profesionales de la Limpieza Industrial Limitada. 3.- Certificado emitido por el Gerente General de Limpieza Industrial Limitada que da cuenta que con fecha 25 de marzo de 2015 se procedió a la limpieza de 2 estanques de fibra de propiedad del titular, cuyos residuos fueron trasladados y evacuados en planta de tratamiento de Bravo Energy S.A., según documento de declaración de residuos, folio 378109, en camión limpia fosas patente XD 2648. 4.- Formulario de Declaración de Residuos Peligrosos (SIDREP), Folio 378109, de fecha 25 de marzo de 2015, en el cual se indican los datos del generador (Industrias Ceresita S.A.), del transportista (Profesionales de la Limpieza Industrial Ltda) y del destinatario (Bravo Eenergy S.A.). 5.- Certificado de disposición final emitido por Bravo Energy S.A., con fecha 25 de marzo de 2015, en que acredita haber recibido y sometido a tratamiento y/o disposición final, 5.350 kilos de aguas de lavado provenientes de Industrias Ceresita S.A., procesos efectuados conforme las RCA 006, 319, 115 y 012, todas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 6.- Certificado de vigencia de la sociedad, emitido por el CBR y de Comercio de Santiago, de fecha 31 de enero de 2020 (Anexo 5). 7.- Copia de escritura pública de fecha 17 de enero de 2019, otorgada ante el Notario Público, don Félix Jara Cadot, del acta de sesión de directorio N° 479, de Industrias Ceresita S.A., donde consta la actualización de poderes (Anexo 6). 8.- Poder Especial de fecha 27 de enero de 2020, otorgado ante el Notario Público, don Félix Jara Cadot, donde consta el poder especial otorgado a abogados (Anexo 7). |

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Ejecutar construcción de un proyecto señalado en la letra o) del artículo 10 y o.7 del artículo 3° del RSEIA, sin contar con RCA, consistente específicamente en la construcción de un sistema de tratamiento de RILes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: art 10 letra o) Ley 19.300, en relación al artículo 3° literal o.7.4 RSEIA. |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: |  |  |  |  |  |
| N° | Acción Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 3 | Desmantelar el estanque de tratamiento, el estanque de lodos, y equipos asociados; dejar operativo sólo el estanque de acumulación y su bomba. | Desconexión y retiro de equipos: 5 días hab. Retiro definitivo de estanques: 5 días hab. Plazo total: 10 días hábiles a partir de transcurrido el plazo de la acción II. | 1= Estanques y equipos retirados 2= Estanques y equipos aún dentro del cobertizo existente | Reporte Periódico No procede Reporte Final Se entregará un informe consolidado que incluirá como anexo: - Último Certificado de Disposición Final de los lodos y riles. - Registro fotográfico con imágenes fechadas y georreferenciadas, de las actividades de limpieza y retiro de los equipos. Este informe se entregará en un plazo máximo de 45 días corridos a partir de la aprobación del presente Programa de Cumplimiento. | Por medio de la Res. Exenta N° 187, de fecha 31 de enero de 2020, se efectuó un requerimiento de información por el cual se solicita presentar el reporte periódico asociado a las acciones y el reporte final. Por medio de carta de fecha 10 de febrero de 2020, el titular responde el requerimiento adjuntando copia de la carta de fecha 22 de abril de 2015, que contiene un reporte de avance parcial (N°2), (Anexo 8). En dicho reporte de avance se señala que se adjuntan fotografías que permiten verificar el avance y el retiro de los estanques de la planta de tratamiento, sólo quedando el estanque de acumulación para almacenar el RIL generado y enviarlo a disposición final. Además, en la carta de 10 de febrero de 2020, el titular informa que los residuos se retiran en forma periódica, retiros que se encuentran registrados y además son declarados mensualmente en el SIDREP, del Ministerio de Salud. Cabe hacer presente que no se adjuntan las fotografías y el titular no presentó Reporte Final de sus acciones. No obstante ello, se puede considerar que el Reporte de Avance N°2 corresponde al Reporte Final, complementado con el Reporte de Avance N° 1 y lo declarado en la carta de 10/02/20, en que lo relevante es que los residuos son retirados y dispuestos en lugar autorizado. |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2 y 3, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 5/ROL N° F-061-2014 de esta Superintendencia.

Como conclusión se considera la conformidad en la ejecución de las acciones y con ello, del Programa de Cumplimiento.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución N°5/ROL N° F-061-2014, Aprueba Programa de Cumplimiento |
| 2 | Resolución Exenta N° 187/2020, requerimiento de información |
| 3 | Carta del titular de fecha 10 de febrero de 2020 |
| 4 | Reporte de Avance Parcial N°1 |
| 5 | Certificado de vigencia de la sociedad |
| 6 | Copia de escritura pública de fecha 17 de enero de 2019 |
| 7 | Poder Especial de fecha 27 de enero de 2020 |
| 8 | Reporte de Avance Parcial N°2 |