INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

FUNDICIÓN ALTONORTE

DFZ-2020-3188-II-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Elaborado | Elizabeth Salinas D. |  |

# Contenido

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1 Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2 Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3 Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada	5

4.4 Metodología de Evaluación	6

4.5 Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	7

4.5.1 Documentos Revisados	7

5.	HECHOS CONSTATADOS	8

5.1 Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea	8

5.2 Emisiones Atmosféricas en el Límite del Sistema de la Fundición	20

CONCLUSIONES	25

ANEXOS	26

- RESUMEN

El presente informe de fiscalización corresponde a la evaluación de cumplimiento normativo establecido en el D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los informes mensuales del año 2019, entre otros antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Altonorte, localizada en el sector de La Negra, Región de Antofagasta.

La Fundición Altonorte, posee dos plantas de ácido, una de doble contacto y otra de simple contacto, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los límites de emisión en chimenea desde el 12 de diciembre de 2016.

La materia relevante objeto del informe de fiscalización corresponde a la verificación de cumplimiento de los límites de emisión en las chimeneas de los procesos unitarios, planta de ácido y secador, de la unidad fiscalizable Fundición Altonorte que se encuentra regulada por el D.S. 28/2013 de MMA. Así como los límites de emisión anual en el Sistema de la Fundición.

A partir de la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Altonorte perteneciente al Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. es posible señalar para el periodo evaluado, 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, lo siguiente:

- Considerando la tendencia de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°1, es posible señalar que un 99,66% de los datos se encuentran bajo el límite de emisión permitido, 600 ppm.

- A partir de la tendencia de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3, es posible señalar que un 99,28% de los datos se encuentran bajo el límite de emisión permitido, 600 ppm.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°1, fluctúa en un rango de 0,002 y 0,211 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3, fluctúa en un rango de 0,002 y 0,194 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador, fluctúa en un rango de 3,8 y 22,9 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 114 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 126 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 17.522 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 24.000 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 97,4% y 97,8% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# 2.1 Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición Altonorte |  |
| --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición Altonorte se localiza en el sector de La Negra, 20 Km. Aproximadamente al Sureste de la ciudad de Antofagasta, en la Quebrada de Mateo, a la altura del Km. 1.348 de la Carretera Panamericana Norte. |
| Provincia: Antofagasta |  |
| Comuna: Antofagasta |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | RUT o RUN: 88.325.800-2 |
| Domicilio Titular: Carretera Panamericana Norte, KM 1348 - Sector La Negra 1348. | Correo electrónico: beatrice.pierre@glencore.cl |
|  | Teléfono: +56 55 2628104 |
| Identificación del Representante Legal: Beatrice Pierre | RUT o RUN: 25.197.626-0 |
| Domicilio Representante Legal: Carretera Panamericana Norte, KM 1348 - Sector La Negra 1348. | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: +56 55 2628104 |

- INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre | Etapa en que se encuentra | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” | 30-07-2013 | Ministerio de Medio Ambiente | Fundición Altonorte | Fase de operación | No aplica |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# 4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución SMA N°1946/2019 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2020. |

# 4.2 Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

# 4.3 Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada

| Fuente emisora | Método de Cuantificación | Parámetro |  | Información de penúltima validación anual o metodología aprobada | Información de última validación anual o metodología aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta de ácido N°1. | CEMS | SO2 | Res. Ex. N° 739/2018 |  | Res. Ex. N° 730/2019 |
|  |  |  | Periodo de validación: 15/12/2017 – 15/12/2018 Rango de medición: 0-650 ppm |  | Periodo de validación: 08/02/2019 – 08/02/2020 Rango de medición: 0-650 ppm: 0-2000 ppm |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica |  | No Aplica |
| Planta de ácido N°3. | CEMS | SO2 | Res. Ex. N° 740/2018 |  | Res. Ex. N° 729/2019 |
|  |  |  | Periodo de validación: 17/12/2017 – 17/12/2018 Rango de medición: 0-650 ppm |  | Periodo de validación: 06/02/2019 – 06/02/2020 Rango de medición: 0-650 ppm: 0-2000 ppm |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica |  | No Aplica |
| Secador | Muestreo Isocinético, CH-5 | MP | No Aplica |  | No Aplica |
| Sistema de la Fundición | Balances de Masa | As y S % Captura y fijación As y S | No Aplica |  | Resolución Exenta N° 1208 de 23 de diciembre de 2015 |

# 4.4 Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el D.S.28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Haber enviado los reportes mensualmente a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), según lo señalado en el artículo tercero de la Res. Ex. N° 1227 de 29 de diciembre de 2015 de SMA, que establece instrucción de carácter general sobre deberes de remisión de información para fuentes estacionarias reguladas por norma de emisión de contaminantes a la atmósfera y por planes de prevención y/o descontaminación atmosférica.

- Evaluación de requerimientos de carácter técnicos:

- Identificación de los procesos unitarios o fuentes emisoras regulados de la unidad fiscalizable.

- Estado de la validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para dióxido de azufre (SO2).

- Completitud de los datos requeridos para evaluar cumplimiento de los límites de emisión, así como posibles inconsistencias en los datos de emisión informados, por ej. promedios horarios de concentración de emisión negativos o informados con caracteres.

- Aplicación de la metodología de balances de masa de As y S aprobada por esta Superintendencia.

- Ejecución de auditoría externa a la metodología de balances de masa de As y S.

- Aplicación de los métodos de muestreo isocinéticos implementados para la determinación de los parámetros regulados (As y MP).

- Condiciones operacionales y correcta aplicación de la metodología aplicada bajo las cuales se realizaron los muestreos isocinéticos en la fuente emisora.

- Implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad para el CEMS de SO2, mediante la revisión de las pruebas QA/QC, error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa.

- El cumplimiento del límite de emisión de SO2 en la chimenea de la planta de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento en un año calendario. El 5% de las horas restantes comprende horas de encendido, apagado o posibles fallas. Se entenderá por hora de funcionamiento, aquellas horas que presenten los siguientes estados de operación: operación en régimen, hora de encendido, hora de apagado y horas en que la planta presenta fallas.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de As, evaluado en las chimeneas de la planta de ácido.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de MP en la chimenea de secador.

- El cumplimiento anual de los límites máximos de emisión anual de As y SO2, así como los porcentajes de captura y fijación de S y As de en el Sistema de la Fundición.

# 4.5 Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

## 4.5.1 Documentos Revisados

| Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Informes mensuales D.S. 28/2013 de MMA. | Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | Periodo enero – diciembre año 2019. |
| Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019. | Carta GG AN 242/2019 de 11 de febrero de 2019, en Respuesta a Res. Ex. N°08 de 3 de enero de 2019. | No aplica |
| Carta GG AN 327/2020 de 19 de agosto de 2020. | Carta Información complementaria reporte anual año 2019 que da cumplimiento al D.S. N°28/2013 MMA. | No aplica |
| Carta que informa inicio y duración auditoría externa de balance de masa de As y S de la fundición Altonorte. | Carta GG AN 261/2019 de 05 de mayo de 2019. | No aplica |
| Informe de Auditoría Externa Año 2019. Informe de evaluación de la conformidad IEC-05-2019. | Reportado a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). | No aplica |
| Informe de Auditoría Externa Año 2020. Informe de evaluación de la conformidad IEC-09-2020. | Reportado a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de SMA. | No aplica |

- HECHOS CONSTATADOS

# 5.1 Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Informes mensuales y anual para el periodo enero - diciembre del año 2019. - Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019 (Anexo 1). - Resolución Exenta N°729/2019 SMA y Res. Ex. N° 730/2019 SMA.

Exigencia (s): Letra a) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm, partes por millón en volumen. El valor límite de emisión de SO2 se verificará como concentración promedio horaria, durante cada hora de operación de la planta de ácido”. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas” y “Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente que corresponda”. Resolución Exenta N° 339 de 04 de Julio de 2014 de SMA, que homologa metodología de validación de CEMS establecidas en el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas para su aplicación a la validación de CEMS instalados en plantas de ácido del proceso de fundiciones. Resolución Exenta N°583 de 3 de octubre de 2014 de SMA que aprueba Anexo III “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, auditorías y revalidaciones” del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas, en su punto N°4 señala que después de llevar a cabo el proceso de validación de un CEMS de gases, el titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos”. Resolución Exenta N°1743 de 06 de diciembre de 2019, Aprueba Protocolo para Validación, Aseguramiento y Control de Calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS”.

Resultado (s) examen de Información: 5.1.1 Verificación anual del cumplimiento del límite de emisión de dióxido de Azufre (SO2) en la planta de ácido: - Considerando que se debe velar por el óptimo funcionamiento de los CEMS instalados en las chimeneas de las plantas de ácido N°1 y N°3 de la Fundición Altonorte, aplicando los procedimientos de aseguramiento de calidad respectivos, se solicitó mediante Res. Ex. N° 08 de 03 de enero de 2019 de SMA las Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2019. A partir de la revisión de los antecedentes entregados, se indica lo siguiente: - Respecto a las pruebas de error de calibración (EC), es posible señalar que para el periodo enero-diciembre de 2019 se realizaron a los CEMS instalados en las plantas de ácido N°1 y N°3 las pruebas diarias de error de calibración cero y span utilizando para aquellas pruebas, gases patrones que cumplen con las especificaciones del Protocolo para validación de CEMS, obteniendo principalmente resultados que se ajustan al error de calibración permitido (±5%) (Ver Anexo 1). - Respecto a las pruebas trimestrales de error de linealidad (EL) se evidencia la ejecución de pruebas trimestrales utilizando para aquellas pruebas los gases patrones para los niveles bajo, medio y alto, obteniendo como resultado valores menores al 5% utilizando la ecuación 3) del protocolo respectivamente. (Ver Anexo 1). - Respecto a la prueba de exactitud relativa (ER), dicha prueba es ejecutada en el mes de febrero del año 2019 y contempló efectuar una validación en un doble rango, - 0 – 650 ppm y 0 – 2000 ppm, según lo requerido en la Resolución Exenta N° 783/2017 SMA, con el fin que el CEMS siempre entregue datos de concentración de SO2 de calidad asegurada para todas las horas de funcionamiento de las plantas de ácido de la Fundición. - En particular, la Fundición Altonorte, corresponde a una fuente emisora existente y posee dos plantas de ácido, una de doble contacto y otra de simple contacto, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los límites de emisión en chimenea desde el 12 de diciembre de 2016. Cada planta de ácido deberá emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm que se evaluarán sobre la base de promedios horarios de concentración en un año calendario y se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento de la planta. - A continuación, con el fin de mostrar la tendencia de las concentraciones de SO2 en las plantas de ácido N°1 y N°3 para el periodo 01 enero al 31 de diciembre de 2019 se representan gráficamente los promedios horarios de concentración de SO2 en las figuras N°1 y N°2. A partir de los datos analizados es posible señalar lo siguiente: - Para la planta de ácido N°1 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,66% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 1). Cabe mencionar que 16 promedios horarios sobrepasan la escalan del CEMS de 2000 ppm. - Para la planta de ácido N°2 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,28% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 2). Cabe mencionar que 33 promedios horarios sobrepasan la escalan del CEMS de 2000 ppm. - Finalmente, se señala que de acuerdo al protocolo de validación de CEMS de esta Superintendencia la escala o rango del analizador deberá ser revisada a lo menos una vez al año, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes en caso de que se presenten variaciones y asegurar que siempre el CEMS entregue datos de concentración de SO2 con calidad asegurada.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| Tabla 1. | Fecha: N/A | Figura 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estados de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°1 de la Fundición Altonorte. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en la planta de ácido N°1 de la Fundición Altonorte para el periodo 01-01-2019 al 31-12-2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| Tabla 2. | Fecha: N/A | Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estados de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3 de la Fundición Altonorte. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en la planta de ácido N°3 de la Fundición Altonorte para el periodo 01-01-2019 al 31-12-2019. |  |

Número de hecho constatado: 2

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el mes de diciembre del año 2019. - Informes de resultados muestreo isocinético de As periodo enero -diciembre 2019.

Exigencia (s): Letra b) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes.” Letra b) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir As y Hg en las plantas de ácido y en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-29 denominado "Determinación de emisión de metales desde fuentes fijas", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N° 7 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las fuentes emisoras existentes tendrán un plazo de 12 meses para el cumplimiento de lo dispuesto en las letras b) del Art. N° 14, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: - Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de arsénico (As) en los procesos unitarios: plantas de ácido N°1 y N°3. A partir de la revisión de los informes mensuales entregado para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los informes de resultados dan cuenta que el método de muestreo utilizado para la determinación de As en las plantas de ácido N°1 y N°3 corresponde al método CH-29 “Determinación de Emisión de Metales desde Fuentes Estacionarias”. Y el muestreo isocinético en las chimeneas de las plantas de ácidos N°1 y N°3 es realizado por Serpram S.A. La entidad técnica cuenta con la autorización de la SMA para realizar el muestreo bajo el método CH-29 en el componente aire – emisiones de fuentes fijas y cuentan con el Inspector Ambiental autorizado. Tabla 3. Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire – emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. A.1 Proceso Unitario: Planta de ácido N°1 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 4. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos isocinéticos realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido N°1. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Capacidad max. de funcionamiento (Nm3/h); Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 08/09-01-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 97,0; 100; 94,0; 105; 102; 98; 0,005. Febrero; 13/14-02-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 99,0; 97,0; 90,0; 96; 96; 97; 0,002. Marzo; 05-03-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 96,0; 94,0; 88,0; 96; 98; 101; 0,012. Abril; 03/04-04-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 95,0; 84,0; 83,0; 102; 103; 102; 0,002. Mayo; 08/09-05-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 93,0; 92,0; 98,0; 99; 101; 101; 0,002. Junio; 06/07-06-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 94,0; 95,0; 94,0; 105; 104; 105; 0,003. Julio; 04-07-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 90,0; 90,0; 95,0; 101; 101; 100; 0,211. Agosto; 05/06-08-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 91,9; 98,1; 95,1; 99; 100; 100; 0,015. Septiembre; 09/10-09-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 91,9; 94,9; 88,9; 101; 100; 100; 0,002. Octubre; 01/02-10-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 87,8; 91,8; 92,9; 99; 99; 99; 0,002. Noviembre; 07/08-11-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 88,0; 87,1; 88,5; 97; 96; 100; 0,002. Diciembre; 12/13-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 92,0; 85,8; 89,1; 100; 100; 100; 0,003. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3. La concentración mensual de As en la planta de ácido N°1 durante el año 2019 fluctúa en un rango de 0,002 y 0,211 mg/Nm3 (ver figura 3). A partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea del secador para el año 2019, es posible señalar que no excede el límite de emisión permitido de 1 mg/Nm3. A.2 Proceso Unitario: Planta de ácido N°3 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 5. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos isocinéticos realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido N°3. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Capacidad max. de funcionamiento (Nm3/h); Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 10/14-01-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 93,0; 91,0; 91,0; 90,2; 92,7; 97,4; 0,003. Febrero; 06/07-02-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 89,0; 88,0; 87,0; 96,1; 92,1; 99,5; 0,002. Marzo; 06/07-03-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 85,0; 91,0; 89,0; 95,0; 106,3; 109,1; 0,009. Abril; 03-04-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 89,0; 89,0; 87,0; 100,3; 99,0; 99,1; 0,002. Mayo; 13/15-05-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 88,0; 89,0; 87,0; 99,4; 98,6; 99,3; 0,002. Junio; 12-06-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 87,0; 84,0; 88,0; 103,8; 104,6; 105,9; 0,194. Julio; 09-07-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 89,0; 90,0; 91,0; 105,4; 106,7; 105,7; 0,118. Agosto; 01/02-08-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 85,3; 82,6; 82,9; 99,9; 99,8; 95,0; 0,185. Septiembre; 04/05-09-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 86,6; 86,9; 86,3; 99,0; 99,6; 99,3; 0,002. Octubre; 02/03-10-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 82,5; 82,0; 82,5; 97,9; 99,1; 98,1; 0,002. Noviembre; 06-11-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 84,4; 83,2; 83,5; 96,7; 97,2; 96,8; 0,002. Diciembre; 04-12-2019; Serpram; DICTUC; 3; 209.000; 83,8; 84,2; 84,5; 103,9; 103,2; 103,3; 0,003. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3 durante el año 2019 fluctúa en un rango de 0,002 y 0,194 mg/Nm3 (ver figura 4). A partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019, es posible señalar que no excede el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,005; 1. Febrero; 0,002; 1. Marzo; 0,012; 1. Abril; 0,002; 1. Mayo; 0,002; 1. Junio; 0,003; 1. Julio; 0,211; 1. Agosto; 0,015; 1. Septiembre; 0,002; 1. Octubre; 0,002; 1. Noviembre; 0,002; 1. Diciembre; 0,003; 1. |  |  |
| Tabla 6. | Fecha: N/A | Figura 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) mensuales en la chimenea de la planta de ácido N°1 de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido N°1 de la Fundición Altonorte para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,003; 1. Febrero; 0,002; 1. Marzo; 0,009; 1. Abril; 0,002; 1. Mayo; 0,002; 1. Junio; 0,194; 1. Julio; 0,118; 1. Agosto; 0,185; 1. Septiembre; 0,002; 1. Octubre; 0,002; 1. Noviembre; 0,002; 1. Diciembre; 0,003; 1. |  |  |
| Tabla 7. | Fecha: N/A | Figura 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea mensuales de la planta de ácido N°3 de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido N°3 de la Fundición Altonorte para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

Número de hecho constatado: 3

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero – diciembre 2019. - Informes de resultados muestreo isocinético de MP periodo enero -diciembre 2019.

Exigencia (s): Letra c) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los secadores y los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de MP inferior o igual a 50 mg/Nm3. El valor límite de emisión de MP se verificará una vez al mes”. Letra c) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir MP en los secadores y en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-5 denominado "Determinación de las emisiones de partículas desde fuetes estacionarias", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: - Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de material particulado (MP) en los procesos unitarios: secador. A partir de la revisión de los informes mensuales para el periodo enero -diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos en las chimeneas del secador de la Fundición Altonorte son realizados por las ETFA, Serpram S.A, entidad que se encuentra autorizada para muestreo bajo el método CH-5 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el correspondiente Inspector Ambiental autorizado. Tabla 8: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de material particulado (MP) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de MP correspondiente a cada mes del año 2019. A.1 Proceso Unitario: Secador En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de MP en la chimenea del secador para el año 2019. Tabla 9. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos isocinéticos realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en el secador. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Capacidad max. de funcionamiento (ton/h); Porcentaje de carga de la fuente emisora (%) (*); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 04-01-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 95,0; 95,0; 92,0; 95,5; 93,0; 96,0; 4,28. Febrero; 05-02-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 94,0; 94,0; 95,0; 92,8; 91,8; 91,4; 17,28. Marzo; 12-03-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 94,0; 95,0; 95,0; 98,2; 96,1; 95,9; 22,90. Abril; 01/03-04-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 94,0; 94,0; 95,0; 102,4; 102,9; 93,7; 8,33. Mayo; 07-05-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 89,0; 89,0; 89,0; 97,6; 103,5; 97,0; 3,80. Junio; 04/05-06-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 91,0; 91,0; 91,0; 98,5; 98,4; 99,5; 4,23. Julio; 03-07-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 83,0; 83,0; 84,0; 98,8; 97,9; 97,6; 8,24. Agosto; 22-08-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 86,1; 86,2; 86,1; 99,9; 99,9; 100,1; 6,68. Septiembre; 06-09-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 89,0; 89,0; 86,5; 100,8; 99,5; 95,0; 5,74. Octubre; 07/08-11-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 86,3; 85,9; 86,2; 99,4; 101,4; 101,0; 6,99. Noviembre; 13-10-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 89,9; 89,2; 88,9; 97,5; 99,3; 99,7; 9,32. Diciembre; 10-12-2019; Serpram; Serpram; 3; 180; 86,6; 85,9; 85,9; 100,4; 101,0; 102,2; 4,56. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/N m3 La concentración mensual de MP en el secador fluctúa durante el año 2019 fluctúa entre un rango de 3,8 y 22,9 mg/Nm3 (ver figura 5). A partir de la verificación mensual del límite de emisión de MP en la chimenea del secador para el año 2019, es posible señalar que no excede el límite de emisión mensual de material particulado permitido de 50 mg/Nm3.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 4,28; 50. Febrero; 17,28; 50. Marzo; 22,90; 50. Abril; 8,33; 50. Mayo; 3,80; 50. Junio; 4,23; 50. Julio; 8,24; 50. Agosto; 6,68; 50. Septiembre; 5,74; 50. Octubre; 6,99; 50. Noviembre; 9,32; 50. Diciembre; 4,56; 50. |  |  |
| Tabla 10. | Fecha: N/A | Figura 5. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de Material Particulado (MP) mensuales en la chimenea del secador de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de MP en la chimenea del secador de la Fundición Altonorte para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

# 5.2 Emisiones Atmosféricas en el Límite del Sistema de la Fundición

Número de hecho constatado: 4

Documentación Revisada: - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Altonorte para el año 2019. - Carta GG AN 261/2019 de 05 de mayo de 2019 informó aviso del inicio y duración de la auditoría externa. - Informe de Auditoría Externa Año 2019. Informe de evaluación de la conformidad IEC-05-2019. - Informe de Auditoría Externa Año 2020. Informe de evaluación de la conformidad IEC-09-2020.

Exigencia (s): Art. N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: “Límites de emisión anual para fundiciones existentes: Las fundiciones existentes no deberán exceder los siguientes límites máximos de emisión para SO2 y As por año calendario” Tabla 1, Artículo N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: Fuente emisora; SO2 (ton/año); As (ton/año). Fundición Altonorte; 24.000; 126. … “Simultáneamente, las fundiciones existentes deberán cumplir con un porcentaje de captura y fijación del azufre (S) y del arsénico (As) igual o superior a un 95%”. Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “Verificación de los límites de emisión anual y del porcentaje de captura y fijación: La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de arsénico y azufre”. Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “… Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2 y de As y del porcentaje de captura y fijación de azufre y de As, las fuentes emisoras nuevas y existentes deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para azufre y arsénico dentro del límite del sistema, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente decreto o de la entrada en operación, según se trate de fuentes existentes o nuevas, respectivamente”. Art. N° 13 D.S. N° 28/2013 MMA. “Las fuentes emisoras nuevas y existentes deben realizar una auditoría, con el objeto de revisar y verificar la aplicación de las metodologías usadas en los balances de masa…”. “La auditoría se deberá realizar anualmente, por una entidad certificadora de conformidad autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente”. “La auditoría se deberá implementar durante el primer semestre de cada año calendario. Se deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Secretaría Regional. Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente respectiva sobre el inicio y duración de la auditoría”. “Una vez finalizada la auditoría, el informe se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente respectiva, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. La primera auditoría se deberá realizar a partir del año siguiente de la publicación de la presente norma, la cual tendrá por objeto validar la aplicación de la metodología específica implementada por cada fuente emisora”. Resolución Exenta N° 694 de 21 de agosto de 2015 de SMA, que aprueba Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en fuentes emisoras de acuerdo al D.S. 28/2013 MMA. Art. N° 3 de Resolución Exenta N° 1227/2015 SMA, Mediante el módulo Sistema de Cumplimiento de Normas Atmosféricas, los titulares de las fuentes afectas deberán remitir el informe anual de auditoría externa, según lo señalado en artículo 13, y los informes mensuales y el informe anual según lo señalado en su artículo 16.

Resultado (s) examen de Información: ## 5.2.1 Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de arsénico (As) y dióxido de azufre (SO2), y captura y fijación de azufre (S) y arsénico en la Fundición Altonorte. Del examen de información, es posible señalar respecto a la Metodología de Balances de Masa y la Verificación anual de los límites de emisión lo siguiente: - Fundición Altonorte cuenta con la metodología de balances de masa de arsénico y azufre aprobada mediante la Resolución Exenta N° 1208 de 23 de diciembre de 2015 de SMA, que aprueba metodología de balances de masa de arsénico y azufre, de acuerdo a lo establecido en la Res. Ex. N° 694 de 21 de agosto de 2017 de SMA que establece el “Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en Fuentes Emisoras de acuerdo al D.S. 28 de 2013 MMA”. - Mediante carta GG AN 261/2019 de 05 de mayo de 2019 informó aviso del inicio y duración de la auditoría externa, que se llevó a cabo entre el 13 -17 de mayo de 2019. Posteriormente, el Titular remite a través de RETC el Informe de Evaluación de la Conformidad IEC-05-2019 “Auditoría a la Metodología del Balance de Arsénico y azufre, Complejo Metalúrgico Altonorte” elaborado por la empresa Servicio Minero Spa. El informe técnico señala conclusiones, que dan cuenta, que los balances de masa se efectuarían de acuerdo a la metodología de balances de masas aprobada por la SMA. (ver Anexo 2). - Cabe mencionar que en “Informe de Evaluación de la Conformidad IEC-09-2020” de la auditoría externa realizada a la metodología de balances de masas, entre los días 24 de febrero y 05 de marzo de 2020, se indica: “Las emisiones de arsénico y azufre para el año 2019, determinadas con la planilla de cálculos presentada en la Tabla 7.13, son matemáticamente correctas y no presentan diferencias con los valores determinados por el auditor”. - En base a lo anterior y la revisión de los informes mensuales correspondientes al año 2019, es posible señalar lo siguiente: - La emisión de arsénico en el año 2019 alcanzó un total de 114 toneladas, lo que representa un 90,5% del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 6). - La emisión de dióxido azufre en el año 2019 alcanzó un total de 17.522 ton/año, lo que representa un 73,0% del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 7). - Del examen de información, es posible indicar que la Fundición Altonorte en el año 2019, cumple los límites máximos de emisión anual de arsénico y dióxido de azufre permitidos. - Respecto al porcentaje de captura y fijación, se observa que la Fundición Altonorte durante el año 2019 presentó un porcentaje de captura y fijación del orden de un 97,4% para el parámetro azufre (S) y de un 97,8% para el parámetro arsénico (As). (ver figura 8).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; As Emitido (ton). 2019; Enero; 7,9. Febrero; 4,8. Marzo; 4,2. Abril; 12,0. Mayo; 22,3. Junio; 8,3. Julio; 7,3. Agosto; 7,8. Septiembre; 4,0. Octubre; 6,3. Noviembre; 12,7. Diciembre; 16,6. Emisión Acumulada; 114,01. As recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 0. Emisión Anual As (ton/año); 114. Límite máximo emisión anual (ton/año); 126. |  |  |
| Tabla 11. | Fecha: N/A | Figura 6. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de Arsénico (As) en el Sistema de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de las emisiones de As para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; SO2 Emitido (ton). 2019; Enero; 1.709,7. Febrero; 1.071,0. Marzo; 2.418,4. Abril; 1.371,7. Mayo; 2.183,1. Junio; 2.107,4. Julio; 1.344,1. Agosto; 1.516,3. Septiembre; 589,8. Octubre; 904,9. Noviembre; 1.083,2. Diciembre; 1.222,3. Emisión Acumulada; 17.522. S recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 0. Emisión anual SO2 (ton/año); 17.522. Límite máximo de emisión anual (ton/año); 24.000. |  |  |
| Tabla 12. | Fecha: N/A | Figura 7. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de SO2 en el Sistema de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de las emisiones de SO2 para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; % Captura y Fijación As; % Captura y Fijación S. 2019; Enero; 97,2%; 97,1%. Febrero; 98,3%; 98,0%. Marzo; 98,4%; 95,9%. Abril; 97,7%; 97,5%. Mayo; 97,4%; 96,5%. Junio; 98,1%; 96,3%. Julio; 98,4%; 97,7%. Agosto; 97,8%; 97,2%. Septiembre; 98,6%; 98,9%. Octubre; 98,4%; 98,4%. Noviembre; 97,2%; 98,0%. Diciembre; 96,8%; 97,9%. %Captura fijación anual; 97,8%; 97,4%. %Captura y fijación exigido; >= 95%; >= 95%. |  |  |
| Tabla 13. | Fecha: N/A | Figura 8. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Porcentaje de captura y fijación de azufre (S) en el Sistema de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de los porcentajes de captura y fijación de azufre (S) y Arsénico (s) en el Sistema de la Fundición Altonorte para el año 2019. |  |

CONCLUSIONES

A partir de la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Altonorte perteneciente al Titular Complejo Metalúrgico Altonorte es posible señalar para el periodo evaluado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, lo siguiente:

- Considerando la tendencia de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°1, es posible señalar que un 99,66% de los datos se encuentran bajo el límite de emisión permitido, 600 ppm.

- A partir de la tendencia de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3, es posible señalar que un 99,28% de los datos se encuentran bajo el límite de emisión permitido, 600 ppm.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°1, fluctúa en un rango de 0,002 y 0,211 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3, fluctúa en un rango de 0,002 y 0,194 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador, fluctúa en un rango de 3,8 y 22,9 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 114 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 126 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 17.522 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 24.000 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 97,4% y 97,8% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Antecedentes hechos constatado 1 |
| 2 | Antecedentes hechos constatado 4 |
| 3 | Informes mensuales reportados en el año 2019 |