EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: CAMANCHACA PESCA SUR S.A.

CÓDIGO VU: 5441910

DFZ-2020-3395-VIII-LEY

Unidad Fiscalizable: PLANTA CAMANCHACA-CORONEL

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes técnicos de las fuentes del establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	3

6	Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.	3

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO2, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha presentación Propuesta | 12 diciembre 2016 |
| --- | --- |
| Fecha Modificación Propuesta | 29 y 30 diciembre 2018 |
| Fecha Modificación Propuesta | 27 julio 2020 |
| RUT o ROL único tributario | 76.143.821-2 |
| Razón Social | Camanchaca Pesca Sur S.A. |
| Dirección | Avenida Carlos Prat # 80, Coronel |
| Representante Legal | Alejandro Florás Guerraty |
| N° de Establecimientos que posee | 2 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | Camanchaca Pesca Sur S.A. |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Avenida Carlos Prat # 80, Coronel |  |
| Código VU | 5441910 |  |
| Comuna | Coronel |  |
| Región | Bío Bío |  |
| Coordenadas UTM WGS84 | N:5900852 | E:606202 |
| Representante Legal | Alejandro Florás Guerraty |  |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 77,66 MWt |  |
| N° de Calderas | 5 |  |
| N° de Turbinas | 0 |  |
| N° de UGE | 0 |  |
| Total Fuente del Establecimiento | 5 |  |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| RCA | 223 | 2005 | Del Bío Bío |
| RCA | 80 | 2008 | Del Bío Bío |
| RCA | 161 | 2016 | Del Bío Bío |
| RCA | 67 | 2017 | Del Bío Bío |
| RCA | 201 | 2019 | Del Bío Bío |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes d el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes del Establecimiento

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera N° 1 | Caldera N° 2 | Caldera N° 3 |
| N° Registro | IN000245-7 | IN003557-2 | IN003308-1 |
| N° Registro Salud | SSCON-16 | SSCON-215 | SSCON-53 |
| Clasificación CCF | 1020602 | 1020602 | 1020602 |
| Marca | H. Briones y Cía S.A.I.C | Cleaver Brooks Company | Vapor Industrial S.A. |
| Modelo | Ingeotubular | Ingeotubular | Ingeotubular |
| Año Fabricación | 1988 | 1991 | 1992 |
| Año Instalación | 2017 | 2017 | - |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 | Petróleo Diésel N° 6 | Petróleo Diésel N° 6 |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Potencia (MWt) | 6,2 | 10,8 | 19,8 |
| Capacidad instalada diseño (Kg/h) | 7500 kg vapor/h | 10977 kg vapor/h | 23000 kg vapor/h |
| Informe Técnico | Sí | Sí | Sí |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | - | - | Venturi Scrubber |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | - | - | Bionomic |

| Ítem | Fuente 4 | Fuente 5 |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera N° 4 | Caldera N° 5 |
| N° Registro | IN003307-3 | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |
| N° Registro Salud | SSCON-206 | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |
| Clasificación CCF | 1020602 | 1020602 |
| Marca | Cleaver Brooks Company | Johnson Boiler C. |
| Modelo | Ingeotubular | Ingeotubular |
| Año Fabricación | 2015 | 1993 |
| Año Instalación | - | - |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 | Petróleo Diésel N° 6 |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Potencia (MWt) | 20,1 | 16,1 |
| Capacidad instalada diseño (Kg/h) | 23469 kg vapor/h | 21150 kg vapor/h |
| Informe Técnico | Sí | Si |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | - | - |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | - | - |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 5: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera N° 1 | IN000245-7 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera N° 2 | IN003557-2 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera N° 3 | IN003308-1 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera N° 4 | IN003307-3 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera N° 5 | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |

- Caldera IN000249-K, fue dada de baja.

# Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.

Tabla 6: Niveles de Acreditación Fuente 1

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 1 |  |  |  |
| N° Registro | IN000245-7 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-16 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento con control de inventario, el cual consiste en realizar una sumatoria de todas las recepciones de combustible del estanque de petróleo N°6 y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo N° 6 |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200401 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00596*PET6 | 0,01991*PET6 | 3,12*PET6 | 0,00157*PET6 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 1 |  |  |  |
| N° Registro | IN000245-7 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-16 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación del consumo de gas natural, entregado desde la red de abastecimiento externa del combustible hacia las calderas, el cual se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde suministro entregado por la red externa. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación nominal por cada fuente durante las horas de operación registradas. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200602 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0*GNAT | 0,00001* GNAT | 2.693*GNAT | 0,00005* GNAT |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 1 |  |  |  |
| N° Registro | IN000245-7 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-16 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible mediante inventario sumando las recepciones del estanque de almacenamiento de diésel a través de cada una de las facturas del trimestre y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Además se considerará los niveles del estanque de diésel al inicio y término de semestre. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo diésel. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00342*PET2 | 0,0001*PET2 | 3,18*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Tabla 7: Niveles de Acreditación Fuente 2

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 2 |  |  |  |
| N° Registro | IN003557-2 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-215 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento con control de inventario, el cual consiste en realizar una sumatoria de todas las recepciones de combustible del estanque de petróleo N°6 y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo N° 6 |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200401 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00596*PET6 | 0,01991*PET6 | 3,12*PET6 | 0,00157*PET6 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 2 |  |  |  |
| N° Registro | IN003557-2 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-215 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación del consumo de gas natural, entregado desde la red de abastecimiento externa del combustible hacia las calderas, el cual se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde suministro entregado por la red externa. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación nominal por cada fuente durante las horas de operación registradas. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200602 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0*GNAT | 0,00001* GNAT | 2.693*GNAT | 0,00005* GNAT |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 2 |  |  |  |
| N° Registro | IN003557-2 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-215 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible mediante inventario sumando las recepciones del estanque de almacenamiento de diésel a través de cada una de las facturas del trimestre y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Además se considerará los niveles del estanque de diésel al inicio y término de semestre. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo diésel. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00342*PET2 | 0,0001*PET2 | 3,18*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Tabla 8: Niveles de Acreditación Fuente 3

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 3 |  |  |  |
| N° Registro | IN003308-1 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-53 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento con control de inventario, el cual consiste en realizar una sumatoria de todas las recepciones de combustible del estanque de petróleo N°6 y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo N° 6 |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200401 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador simple (SCRUBBER) |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00596*PET6 | 0,01991*PET6 | 3,12*PET6 | 0,00157*PET6 |
| % de eficiencia D.S. 138. | 74,4 | 95 | N/A | 90 |

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 3 |  |  |  |
| N° Registro | IN003308-1 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-53 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación del consumo de gas natural, entregado desde la red de abastecimiento externa del combustible hacia las calderas, el cual se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde suministro entregado por la red externa. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación nominal por cada fuente durante las horas de operación registradas. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200602 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador simple (SCRUBBER) |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0*GNAT | 0,00001* GNAT | 2.693*GNAT | 0,00005* GNAT |
| % de eficiencia D.S. 138. | 74,4 | 95 | N/A | 90 |

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 3 |  |  |  |
| N° Registro | IN003308-1 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-53 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible mediante inventario sumando las recepciones del estanque de almacenamiento de diésel a través de cada una de las facturas del trimestre y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Además se considerará los niveles del estanque de diésel al inicio y término de semestre. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo diésel. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador simple (SCRUBBER) |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00342*PET2 | 0,0001*PET2 | 3,18*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138. | 74,4 | 95 | N/A | 90 |

Tabla 9: Niveles de Acreditación Fuente 4

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 4 |  |  |  |
| N° Registro | IN003307-3 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-206 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento con control de inventario, el cual consiste en realizar una sumatoria de todas las recepciones de combustible del estanque de petróleo N°6 y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo N° 6 |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200401 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00596*PET6 | 0,01991*PET6 | 3,12*PET6 | 0,00157*PET6 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 4 |  |  |  |
| N° Registro | IN003307-3 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-206 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación del consumo de gas natural, entregado desde la red de abastecimiento externa del combustible hacia las calderas, el cual se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde suministro entregado por la red externa. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación nominal por cada fuente durante las horas de operación registradas. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200602 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0*GNAT | 0,00001* GNAT | 2.693*GNAT | 0,00005* GNAT |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 4 |  |  |  |
| N° Registro | IN003307-3 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCON-206 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible mediante inventario sumando las recepciones del estanque de almacenamiento de diésel a través de cada una de las facturas del trimestre y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Además se considerará los niveles del estanque de diésel al inicio y término de semestre. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo diésel. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00342*PET2 | 0,0001*PET2 | 3,18*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Tabla 10: Niveles de Acreditación Fuente 5

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 5 |  |  |  |
| N° Registro | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel N° 6 |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible desde el estanque de almacenamiento con control de inventario, el cual consiste en realizar una sumatoria de todas las recepciones de combustible del estanque de petróleo N°6 y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo N° 6 |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200401 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00596*PET6 | 0,01991*PET6 | 3,12*PET6 | 0,00157*PET6 |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 5 |  |  |  |
| N° Registro | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación del consumo de gas natural, entregado desde la red de abastecimiento externa del combustible hacia las calderas, el cual se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde suministro entregado por la red externa. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación nominal por cada fuente durante las horas de operación registradas. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200602 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0*GNAT | 0,00001* GNAT | 2.693*GNAT | 0,00005* GNAT |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera N° 5 |  |  |  |
| N° Registro | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Registro Salud | SSCOR-V12 ex SSTALH-115 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante la cuantificación trimestral del consumo de combustible mediante inventario sumando las recepciones del estanque de almacenamiento de diésel a través de cada una de las facturas del trimestre y se prorrateará entre las distintas fuentes en función del registro de horas de funcionamiento y consumo nominal. Además se considerará los niveles del estanque de diésel al inicio y término de semestre. Se utilizarán horómetro en cada caldera, por lo que se registrará las horas de operación de las calderas en forma diaria. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Por alimentación desde estanque que funciona con Petróleo diésel. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Cuantificación a través de la realización de balance térmico, considerando la cuantificación de la generación de vapor por cada fuente. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Registros diarios nivel de stock, registros de facturas y/o guías de despacho de combustible, registros de flujómetro de producción de vapor, registro diario de horas de funcionamiento de cada caldera, registro de producción. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200501 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | - |  |  |  |
| Factor D.S.138 (kg/kg) | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00342*PET2 | 0,0001*PET2 | 3,18*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % de eficiencia D.S. 138 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 5.6318 kg/m3

SO2: (1.57E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: (9.34E0*S+3.09E0)* 0.4535924/3.785412 kg/m3

CO2: 77.40 ton/TJ

Densidad: 0.945 ton/m3

P.C.I: 9652 kcal/kg

S: 1%

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 0

SO2: 9,611 mg/m3

MP: 30,4351 mg/m3

CO2: 56.10 ton/TJ

Densidad: 0,673 kg/m3, Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes, versión 5

P.C.I.: 11467 Kcal/kg

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 2.8758 kg/m3

SO2: (1.42E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: 0.2397 kg/m3

CO2: 74.10 ton/TJ

Densidad: 0.84 ton/m3

P.C.I: 10273 kcal/kg

S: 50 ppm

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 5.6318 kg/m3

SO2: (1.57E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: (9.34E0*S+3.09E0)* 0.4535924/3.785412 kg/m3

CO2: 77.40 ton/TJ

Densidad: 0.945 ton/m3

P.C.I: 9652 kcal/kg

S: 1%

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 0

SO2: 9,611 mg/m3

MP: 30,4351 mg/m3

CO2: 56.10 ton/TJ

Densidad: 0,673 kg/m3, Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes, versión 5

P.C.I.: 11467 Kcal/kg

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 2.8758 kg/m3

SO2: (1.42E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: 0.2397 kg/m3

CO2: 74.10 ton/TJ

Densidad: 0.84 ton/m3

P.C.I: 10273 kcal/kg

S: 50 ppm

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 5.6318 kg/m3

SO2: (1.57E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: (9.34E0*S+3.09E0)* 0.4535924/3.785412 kg/m3

CO2: 77.40 ton/TJ

Densidad: 0.945 ton/m3

P.C.I: 9652 kcal/kg

S: 1%

TABLA 3-2. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA MP (%), TABLA 3-3. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA NOx (%) y TABLA 3-4. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA SO2 (%)

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 0

SO2: 9,611 mg/m3

MP: 30,4351 mg/m3

CO2: 56.10 ton/TJ

Densidad: 0,673 kg/m3, Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes, versión 5

P.C.I.: 11467 Kcal/kg

TABLA 3-2. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA MP (%), TABLA 3-3. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA NOx (%) y TABLA 3-4. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA SO2 (%)

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 2.8758 kg/m3

SO2: (1.42E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: 0.2397 kg/m3

CO2: 74.10 ton/TJ

Densidad: 0.84 ton/m3

P.C.I: 10273 kcal/kg

S: 50 ppm

TABLA 3-2. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA MP (%), TABLA 3-3. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA NOx (%) y TABLA 3-4. EFICIENCIAS DE ABATIMIENTO PARA SO2 (%)

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 5.6318 kg/m3

SO2: (1.57E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: (9.34E0*S+3.09E0)* 0.4535924/3.785412 kg/m3

CO2: 77.40 ton/TJ

Densidad: 0.945 ton/m3

P.C.I: 9652 kcal/kg

S: 1%

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 0

SO2: 9,611 mg/m3

MP: 30,4351 mg/m3

CO2: 56.10 ton/TJ

Densidad: 0,673 kg/m3, Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes, versión 5

P.C.I.: 11467 Kcal/kg

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 2.8758 kg/m3

SO2: (1.42E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: 0.2397 kg/m3

CO2: 74.10 ton/TJ

Densidad: 0.84 ton/m3

P.C.I: 10273 kcal/kg

S: 50 ppm

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 5.6318 kg/m3

SO2: (1.57E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: (9.34E0*S+3.09E0)* 0.4535924/3.785412 kg/m3

CO2: 77.40 ton/TJ

Densidad: 0.945 ton/m3

P.C.I: 9652 kcal/kg

S: 1%

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 0

SO2: 9,611 mg/m3

MP: 30,4351 mg/m3

CO2: 56.10 ton/TJ

Densidad: 0,673 kg/m3, Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes, versión 5

P.C.I.: 11467 Kcal/kg

Estimación de Emisiones Atmosféricas GUIA-METODOLOGICA-PARA-LA-ESTIMACION-DE-EMISIONES-PROVENIENTES-DE-FUENTES-PUNTUALES

NOx: 2.8758 kg/m3

SO2: (1.42E2*S)* 0.4535924/ 3.785412 kg/m3

MP: 0.2397 kg/m3

CO2: 74.10 ton/TJ

Densidad: 0.84 ton/m3

P.C.I: 10273 kcal/kg

S: 50 ppm