INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

CEMENTOS POLPAICO S.A. – TIL TIL

DFZ-2020-3204-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez F. |  |
| Revisado | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

- Tabla de contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	5

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2.	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3.	Revisión Documental	6

4.3.1.	Documentos Revisados	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Emisiones Atmosféricas.	7

Tabla 1.	14

Tabla 2.	14

Tabla 3.	15

Tabla 4.	16

Tabla 5.	19

Tabla 6.	20

Tabla 7.	21

Tabla 8.	22

Tabla 9.	24

Fecha:  N/A	24

6.	CONCLUSIONES.	25

7.	ANEXOS.	25

# RESUMEN.

El presente informe de fiscalización corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo establecido en el D.S.29/2013 que establece la “Norma de Emisión para Incineración y Coincineración y Coprocesamiento y deroga Decreto N°45 de 2007 del MINGESPRES”, realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base al informe anual del año 2019, entre otros antecedentes, asociados a la unidad fiscalizable Cemento Polpaico – La Calera, localizada en la comuna de  Til –Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El proyecto Planta Cerro Blanco de Cemento Polpaico, S.A., consiste en una instalación industrial dedicada a la fabricación de cementos que cuenta con la RCA N°564/2003 “Ampliación del uso de combustibles de sustitución y materias primas alternativas en Planta Cerro Blanco”.

Las materias relevantes objeto del informe de fiscalización, corresponde a la verificación de los límites de emisión de contaminantes atmosféricos, las metodologías de medición implementadas y las condiciones mínimas de operación, de acuerdo a los artículos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13 de la presente norma.

Se realiza requerimiento de información mediante la Resolución Exenta N°1001, de fecha 12 de junio de 2020, solicitando el Informe técnico del año calendario 2019 a Cementos Polpaico S.A., de acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 del D.S. N°29/2013 MMA. Cementos Polpaico S.A..Con fecha 15 de junio de 2020, ingresa los antecedentes requeridos a través del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC, no obstante lo anterior, de la revisión efectuada por esta Superintendencia a la información reportada, se observa que dichos antecedentes no incluyen lo establecido por el artículo 13 del D.S. N°29/2013 MMA, respecto de lo requerido en la letra b), esto es, los registros de las mediciones continuas de la instalación, y lo requerido en la letra f), es decir, el resumen de las situaciones anormales de funcionamiento y las medidas aplicadas , además de las condiciones de operación durante el año calendario 2019, según lo establecido en el artículo 7 y 8 del D.S. N°29/2013 MMA, por lo que se realiza un segundo Requerimiento de información según Resolución Exenta N°2008 de fecha 07 de octubre de 2020, cuya información fue cargada por el titular a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC con fecha  16 de octubre de 2020.

Dado que el art. 3° del D.S.29/2013 MMA, establece que la “Superintendencia del Medio Ambiente autorizará exenciones a este límite en los casos en que el COT no provenga de las sustancias o materiales utilizados como combustible. En este caso, la emisión no podrá ser superior al valor límite de emisión indicado en la tabla, más el valor de la línea de base que corresponde a las emisiones que provengan de sustancias o materiales utilizados como combustibles. Para ello los titulares deberán presentar antecedentes fundados” y que Planta Cerro Blanco presenta un valor de concentración de COT Compuestos Orgánicos Totales sobre lo establecido en el tabla N°2 del art. 3° del D.S.29/2013 MMA, se realiza Requerimiento de información según Resolución Exenta N° 2079, de fecha 19 de octubre de 2020, donde se solicita  demostrar que el aporte de COT cada uno de los componentes de las materias primas utilizadas en el proceso de obtención de crudo en la planta Cerro Blanco de Cemento Polpaico S.A. se ha mantenido hasta la fecha, según se desprende del estudio realizado por Holcim el año 2008 “Aporte de los componentes de las Materias Primas, los aditivos y los pasos del proceso a las Emisiones de COV de la Planta Cementera”, y además demostrar que las condiciones de operación del proceso del horno 1, entre los años 2009 y 2020, son similares a las realizadas en dicho estudio, y que la naturaleza química de los agentes de flotación utilizados desde 2008, también se ha mantenido.

Al respecto esta Superintendencia verifica que la superación al límite de emisión del Carbono Orgánico Total (COT), provienen de las materias primas y no de los combustibles alternativos, por lo que se verifica que existen emisiones basales de Carbono Orgánico Total (COT) que permiten exceder el límite de 20 mg/m3N, y que el límite de emisión corresponde a la línea base más el valor indicado en la Tabla N°2.

Por lo tanto, de la revisión de la información remitida por Planta Cerro Blanco de la empresa Cemento Polpaico S.A. respecto del Horno 1 es posible dar por acreditado el actual cumplimiento de las obligaciones establecidas en el D.S.29/2013 para el año 2019.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable (UF): CEMENTOS POLPAICO S.A. – TIL TIL | Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Horno de Clinker N° 1, Planta Cerro Blanco |
| --- | --- |
| Región: Región Metropolitana | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Planta Cerro Blanco, ubicada en el Km 38 de la carretera Panamericana Norte, comuna de Til Til. |
| Provincia: Chacabuco |  |
| Comuna: Til Til |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CEMENTO POLPAICO S.A. | RUT o RUN: 91.337.000-7 |
| Domicilio Titular: Av. EL Bosque Norte N° 0177, Piso 5, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: javier.hermosilla@polpaico.cl |
|  | Teléfono: (56-2) 23376557 |
| Identificación del Representante(s) Legal(es): Oscar Jarma Felipe Orfali | RUT o RUN: 23.926.554-5 13.227.141-0 |
| Domicilio Representante(s) Legal(s): Av. EL Bosque Norte N° 0177, Piso 5, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: Oscar.jarma@polpaico.cl Felipe.orfali@polpaico.cl |
|  | Teléfono: - |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre actividad, proyecto o fuente fiscalizada | Etapa en que se encuentra |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N°29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión para Incineración y Coincineración y Coprocesamiento y deroga Decreto N°45 de 2007 del MINGESPRES” | 30-07-2013 | Ministerio del Medio Ambiente | Planta Cerro Blanco | Fase de operación |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución Exenta SMA N°1946 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2020. |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Antecedentes de Cumplimiento D.S.29/2013, “Norma de Emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento” | Sistema Seguimiento Ambiental | Periodo 01-01-2019 al 31-12-2019 |
| 2 | Ensayo de Verificación Horno 1año 2019 | Sistema Seguimiento Ambiental |  |
| 3 | Resoluciones de validación CEMS del Horno N°1 Cemento Polpaico S.A. | Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) | Declara validados los CEMS instalados para los parámetros MP, Flujo y O2. |
| 4 | Antecedentes cargados en el Sistema de Reportes de Emisiones Atmosférica (SISAT). | Resolución Exenta N°1001/2020 de fecha 12 de junio de 2020 |  |
| 5 | Antecedentes cargados en el Sistema de Reportes de Emisiones Atmosférica (SISAT). | Resolución Exenta N°2008 del 07 de octubre de 2020 |  |
| 6 | Antecedentes complementarios ingresados por correo oficina de partes. | Resolución Exenta N°1001/2020 de fecha 12 de junio de 2020 |  |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Emisiones Atmosféricas.

Número de hecho constatado: 1

Exigencia (s): Art. N° 3 D.S. N° 29/2013 MMA: La norma de emisión para los contaminantes a que se refiere el presente decreto está determinada por los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2 y 3, analizados de acuerdo a los resultados que en conformidad al artículo 6 arrojen las mediciones que se efectúen sobre el particular(…)Los límites máximos permitidos para los hornos de cemento y los hornos rotatorios de cal que utilicen combustibles distintos a combustibles tradicionales se indican en la Tabla N° 2. Valores límites de emisión para coprocesamiento en hornos de cemento y coincineración en hornos rotatorios de cal.

Resultado (s) examen de Información: Las mediciones del denominado “Test de Quema” (muestreo/mediciones discretas) requeridas en la tabla N°2 del D.S.29/2013, se realizaron en la chimenea del Horno N°1, en Planta Cerro Blanco de Cemento Polpaico S.A. durante el período comprendido entre los meses de agosto a noviembre de 2019, de acuerdo a lo siguiente: - 21 de agosto de 2019 (material particulado) - 22 y 23 de agosto 2019 (metales) - 26 de agosto y 14 de octubre de 2019 (benceno) - 27,28 y 29 de agosto 2019 (dioxinas y furanos) - 30 de agosto 2019 (halógenos) - 8 de noviembre (gases) óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, monóxido de carbono y COV’s) Durante el desarrollo de todas los muestreo/mediciones el Horno 1 operó con una alimentación promedio de materia prima de 136,2 ton/h, lo cual equivale a un flujo de Clinker promedio de 80,1 ton/h, lo que representa el 96,5% de la carga nominal de esta fuente (83 ton/h de Clinker). - El ensayo fue realizado con una matriz de combustibles el uso de 95% de coque de petróleo y 5% de combustible de sustitución. El coque de petróleo cumplirá con la condición previa de un máximo de 3% de contenido de azufre. Durante el desarrollo del Ensayo de Verificación, se verifican las siguientes condiciones de operación: - Alimentación crudo (ton/h) - Cantidad de alimentación de crudo al horno - Cantidad de combustible coque de petróleo y combustible de sustitución utilizado en el horno. - Factor producción del Clinker Los muestreos/mediciones se realizaron operando a plena carga y en condiciones de estabilidad del Horno, detalle en la Tabla N°2. - En base al análisis de los resultados de los muestreos discretos, en Tabla 1 se muestran los resultados de los muestreo/mediciones, las cuales se encuentran bajo los valores límites de emisión establecidos en el D.S.29/2013 MMA, a excepción del carbono orgánico total (COT). Con respecto a la superación del límite de emisión de COT, el cual el titular señala que se autorizarán exenciones a este límite en los casos en que el COT no provenga de las sustancias o materiales utilizados como combustibles. En este caso, la emisión no podrá ser superior al valor límite de emisión indicado en la tabla, más el valor de la línea de base que corresponde a las emisiones que provengan de sustancias o material utilizados como combustibles. Para ello los titulares deberán presentar antecedentes fundados.” De acuerdo a lo anterior se adjuntan los resultados del análisis del aporte de los COT producto de la transformación de las materias primas, esos se fundamentan en el análisis realizado por Holcim a la Planta Cerro Blanco de Polpaico, a través del estudio “Procesos de Flotación de Polpaico: Aporte de los Componentes de las Materias Primas, los Aditivos y los Pasos del Proceso a las Emisiones de COV de la Planta Cementera”, desarrollado por el Dr. Konrad Stemmler para Holcim Group Support Ltd., May 23, 2008, el cual se adjunta en Anexos. En este estudio se detalla que en Polpaico, existe una situación especial que con el propósito de obtener una materia prima idónea para la producción de cemento, los materiales recolectados naturalmente en cantera requieren ser tratados por un proceso de flotación, a fin de enriquecer el contenido de carbonato de calcio y disminuir el contenido de silicatos de los materiales. Este proceso de defragmentación posee el potencial de alterar las emisiones de COV de los hornos cementeros, ya que: i) los materiales orgánicos de las materias primas pueden ser lixiviados al agua de proceso; ii) los compuestos orgánicos materiales se pueden asociar, ya sea, con el componente de materia prima enriquecida o descargada; y iii) se pueden incorporar aditivos orgánicos de la flotación a los materiales procesados. En este estudio, el origen de las emisiones de COV de los hornos cementeros de Polpaico se dilucida analizando en varias etapas del proceso la capacidad de los componentes de las materias primas de crear emisiones de COV. Se realiza requerimiento de información según Resolución Exenta N° 2079, de fecha 19 de octubre de 2020, a la unidad fiscalizable “Planta Cerro Blanco”, solicitando que demuestre que el aporte de COT en cada uno de los componentes de las materias primas utilizadas en el proceso de obtención de crudo en la planta Cerro Blanco de Cemento Polpaico S.A. se ha mantenido hasta la fecha, según se desprende del estudio realizado por Holcim el año 2008 “Aporte de los componentes de las Materias Primas, los aditivos y los pasos del proceso a las Emisiones de COV de la Planta Cementera”, y además demostrar que las condiciones de operación del proceso del horno 1, entre los años 2009 y 2020, son similares a las realizadas en dicho estudio, y que la naturaleza química de los agentes de flotación utilizados desde 2008, también se ha mantenido. Para lo anterior, los antecedentes a aportar deberán ser comprobables. En respuesta al requerimiento según Resolución Exenta Nº 2079 del 19 de octubre de 2020, el titular ingresa antecedentes con fecha 9 de noviembre de 2020, donde señala lo siguiente: - El estudio “Aporte de los componentes de las Materias Primas, los aditivos y los pasos del proceso a las Emisiones de COV de la Planta Cementera” por Holcim, 2008, se realizó con el objetivo de clarificar que las emisiones de COV que se originan a partir de las materias primas utilizadas en el proceso de flotación en Planta Cerro Blanco. - Lo anterior se acredita lo sostenido por el Cons. 5.2.1 de la RCA N° 564/2003, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Ampliación del Uso de Combustible de Sustitución y Materias Primas Alternativas en Planta Cerro Blanco”, en el sentido de otorgar antecedentes fehacientes de que el valor límite de emisión de Carbono Orgánico Total (COT), de 20 mg/Nm3 “se podrá exceder […] siempre y cuando se presenten antecedentes fundados que las emisiones provienen de las materias primas y no del combustible alternativo”. - Los componentes de las materias primas introducidas al proceso de producción de cemento, donde se determinó el aportante de emisiones de COV de cada material: (a) Materias primas no tratadas; (b) Correctivos de aluminio; y (c) Aditivos orgánicos en proceso de flotación. De este modo, las principales materias primas para la obtención de Clinker son Caliza (CaSO3), Sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). La Caliza (Carbonato de calcio) se extrae desde yacimiento propios de piedra caliza: Cerro blanco, Cerro Mesa, Calerías Viejas y Loma Oriental, desde donde se ha mantenido extrayendo hasta la fecha, por lo que las fracciones aportantes no deberían verse modificadas significativamente. En la siguiente tabla se encuentran las composiciones promedio anual para cada materia prima, cuyo análisis se realiza en el laboratorio de calidad propio de la Planta Cerro Blanco. Toda la información entregada presenta trazabilidad y se encuentra dentro del sistema de gestión interno TIS de la Planta, tal como se acredita en el informe generado por dicho sistema y que se adjunta en los respectivos Anexos. Año; Caliza; Óxido de hierro; Alúmina (Bauxita). CaCO3 (%); Fe2O3(%); Al2O3(%). 2009; 66,30; 97,47; -. 2010; 66,51; 97,52; 55,83. 2011; 68,35; 97,82; 51,43. 2012; 67,51; 97,91; 53,66. 2013; 64,82; 98,78; 53,73. 2014; 67,74; 98,75; 54,19. 2015; 68,35; 99,28; 55,2. 2016; 67,00; 99,38; 55,02. 2017; 65,54; 99,00; 55,77. 2018; 68,87; 99,15; 54,61. 2019; 68,13; 99,34; 54,31. 2020; 67,54; 99,04; 54,28. S.D.; 1,23; 0,73; 1,22. El titular señala que la variación de la composición principal de las materias primas y correctores de hierro y aluminio no ha sufrido cambios significativos, por lo tanto, tampoco su aportante de COV. Asimismo, y debido a la naturaleza de nuestras canteras, en Planta Cerro Blanco los materiales deben ser tratados mediante un proceso de flotación, con la finalidad de enriquecer el contenido de carbonato de calcio y disminuir el contenido de silicatos de los materiales, esencial para el proceso productivo de cemento. Este tratamiento se ha mantenido hasta la fecha, adicionando aditivos orgánicos de flotación, el que ha mantenido sus características producto de la naturaleza de la piedra caliza. Una de la característica más relevante del aditivo es su porcentaje de acidez, del cual se lleva análisis y registro desde 2017 a través del laboratorio de calidad interno de Polpaico. Año; Acidez (%); Concentrado (%). 2017; 86,04; 82,51. 2018; 79,19; 79,74. 2019; 86,09; 77,98. 2020; 80,05; 79,39. S.D.; 3,74; 4,12. Además el titular señala que la adquisición del aditivo de flotación desde el 2005 ha sido a través de un único proveedor, para lo cual adjuntan antecedentes los cuales se encuentran con reserva de información. De acuerdo a los antecedentes entregados el titular señala que acredita mediante el continuo seguimiento de las materias primas que utiliza la compañía, que las características de ellas, en relación al proceso de la Planta Cerro Blanco, no han variado desde la elaboración del Estudio Holcim, 2008, manteniéndose -por tanto- la misma injerencia en la emisión de COT informada en dicha oportunidad, y que da contenido a lo dispuesto por el Cons. 5.2.1 de la RCA N° 564/2003 “Se podrá exceder este límite siempre y cuando se presenten antecedentes fundados que las emisiones provienen de las materias primas y no del combustible alternativo”. Por otra parte el titular indica que de acuerdo a las obligaciones establecidas, Cemento Polpaico ha reportado a esta Superintendencia, en los respectivos informes de Seguimiento las condiciones operacionales del Horno, demostrando que dichas variables se mantienen estables desde el Informe Holcim, 2008. Las condiciones operacionales del Horno son esenciales para la producción de un producto con especificaciones técnicas tan precisas como el Clinker, cuya calidad es esencial para su posterior comercialización, tal como se desprende del mismo Cons. 5.2.2 de la citada RCA. En otras palabras, Cemento Polpaico no podría, sin sacrificar la calidad del Clinker, modificar sustancialmente las condiciones de operación consignadas anteriormente pues ello, a diferencia de otros rubros, muy probablemente atentaría directamente contra la calidad del producto que pretende comercializar. La mezcla de las materias primas conforma la harina cruda que ingresa al Horno de Clinker, elemento fundamental para la fabricación de cemento. Las reacciones de Clinkerización dentro del Horno ocurren alrededor de los 1450 °C, las que permiten la destrucción de los compuestos orgánicos y a incorporación de elementos minerales en el producto (Clinker), donde quedan cristalizados y encapsulados. Cualquier cambio sustancial en las condiciones de operación del proceso provocaría que las reacciones de Clinkerización no se llevaran a cabo, impidiendo la producción de Clinker, principal componente del cemento. A continuación, se indican las condiciones de operación del proceso productivo. Condiciones de operación proceso productivo.; Horno 1. Temperatura de la llama; > 2.000 °C. Temperatura de Clinkerización; 1450 °C. Tiempo de residencia del material; > 20 min. Tiempo de residencia de los gases; > 6 seg. Además el titular señala que las condiciones de operación del horno son informadas a través de las campañas anuales del Test de Quema del Horno 1 realizadas por la ETFA Airón S.A. La siguiente tabla resume las condiciones de operación entre los años 2008 y 2020 utilizadas durante la campaña anual.. Parámetro; Unidad; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020*. Petcoke - Tasa de Sustitución Térmica; %; 64; 80; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95. A.F. - Tasa de Sustitución Térmica; %; 20; 20; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5. Carbón - Tasa de Sustitución Térmica; %; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Cantidad de materia prima; ton/h; 152,5; 146,6; 148,1; 149,2; 153,4; -; -; 132,5; 122,2; 133,5; 136,8; 136,2; 138,0. Cantidad de producto (Clinker); ton/h; 79,44; 81,55; 77,55; 78,11; 80,29; 76,87; 77,6; 79,36; 73,19; 80,36; 80,4; 80,1; 78,2.. (*)Los resultados del Test de Quema año 2020 aún no son entregados por la ETFA encargada de la medición, por tanto, solo se indican valores de elaboración propia para este año.. De acuerdo a los antecedentes entregados el titular señala que, dadas las condiciones de la materia prima y del proceso, se sigue verificando la hipótesis contenida en el Cons. 5.2.1 de la RCA N° 564/2003, reafirmando los antecedentes asociados a que el valor límite de emisión de Carbono Orgánico Total (COT), de 20 mg/Nm3 “se podrá exceder […] siempre y cuando se presenten antecedentes fundados que las emisiones provienen de las materias primas y no del combustible alternativo”. Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran las concentraciones de COT reportadas de acuerdo a los resultados obtenidos en los diferentes Test de Quema realizados al Horno 1 de Cemento Polpaico S.A., los cuales se comparan con los valores de la Tabla N°2 del D.S. 29/2013. Parámetros Evaluados; Resultados Año 2015 (*); Resultados Año 2016 (*); Resultados Año 2017 (*); Resultados Año 2018 (*); Resultados Año 2019 (*); DS 29/2013 (*).. Carbono Orgánico Total (COT) (mg/m3N); 61,82; 35,74; 27,70; 31,50; 28,00; 20.. (*) Valores en condiciones normales (25 °C y 1 atm) y corregidos al 10% de O2. De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, los resultados obtenidos de los COT desde el año 2015 a la fecha, presentan excedencia al límite establecido en el D.S.29/2013 MMA y RCA 564/2003. No obstante del estudio realizado por Holcim el año 2008 “Aporte de los componentes de las Materias Primas, los aditivos y los pasos del proceso a las Emisiones de COV de la Planta Cementera”, que se refiere a la presencia de agentes de flotación y espumantes que se utilizan para enriquecer la concentración de la caliza para que la producción de clinker sea de buena calidad y que es el caso de la planta cerro blanco de Cemento Polpaico, explicaría la excedencia al límite establecido en el D.S.29/2013 y RCA 564/2003, dado que se aplican los agentes de flotación a la caliza, lo que no sucede en otras plantas del mundo, ya que estos agentes de flotación y espumantes son mezclas de sustancias orgánicas, que son arrastradas hacia la caliza enriquecidas en la filtración. El estudio de plantas cementeras de Holcim presenta que es esperable una emisión baja de COV en un proceso cementero con uso de combustibles alternativos sin el proceso de flotación, (PEP 2006, promedio de todas las plantas es de 38,47 mgC/m3N; media =19,24 mgC/m3N)”, por lo que el valor presentado en el Test de Quema correspondiente al año 2019 de 28 mg/m3N, es un 73 % inferior al promedio en un proceso sin flotación. El valor de las emisiones de COT, en cementeras con uso de combustibles alternativos, sin flotación, debiera andar dentro de los valores señalados, por lo que los resultados del Test de Quema año 2019 de 28 mg C/m3N, se encuentra en un 5,2% sobre la media en proceso sin flotación. De acuerdo a la revisión de los antecedentes presentados, se verifica que para el año 2019, las emisiones de los COT provienen de las materias primas, por lo que la excedencia presentada se encuentra dentro de los criterios establecidos en el considerando 5.2.1 de la RCA 564/2003, no obstante no fue posible corroborar las emisiones provenientes de las sustancias o materiales utilizados como combustibles, de manera referencial datos de las emisiones de COT, medidos por el CEMS, en un momento en que los hornos no tienen alimentación de crudo o torta, ya que de igual forma hay combustión del combustible, por lo que se le solicita vía correo electrónico dicha información , donde el titular señala que “El episodio al cual hacen referencia no ocurre en efecto, la alimentación de crudo se hace de manera simultánea hay consumo de combustible en el Horno durante la operación en régimen. Por otra parte el D.S. 29/2013 MMA, establece que La Superintendencia del Medio Ambiente autorizará exenciones a este límite en los casos en que el COT no provenga de las sustancias o materiales utilizados como combustible. En este caso, la emisión no podrá ser superior al valor límite de emisión indicado en la tabla Nº2, más el valor de la línea de base que corresponde a las emisiones que provengan de sustancias o materiales utilizados como combustibles. Para ello los titulares deberán presentar antecedentes fundados. De acuerdo a lo anterior, se cita a reunión al titular con fecha 04 de diciembre de 2020, donde se le solicita entregar antecedentes respecto de la línea de base que corresponde a las emisiones de COT que provengan de sustancias o materiales utilizados como combustibles, donde el titular envía antecedentes con fecha 17 de diciembre de 2020, señalando lo siguiente: En el contexto de la acreditación del cumplimiento de la Norma de Emisión para Incineración, Coincineración y Coprocesamiento, establecido en el D.S. N°29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente se demuestran que existen emisiones basales de Carbono Orgánico Total (COT) que permiten exceder el límite de 20 mg/m3N indicado en la Tabla N°2 de la norma mencionada, el que señala que se podrá exceder este límite siempre y cuando se presenten antecedentes fundados que las emisiones provienen de las sustancias o materiales no utilizados como combustibles, es decir, de las materias primas o insumos necesarios para la producción de Clinker. Debido a la naturaleza del proceso productivo para la elaboración de Clinker, materia prima principal para la producción de cemento, es indispensable el uso de materias primas (caliza, sílice, alúmina y óxido de hierro) y combustibles para que ocurra el proceso de Clinkerización. El siguiente diagrama representa el balance másico de las corrientes de entrada y salida de COT en el Horno de Clinker: Para realizar la segregación del aportante de la emisión de COT correspondiente a los materiales empleados como materia prima y como combustibles, se utilizaron como base de cálculo las cantidades de Alimentación (material que ingresa al Horno), Petcoke (combustible tradicional) y combustible de sustitución sólido (CSS) utilizados durante el año productivo 2019. La siguiente tabla consolida lo indicado: Parámetro; Cantidad; Unidad. Alimentación (crudo); 934.206; Toneladas. Combustible tradicional (Petcoke); 54.656; Toneladas. Combustible Sustitución Sólido; 11.444; Toneladas. Se calcularon las toneladas de COT provenientes de la materia prima y del combustible en función a la cantidad de materia volátil individual contenida (considerando que toda la materia volátil se transforma en COT), la que fue obtenida del análisis de corrientes solidas realizado durante el Ensayo de Test de Quema anual del año 2019, y corresponde a un promedio de todas la muestras de la campaña, a excepción del combustible alternativo sólido, el cual se obtuvo por diferencia entre el porcentaje de ceniza de la muestra. Parámetro; Materia Volátil (%); Ton COT. Alimentación (crudo); 35,2; 328.840. Combustible tradicional (Petcoke); 11,5; 6.285. Combustible Sustitución Sólido; 91,81; 10.472. Las fracciones de COT (en concentración) aportante por cada parámetro se obtuvieron en función a la fracción másica y la concentración de COT promedio de 64,8 mg/m3N, reportada por el monitoreo continuo de emisiones durante el año 2019. Parámetro; Fracción másica COT (%); Concentración COT (mg/m3N). Alimentación (crudo); 95,2; 61,7. Combustible tradicional (Petcoke); 1,82; 1,2. Combustible Sustitución Sólido; 3,03; 2,0. El titular señala que de acuerdo a los resultados obtenidos, es posible concluir que el 95,2% de la concentración de COT proviene de la materia prima para la fabricación de Clinker y que la línea base para el 2019 es de 62,9 mg/m3N, en función del combustible y materia prima tradicionales. En base al análisis de la información presentada es posible señalar que para el año 2019, existen emisiones basales de Carbono Orgánico Total (COT) que permiten exceder el límite de 20 mg/m3N, y que el límite de emisión para dicho año corresponde a la línea base más el valor indicado en la Tabla N°2, correspondiente en 82,9 mg/m3N.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Contaminante; Resultados Mediciones Discretas, año 2016 (mg/Nm3); Valor Límite de Emisión (mg/Nm3) Tabla 2 D.S.29/2013. Material Particulado (MP); 3,21; 50. Carbono Orgánico Total (COT); 28,0; 20. Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg); 0,0003; 0,1. Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd); 0,0005; 0,1. Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be); 0,0034; 0,1. Plomo y sus compuestos, indicado como metal (Pb); 0,0024; 1. Arsénico (As) + Cobalto (Co) + Níquel (Ni) + Selenio (Se) + Telurio (Te) y sus compuestos, indicado como elemento, suma total.; 0,0425; 1. Antimonio (Sb) + Cromo (Cr) + Manganeso (Mn) + Vanadio (V); 0,0336; 5. Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados como ácido clorhídrico (HCl); 0,651; 20. Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados como ácido fluorhídrico (HF); 0,000; 2. Benceno (C6H6); 0,033; 5. Dioxina y furanos TEQ; 0,0015 ng/Nm3; 0,2 ng/Nm3. |
| Tabla 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Resultados mediciones discretas reportadas por el titular en informe anual 2019 Horno 1, Planta Cerro Blanco. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fechas/Muestreo; Muestreo/ Medición; Petcoke (%); Combustible Alternativo (%). 21-08-2019; Material particulado; 94,59; 5,41. 22 y 23 -08-2019; Metales; 94,39; 5,61. 27,28 y 29-08-2019; Dioxinas y Furanos; 94,22; 5,78. 30 -08-2019; Halógenos; 94,28; 5,72. 14-10-2019; Benceno; 94,63; 5,37. 8-11-2019; Gases Continuos (CO2;SO2;NOx;COVt;O2); 94,55; 5,45. |
| Tabla 2. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Condiciones de reemplazo de combustible durante el TEST de Quema Horno 1, Planta Cerro Blanco (Tasa de Sustitución térmica). |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Muestreo / Medición; Alimentación Crudo (ton/h); Producción Clínker (ton/h); Petcoke (ton/h); CSS Grueso (ton/h); CSS Fino (ton/h); TSR (%). Material Particulado; 135,0; 79,4; 7,89; 0,92; -; 5,41. Metales; 136,0; 80,0; 7,84; 0,95; -; 5,61. Dioxinas & Furanos; 138,0; 81,2; 8,02; 0,96; 0,88; 5,78. Halógenos; 138,0; 81,2; 7,98; 0,90; -; 5,72. Benceno; 136,0; 80,0; 8,40; -; 0,98; 5,37. Gases Continuos; 130,4; 76,7; 8,10; -; 0,90; 5,45. Promedio; 135,52; 79,75; 8,03; 0,93; 0,92; 5,56. |
| ## Tabla 3. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Resumen variables de operación – Test de Quema Horno 1, Planta Cerro Blanco |  |

Número de hecho constatado: 2

Exigencia (s): Art. N° 5 D.S. N° 29/2013 MMA: La frecuencia de las mediciones a que deben someterse las instalaciones reguladas por este decreto será de una vez al año. Sin perjuicio de lo anterior, para los siguientes parámetros se deberá contar con un sistema de medición de tipo continuo en la chimenea de evacuación de gases de combustión. (…) Los hornos de cemento y los hornos rotatorios de cal que utilicen combustibles distintos a combustibles tradicionales: - Material particulado (MP). Art. N° 11 D.S. N° 29/2013 MMA: “Las instalaciones de incineración, coprocesamiento o coincineración, reguladas por este decreto, deberán contar con un sistema de medición de tipo continuo de los siguientes parámetros en la chimenea de evacuación de gases de combustión: - Temperatura (°C) - Oxígeno (O2) Además de lo establecido en el inciso anterior, se deberá monitorear en forma continua el funcionamiento de los equipos de control de emisiones, midiendo un parámetro de emisión o un parámetro apropiado de operación, como la temperatura del gas de combustión antes del ingreso al sistema de tratamiento de contaminantes atmosféricos, el descenso de la presión o el caudal del lavador de gases de combustión, o cualquier otro, de acuerdo a las características propias de cada instalación.”

Resultado (s) examen de Información: - El Horno 1 cuenta con un equipo de medición continua de material particulado en su chimenea, marca SICK, modelo MCU DUSTHUNTER S, el cual monitorea el Material Particulado (MP). También cuenta con monitoreo continuo de flujo, oxígeno y gases (NO/NO2; SO2; O2; CO). - El CEMS del Horno 1, cuenta con su respectiva validación anual para sus parámetros material particulado, flujo, oxígeno, por lo tanto, los datos reportados nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.29/2013 para el MP durante el año 2019. El estado de validación del Horno 1, se señala en Tabla 3. - Respecto de lo establecido en el art. 11, el titular no da cuenta respecto de la operación del sistema de control de emisiones.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fuente; Horno N°1 Cemento Polpaico S.A.. Parámetros; MP; Flujo; O2. Método de medición; CEMS; CEMS; CEMS. Penúltima validación anual del CEMS otorgado por la SMA.; Escala o Rango de medición; 0 – 50 mg/m3; 0 – 20 m/s; 0 – 25%. N° Resolución; 654; 989; 989. Fecha Resolución; 14-05-2019; 10-08-2018; 10-08-2018. Periodo de datos válidos; 15-09-2018 al 15-09-2019; 11-01-2018 al 11-01-2019; 13-01-2018 al 13-01 -2019. Última validación anual del CEMS otorgado por la SMA.; Escala o Rango de medición; 0 – 50 mg/m3; 0 – 20 m/s; 0 – 25%. N° Resolución; 448; 654; 654. Fecha Resolución; 10-03-2020; 14-05-2019; 14-05-2019. Periodo de datos válidos; 07-09-2019 al 07-09-2020; 08-01-2019 al 08-01-2020; 21-12-2018 al 21-12-2019. |
| Tabla 4. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estado validación CEMS Horno 1, Planta Cerro Blanco. |  |

Número de hecho constatado: 3

Exigencia (s): Art. N° 6 D.S. N° 29/2013 MMA: Los valores de emisión medidos se deben corregir de acuerdo a los porcentajes de oxígeno establecidos en la Tabla N° 4. La norma de emisión se considerará sobrepasada si el valor de emisión medido en forma discreta de uno o más de los contaminantes regulados es mayor a lo indicado en las Tablas N° 1, 2 ó 3, respectivamente (…) En las instalaciones de coprocesamiento reguladas por este decreto, se considerará sobrepasada la norma de emisión, respecto de los parámetros que se deben medir en forma continua, conforme al artículo 5° del presente decreto, si el valor diario de emisión, calculado sobre la base de valores horarios, es mayor al valor establecido en la Tabla N° 2. Tabla N° 4 Contenido de oxígeno de referencia en los gases de emisión Tipo de sustancia o material a incinerar, coprocesar o coincinerar; % de Oxígeno. Incineración; Coprocesamiento y coincineración. Sustancias líquidas; 3%; 10%. Sustancias gaseosas solas o combinadas con sustancias líquidas; 3%; 10%. Materiales sólidos solos o combinados con sustancias líquidas o gaseosas; 11%; 10%.

Resultado (s) examen de Información: Cabe mencionar, que mediante Resolución Exenta N° 2008 del 07 de octubre de 2020, se hace requerimiento de información respecto de la letra b) del artículo 13 del D.S. N°29/2013 MMA, respecto de los registros de las mediciones continuas de la instalación, cabe mencionar que estos antecedentes fueron ingresados a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC con fecha 04 de noviembre de 2020. - Entregan la información del monitoreo continuo de emisiones, donde reportan de manera horaria la concentración de material particulado (mg/m3N), oxígeno (O2) y velocidad de gases; junto con ello las condiciones de operación indicada por la temperatura de sinterización (proceso que parte de material en polvo y mediante la combinación de presión y temperatura consigue la unión de las partículas) y el estatus de la fuente. - La información entregada respecto de la concentración promedio diaria de Material Particulado corregida por oxígeno, considera la alimentación mayor al 80%. - De acuerdo a los registros diarios de MP, determinados sobre la base de valores horarios registrados por el CEMS del Horno 1, es posible señalar que el valor de emisión de 50 mg/m3N establecido en el D.S.29/2013. (ver Figura N° 1), se encuentran bajo el límite de cumplimiento.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Figura N° 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Gráfico media diaria MP de chimenea Horno 1 durante el año 2019, de acuerdo a los datos entregados por el titular |  |

Número de hecho constatado: 4

Exigencia (s): Art. N° 7 D.S. N° 29/2013 MMA: Las instalaciones de incineración, las de coincineración y las de coprocesamiento deberán cumplir con las condiciones de operación señaladas en la Tabla Nº 5: Condiciones de operación para incineración, coprocesamiento y coincineración. Tabla Nº 5 Condiciones de operación para incineración, coprocesamiento y coincineración. Condición de Operación; Incineración; Coprocesamiento y Coincineración. Temperatura mínima de los gases en la zona de combustión; 850 °C 1100 °C si procesa sustancias o materiales con más de un 1% de cloro en peso; 850 °C 1100 °C si procesa sustancias o materiales con más de un 1% de cloro en peso. Tiempo mínimo de residencia de los gases en la zona de combustión bajo las temperaturas señaladas; 2 segundos; 2 segundos. Art. N°8 D.S. N° 29/2013 MMA: Asimismo las instalaciones de incineración, coprocesamiento o coincineración reguladas por este decreto y que procesen sustancias o materiales que contengan cloro, deberán reducir al mínimo técnicamente posible el tiempo de enfriamiento de los gases de emisión desde 400 °C hasta los 200°C.

Resultado (s) examen de Información: Cabe mencionar, que mediante Resolución Exenta N° 2018 del 07 de octubre de 2020, se hace requerimiento de información, ya que no se han informado las condiciones de operación del horno 1, con los parámetros mencionados en los artículos 7 y 8 del D.S. N°29/2013 MMA. - El titular ingresa la información del monitoreo continuo, junto con las condiciones de operación indicada por la temperatura de sinterización y el estatus de la fuente. Además señala que el tiempo residencia de gases en la zona combustión es de 6 segundos. - De acuerdo a lo reportado las temperaturas promedio de sinterización, se encuentran dentro de lo señalado en el Art. 7°, Tabla N°5 del D.S.29/2013.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Año: 2019; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. Alimentación; ton/mes; 85288,3; 77708,3; 86271,1; 87760,9; 37348,0; 83767,3; 70962,1; 90371,1; 83168,3; 78224,6; 75766,1; 77569,4. Tº Gases; ºC; 140,0; 141,8; 137,7; 130,9; 122,1; 129,5; 120,9; 127,8; 132,4; 137,6; 137,2; 149,0. Tº Sinterización; ºC; 1463,4; 1497,5; 1513,3; 1550,4; 1438,3; 1468,4; 1336,2; 1478,7; 1461,1; 1467,1; 1449,9; 1306,1. Oxigeno salida; %; 11,1; 11,3; 11,3; 11,2; 11,1; 11,6; 11,2; 11; 11,3; 11,2; 11,0; 11,3. |
| Tabla 5. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Condiciones Operacionales Horno 1, Planta Cerro Blanco, año 2019, entregado por el titular |  |

Número de hecho constatado: 5

Exigencia (s): Art. N° 9 D.S. N° 29/2013 MMA: Las metodologías de medición para partículas y gases serán las indicadas en la “Tabla N° 6. Métodos de medición para la incineración, coprocesamiento y coincineración”. Adicionalmente, se podrá utilizar un método de medición de referencia o equivalente designado o aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América o por la Unión Europea.

Resultado (s) examen de Información: - La información con respecto a las metodologías utilizadas en los muestreos/mediciones discretas realizadas de los parámetros de control, son reportadas por el sistema de seguimiento ambiental (ver Tabla 6), las cuales cumplen con lo señalado en el Art. 9°, Tabla N°6 del D.S.29/2013.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Contaminante; Método de Medición indicados en Art. N° 9, Tabla N°6 D.S. N° 29/2013 MMA; Método Utilizado. Material Particulado (MP); Método CH-5, Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias.; CH-5. Dióxido de Azufre (SO2); Método CH-6C, Determinación de las emisiones de dióxido de azufre desde fuentes fijas (procedimiento con analizador instrumental).; CH-6C. Óxidos de Nitrógeno (NOX); Método CH-7E, Determinación de las emisiones de dióxido de nitrógeno desde fuentes estacionarias (procedimiento con analizador instrumental).; CH-7E. Monóxido de Carbono (CO); Método CH-10, Determinación de las emisiones de monóxido de carbono desde fuentes estacionarias.; CH-3A. Carbono Orgánico Total (COT); Método CH-25 A, Determinación de la concentración de los compuestos orgánicos volátiles totales mediante un analizador de ionización de flama.; CH-25A. Oxígeno (O2); Método CH-3A, Determinación de las concentraciones de oxígeno, anhídrido carbónico y monóxido de carbono en las emisiones de fuentes fija (procedimiento con analizador instrumental).; CH-3A. Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Zinc (Zn), Berilio (Be), Arsénico (As), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Selenio (Se), Telurio (Te), Antimonio (Sb), Cromo (Cr), Manganeso (Mn), Vanadio (V); CH-29 Determinación de emisiones de metales de fuentes estacionarias.; CH-29. Ácido Clorhídrico (HCl), Ácido Fluorhídrico (HF); CH-26 A Determinación de emisiones de Halógenos y Halogenuros de Hidrógeno de fuentes estacionarias – Método Isocinético.; CH-26 A. Benceno (C6H6); EPA Method 0031, Volatile Organic Sampling Train.; EPA-0031. Dioxinas y Furanos TEQ; CH-23 Determinación de emisiones de dibenzo-p-dioxinas y dibenzo furanos policlorados provenientes de residuos municipales.; CH-23. |
| Tabla 6. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Metodologías de medición reportadas Horno 1, Planta Cerro Blanco, año 2019. |  |

Número de hecho constatado: 6

Exigencia (s): Art. N° 10 D.S. N° 29/2013 MMA: Las mediciones deben ser realizadas por entidades técnicas autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, la que deberá mantener a disposición del público un listado que identifique a dichas entidades.

Resultado (s) examen de Información: - Las mediciones del denominado “Test de Quema” (mediciones discretas) requeridas en la tabla N°2 del D.S.29/2013, se realizaron en la chimenea del Horno N°1, entre los meses de agosto y noviembre del 2019, por la empresa Airón Ingeniería y Control Ambiental S.A. - Airón es una entidad técnica de fiscalización ambiental autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, con una vigencia desde el 22-12-2017 al 21-12-2023. La cual se encuentra autorizada en la componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas al igual que el correspondiente Inspector Ambiental (Tabla 8.). - Las ETFAs de muestreo/medición y análisis se encuentran autorizadas en la componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas, de acuerdo a la Resolución Exenta N°986 del 19/10/16 y la Resolución Exenta N° 1024 del 08/09/17, las cuales establecen la operatividad del reglamento de las Entidades Técnicas de Fiscalización (ETFA), para titulares de instrumentos de carácter ambiental. No obstante, a la fecha no existen ETFAS autorizadas en el análisis de los compuestos inorgánicos clorados y fluorados gaseosos indicados como HCl/HF, Benceno y D&F, por lo que se solo se requiere que cuenten con certificación de algún organismo acreditado.

| Registros |  |
| --- | --- |
| N°; Actividad; SI; NO. 1.0; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2.0; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire – emisiones.; x. 3.0; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizado en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. |
| Tabla 7. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Método; ETFA Muestreo/ Medición; Inspector Ambiental; ETFA Análisis. CH-5; Airón S.A; José Soto G.; Airón S.A.. CH-6C; Airón S.A; Renato Ortega F.; N/A. CH-7E; Airón S.A; Renato Ortega F.; N/A. CH-3A; Airón S.A; Renato Ortega F.; N/A. CH-25A; Airón S.A; Renato Ortega F.; N/A. CH-29; Airón S.A; José Soto G.; DICTUC S.A.. CH-26 A; Airón S.A; José Soto G.; Bureau Veritas Laboratories (*). EPA-0031; Airón S.A; José Soto G.; ALS Environmental (*). CH-23; Airón S.A; José Soto G.; ALS Canadá Ltd.(*). (*) No incorporan certificado por algún organismo acreditado |
| Tabla 8. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Identificación ETFA muestreo, medición, análisis e Inspector Ambiental. |  |

Número de hecho constatado: 7

Exigencia (s): Art. N° 13 D.S. N° 29/2013 MMA: “Todo titular de una instalación, tanto de incineración, de coprocesamiento como de coincineración, regulada por este decreto, debe presentar en el mes de enero de cada año, ante la Superintendencia del Medio Ambiente, un informe técnico del año calendario anterior que explicite la siguiente información en forma procesada: a) Los resultados de las mediciones discretas realizadas. b) Los registros de las mediciones continuas de la instalación. c) Las especificaciones técnicas de los equipos de medición utilizados. d) Las condiciones de operación en el período de evaluación y bajo las cuales se han realizado las mediciones. e) En el caso de las instalaciones de coincineración y coprocesamiento, los tipos y cantidades de sustancias y materiales utilizados como combustible. f) El resumen de las situaciones anormales de funcionamiento y las medidas aplicadas.”

Resultado (s) examen de Información: - El informe anual 2019 fue solicitado según requerimiento de información bajo Resolución Exenta N°1001 del 12 de junio de 2020, cuya información fue ingresada al Sistema de Ventanilla Única del RETC , con fecha 15 de junio de 2020. - El informe técnico que se genera a partir del Ensayo de Verificación del Horno N°1 realizado el año 2019, contiene información específica sobre la medición de las fuentes, información sobre el proceso en el cual se están registrando esto valores, como además información sobre el laboratorio y sus respectivas autorizaciones. A continuación, se presenta una lista detallada del cuerpo del informe: ▪ Identificación de la Fuente ▪ Resultados de las mediciones discretas realizadas ▪ Ubicación de los puntos de muestreo ▪ Especificaciones técnicas de los equipos de medición utilizados ▪ Condiciones de operación en el periodo de evaluación y bajo las cuales se han realizado las mediciones ▪ Tipos y cantidades de sustancias y materiales utilizados como combustibles ▪ Aseguramiento de calidad ▪ Antecedentes asociados a los datos isocinéticos registrados ▪ Condiciones de operación del proceso ▪ Sistema de control de Emisiones ▪ Verificación y Certificación de equipos utilizados ▪ Acreditación del laboratorio que realizada la medición - De la revisión efectuada por esta Superintendencia a la información reportada, se observa que dichos antecedentes no incluyen lo establecido por el artículo 13 del D.S. N°29/2013 MMA, respecto de las situaciones anormales de funcionamiento y las medidas aplicadas, por lo que se realiza Requerimiento de información según Resolución 2008 de fecha 07 de octubre de 2020, la información fue cargada con fecha 04 de noviembre de 2020 a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC. - El titular entrega un resumen de las situaciones anormales de funcionamiento del año 2019 que corresponden a detenciones del horno rotatorio, considerando detenciones programadas producto de los mantenimientos anuales de la fuente, y detenciones no programadas que se producen principalmente por fallas mecánicas, problemas operacionales, fallas eléctricas, y cortes de suministro de energía. En la tabla N°10 se presenta un resumen con la información reportada.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Falla.; Medidas aplicadas. Eléctricas; 1. Revisar e identificar componente(s) afectado(s). 2. Evaluar magnitud de la falla. 3. Reemplazo de manera inmediata del componente afectado. En caso de no ser posible su reemplazo inmediato por disponibilidad, buscar mejor alternativa de suministro. 4. Una vez reemplazado el componente, se procede a realizar pruebas de verificación y validación final. 5. Dar aviso al controlador de la operación para poner nuevamente a la fuente en régimen.. Mecánicas; 1. Revisar e identificar equipo(s) afectado(s). 2. Evaluar magnitud de la falla. 3.Realizar trabajos correctivos sobre equipo(s) afectado(s) 4. Una vez se finalicen los trabajos, se procede a realizar pruebas de verificación y validación final. 5. Dar aviso al controlador de la operación para poner nuevamente a la fuente en régimen.. Operacionales; 1. Evaluar magnitud de la falla. 2. Corregir de manera inmediata las condiciones operacionales que llevaron a la falla. 3. Poner nuevamente la fuente en régimen.. Falta Suministro de Energía; 1. Comunicación inmediata con responsable de suministro de energía a la planta. 2. Proteger equipos principales para restaurar suministro de energía. 3. Una vez se cuente con la restauración del servicio, proceder a poner nuevamente la fuente en régimen.. |  |  |
| Tabla 9. | Fecha: N/A | Gráfico N° 1 . | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Tipos de fallas |  | Descripción del medio de prueba: Porcentajes de ocurrencias fallas horno rotatorio año 2019, entregado por el titular. |  |

# CONCLUSIONES.

De la revisión realizada a los reportes mensuales y anual de la Planta Cerro Blanco de la empresa Cemento Polpaico S.A. respecto del Horno N°1, es posible señalar que para el periodo evaluado, desde el 1 enero al 31 de diciembre de 2019, es posible dar por acreditado el actual cumplimiento de las obligaciones establecidas en el D.S.29/2013 para el año 2019.

- ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Reporte anual 2019 |
| 2 | Resoluciones Validaciones CEMS |
| 3 | Resolución Exenta N° 1001/2020 y Resolución Exenta N°2008/2020 |
| 4 | Otros antecedentes |

El día 26 de agosto de 2019 se realizó un muestreo oficial de benceno el cual dio un resultado promedio de concentración de 7,542 mg/m3N, lo cual superaba el límite máximo permitido establecido en el D.S. 29/2013. El día 14 de octubre de 2019 se realiza la repetición de este muestreo.

Metano (COV) y del resto de compuestos orgánicos volátiles (TNMHC, Hidrocarburos No metálicos Totales), la suma de ambos compuestos, resulta en Compuestos orgánicos Volátiles Totales (COT)

Calculado en base al porcentaje de ceniza de la muestra (Debido a que no se analizó el porcentaje de materia volátil de la muestra de combustible alternativo durante el ensayo de Test de Quema anual, pero si su porcentaje de ceniza, se consideró para la obtención del porcentaje de materia volátil, la resta de la fracción de ceniza de un 100% del total (se asume la peor condición, todo el material restante es COT). Ejemplo: 100% – 8,5% = 91,5%).

Valor referencial , CEMS no cuenta con validación inicial

Considerando una alimentación de la fuente mayor a 80% de la nominal. Emisiones utilizadas para reportar en los informes de seguimiento mensual a la SMA.

Valores corregidos al 10% O2 y (N) Normalizado a 25°C y 1 atm

Titular especifica en informe del test de quema que equipo Synspec α-116 (utilizado en la medición ejecutada por Airón S.A.), realiza la separación de Metano y del resto de compuestos orgánicos volátiles (TNMHC, Hidrocarburos No metálicos Totales), la suma de ambos compuestos, resulta en Compuestos orgánicos Volátiles Totales (COVt), según lo requerido en el método CH-25A. Anteriormente se entregaban valores de CH4, COV y la suma de ambos como COT, los datos presentados siguen siendo los mismos, sólo hemos decidido especificar el detalle bruto (nombres de los parámetros) que posee el equipo. Es por esto, que se debe aclarar que el antiguo resultado presentado como COT, es igual al valor presentado como COVt.

Las exenciones a este límite en los casos en que el COT no provenga de las sustancias o materias utilizadas como combustibles. En este caso, la emisión no podrá ser superior al valor límite de emisión indicado en la tabla, más el valor de la línea de base que corresponde a las emisiones que provengan de sustancias o material utilizados como combustibles. Para ello los titulares deberán presentar antecedentes fundados.

La producción de Clinker se calculó utilizando un factor informado por Titular: 1,7

Resolución Exenta N°1349 del 25/10/1997 del Ministerio de Salud que “Aprueba Normas Técnicas que indica sobre Metodologías de Medición y Análisis de Emisiones de Fuentes Estacionarias” indica que la norma técnica autorizada que se aprueba para utilizar es método CH-3A.