DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- ANTECEDENTES GENERALES.

| Fecha de inspección | Proyecto (Unidad Fiscalizable) | Titular |
| --- | --- | --- |
| 03 de diciembre del 2021 (Acta de inspección SMA en Anexo 1). | Discoteque Club Sagitario. | Club Sagitario SPA. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Discoteque. |  | 76.938.886-9 |
| Domicilio del establecimiento fiscalizado |  | Domicilio comercial |
| Av. San Martín N° 242, Temuco. |  | Av. San Martín N° 242, Temuco. |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncias por ruidos. |  | ID SIPROS SMA: 260-IX-2021; 263-IX-2021; 264-IX-2021; 265-IX-2021; 268-IX-2021; 269-IX-2021; 270-IX-2021; 271-IX-2021; 272-IX-2021; 273-IX-2021; 277-IX-2021; 279-IX-2021 (Anexo 2). |

- INSPECCIÓN AMBIENTAL.

| Norma asociada | Obligación | Hechos constatados y examen de la información | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 de la norma de emisión. | - Con fecha 02 de noviembre del 2021 se recibe en la SMA, la primera denuncia ciudadana en contra de la unidad fiscalizable denominada “Discoteque Club Sagitario” de Temuco, la cual fue ingresada al Sistema de Denuncias de la SMA con código ID 260-IX-2021, posterior a esta denuncia se presentan once nuevas denuncias en contra del mismo local nocturno, todas estas denuncias señalaron que los ruidos generados en la discoteque molestan a vecinos del sector, en donde habitan niños, personas de tercera edad y personas con problemas de salud, según se indican en las denuncias, las cuales se adjuntan en el Anexo 2 del presente informe. También, con fecha 17 de noviembre del 2021, se recibe una carta de la Junta de Vecinos N° 3 Carrera de Temuco y de la Comunidad Edificio Blanco, que manifiestan las molestias por ruido generados desde que se reabrió la Discoteque Sagitario. - Con fecha 22 de noviembre y 29 de noviembre del 2021, la Sra. Chris Ibáñez Ibáñez, Rut 16.809.502-3, Administradora Club Sagitario Spa, Rut: 76.938.886-9 (Anexo 3) presenta por medio de correos electrónicos, una respuesta a la carta de advertencia enviada por la SMA. En la carta se presentan una serie de descargos, pero no se presenta un informe técnico de ruidos que cumpla con la metodología de la norma de emisión de ruidos, por ejemplo, no se presentan los certificados de calibración de sonómetro y calibrador que validen las mediciones, tampoco, entre los antecedentes proporcionados por el titular, se presentan medidas efectivas y con fecha de implementación que den cuenta de un control de las emisiones acústicas del local nocturno en el corto plazo. - Con fecha 03 de diciembre del 2021 (ver Acta de inspección en Anexo 1 y Ficha Técnica en Anexo 4) fiscalizadores de la SMA realizan mediciones de nivel de presión sonora corregida (NPC) en horario nocturno en tres puntos de medición (receptor 1 en quinto piso y Receptor 2 y 3 en séptimo piso del edificio Blanco de Temuco) ubicado calle Blanco Encalada N° 995, Temuco, al lado Suroeste de la Disco Club Sagitario. Las mediciones se realizaron de acuerdo con al procedimiento indicado en la Norma de Emisión de ruidos (D.S. N° 38/2011 MMA). Las mediciones realizadas presentaron un NPC bajo los límites máximos de la norma de ruidos, alcanzando valores de NPC de 53 y 53 decibeles (dBA) en Receptor 1; 54 dBA en Receptor 2, y 61 dBA en Receptor 3, en horario nocturno en una zona III en donde el límite máximo es de 50 dBA de NPC. Los resultados de las mediciones se muestran en la Tabla 2 y otros antecedentes de estas mediciones están contenidos en la ficha de medición en Anexo 4 del presente informe. | Las mediciones de ruido efectuadas por personal de la SMA el día 03 de diciembre del 2021 en horario nocturno, registran un nivel de presión sonora corregido (NPC) de 53 dBA y 53 dBA en Receptor 1; de 54 dBA en Receptor 2, y de 61 dBA en Receptor 3, superando los límites máximos permitidos por la norma de emisión establecida en el D.S. N° 38/2011 MMA, que establece un límite máximo de NPC de 50 dB para una zona III en horario nocturno. Tener presente, que durante la realización de las mediciones, algunos de los denunciantes presentes durante la inspección, manifestaron al fiscalizador, que al momento de las mediciones, las condiciones de ruidos de la Discoteque Club Sagitario, eran de poco público en su interior y que la puerta hacia la terraza, se mantenía mayormente cerrada, además, el animador solo intervino en un par de ocasiones, siendo este una de las principales fuentes emisoras de ruidos, siendo la principal fuente la mantención de una o dos puertas del local abiertas hacia el exterior, lo que provoca que las emisiones de ruidos afecten a los vecinos del sector, en donde existen niños, lactantes, personas de tercera edad y personas con problemas de salud, considerando que actualmente hay 63 departamentos habitados solo en el Edificio Blanco. |

Tabla N°2. Resultados de las mediciones acústicas realizadas por la SMA.

| Receptor N° | Fecha | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona DS N°38 | Periodo (Diurno/Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera/No Supera) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receptor 1 Medición 1 | 03-12-2021 | 53 | - | III | Nocturno. | 50 | Supera |
| Receptor 1 Medición 2. | 03-12-2021 | 53 | - | III | Nocturno. | 50 | Supera |
| Receptor 2. | 03-12-2021 | 54 |  | III | Nocturno. | 50 | Supera |
| Receptor 3. | 03-12-2021 | 61 |  | III | Nocturno. | 50 | Supera |

- ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental SMA de fecha 03 de diciembre del 2021. |
| 2 | Denuncias varias presentadas en la SMA. |
| 3 | Carta del titular de fecha 22 de noviembre y 29 de noviembre del 2021. |
| 4 | Ficha técnica de ruidos del 03 de diciembre del 2021. |