INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA CABILFRUT

DFZ-2022-877-V-NE

Fecha creación: 09-05-2022

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | MARIA JOSE IGLESIAS OSSORIO |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA CABILFRUT”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA Y COMERCIAL CABILFRUT S A |  | RUT o RUN: 79906370-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA CABILFRUT |  |  |  |
| Dirección: CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | Región: REGIÓN DE VALPARAÍSO | Provincia: PETORCA | Comuna: CABILDO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 275/2021 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) | NE 46/2002 | Tabla 1 | JUNIO |  | 275 | 10-02-2021 |
| PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) | NE 46/2002 | Tabla 1 | - |  | 275 | 10-02-2021 |
| PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS | NE 46/2002 | Tabla 1 | - |  | 275 | 10-02-2021 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 01-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 02-2021 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 03-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 04-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 03-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 04-2021 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 05-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 06-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 07-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 08-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 12-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 03-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 04-2021 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 05-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 06-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 07-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 08-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 09-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 10-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 11-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 12-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 03-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE RILES (MARZO A ABRIL) en el período 04-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 03-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 04-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 05-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 06-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 07-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 08-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 09-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 10-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO ABSORBENTE PTAS en el período 12-2021 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 07-2021 - PUNTO 1 POZO ABSORBENTE (MAYO A JULIO) en el período 12-2021 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA CABILFRUT.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA CABILFRUT.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA CABILFRUT.xlsx |