INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA

DFZ-2023-814-XIII-NE

Fecha creación: 17-04-2023

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2022 y DICIEMBRE de 2022.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: HERNAN ENRIQUE AGUILAR MIRANDA |  | RUT o RUN: 6616741-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA |  |  |  |
| Dirección: MARIA LA PAZ 386, TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: TIL TIL |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2022 y DICIEMBRE de 2022 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 313/2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 INFILTRACION | NE 46/2002 | Tabla 1 | AGOSTO |  | 313 | 20-01-2012 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2022 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2022 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2022 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2022 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 03-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 04-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 05-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2022 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2022 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2022 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 09-2022 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA.xlsx |