MINUTA: Anexo Actividad de Fiscalización

| Fecha | Unidad Fiscalizable | Titular |
| --- | --- | --- |
| 25-08-2016 | AGRICOB | AGRICOB S.A. |
| Fuente |  | R.U.T. |
| Programa de PPDA |  | 76.823.660-7 |

| Fuente y Artículo PDA Valle Central | Hecho constatado |
| --- | --- |
| Secadores que procesan granos y semillas, nuevos y existentes. Art 21: Cumplir con límites de emisión de Material Particulado: La verificación y seguimiento del límite de emisión al aire se realizará mediante una medición anual discreta: Las fuentes que utilicen otros combustibles (electricidad o gas) quedarán exentas de esta medición. Art 22: Minimizar las emisiones fugitivas debidas al transporte y almacenaje al aire libre o secado de semillas o granos. Para tal efecto deberán confinar las partes del proceso productivo que se indican a continuación: recepción, acopio, secado, desgranado, y traslado de semillas y/o granos al interior de las plantas de secado. | Corresponde a una secadora que utilizaba biomasa como combustible. En específico se realiza el secado de corontas de maíz; no de granos y semillas. Zona de descarga y acopio, y correa transportadora estaban ubicadas al aire libre, sin confinar. El resto de los procesos estaban confinados. No contaba con la medición isocinética ni el registro RETC. |