MINUTA: Anexo Actividad de Fiscalización

| Fecha | Unidad Fiscalizable | Titular |
| --- | --- | --- |
| 23-08-2016 | COPEVAL-RANCAGUA | SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS |
| Fuente |  | R.U.T. |
| Programa de PPDA |  | 96.685.130-9 |

| Fuente y Artículo PDA Valle Central | Hecho constatado |
| --- | --- |
| Secadores que procesan granos y semillas, nuevos y existentes. Art 21: Cumplir con límites de emisión de Material Particulado: La verificación y seguimiento del límite de emisión al aire se realizará mediante una medición anual discreta: Las fuentes que utilicen otros combustibles (electricidad o gas) quedarán exentas de esta medición. Art 22: Minimizar las emisiones fugitivas debidas al transporte y almacenaje al aire libre o secado de semillas o granos. Para tal efecto deberán confinar las partes del proceso productivo que se indican a continuación: recepción, acopio, secado, desgranado, y traslado de semillas y/o granos al interior de las plantas de secado. | Secador/es a leña. Contaba con la medición isocinética sin sobrepasar valores definidos en el PDA, pero del año 2014. Las siguientes partes del proceso estaban confinadas: recepción, acopio, secado, maquina prelimpia, traslado de semillas, correas transportadoras y elevadores. En el Anexo se encuentran los siguientes documentos: -Formulario declaración de contaminantes atmosféricos 2015. -Documento de la SEREMI de Salud que acredita cumplido el trámite de declaración de emisiones D.S. N° 138/2005. -Informe de muestreo isocinético 2014. |