ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2017-3617-XIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 09-04-2017 | Club Palestino | Club Palestino |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento |  | 70.020.560-6 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | ID 440-2016, 1424-2016, 1498-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Se realizaron dos rondas de medición de nivel de presión sonora en distintos horarios del periodo nocturno (09-04-2017), de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/2011 MMA). En cada ronda se realizaron dos (02) mediciones, posicionando el sonómetro en el balcón (en condición exterior) y en el living (en condición interior) de domicilio ubicado en calle Las Verbenas N° 9235, departamento 1402, de las comuna de Las Condes (Receptor N°CP1). Finalmente, se considera únicamente la segunda medición realizada en el living del domicilio señalado, en base que esta representa la peor condición de exposición. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (nocturno) de 63 dBA, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona UC-2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N° CP1, presentándose una excedencia de 13 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 13 dBA en la ubicación del receptor N° CP1, por parte de la actividad de esparcimiento que conforma la fuente de ruido identificada. |