## Infraestructura de cultivo.

Tabla 1. Faenas contratadas por Salmones Blumar S.A.

| Empresa interesada | Empresa ejecutora | Factura N° | Fecha emisión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orza SpA. | Salmones Blumar S.A. | 780 | 05-09-2018 | Anticipo del 35% correspondiente a fabricación y armado de 18 jaulas de 30x30 reforzadas. |
| Orza SpA. | Salmones Blumar S.A. | 875 | 05-04-2019 | Segunda cuota correspondiente a fabricación y armado un set de 18 jaulas de 30x30 reforzadas Centro Caicura Según orden de compra 4600049176 OT. 1104. |
| Orza SpA. | Salmones Blumar S.A. | 963 | 29-08-2019 | 30% Final por la Fabricación de 1 Set de 18 Jaulas 30x30. Centro Caicura. OT. 1104 |

NOTA: al transcribir bitácoras escritas manualmente, existen enmiendas o palabras (X) que no fue posible identificar.

Tabla 2. Faenas contratadas por Salmones Blumar.

| Empresa interesada | Empresa ejecutora | N° | Fecha emisión | Ubicación | Destino | Observación del check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salmones Blumar S.A. | Compañía Americana de Remolques Chile | 1174 | 16-03-2019 | Caicura | Aquanet | Jaulas 30x30 - un pasillo de la primera jaula sin flotador (hundido) – 01 baliza - barandas sueltas y apiladas - los zunchos en mal estado - flotadores amarrados con cabo. |
| Salmones Blumar S.A. | Compañía Americana de Remolques Chile | 993 | 20-03-2019 | Aquamet | Caicura | Sin observaciones |
| Salmones Blumar S.A. | Compañía Americana de Remolques Chile | 1229 | 30-03-2019 | Aquamet | Caicura | Modulo sin barandas y sin X de san Andrés, sin baliza - 08 jaulas 30x30 |

Tabla 3. Listado y detalle de materiales asociados a la instalación del módulo del CES Caicura.

| Herrajería | Cantidad | Carga de ruptura (ton) | Otros | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grilletes 1¼'' | 354 | 72 | Boyas plásticas 2500 Lts | 40 |
| Grilletes 1½'' | 164 | 102 | Boyas metálicas 3650 Lts | 18 |
| Cables, Cabos y Cadenas | Largo (m) | Carga de ruptura (ton) | Pesos Muertos 20 Ton | 82 |
| Cables 1⅛'' | 18220 | 61,73 |  |  |
| Cabo 64 mm | 20300 | 64,38 |  |  |
| Cadenas 22 mm | 890 | 49,95 |  |  |
| Cadenas 28 mm | 1353 | 52,4 |  |  |
| Cadenas 30 mm | 220 | 52,4 |  |  |

## Memoria de cálculo de fondeo.

Tabla 4. Faenas contratadas por empresa Salmones Itata S.A. (Actualmente Salmones Blumar S.A.) a Haug Aqua Chile S.A.

| De Empresa | Para Empresa | Orden de Compra | Fecha emisión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salmones Itata S.A. | Haug Aqua Chile S.A. | 10008 | 28-09-2011 | Servicios de Fondeo Incluye MCF jaulas y pontón, servicio de fondeo y materiales involucrados para centro Caicura |

Tabla 5. Faenas contratadas por Salmones Blumar S.A.

| De Empresa | Para Empresa | Factura N° | Fecha emisión | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salmones Blumar S.A. | Akva Group Chile S.A. | 5943 | 17-01-2017 | Pago MCF Estudios de ingeniería jaulas metálicas |
| Haug Aqua Chile S.A. | Salmones Itata S.A. | 1301 | 18-10-2011 | Anticipo del 25% por sistema fondeo 02 set metálicos 30x30m centro Caicura |
| Haug Aqua Chile S.A. | Salmones Itata S.A. | 1325 | 19-12-2011 | 15% contra entrega 2 módulos centro Caicura |
| Haug Aqua Chile S.A. | Salmones Itata S.A. | 1326 | 19-12-2011 | 10% por termino de proyecto centro Caicura |
| Haug Aqua Chile S.A. | Salmones Itata S.A. | 1327 | 23-12-2011 | Despacho de materiales y fondeo 02 set metálicos 30x30 centro Caicura |

## Seguridad de sistema de cultivo

Buceo:

Tabla 6. Faenas de buceo en marzo de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa buceo | N° | Fecha | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- |
| S&R Diving | 553 | 06-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 554 | 07-03-2020 | sin información de faenas |
| S&R Diving | 555 | 08-03-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 556 | 09-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 651 | 10-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 652 | 11-03-2020* | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 653 | 12-03-2020* | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 654 | 13-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 655 | 14-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 656 | 15-03-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 657 | 16-03-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 658 | 17-03-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 659 | 18-03-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 660 | 19-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 661 | 20-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 439 | 21-03-2020 | Mortalidad - mantención - suspende faena por mala condiciones marítimas |
| S&R Diving | 440 | 22-03-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 441 | 23-03-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 442 | 24-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 443 | 25-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 444 | 26-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 445 | 27-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 446 | 28-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 447 | 29-03-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 557 | 30-03-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 558 | 31-03-2020 | Extracción mortalidad |

*: Corresponde a los días 11 y 12 de marzo en que se presentó contingencia por corte de fondeos.

Tabla 7. Faenas de buceo en abril de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa buceo | N° | Fecha | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- |
| S&R Diving | 559 | 01-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 560 | 02-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 561 | 03-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 562 | 04-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 563 | 05-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 564 | 06-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 565 | 07-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 566 | 08-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 567 | 09-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 568 | 10-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 569 | 11-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 570 | 12-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 571 | 13-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 572 | 14-04-2020 | Extracción mortalidad |
| S&R Diving | 448 | 15-04-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 449 | 16-04-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 450 | 17-04-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 701 | 18-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 702 | 19-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 703 | 20-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 704 | 21-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 705 | 22-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 706 | 23-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 707 | 24-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 708 | 25-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 709 | 26-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 710 | 27-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 711 | 28-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 712 | 29-04-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 751 | 30-04-2020 | Extracción mortalidad e inspección - sin observaciones |

Tabla 8. Faenas de buceo en mayo de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa buceo | N° | Fecha | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- |
| S&R Diving | 713 | 15-05-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 714 | 16-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 715 | 17-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 716 | 18-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 717 | 19-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 718 | 20-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 719 | 21-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 720 | 22-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 721 | 23-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 722 | 24-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 723 | 25-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 724 | 26-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 725 | 27-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 726 | 28-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 727 | 29-05-2020 | Mortalidad - mantención - sin observaciones |

Tabla 9. Faenas de buceo en junio de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa buceo | N° | Fecha | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- |
| S&R Diving | 757 | 01-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 758 | 02-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 759 | 03-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 760 | 04-06-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 761 | 05-06-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 762 | 06-06-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 763 | 07-06-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 764 | 08-06-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 765 | 09-06-2020 | Puerto cerrado |
| S&R Diving | 766 | 10-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 767 | 11-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 768 | 12-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 769 | 13-06-2020 | Extracción Mortalidad - sin observaciones |
| S&R Diving | 728 | 14-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 729 | 15-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 730 | 16-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 731 | 17-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 732 | 18-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 733 | 19-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 734 | 20-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 735 | 21-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 736 | 22-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 737 | 23-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 738 | 24-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 739 | 25-06-2020 | Extracción Mortalidad - mantención - sin observaciones |
| S&R Diving | 740 | 26-06-2020* | Sin faena por malas condiciones marítimas |

*: Corresponde al día 26 de junio en que se presentó contingencia por corte de fondeos y hundimiento de modulo.

Filmaciones submarinas ROV:

Tabla 10. Faenas de filmaciones submarinas en marzo de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa | N° Bitácora | Fecha revisión | Jaulas revisadas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYR Diving | 998 | 01-03-2020 | 104-105-106 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 999 | 02-03-2020 | 111-112 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1000 | 03-03-2020 | 101-102 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 707 | 04-03-2020 | 102-103-115 - 117 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 708 | 05-03-2020 | 109-111-112-113 - 114 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 709 | 06-03-2020 | 108-110-116-118 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 710 | 07-03-2020 | 101-102-103 -117 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 711 | 08-03-2020 | 104-105-117 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving |  | 09-03-2020 |  | Sin inspección |
| SYR Diving |  | 10-03-2020 |  | Sin inspección |
| SYR Diving | 1461 | 11-03-2020* | 115 | Mallas semi-limpias-roturas en malla |
| SYR Diving | 1462 | 12-03-2020* | 101- 102 - 103 - 104 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 1463 | 13-03-2020 | 111, 112 y 113 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 1464 | 14-03-2020 | 115-117 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 1465 | 15-03-2020 | 106 -107 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1468 | 18-03-2020 | 111-112 | sin inspección |
| SYR Diving | 1469 | 19-03-2020 | 113-114 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 1470 | 20-03-2020 | 115-116 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 712 | 21-03-2020 | 113 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 713 | 22-03-2020 | 115 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving |  | 23-03-2020 |  | Sin inspección |
| SYR Diving | 715 | 24-03-2020 | 101-102 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 716 | 25-03-2020 | 111-112-114 | Mallas limpias |
| SYR Diving | 717 | 26-03-2020 | 109-115 | 109 mallas sucias; 115 mallas limpias |
| SYR Diving | 718 | 27-03-2020 | 109-110 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 719 | 28-03-2020 | 107-112 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |

*: Corresponde a los días 11 y 12 de marzo en que se presentó contingencia por corte de fondeos.

Tabla 11. Faenas de filmaciones submarinas en abril de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa | N° Bitácora | Fecha revisión | Jaulas revisadas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYR Diving | 845 | 01-04-2020 | 104- 105- 106-108- 110- 109- 111- 114 | Mallas limpias |
| SYR Diving | 846 | 02-04-2020 | 104-108-111-115 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 847 | 03-04-2020 | 103-112-114 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 848 | 04-04-2020 | 101- 102 -104 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 849 | 05-04-2020 | 117-118 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 850 | 06-04-2020 | 110-112-114 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 851 | 07-04-2020 | 101 a 118 | Se revisan las profundidades de las jaulas |
| SYR Diving | 852 | 08-04-2020 | 103-104 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 448 | 09-04-2020 | 105-106 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 449 | 10-04-2020 | 105-106 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 450 | 11-04-2020 | 109-110 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 451 | 12-04-2020 | 111-112 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 452 | 13-04-2020 | 102, 103, 104 y 105 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 1650 | 14-04-2020 | 101-106-115 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving |  | 15/16/17-04-2020 |  | Sin inspección |
| SYR Diving | 724 | 18-04-2020 | 101-102 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 725 | 19-04-2020 | 103-104 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 726 | 20-04-2020 | 105-106 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 727 | 21-04-2020 | 107-108 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 728 | 22-04-2020 | 109-110 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 729 | 23-04-2020 | 111-112 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 744 | 23-04-2020 | 108 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 730 | 24-04-2020 | 113 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 731 | 25-04-2020 | 114-115 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 732 | 26-04-2020 | 116-117 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 733 | 27-04-2020 | 111-118 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 734 | 28-04-2020 | 116-117-118 | Mallas sucias |
| SYR Diving |  | 29-04-2020 |  | Sin inspección |
| SYR Diving | 1631 | 30-04-2020 | 113-114-115 | Mallas semi-limpias |

Tabla 12. Faenas de filmaciones submarinas en mayo de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa | N° Bitácora | Fecha revisión | Jaulas revisadas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYR Diving | 1632 | 01-05-2020 | 111 | Mallas limpias |
| SYR Diving | 1633 | 02-05-2020 | 112-113 | Mallas limpias |
| SYR Diving | 1634 | 03-05-2020 | 110 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 1635 | 04-05-2020 | 107-108-109-118(lateral) | Mallas sucias |
| SYR Diving | 1636 | 05-05-2020 | 106-107-lineas de fondeo pontón | Mallas sucias - roturas en mallas - 2 líneas de fondeo pontón cruzadas con línea de fondeo del módulo. |
| SYR Diving | 1637 | 11-05-2020 | 104-105 | Mallas limpias |
| SYR Diving | 1638 | 12-05-2020 | 102-118 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1639 | 13-05-2020 | 116-117-118 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1640 | 14-05-2020 |  | Puerto cerrado |
| SYR Diving | 737 | 16-05-2020 | 114-115 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 738 | 17-05-2020 | 112-113 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 739 | 18-05-2020 | 110-111 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 740 | 19-05-2020 | 101-103 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 741 | 20-05-2020 | 102-104 | Mallas sucias |
| SYR Diving | 742 | 21-05-2020 | 101-105 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 743 | 22-05-2020 | 106-107 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 745 | 24-05-2020 | 102-109 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 746 | 25-05-2020 | 117-118 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 747 | 26-05-2020 | 116-117 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 748 | 27-05-2020 | 104-113 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 749 | 28-05-2020 | 115-117 | Mallas semi-limpias - cabo mal amarrado |
| SYR Diving | 750 | 29-05-2020 | 106 -116 -118 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 2101 | 30-05-2020 | 111-112-114 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas - cabo mal amarrado |
| SYR Diving | 2102 | 31-05-2020 | 107-109-113 | Mallas semi-limpias - roturas en mallas - cabo mal amarrado |

Tabla 13. Faenas de filmaciones submarinas en junio de 2020 en el módulo del CES Caicura.

| Empresa | N° Bitácora | Fecha revisión | Jaulas revisadas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYR Diving | 2103 | 01-06-2020 | 101-118(lateral) | Mallas limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2104 | 02-06-2020 | 102-103-105-107 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas-rotura mal costurada |
| SYR Diving | 2105 | 03-06-2020 | 104-105-111-113 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2106 | 04-06-2020 | 103-107-109 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2107 | 05-06-2020 |  | Puerto cerrado |
| SYR Diving | 2108 | 06-06-2020 |  | Puerto cerrado |
| SYR Diving | 2109 | 07-06-2020 | 101 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2110 | 08-06-2020 | 102-108 | Mallas limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2111 | 09-06-2020 |  | Puerto cerrado |
| SYR Diving | 2112 | 10-06-2020 | 103-109 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2113 | 11-06-2020 | 106-110 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 2114 | 12-06-2020 | 112-115 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 2115 | 13-06-2020 | 116-118 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1238 | 14-06-2020 | 109-111-113-116 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1239 | 15-06-2020 | 102-103-115-117 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1240 | 16-06-2020 | 101-104-116-118 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1241 | 17-06-2020 | 103-105-106 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1243 | 18-06-2020 | 101-102 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1244 | 19-06-2020 | 107-108 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1245 | 20-06-2020 | 108-109 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1246 | 21-06-2020 | 110-111-112-113 | Mallas sucias - roturas en mallas |
| SYR Diving | 1247 | 22-06-2020 | 114-115 | Mallas semi-limpias |
| SYR Diving | 1248 | 23-06-2020 | 110-117 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1249 | 24-06-2020 | 101-102-104 | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |
| SYR Diving | 1745 | 25-06-2020 | 103-105-106-118-Inspección líneas de fondeo | Mallas semi-limpias-roturas en mallas |

Tabla 14. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, considerando los meses de enero, abril y junio de 2019.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin información | Sin información | 22-01-2019 | Excel | Trabajos de mantención | Mantención fondeos por inicio de ciclo y cambio de formato de redes (Inchalam). |
| Sin información | Sin información | 22-01-2019 | Excel | Otros trabajos o apoyo a otros servicios | Apoyo para desconexión de modulo por cambio, y apoyo en armado de modulo. |
| ULTRASEA | 564 | 22-05-2019 | Informe diario | Tensado y alargues de líneas modulo | Faena líneas N°s C-10 y C-11 Tensan, desconectan y alargan 2,0 mts c/u Conectan nuevamente y quedan trabajando ok Faena línea N° C-8 Tenza, desconecta, recuperan alrededor de 25 mts cabo Ø 56 mm/R; corta, confecciona colcha, alarga con cabo Ø 56 mm/N, tensa, confecciona gaza en guardacabos a pontón; realiza inspección con robot a línea pontón N° P-8. Después de 03 intentos solo se puede inspeccionar hasta 21 mts. |
| ULTRASEA | 566 | 23-05-2019 | Informe diario | Faenas alineado modulo | Faena línea N° C-12 Tenza, desconecta y alarga 2,0 mts Instala nuevamente, deja trabajando Faena línea N° L-16 Tenza, desconecta, acorta 2,0 mts cabo Ø 56 mm Confecciona gaza en guardacabos Instala línea y deja trabajando Faenas línea N° L-17 Tenza, desconecta, acorta 1,5 mts cabo Ø 56 mm Confecciona gaza de guadacabos, línea queda ok |
| ULTRASEA | 567 | 23-05-2019 | Informe diario | Faenas alineado modulo | Línea N° L-4 - alarga 2.0 mts Línea N° L-5 - alarga 1.5 mts Línea N° L-14 - acorta 2,0 mts Líneas quedan trabajando ok |
| ULTRASEA | 568 | 24-05-2019 | Informe diario | Navegación | Malas condiciones de tiempo para realizar faenas Inspección visual a pontón y modulo, todo ok |
| ULTRASEA | 570 | 26-05-2019 | Informe diario | Faenas alineado modulo | Faenas líneas N°s L-7 y L-8 Tensan, desconectan y alargan 2,0 mts c/u Ambas líneas se tensan e instalan nuevamente, quedando estas trabajando ok Faenas línea N° C-12 Tenza, desconecta, reemplaza tramo 15 mts cabo Ø 56 mm; confecciona colcha y gaza en guardacabos Línea queda trabajando ok, boya metálica trabaja ok. |
| ULTRASEA | 571 | 26-05-2019 | Informe diario | Faenas alineado modulo | Faenas líneas N°s L-13 y L-14 Tensan, desconectan y acortan 2,0 mts c/u - confeccionan gazas en guardacabos - las 02 líneas quedan trabajando ok Con esta faena el módulo queda alineado en forma transversal y longitudinal Faenas linea diagonal N° D-1 (NW) Recupera, confecciona colcha, alarga 200 mts cabo Ø 56 mm/R Tenza, deja trabajando y amarra en forma provisoria en boya metálica de línea N° C-1. |
| ULTRASEA | 572 | 27-05-2019 | Informe diario | Faenas en líneas diagonales | Faenas línea N° D-1 Recupera a péndulo, confeccionan tres colchas Línea se encontraba solo X Instala nuevamente, deja amarrada en forma provisoria a boya metálica de líneas C-1 Malas condiciones de tiempo para continuar realizando faenas, se informa a pontón. |
| ULTRASEA | 573 | 27-05-2019 | Informe diario | Faenas en líneas diagonales | Faenas líneas diagonales N°s D-4, y D-2 Realiza limpieza a péndulo Alargan 50 mts cabo Ø 56 mm/R, c/u Tensan, dejan conectadas a cáncamo vértice de modulo, quedan trabajando ok Se instalan con tramos 20 mts cabos Ø 56 mm/R Provisorio, deberá ser reemplazado por cadenas 22 mm Deja señalizado con boyas (02) 2.500 lts |
| ULTRASEA | 574 | 28-05-2019 | Informe diario | Faenas en líneas diagonales | Faenas línea diagonal N° D-2 Realiza limpieza hasta cruce con líneas de pontón Alargan 50 mts cabo Ø 56 mm/R, confecciona colcha, tensa e instala Tramo 20 mts cabo Ø 56 mm, que cruce boya con modulo, solo es provisorio Faenas línea diagonal N° D-1. Conecta línea a tramo 20 mts cabo Ø 56 mm/R, tensa deja trabajando Instalan tramos 3,0 mts cadenas Ø 22 mm/R, en boyas metálicas; como seguros uniendo cadenas existentes entre si. Faenas se realizan en 06 boyas de cabecera Sur y 01 boya cabecera norte. |
| ULTRASEA | 1951 | 09-06-2019 | Informe diario | Tensado e instalación de líneas de modulo | Faenas línea diagonal N° D-1 Tenza desconecta y alarga 1,5 mts cabo Ø 56 mm/R Faenas Líneas N° L-15 (esta desconectada) Recupera tramo 15 mts cadena Ø 22 mm en modulo Recupera línea, tensa y deja trabajando Boyas colapsadas: Línea N° L-1= 01 boyas plásticas 2.500 lts Línea N° L-19 = 01 boyas plásticas 2.500 lts Faenas línea N° L-6 Tenza desconecta; acorta 2.0 mts cabo Ø 56 mm/R Instala nuevamente con gaza en guardacabos Línea queda trabajando con poca tensión deberá retensarse Presta apoyo con brazo hidráulico a personal de Orza levantando pasillos para instalación de flotadores Se realizan faenas en cuatro (04) pasillos |
| ULTRASEA | 1952 | 10-06-2019 | Informe diario | Tensado e instalación de líneas- apoyo a personal de ORZA | Faenas línea N° L-6 Tensado y confección de gaza Línea se acorta 10 mts, Cabo Ø 56 mm/R Línea queda trabajando ok Faenas linea N° L-15 Tenza, desconecta, alarga 1,5 mts cabo Ø 56 mm/R Línea queda trabajando ok Realizan faenas de apoyo con brazo hidráulico, levantando pasillos modulo para reemplazo de flotadores. |
| ULTRASEA | 1954 | 12-06-2019 | Informe diario | Apoyo con brazo hidráulico | Presta apoyo con brazo hidráulico levantando pasillos de modulo para instalación de flotadores Personal de ORZA es el encargado de la instalación de flotadores Faenas en líneas diagonales de modulo N°s D-2, D-3 y D-4 Instalan: 03 tramos 25 mts cadenas Ø 22 mm/N 03 pulgueras 500 x 32 03 anillos GK 500 x 50 03 boyas plásticas 2000 lts Las 03 líneas se tensan y dejan trabajando Confeccionan gazas en anillos GK |
| ULTRASEA | 1955 | 13-06-2019 | Informe diario | Apoyo con brazo hidráulico | Durante la mañana se realizan faenas de apoyo con brazo hidráulico a personal de ORZA Faenas consisten en levantar pasillos para la instalación de flotadores Faenas línea diagonal N° D-1 Tenza, desconecta e instala tramo de 25 mts cadena Ø 22 mm/N 01 pulguera - 01 anillo GK - 01 boya plástica 2000 lts Línea se tensa, deja trabajando, confecciona gaza en anillo GK Faenas línea L-6 Tenza, desconecta, acorta 1,5 mts cabo Ø 56 mm/R - Confecciona gaza en guardacabos, deja trabajando ok. Faenas línea L-5 Tenza, desconecta, acorta 1,0 mts cabo Ø 56 mm/R - Confecciona gaza en guardacabos, línea queda trabajando ok. |
| ULTRASEA | 1956 | 13-06-2019 | Informe diario | Apoyo con brazo hidráulico | Realizan faenas de apoyo con brazo hidráulico a personal de ORZA Faenas consisten en levantar pasillos para la instalación de flotadores Durante la tarde continúan faenas de apoyo con brazo hidraulico a personal de ORZA Se levantan pasillos para la instalación de flotadores Instalan en tercera boya metálica 3.500 lts de lineas N°s C-10 y C-11 02 tramos 3,6 mts cadenas Ø 22 mm/N, para reforzar linea de fondeo. |
| ULTRASEA | 1957 | 15-06-2019 | Informe diario | Instalación boyas plásticas 2.500 lts | Instala boya plástica 2.500 lts en linea L-1X Faenas línea L-1. Reemplaza pulguera 500 x 32 Instala boya plástica 2.500 lts Ambas líneas trabajadas quedan ok Faenas en estación de fondeo Línea L-17 Tenza, desconecta, endereza cáncamo Instala línea nuevamente quedando está trabajando ok Prepara y entrega informe. |

Tabla 15. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, en agosto de 2019.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASEA | 1562 | 02-08-2019 | Informe diario | Conexión de un tramo | Se conecta 1 tramo boya pasillo cabecera central Sur, se había soltado un pin del grillete. Se hace una inspección con buzo a las líneas de fondeo para descartar posible soltura de los grilletes. |
| ULTRASEA | 1591 | 29-08-2019 | Informe diario | Sin información | Por malas condiciones de tiempo se suspende faena. Se conecta línea lateral lado Weste, quedando esta definitiva con grillete a cáncamo. Se conecta línea lateral lado Este, dejando con cabo reventador y grillete conectado a cáncamo por seguridad. Se inspecciona modulo completo en superficie, todas las conexiones a cáncamo y estructuras sin novedad Falta 1 boya en línea lateral lado Weste. Se inspeccionan 14 líneas modulo levantando boyas, todas las líneas laterales Weste y diagonales Weste, también 1 diagonal Este y 1 lateral Este, encontrando todas las conexiones en buen estado. Ocho boyas malas. |
| ULTRASEA | 1592 | 30-08-2019 | Informe diario | Inspecciones líneas de fondeos | Se inspeccionan todas las líneas laterales Este, diagonales y líneas cabeceras, levantando boyas de líneas, encontrando 6 boyas malas, todas las conexiones en perfecto estado (conexiones de líneas). Se finaliza inspección de líneas y boyas modulo en su totalidad encontrando: 14 boyas malas en total modulo 1 boya faltando en lateral Weste. Líneas y boyas cabeceras Norte y Sur en buenas condiciones (todos los grilletes de conexión con pita seguridad). Líneas laterales Weste y Este, trabajando con normalidad. Todos los grilletes de conexión con pita de seguridad. Nota: Se recomienda cambio de todas las boyas laterales por ambos lados, y alineación de modulo una vez retirados todos los reventadores. |

Tabla 16. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, en septiembre de 2019.

| mpresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASEA | 2134 | 19-09-2019 | Informe diario | Cambio de boya | Se cambian 08 boyas de 3.000 lts y retiro de X6 boyas 2.500 lts en mal estado en líneas N° L2 - L5 - L6 - L8 - LX - L15 X líneas laterales lado Este y Weste Falta tensión en un 80% su total de las líneas Falta instalar boyas en líneas N°: 16-31-33-39 Se cambian 6 boyas de 2000 lts en mal estado y 2 maxisacos con basura y planzas para traslado a Pto. Montt. |
| ULTRASEA | 2142 | 27-09-2019 | Informe diario | Instalación de boyas | Dia 28/09/2019 Se descarga cuatro pallets X X, posterior se instala una boya en la línea L7 y también se reapreta un pin de un grillete que estaba por salir. A las 10:00 se para faena por malas condiciones. |
| ULTRASEA | 2143 | 29-09-2019 | Informe diario | Instalación de boyas | Durante la mañana no se realiza faena por malas condiciones. A las 14:40 se realiza faena instalando boyas en las líneas D2. Dos boyas en L20 y una en L14 a las 16:55 se para faena por malas condiciones. Dia 30/09/2019 Faena en las líneas L16 y L12, se hacen cambio de boyas y también se revisan grilletes en diagonal D4, asegurando todos los grilletes con pitas loberas. Nota: en las demás líneas que se cambiaron boyas también se visaron los grilletes y se reapretaron los pin, posterior a estos se va a revisar en general todos los grilletes que faltan. |

Tabla 17. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, considerando los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASEA | 2144 | 01-10-2019 | Informe diario | Sin información | Inicio faena revisando grilletes en la línea L1 y L11, una vez revisado se amarran las boyas en cubierta para viajar a Puerto Montt |
| ULTRASEA | 2145 | 02-10-2019 | Informe diario | Sin información | Se revisa línea de fondeo: L2 ok L3 03 grilletes sin pitas ambas boyas rotas L4 desgaste cadena (pulguera) L5 se reaprieta 01 grillete L6 01 boya rota L7 Se aprieta 02 grilletes L8 se aprieta 01 grillete L9 se aprieta 01 grillete |
| ULTRASEA | 2146 | 03-10-2019 | Informe diario | Sin información | Se revisa línea de fondeo L10 se reaprieta 02 grillete D3 ok (boya naranja 2.500 lts) D4 ok (boya naranja 2.500 lts) L11 se reaprieta 02 grillete Cadena con desgaste (pulguera) L12 se reaprieta grilletes L13 01 boya rota Se suspende faena por malas condiciones para revisar línea de fondeo |
| ULTRASEA | 2147 | 04-10-2019 | Informe diario | Sin información | L6 se conecta 01 línea fondeo al módulo Se revisa fondeo: L14 - cáncamo boya desgastado L15 - se coloca pita a 03 grilletes que no tenían L16 - ok L17 - 01 boya rota L18 - ok L19 - ok L20 - ok D 1 - ok |
| ULTRASEA | 2148 | 05-10-2019 | Informe diario | Sin información | Se retensa línea fondeo D1-D2-D3-D4 queda provisoriamente (con nudos) Se revisa grillete boyas metálicas centrales se encuentra con desgaste en cáncamos Se hace limpieza chicote cadenas recolectando cabos en desuso. |
| ULTRASEA | 2160 | 16-10-2019 | Informe diario | Cambio de boyas plásticas | Cambio de boyas plásticas de 3.000 lts en la línea L3 dos boyas, línea L6 1 boya, L17 1 boya, y L13 una boya. |
| ULTRASEA | 2165 | 18-10-2019 | Informe diario | Apoyo a recepción de peces | Se desconectan 02 líneas N°: 16-17 para descarga de peces. Se conectan 03 líneas de fondeos N°: 16-17-18, se desconectan líneas N: 13-15 esta línea se deja con reventadores de cabo 22mm Termino de faenas por mal tiempo en el centro. |
| ULTRASEA | 2166 | 19-10-2019 | Informe diario | Apoyo a siembra de peces | Se conectan 03 líneas de fondeos N: 3-5-6. |
| ULTRASEA | 2167 | 20-10-2019 | Informe diario | Sin información | Se suspenden las faenas en el centro por instrucciones de jefe de centro de Caicura por malas condiciones de tiempo Puerto cerrado para 50 TRG. |
| ULTRASEA | 2168 | 21-10-2019 | Informe diario | Tensado de líneas | Faenas de tensado de líneas de fondeos y alineación de set. L-6 Acorte 8 mts línea tensada L-7 Acorte 8 mts línea tensada L-8 Acorte 10 mts línea tensada L-9 Acorte 10 mts línea tensada L-10 Acorte 10 mts línea tensada Se realizan 5 gaza a cabo 56 mm de líneas N: 6-7-8-9-10. |
| ULTRASEA | 2169 | 22-10-2019 | Informe diario | Tensado de líneas de fondeos | Faenas de tensado de líneas L-11 Acorte de líneas 8 mts tensada L-12 Acorte de líneas 10 mts tensada Como observación se paran las faenas por mal tiempo e instrucciones del jefe de centro. |
| ULTRASEA | 2170 | 23-10-2019 | Informe diario | Apoyo de siembra | Se conectan 3 líneas de fondeos N: 2-4-19. Se tensan líneas de fondeo: L-13 Acorte 8 mts tensada L-14 Acorte 8 mts tensada L-15 Acorte 10 mts tensada Se confeccionan 5 gazas a cabo de 56 mm de líneas N: 11-12-13-14-15 Como observación línea de fondeos N: 12 con guardacabo. |
| ULTRASEA | 2171 | 24-10-2019 | Informe diario | Tensado de líneas de fondeos | Faena de limpieza y tensado de líneas de fondeos L-5 Acorte de líneas 07 mts tensada y limpieza hasta los 20 mts de profundidad L-4 Acorte de líneas 7 mts tensada y limpieza hasta los 20 mts de profundidad L-16 Acorte de líneas 7 mts tensada y limpieza hasta los 20 mts de profundidad Se confeccionan 03 gazas a cabo de 56 mm de línea N: 4-5-16 |
| ULTRASEA | 2174 | 27-10-2019 | Informe diario | Tensado de líneas | Se realiza limpieza y tensado de líneas de fondeos L-4 acorte de línea 6 mts línea tensada y limpia L-7 acorte de línea 7 mts línea tensada y limpia hasta los 20 mts de profundidad Se confecciona gaza a cabo de 60 mm de líneas N: 4-7 |
| ULTRASEA | 2176 | 29-10-2019 | Informe diario | Tensado de líneas de fondeos | Faena de limpieza de líneas de fondeo y tensado de líneas de fondeos, líneas tensadas N: 2-3-18 y 19. L-2 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. L-3 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. L-18 Acorte de línea 6 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. L-19 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. Termino faenas por malas condiciones de tiempo. |
| ULTRASEA | 2177 | 30-10-2019 | Informe diario | Apoyo en centro | Se realizan tensados a líneas de fondeos laterales N°: 1 -20 L-1 Acorte de línea 8 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L-20 Acorte de línea de fondeo 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. Se confecciona 2 gazas a cabo de 56 mm. Termino faenas por malas condiciones de tiempo. |
| ULTRASEA | 2178 | 31-10-2019 | Informe diario | Apoyo en centro y tensado de líneas | Se realiza tensado de fondeos cabecera Norte N: C5. C5 - Acorte de línea de fondeo 15 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad. Se realiza 1 gaza a cabo de 64 mm Se paran faenas en centro por malas condiciones de tiempo y de Puerto Cerrado. |
| ULTRASEA | 2179 | 01-11-2019 | Informe diario | Tensado de líneas | Se cargan 07 pallets de alimento para peces y se trasladan al módulo, se dejan en pasillo de set. Se retiran 07 maxisacos con basura de módulo y se descargan en barcaza "Mar de Coral" Se tensan líneas de cabeceras Norte N: 1-2-3 L-1 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L-2 Acorte de línea 13 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L-3 Acorte de línea 13 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad Se confeccionan 03 gaza a cabo de 64 mm de líneas N: 1-2-3 |
| ULTRASEA | 2180 | 02-11-2019 | Informe diario | Tensado de líneas | Faenas de tensado de líneas de fondeos N: 4-6-7-12-13 y D-4 L C4 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L C6 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L C7 Acorte de línea 12 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L C-12 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L C-13 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad L - D4 Acorte de línea 7 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad Se confeccionan 06 gaza a cabo de 64 mm a líneas N: 4-6-7-12-13 y D-4. |
| ULTRASEA | 2181 | 03-11-2019 | Informe diario | Tensado de líneas | Se realiza tensado de líneas a líneas D-1-D2-D3 y limpieza de líneas hasta los 20 mts D-1 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad D-2 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad D-3 Acorte de línea 10 mts limpieza de línea hasta los 20 mts de profundidad Se suspenden las faenas por malas condiciones de tiempo Puerto cerrado. |
| ULTRASEA | 1282 | 01-12-2019 | Informe diario | Inspección submarina con ROV | Se inspeccionó boya de cabecera central, esta se encuentra sumergida por la fuerza que están ejerciendo las líneas Se inspeccionó línea cortada (entre jaula 10 y 12), donde se observa que cortó producto del colapso de un grillete. Se inspeccionaron las líneas del pontón, donde no se observan anomalías, se encuentran trabajando correctamente. |
| ULTRASEA | 1283 | 02-12-2019 | Informe diario | Inspección de líneas de fondeo con ROV | Se inspeccionaron líneas de fondeo L36, L32, L27 y C25. No se identificaron anomalías. Se inspeccionó L14 (entre las jaulas 12-10) que se encontraba cortada. Esta queda correctamente trabajando donde se le reemplazó grillete. Se identifica cruce con roce cabo-cabo línea del pontón NE con líneas de cabecera del módulo C21 y C20. |
| ULTRASEA | 2853 | 02-12-2019 | Informe diario | Conexión línea de fondeo cortada | Se recupera línea fondeo N° 16 la cual se cortó el grillete. Se conecta al módulo se reemplaza grillete cortado por 1 de 12 ton, queda con pita lobera en los pin. |
| ULTRASEA | 2862 | 05-12-2019 | Informe diario | Mantención línea de fondeo | Se reemplaza boya rota en línea lateral N° 6 Se agrega 9 metros de cadena en las líneas central Números: C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7. Cadena negra eslabón largo 22 mm Grilletes lira 1 1/8 Pin con pita lobera. |
| ULTRASEA | 2875 | 17-12-2019 | Informe diario | Conexión línea lateral | Se conecta línea lateral L14 en la cual se encontraba con el grillete roto y se conecta con los grilletes que estaban en el barco ya que en el centro no tienen. |

Tabla 18. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, los meses de enero y febrero de 2020.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASEA | 3203 | 31-01-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio cambiando una boya y se instalan dos en el lateral L12 y L14, en el lateral L13 se cambia la boya, en estas tres líneas las boyas son de 2.500 lts. También se realiza un chequeo de todas las boyas encontrando todas en buenas condiciones. |
| ULTRASEA | 3204 | 31-01-2020 | Informe diario | Sin información | Durante la tarde se apoya al personal de ORZA con el barco ya que se necesitaban instalar unos flotadores en la cabecera Noreste, terminando la faena s/n. |
| ULTRASEA | 3206 | 04-02-2020 | Informe diario | Sin información | 05/02/2020 Inicio de faena apoyando con el barco al personal de ORZA. Se conecta tramo de cadena cortado en la cabecera SURESTE, pasillo central y línea C11 cortada y del tramo metálico. Se revisa línea lateral L4 y L3, se reaprietan los grilletes y se instalan pitas de seguridad. |
| ULTRASEA | 3207 | 06-02-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio de faena cambiando cadenas en la línea C11 y C10 y se deja con grilletes nuevos de 1 kg y se asegura con pitas a los pin. Se revisan las cadenas y los grilletes en la C13 y C12 y en una cadena se cambia de grilletes y la posición la cadena, ya que tenía una vuelta, también se reapretaron los grilletes y se deja con pitas. Se revisa las cadenas y grilletes en las líneas C9 y C8 cabecera Sureste, se aprietan los grilletes y se instalan pitas. Posterior se apoya al personal de ORZA con el barco a levantar el pasillo para instalar flotadores. |
| ULTRASEA | 3208 | 07-02-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio de faena apoyando al personal de ORZA a instalar flotadores durante la mañana. Durante la tarde no se realizan faenas por malas condiciones del Sur, fondeando en Caicura. 08/02/2020 Inicio de faena revisando cadenas en la C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, en estas cadenas se reaprietan todos los grilletes y se aseguran con pitas. Se revisa lateral L2, se encontró una boya rota y también se cambió chicote y grilletes nuevos a una de las boyas y se aseguró con pitas. línea L1 en esta línea se reapretó los grilletes y se instaló pitas. línea diagonal D2, se instaló grilletes en la estación de fondeo, un grillete de 11/8”, también se reapretó X grilletes y se aseguró. |
| ULTRASEA | 3209 | 09-02-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio de faena rastreando con la araña a línea C11, tras de varios intentos no se logra agarrar, también la corriente de marea dificulta la maniobra. Durante la tarde no se realiza faena por malas condiciones del Sur. |
| ULTRASEA | 3210 | 10-02-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio de faena cambiando grilletes en la línea L5 y también se cambió chicote de cadena de 20 mm y se instalaron 4 grilletes de 11/8”, también tiene una boya rota, en algunos grilletes se reapretaron y se instala pita de seguro. Posterior se realiza rastreo de línea C11 del pasillo central, después de 5 rastreos se logra enganchar recuperándose sin problemas. Esta línea tenía un tramo de 6 mts de cadena de 20 mm que se instaló con grilletes nuevos, más la cadena de seguro que conecta de cadena a cadena y se instaló con pitas a los grilletes. |
| ULTRASEA | 3211 | 11-02-2020 | Informe diario | Sin información | Inicio de faena cambiando grillete y cambiando los pin en las líneas L6, L7, L8, L9 y L10. Se dejo listo por los laterales lado Este. |
| Sin información | Sin información | Febrero | Excel | Detalles de Trabajos febrero 2020 | Búsqueda con ECA de fondeo de cabecera, conexión de línea, retensado e instalación de seguros en grilletes. Apoyo en instalación de flotadores y traslado de personal desde Puelche a Centro. |

Tabla 19. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, en marzo de 2020.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Detalle general | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASEA | 3373 | 12-03-2020 | Informe diario | Calar líneas fondeo | Se cala la línea L33 y L37 que se encontraban cortadas |
| ULTRASEA | 3375 | 13-03-2020 | Informe diario | Calar líneas fondeo | Se calan las líneas L36 y L35 que se encontraban cortadas. |
| ULTRASEA | 3376 | 14-03-2020 | Informe diario | Calar líneas fondeo | Se cala línea 32 con ancla de 1.500 kgs, 3 rollos de cabo de 60 mm y 3 paños de cadena de 32 mm. Se recupera L31 para volver a calar y dejarla trabajando. |
| ULTRASEA | 3377 | 15-03-2020 | Informe diario | Calar líneas fondeo | Se cala línea de fondeo L31 recuperada el día anterior. Se utilizó 3 rollos de cabo 60 mm, 3 paños de cadena, 1 ancla de 1.500 kg. |
| ULTRASEA | 2449 | 15-03-2020 | Informe diario | Tensado y alargado líneas módulo | Inspección visual a módulo; módulo se encuentra semi colapsado, con bastante curva hacia el Este, pasillos levantados y torcidos. Realiza tensado y acorte de líneas cabo Ø 60 mm/N línea N° L-35= -6.0 mts - L-33= 4,0 mts - L-32= -5,0 mts (boya plástica 2.000 lts colapsada) L-34= -5,0 mts segunda boya colapsada. En todas las líneas se reemplaza el guardacabos Ø 50 mm por anillo GK 500 x 50. módulo no alcanza a quedar alineado; líneas se encuentran demasiado tensas. líneas de fondeo cortadas eran de 02 pesos muertos 20 tons; fueron reemplazadas por anclas 1.500 kgs., deben de tensarse pensadamente, sistema demasiado tenso. Tensan, desconectan y alargan líneas módulo con tramos cadenas 22 mm/nuevas. líneas N° L-10=+4,0 mts - líneas N° L-11=+4,0 mts - líneas N° L-12=+4,0 mts - líneas N° L-13=+4,0 mts - líneas N° L-14=+3,0 mts |
| ULTRASEA | 2451 | 16-03-2020 | Informe diario | Instalación y tensado líneas módulo | Tensa y deja trabajando línea N° L-34; cabo solo queda anudo en anillo GK. Prepara maniobra e instala línea N° L-34. Tensado y confección de cabos a líneas módulo N°s L-34 y L-33 Ambas líneas quedan trabajando ok. |
| ULTRASEA | 2452 | 17-03-2020 | Informe diario | Tensado líneas módulo | Recuperar, tensar y confeccionar gazas a 04 líneas módulo línea N° L-32=-3,0 mts, gaza en anillo GK. línea N° L-30=-4,0 mts, gaza e instala GK. línea N° L-31=-3,0 mts, gaza en anillo GK. línea N° L-35=-4,0 mts, gaza en anillo GK. Realiza tensado a línea N° L-9, línea solo garrea y se recuperan 100 mts, cabo Ø 50 mm. línea queda instalada, pero sin trabajar. Se necesita instalar otra línea para poder tensar y alinear cabecera norte de módulo. Tensan y alargan con cadenas Ø 22 mm líneas módulo. línea N° L-16=+5,0 mts. línea N° L-15=+5,0 mts. línea N° L-14=+5,0 mts. |
| ULTRASEA | 2454 | 18-03-2020 | Informe diario | Tensado, desconexión y alargue líneas | Tensan, desconectan y alargan con cadenas Ø 22 mm (N), 02 líneas módulo línea N° L-13=+4,0 mts. línea N° L-12=+4,0 mts., reemplaza boya plástica 2.500 lts. Ambas líneas se alargan para que el módulo se vaya hacia lado medio. |
| ULTRASEA | 3157 | 20-03-2020 | Informe diario | Instalación de líneas módulo | Se arman 03 tramos pasillo boya para líneas N: 33-35-36, cadena 22 mm, boya 3.000 lts y 2.000 lts/ Se arman 02 líneas de fondeos de 880 mts de cabo 64 mm para líneas N: L35 y C+1. Se instalan 2 líneas de fondeos N° L-35 y C+1. |
| ULTRASEA | 3158 | 21-03-2020 | Informe diario | tensado de líneas | Se tensan líneas de fondeos N: 35 y C+1, como obs. estas líneas se dejan con gaza definitiva. Como Obs. El día 20-03-2020 Se realizan 8 gaza a cabo de línea de fondeos N: 35 - C+1. Confeccionan líneas de fondeos de 880 mts cabo 64 mm para líneas N: 33-36 Se realizan 08 gaza a cabo de fondeos. |
| ULTRASEA | 3159 | 22-03-2020 | Informe diario | Instalaciones en líneas | Se instala línea L N: 33 Como obs. esta línea queda lenta traccionada. Termino de faenas en centro Caicura por malas condiciones de tiempo. |
| ULTRASEA | 3160 | 23-03-2020 | Informe diario | Traslado de bote auxiliar | Puerto cerrado |
| ULTRASEA | 3161 | 24-03-2020 | Informe diario | Instalación de líneas | Se instala una línea de fondeos N°: 32 |
| ULTRASEA | 3163 | 26-03-2020 | Informe diario | Instalación de líneas | Se cortan CAD 22 mm y se arman tramos pasillos boya de 15+4 mts Se dejan conectados a los pasillos correspondientes. Se levantan 3 anclas de 1.500 kg de acopio de Isla Caicura Se instala línea N: 31. |
| ULTRASEA | 3164 | 27-03-2020 | Informe diario | Instalación de líneas | Se confeccionan 2 líneas de fondeo de cabo de 64 mm x 800 mts para líneas N: 29-30. Se instalan 2 líneas de fondeo N: 29-30. tensado de líneas N: 29-30-31. Se realizan 13 gaza a cabo de fondeos. |
| ULTRASEA | 3165 | 28-03-2020 | Informe diario | Tensado de líneas | Se realizan tensado de líneas N: 32-33-34-35 y alineación de pasillos de set. |
| Sin información | Sin información | Marzo | Excel | Detalles de Trabajos marzo 2020 | Asistencia en retensado y ajuste de alineación por mareas de evento "Luna Gusano". |
| Sin información | Sin información | Abril | Excel | Detalles de Trabajos ABRIL 2020 | Asistencia en retensado y ajuste de alineación por mareas de evento "Luna Gusano". |

Tabla 20. Faenas de mantención en sistema de fondeo de modulo siniestrado del CES Caicura, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2020.

| Empresa | N° | Fecha | Tipo documento | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERMAR | 5355 | 08-05-2020 | Bitácora diaria | Se levanta boya metálica de cabecera lado sur de líneas 29-30-31. hay una línea cortada que sería la línea N° 29, la otra está trabajando; según plano aparecen tres líneas. Al revisar solo hay dos. Se levanta boya metálica cabecera central se aprecian dos líneas cortadas. Se retorna a Islotes Caicura, condición de puerto cerrado y malas condiciones climáticas. |
| SERMAR | 5356 | 09-05-2020 | Bitácora diaria | Se embarcan albañiles para trasladar a centro Caicura a revisar pontón a ver fisura pontón. Malas condiciones climáticas. 10/05/2020 Puerto cerrado Nota: Se realizan horas extras 9/5/20 emergencia pontón Caicura, entrando y sacando personal desde la Arena a centro Caicura, con condición de puerto cerrado. |
| SERMAR | 5357 | 11-05-2020 | Bitácora diaria | Se carga 1 ancla desde X Isla Victoria. Se conecta cadena y coloca X y cabo baliza. Se va a módulo y se levanta boya metálica, se cambia de posición cadena salida fondeo para calar línea inferior N° 28. Se cala línea, cabo 3 rollos, 3 paños de cadenas, ancla 1500 kg. Se desplaza buceo se buscan anclas, las cuales no se encuentran. Se sigue faena de buceo, no encontrándose las anclas Se desplaza hacia módulo, se tensan y confeccionan gazas a dos líneas de fondeos cabecera central lado Sur. Se arreglan 3 paños de cabeceras en cubierta. |
| SERMAR | 5358 | 12-05-2020 | Bitácora diaria | Se realiza faena de buceo, se rebuscan anclas. Se termina faena buceo encontrándose las dos anclas Se confecciona línea de fondeo, 3,5 rollos de cabo. Se levanta 1 ancla se conecta cadena. Se va hacia módulo Se inicia maniobras para calar línea de fondeo cabecera central línea interior. Durante tarde no se realiza faena malas condiciones climáticas |
| SERMAR | 5359 | 13-05-2020 | Bitácora diaria | Se tensa y confecciona gaza en línea fondeo cabecera central lado sur. Se instala cadena 25 mm x 7 mts a línea cabecera Surweste N° 31, se tensa y confecciona gaza. Se instala "pategallo" 5 mts, mas 7 mts cadena 25 mm para línea N° 30, se tensa y confecciona gaza a línea N° 29, se deja cabo de mangueras de alimentación amarrado a esta línea. Se empieza a recuperar línea de fondeo cabecera N° 31 - Cabo 1 rollo y 400 mts cable acero app. x se adujan cabo y cable acero. Termino de recuperación línea. |
| SERMAR | 5360 | 14-05-2020 | Bitácora diaria | OBS. SMA: Transporte pasajeros - puerto cerrado. |
| SERMAR | 5361 | 15-05-2020 | Bitácora diaria | OBS. SMA: Cargan materiales. |
| SERMAR | 5362 | 17-05-2020 | Bitácora diaria | Se levanta boya metálica de líneas 22-23-24. Se espera que calme la marea para colocar cadenas y tensar líneas. Se cortan 3 tramos cadenas 25 mm. Se confeccionan dos pategallo. Se instala cadena para línea N° 22 luego se tensa línea fondeo y confecciona gaza al anillo. Se instala cadena en línea N° 24, se tensa línea fondeo y confecciona gaza al anillo. Se instala pategallo en boya metálica para línea N° 23, se tensa y confecciona gaza. Se tensa y confecciona gaza de línea N° 32, lateral Weste. Se cambia de cáncamo cadena de línea N° 33. Se tensa y confecciona gaza a línea N° 39 para alinear módulo. Se desplaza hacia Islotes Caicura por malas condiciones climáticas. |
| SERMAR | 5363 | 18-05-2020 | Bitácora diaria | Se cambia de posición cadena de línea fondeo N° 10 y 11. Se instala cadena y tensa línea fondeo N° 8 cabecera lado Noreste. Se cambia posición cadenas de líneas N° 5 y 7. Se instala pategallo y tensa línea N° 6, confecciona gaza al anillo, cabecera central lado Norte. Se tensa y confecciona gaza a línea lateral Weste N° 35. Se arreglan y dejan amarradas a cadenas de cabecera Surweste mangueras de alimentación. |
| SERMAR | 5364 | 19-05-2020 | Bitácora diaria | Se recuperan dos líneas de fondeos cortados en cabecera lado Sur centrales, 1 rollo de cabo, 350 mts cable app. por línea. Cables y cabo se adujan. Se recupera 1 línea fondeo cortada lateral lado Weste N° 49, cabo 1,5 rollo, 300 mts cable acero app. |
| SERMAR | 5365 | 20-05-2020 | Bitácora diaria | Se tensa y confecciona gaza a línea lateral Weste N° 51. Se cambian de posición cadenas de líneas de fondeos cabecera Norweste N° 3 y 4 en cáncamos boya metálica. Se instala cadena para línea N° 1. Se tensa y confecciona gaza a línea lateral Weste. Se tensa y confecciona gaza a línea lateral Weste N° 43. Se cambian tramos cadenas boyas metálicas en cabecera lado Norweste. Se cortan 4 tramos 15 mts y 4 tramos 5 mts. |
| SERMAR | 5366 | 21-05-2020 | Bitácora diaria | No se pueden realizar cambio de cadenas en cabeceras por efecto del viento y la marea. Se tensan laterales lado Weste para alinear módulo, se tensan líneas N° 42, 44-45-46-47-48 y 49. Se tensa línea cabecera norweste N° 1 confecciona gaza al anillo. Se terminan de instalar dos cadenas de 25 mm en boya metálica lado Norweste. No se puede seguir cambiando cadenas en cabeceras por efecto del oleaje. Se tensan y confeccionan gaza a líneas laterales lado Weste N° 38-40-41. |
| SERMAR | 5367 | 22-05-2020 | Bitácora diaria | Se tensan y confeccionan gaza a líneas laterales lado Weste N° 34-36 y 37: líneas N° 34 y 36 se le coloca anillo, ya que estaban con guardacabos. Se cortan cadenas 2 tramos de 15 mts y 2 tramos de 5 mts. Se cambian 5 tramos de cadenas en cabecera central boyas metálicas de 19 mm x 25 mm. |
| SERMAR | 5368 | 23-05-2020 | Bitácora diaria | Se cambia 1 cadena de 5 mts en cabecera central boyas metálicas. Se para faena malas condiciones Puerto cerrado. |
| SERMAR | 5369 | 24-05-2020 | Bitácora diaria | Se permanece en el centro a espera que se arreglen condiciones climáticas para cambiar boyas metálicas en cabeceras lado Sur. |
| SERMAR | 5370 | 25-05-2020 | Bitácora diaria | Se sueltan cadenas de primera boya metálica cabecera lado surweste; tramo de 1,5 mts y 5 mts. Luego se saca boya y se instala boya nueva. Se conectan cadenas de 15 mts y de 5 mts. Se conecta tramo 5 mts cadena en segunda. Se reinicia faena cambio boya metálica, se sueltan 4 cadenas de 5 mts, se saca segunda boya mala y se instala 1 boya nueva, se conectan cadenas 5 mts. Esta cabecera queda ok con todas sus cadenas de 25 mm. |
| SERMAR | 5371 | 26-05-2020 | Bitácora diaria | Se pasan mangueras de alimentación sobre boyas metálicas de pasillo central. Se sueltan cadenas de 15 mts x19 mts en primera boya metálica pasillo central. Se colocan las dos cadenas de 25 mm. A estas cadenas se les deja colocado mangueras de protección que tenían para que no rocen mangueras de alimentación con cadenas. Se va a trabajar a cabecera Surweste se cambia de posición un tramo de cadena de 5 mts en tercera boya metálica. Se colocan dos cadenas de respeto de 19 mm. Se sueltan y sacan 4 tramos de cadenas de 19 mm x 5 mts en boya cabecera central. Luego se instalan 4 tramos de cadenas de 25 mm; la primera y segunda boya cáncamos en buenas condiciones Se dejan mangueras de alimentación separadas de boyas y amarradas a boya cabecera Surweste. |
| SERMAR | 5372 | 27-05-2020 | Bitácora diaria | Durante el día se realizan faenas de mantención 29/05/2020 Se descargan boyas metálicas y plásticas y se dejan aseguradas a boyas del módulo. Se cambia boya metálica de 3.500 lts de cabecera Sur, lado Costa que se encontraba hundida. Se cambian tramos de 05 mts de cadenas de 19 por cadena de 25 mm , entre segunda y tercera boya metálica. Durante la tarde se continua con la instalación de los fondeos a boya que se cambio. 30/05/2020 Durante la mañana se realiza maniobra para instalar boya plástica de 2.500 lts, en cada una de las líneas de fondeo, de cabecera Sur lado costa, por quedar boya metálica cambiada, hundida al igual que la que se retiró. |
| SERMAR | 5373 | Continuación | Bitácora diaria | Durante la tarde se realizan faenas de buceo para levantar desde anillo GK y revisar líneas de fondeos de cabecera norte lado costa, por encontrarse primera boya metálica hundida en uno de sus lados. Se aprecian cadenas de 19 mm y líneas de fondeo con choritos. Se instala boya plástica de 2.500 lts en fondeo superior de lado costa de esta boya metálica para levantarla y enderezarla. No se cambian cadenas de 19 mm por no tener mas cadenas de 25 mm. Se revisa y se observa segunda boya metaliza de cabecera norte lado costa con cáncamo en mal estado. Se revisa línea de fondeo lateral de pontón alimentador, para ver roce con fondeos del módulo, lado costa cabecera Sur. Se bucea hasta los 20 mts y no se puede apreciar bien la distancia entre los fondeos del módulo y los del pontón. 31/05/2020 Durante la mañana se instala cadena de 25 mm entre primera y segunda boya metálica de cabecera sur lado costa. Se saca vuelta a cadena de 25 mm entre segunda y tercera boya metálica en cabecera sur lado costa. Durante la tarde se instalan cadenas de respeto en boyas metálicas cabecera sur lado costa y cabecera central. Se suspenden faenas por malas condiciones de viento sur. |
| SERMAR | 5374 | Continuación | Bitácora diaria | 01/06/2020 No se realizan faenas por malas condiciones de tiempo en el centro. 02/06/2020 Recalada e inicio de faenas de cambio de cadena de 19 mm x 15 mts de boya a pasillo en cabecera Sur lado costa. Se instala contrapeso de 500 kg en fondeo lateral de popa del pontón alimentador que sale hacia el Weste, para separar y evitar roce con fondeos. |
| SERMAR | 5375 | Continuación | Bitácora diaria | De cabecera Sur, lado costa del módulo. Durante la tarde se cambian los 02 tramos de cadenas de 19x15 mts, entre pasillo y primera boya metálica de cabecera norte lado costa. 03-07/06/2020 No se realizan faenas por malas condiciones en el sector y puerto cerrado. |
| SERMAR | 5377 | Continuación | Bitácora diaria | Se realiza maniobra para tensar y cambiar boya metálica y cadenas en cabecera norte, pero se suspende esta por malas condiciones de mar para soltar y conectar boya. Durante la tarde se instalan pulgueras a líneas L32 y L34 que le faltaba. |
| SERMAR | 5378 | 11-06-2020 | Bitácora diaria | Se revisa en forma visual posible problemas con fondeos laterales L38 y L39, por inclinación de pasillos del módulo en ese sector, pero no se aprecia problemas con las líneas de fondeos las que se encuentran trabajando ok. Durante la tarde empeoran condiciones en el sector se informa a jefe de centro y se sale por malas condiciones. 12/06/2020 Amarecen malas las condiciones en el centro. |
| SERMAR | 5379 | 13-06-2020 | Bitácora diaria | Se va a buscar boya metálica a lugar de acopio, pero no se puede instalar por malas condiciones en cabecera norte del módulo. Se instala pulguera y se tensa línea de fondeo lateral L51. 14/06/2020 Durante la mañana se instala pulguera y se tensa línea de fondeo lateral N° L39 por malas condiciones en cabecera Norte del módulo para cambio de boya metálica. Se apoya a servicio de instalación de flotadores, para levantar el pasillo en jaula N° 10. Durante la tarde se realizan maniobras y se cambia boya metálica en cabecera Norte lado Este, y se cambian las cadenas de 19 mm por cadenas de 25 mm entre primera y segunda boya metálica y entre segunda y tercera boya con sus cadenas de X |
| SERMAR | 5381 | 15-06-2020 | Bitácora diaria | Se tensa línea L40 y se instala 01 pulguera faltante. Durante la tarde se empeoran condiciones, se da aviso a jefe de centro. 16/06/2020 Durante la mañana se cambió cadena de 22 mm x 15 mts por tramo 06 mts de cadena de 25 mm. Se agrega tramo de cabo de 64 mm y se tensa dejándola trabajando. En línea N°10 se instala boya plástica nueva de 3000 lts en línea lateral Este N° L 13 que le faltaba una. Durante la tarde se apoya a servicio de flotadores para levantar pasillos en lado Este del módulo. |
| SERMAR | 5382 | 17-06-2020 | Bitácora diaria | Se apoya 1 servicio de flotadores para levantar pasillo transversal de jaula N° 3, pero no se lo puede el brazo hidráulico. Se cambio tramo de 15 mts de cadena de 22 mm, por 15 mts de cadena nueva de 25 mm a línea L9. Durante la tarde se instala tramo de cadena de 15 mts de cadena de 22 mm por 15 mts de cadena de 25 mm. Se instalan cadenas de seguridad a líneas de fondeos y tramos de cadena de boya 1 boya en cabecera Norte en líneas L5/L6/L7 y L8/L9/L10 y L11. Se termina faena se desplaza 1 línea de fondeo para cargar 02 boyas metálicas que se tenían amarradas en el lugar. |
| Sin información | Sin información | Mayo | Excel | Ajuste de fondeos laterales y cabecera por mareas de evento "Luna Gusano". |
| Sin información | Sin información | Junio | Excel | Mantención fondeos. |

Bitácoras diarias de ORZA

Tabla 21. Faenas meses de Enero – febrero 2020

| Empresa | OT N° | Periodo faena | Fecha faena | Tipo documento | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 10-01-2020 | Bitácora diaria | Se realiza levantamiento del módulo, y debido a condiciones climáticas se suspende Faena. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 11-01-2020 | Bitácora diaria | Por condiciones climáticas, no se realiza faena (Fuerte oleaje) |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 12-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores Polychem. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 13-01-2020 | Bitácora diaria | No se realizan faenas por malas condiciones climáticas (fuerte oleaje, viento sur con fuertes rachas) |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 14-01-2020 | Bitácora diaria | Puerto Cerrado. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 15-01-2020 | Bitácora diaria | Modificación de puertas perimetrales de entrada en módulo. No se realizan faenas de flotadores por las desfavorables condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 16-01-2020 | Bitácora diaria | OBS. SMA: Sin faenas |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 17/18/19/21-01-2020 | Bitácora diaria | Puerto Cerrado. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 20-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación portón de entrada perimetral en modulo. Se suspenden restos de trabajo por puerto cerrado. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 22-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores polychem. -Se suspenden faenas por intenso oleaje impidiendo a la vez labores de buceo. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 23-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores poligonales Polychem. -Se suspenden maniobras desde las 14:00 hrs., por intenso oleaje. -Se recepciona material de trabajo, enviado desde Orza a Caleta la Arena. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 24-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de flotadores. -Instalación de segunda puerta perimetral del módulo. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 25-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores Polychem. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 26-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 2 flotadores Polychem. -A las 13:00 hrs., se suspenden maniobras por viento sur imposibilitando faenas de buceo. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 27-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores Polychem. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 28-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 2 flotadores. (La tardanza y la suspensión de la faena se debe al intenso oleaje, debiendo retirar a buzo de la faena) |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 29-01-2020 | Bitácora diaria | No se realizan faenas por mal tiempo |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 30-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores polychem. -Se retiran abrazaderas en mal estado. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 31-01-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores en la cabecera norte del módulo con Apoyo de barcaza |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 01-02-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 4 flotadores rectangulares acanalados en la cabecera norte del módulo con ayuda de Barcaza redes sur. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 02/03-02-2020 | Bitácora diaria | No se realizan trabajos por malas condiciones climáticas y puerto cerrado. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 05-02-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores faltantes en la cabecera sur del módulo con el apoyo de barcaza. Se da por finalizada etapa de trabajos, por salida de lancha, barcaza y personal. |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 06-02-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores rectangulares en T. Instalación de pasillo lateral del módulo (no así las T de cabecera que está en perfecto flotamiento) |
| ORZA | 1267-19 | 10 de enero al 08 de febrero de 2020 | 07-02-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 3 flotadores (en pasillo doble y uno en T lateral). |

Tabla 22. Faenas meses de marzo – abril 2020.

| Empresa | OT N° | Periodo faena | Fecha faena | Tipo documento | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORZA | 1267-19 | 10 de marzo al 8 de abril de 2020. | 09-03-2020 | Bitácora diaria | Se realiza Inspección. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 10-03-2020 | Bitácora diaria | No se ingresa por malas condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 11-03-2020 | Bitácora diaria | Se ingresa a centro de emergencia para evaluación de modulo con problemas en líneas de fondeo. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 12-03-2020 | Bitácora diaria | En hora de la mañana se ingresa a centro de manera Urgente, debido a problemas de corte en fondeos de módulo. A medio día se hace retiro del centro, por malas condiciones climáticas. L/M Olguita se dirige a hacer puerto con el personal a la espera que cambien las condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 13-03-2020 | Bitácora diaria | En horas de la tarde se realizan de Urgencia trabajos de armado de 3 cruces en dependencias de Orza Spa (Patio), más 100 zunchos de fierro macizo y 50 barandas 1026. Las cuáles serán cargadas el día de mañana 14-03-2020 |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 17-03-2020 | Bitácora diaria | Se ingresa a pontón para observar trabajos después del siniestro ocurrido, cuadrilla se encuentra a la espera de la pieza solicitada. Se realizan trabajos de: -Instalación de 1 flotador. Se suspende faena, por falla en generador (revienta), sumado a esto las condiciones del tiempo adversas no permiten continuar con la instalación de soportes de flotadores. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 18-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 2 flotadores. Se suspende faena por malas condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 19-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores con soporte de placas y abrazaderas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 20-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores soplados con soporte de placas y abrazaderas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 21-03-2020 | Bitácora diaria | Retiro de barandas en mal estado y se instalarán las nuevas que están por llegar. Se suspende faena por malas condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 22/23-03-2020 | Bitácora diaria | Puerto cerrado |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 24-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores con soporte de placas y abrazaderas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 25-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 6 flotadores, con soporte de placas y abrazaderas en jaula 6, 16 y 17. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 26-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores con abrazaderas en jaula 3. Instalación de 1 cárcamo en una línea de fondeo. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 27-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas, en la jaula 18 cabecera lado pontón. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 28-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 7 flotadores con sus respectivas abrazaderas en jaula 1/7 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 29-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 6 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en jaulas ¼ F, 2/1 F, 3/1 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 30-03-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en jaulas 17/5 F, cabecera lado pontón. Se suspende faena por marejada alta. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 31-03-2020 | Bitácora diaria | No se realiza faena por malas condiciones climáticas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 01-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 05 flotadores con sus respectivas abrazaderas en jaulas 15/3 F, y jaula 17/2 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 02-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 04 flotadores con sus respectivas abrazaderas en jaulas 16/2 F. Se suspende faena en jaula 18/2 F por fuertes marejadas. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 03-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 4 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en las jaulas 6/1 F, jaula 8/1 F jaula, 12 /1 F, jaula 14/1 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 04-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 6 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en las jaulas 5/4 F, jaula 7/1 F, jaula 10/1 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 05-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 2 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en la jaula 2/2 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 06-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 7 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en jaulas 11/4 F, y 9/2 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 07-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 5 flotadores soplados con sus respectivas abrazaderas en las jaulas 6/2 F, y jaula 4/3 F. |
| ORZA | 1267-19 | 11 de marzo al 8 de abril de 2020. | 08-04-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 4 flotadores soplados, con sus respectivas abrazaderas en las jaulas 2/3 F, y jaula 7/1 F. |

Tabla 23. Faenas en Mayo de 2020.

| Empresa | OT N° | Periodo faena | Fecha faena | Tipo documento | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORZA | 1267-19 | 06 al 23 de mayo de 2020 | 08/11-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja en OT 1455 mantención Centro Caicura. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 12-05-2020 | Bitácora diaria | Se presenta malas condiciones climáticas (oleaje y viento) impidiendo realizar trabajos. Se conversa con Don Luis (asistente de centro) quien por precaución aconseja salir del módulo (viento en aumento hacia el mediodía). |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 13-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja entre jaulas 17 y 18: -Se cambian 2 flotadores (oleaje no permite seguir trabajando) |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 14/15/18-05-2020 | Bitácora diaria | Puerto cerrado. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 16-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja en OT 1455 mantención Centro Caicura. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 17-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja nuevamente entre jaulas 17 y 18: -Se instalan 2 flotadores. Se logra reflotar Pasillo. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 19-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja entre jaulas 4 y 6: -Se cambian 2 flotadores que se encontraba con agua. -Se Instala 1 flotador, que no estaba. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 20-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja entre jaulas 5 y 6: -Se cambian 3 flotadores pasillo central. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 21-05-2020 | Bitácora diaria | Se realizan trabajos de: -Instalación de 1 flotador en lateral de jaula 9. |
| ORZA | 1267-19 | 7 al 23 de mayo de 2020 | 22-05-2020 | Bitácora diaria | Se trabaja entre jaulas 15 y 16: -Se instalan 2 flotadores. |

Tabla 24. Faenas en junio de 2020.

| Empresa | OT N° | Periodo faena | Fecha faena | Tipo documento | Descripción faena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 19-06-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 1 flotador, con soportes y sus respectivas abrazaderas. |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 20/22/23/26-06-2020 | Bitácora diaria | Puerto Cerrado |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 21-06-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 4 flotadores soplados, con sus soporte y respectivas abrazaderas. (Jaulas 1 y 3) |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 24-06-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 6 flotadores soplados, con sus soporte y respectivas abrazaderas, en Jaulas 9-15-13. |
| Maestranza MSM | 998 | Sin información | 24-06-2020 | Acta recepción faena | Instalación flotadores 1000x630 total 15 Soportes para flotadores total 6 Tapas PC total 7 Zunchos de 1000x630 total 30 |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 25-06-2020 | Bitácora diaria | Instalación de 4 flotadores, con sus soportes y respectivas abrazaderas, en las jaulas 7 y entre la jaula 1 y 3. |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 04-07-2020 | Bitácora diaria | Se presta apoyo en desacople de pasillos. |
| ORZA | 1267-19 | 17 de junio al 25 de junio | 05-07-2020 | Bitácora diaria | Desconexión de 3 pasillos. -Desconexión de 1 Tee. -Corte de Planza. |

Cotizaciones, O.C. y facturas respectivas, asociadas a filmaciones submarinas

Tabla 25. Faenas contratadas por Salmones Blumar S.A.

| Empresa | N° OC | Fecha | Descripción servicio contratado | N° Factura | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600056439 | 31-05-2019 | SERV. BUCEO CONTRATADO | 1 | 01-06-2019 |
| ING. EDUARDO A. ALVAREZ G. EIRL (INCINEL) | 4600057188 | 27-06-2019 | SERV. FILMACIONES SUBMARINAS | 197 | 02-07-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600057318 | 02-07-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 2 | 01-07-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600058232 | 06-08-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 3 | 01-08-2019 |
| ING. EDUARDO A. ALVAREZ G. EIRL (INCINEL) | 4600058661 | 22-08-2019 | SERV. FILMACIONES SUBMARINAS | 208 | 05-09-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600058894 | 02-09-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 4 | 05-09-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600059554 | 01-10-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 5 | 08-10-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600060295 | 30-10-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 6 | 08-11-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600061128 | 02-12-2019 | Servicio de buceo e inspección submarina | 7 | 02-12-2019 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600061773 | 27-12-2019 | SERV. BUCEO CONTRATADO | 8 | 08-01-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600061866 | 02-01-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 9 | 08-01-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600062805 | 10-01-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 11 | 12-02-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600062806 | 10-02-2020 | SERV. BUCEO CONTRATADO | 10 | 12-02-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600063368 | 05-03-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 12 | 09-03-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600063414 | 06-03-2020 | SERV. BUCEO CONTRATADO | 13 | 10-03-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600064102 | 02-04-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 17 | 15-04-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600064627 | 24-04-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 18 | 01-05-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600065437 | 29-05-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 20 | 01-06-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600066241 | 30-06-2020 | SERV. FAENAS GENERALES CENTRO CULTIVOS | 22 | 01-07-2020 |
| SOCIEDAD DE SERVICIOS S&R | 4600066334 | 02-07-2020 | Servicio de buceo e inspección submarina | 23 | 02-07-2020 |

Certificación e inspección

Tabla 26. Detalle de líneas inspeccionadas por parte de ULTRASEA.

| N° de Línea | Observaciones | Nivel de Fouling | Materialidad | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| C02 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| C03 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| C04 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| C05 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| C06 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| L24 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| L25 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| L31 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |
| L33 | Sin Observaciones | Leve | Cumple | Cumple |

## Gobernación Marítima de Puerto Montt (G.M.PMO)

Tabla 27. Pronostico del martes 10 de marzo de 2020.

Tabla 28. Pronostico del miércoles 11 de marzo de 2020.

Tabla 29. Pronostico del jueves 12 de marzo de 2020.

Tabla 30. Pronostico del viernes 13 de marzo de 2020.

Tabla 31. Pronostico del sábado 14 de marzo de 2020.

Tabla 32. Pronostico del domingo 15 de marzo de 2020.

Tabla 33. Pronostico del jueves 25 de junio de 2020.

Tabla 34. Pronostico del viernes 26 de junio de 2020.

Tabla 35. Pronostico del sábado 27 de junio de 2020.

Tabla 36. Pronostico del domingo 28 de junio de 2020.

Tabla 37. Pronostico del lunes 29 de junio de 2020.

Tabla 38. Pronostico del martes 30 de junio de 2020.

Tabla 39. Condición de Puerto entre el 10 al 15 de marzo de 2020.

| Capitanía | Fecha Ingreso Local | Condición | Situación Marítima | Estado del Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTO MONTT | 10/03/2020 06:54 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 11/03/2020 06:58 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |
| PUERTO MONTT | 12/03/2020 06:54 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 12/03/2020 11:40 | TIEMPO VARIABLE | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | MAREJADILLA |
| PUERTO MONTT | 13/03/2020 00:14 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 13/03/2020 06:49 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 14/03/2020 07:09 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |
| PUERTO MONTT | 15/03/2020 07:14 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |

Tabla 40. Condición de Puerto entre el 25 al 30 de junio de 2020.

| Capitanía | Fecha Ingreso Local | Condición | Situación Marítima | Estado del Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTO MONTT | 25/06/2020 06:57 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |
| PUERTO MONTT | 26/06/2020 06:57 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |
| PUERTO MONTT | 27/06/2020 07:07 | NORMAL | Abierto - Condiciones normales | LLANA |
| PUERTO MONTT | 27/06/2020 22:36 | MAL TIEMPO | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | MAREJADA |
| PUERTO MONTT | 28/06/2020 07:19 | MAL TIEMPO | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | MAREJADA |
| PUERTO MONTT | 28/06/2020 19:27 | TIEMPO VARIABLE | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 29/06/2020 06:49 | TIEMPO VARIABLE | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | RIZADA |
| PUERTO MONTT | 30/06/2020 07:27 | TIEMPO VARIABLE | Cerrado para naves menores FUERA de la bahía | MAREJADILLA |

Meteochile

Tabla 41. Promedio de dirección diaria del viento y velocidad máxima (en nudos), entre marzo y junio de 2020 (Fuente: METEOCHILE)

A. Promedio de dirección diaria del viento.                                                                                               B. Velocidad máxima del viento.

| Dia /Mes | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  | Dia /Mes | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSE/9 | VRB/1 | VRB/2 | N/10 |  | 1 | 11 | 10 | 9 | 14 |
| 2 | SSE/10 | S/10 | N/9 | N/8 |  | 2 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| 3 | VRB/2 | CALMA | N/11 | VRB/2 |  | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| 4 | SSE/8 | S/4 | N/8 | NNE/11 |  | 4 | 11 | 7 | 13 | 13 |
| 5 | S/6 | N/6 | CALMA | N/19 |  | 5 | 8 | 13 | 8 | 24 |
| 6 | N/8 | CALMA | VRB/2 | N/17 |  | 6 | 17 | 12 | 7 | 25 |
| 7 | VRB/2 | S/11 | CALMA | N/14 |  | 7 | 10 | 15 | 8 | 22 |
| 8 | S/11 | VRB/2 | N/13 | N/12 |  | 8 | 15 | 7 | 21 | 26 |
| 9 | SSE/7 | VRB/3 | N/12 | N/13 |  | 9 | 9 | 8 | 19 | 19 |
| 10 | VRB/2 | N/7 | N/9 | N/9 |  | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| 11 | VRB/2 | S/7 | N/5 | N/13 |  | 11 | 9 | 10 | 6 | 22 |
| 12 | N/12 | CALMA | N/8 | W/5 |  | 12 | 19 | 9 | 10 | 10 |
| 13 | W/7 | VRB/2 | VRB/2 | N/11 |  | 13 | 11 | 5 | 10 | 16 |
| 14 | VRB/2 | CALMA | N/12 | N/10 |  | 14 | 13 | 8 | 19 | 13 |
| 15 | S/10 | NNE/17 | N/11 | NNE/13 |  | 15 | 16 | 24 | 15 | 19 |
| 16 | SW/5 | NNE/17 | N/13 | NNE/15 |  | 16 | 7 | 22 | 16 | 25 |
| 17 | VRB/2 | NNE/17 | N/8 | NNE/12 |  | 17 | 11 | 20 | 12 | 15 |
| 18 | SSE/9 | N/8 | N/12 | NNE/18 |  | 18 | 12 | 13 | 19 | 29 |
| 19 | S/6 | N/7 | N/8 | N/8 |  | 19 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 20 | SSW/4 | SSE/6 | N/6 | N/12 |  | 20 | 9 | 9 | 10 | 17 |
| 21 | N/15 | S/8 | VRB/2 | NNE/10 |  | 21 | 17 | 11 | 5 | 15 |
| 22 | N/19 | CALMA | N/5 | N/12 |  | 22 | 27 | 6 | 9 | 23 |
| 23 | NNE/15 | NNE/8 | NNE/14 | N/11 |  | 23 | 23 | 13 | 22 | 17 |
| 24 | NNE/6 | NNE/12 | N/13 | N/7 |  | 24 | 9 | 17 | 19 | 10 |
| 25 | VRB/2 | NNE/14 | CALMA | N/5 |  | 25 | 10 | 19 | 9 | 9 |
| 26 | VRB/2 | VRB/2 | VRB/2 | ESE/5 |  | 26 | 9 | 15 | 9 | 9 |
| 27 | N/7 | NNE/13 | CALMA | NNE/10 |  | 27 | 9 | 19 | 5 | 14 |
| 28 | VRB/2 | N/7 | CALMA | CALMA |  | 28 | 6 | 10 | 5 | 12 |
| 29 | CALMA | N/5 | VRB/1 | CALMA |  | 29 | 11 | 7 | 10 | 6 |
| 30 | S/11 | N/5 | CALMA | NNE/11 |  | 30 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 31 | SW/5 |  | S/7 |  |  | 31 | 11 |  | 9 |  |

Días con contingencia en el CES Caicura.

Tabla 42. Promedio mensual de la dirección del viento predominante, entre julio de 2015 a junio de 2020 (Fuente: METEOCHILE)

| Mes/Direc. | CALMA | NORTE | NNE | NE | ENE | ESTE | ESE | SE | SSE | SUR | SSW | SW | WSW | OESTE | WNW | NW | NNW | VRB | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 9,39% | 5,87% | 2,96% | 0,38% | 0,19% | 1,35% | 2,48% | 4,04% | 10,63% | 18,38% | 5,33% | 8,91% | 8,59% | 4,55% | 1,78% | 1,88% | 3,07% | 10,23% | 100% |
| Febrero | 9,63% | 7,08% | 3,58% | 0,91% | 0,32% | 0,35% | 0,68% | 2,94% | 10,01% | 18,62% | 6,64% | 10,01% | 8,78% | 4,02% | 1,00% | 1,35% | 2,09% | 11,98% | 100% |
| Marzo | 11,54% | 10,06% | 6,13% | 1,51% | 0,32% | 0,35% | 0,62% | 2,53% | 9,98% | 14,20% | 6,21% | 8,26% | 7,02% | 3,20% | 1,08% | 1,18% | 1,96% | 13,85% | 100% |
| Abril | 15,02% | 17,75% | 10,88% | 2,06% | 0,47% | 0,58% | 0,75% | 2,20% | 5,31% | 10,24% | 3,73% | 3,95% | 3,78% | 2,64% | 1,56% | 1,72% | 3,20% | 14,16% | 100% |
| Mayo | 18,66% | 22,19% | 12,04% | 2,32% | 1,32% | 1,45% | 1,08% | 2,56% | 4,28% | 4,98% | 1,67% | 1,62% | 1,78% | 2,29% | 1,51% | 2,29% | 3,39% | 14,59% | 100% |
| Junio | 15,15% | 30,10% | 13,98% | 1,50% | 0,78% | 0,75% | 0,78% | 0,97% | 3,43% | 4,93% | 1,75% | 2,34% | 1,89% | 2,67% | 1,53% | 2,37% | 4,12% | 10,94% | 100% |
| Julio | 14,58% | 33,47% | 13,75% | 1,83% | 1,02% | 0,65% | 0,48% | 0,75% | 2,31% | 4,14% | 1,51% | 2,07% | 1,51% | 2,39% | 1,72% | 2,39% | 4,60% | 10,82% | 100% |
| Agosto | 11,40% | 30,49% | 17,59% | 2,18% | 0,56% | 0,73% | 0,40% | 1,32% | 2,82% | 3,79% | 1,64% | 1,96% | 2,69% | 3,23% | 2,34% | 2,98% | 4,65% | 9,22% | 100% |
| Septiembre | 13,56% | 16,85% | 10,26% | 2,34% | 0,78% | 0,81% | 1,00% | 1,62% | 6,95% | 9,04% | 3,51% | 4,74% | 4,27% | 3,65% | 1,92% | 2,09% | 4,16% | 12,44% | 100% |
| Octubre | 11,93% | 17,59% | 8,90% | 1,92% | 0,57% | 0,92% | 0,70% | 2,46% | 6,07% | 9,61% | 3,94% | 5,37% | 5,59% | 4,32% | 2,43% | 2,75% | 4,78% | 10,17% | 100% |
| Noviembre | 9,74% | 14,59% | 5,55% | 0,98% | 0,33% | 0,56% | 0,84% | 4,02% | 9,96% | 13,64% | 5,50% | 6,64% | 6,31% | 4,27% | 2,23% | 2,12% | 4,30% | 8,43% | 100% |
| Diciembre | 10,47% | 9,76% | 4,84% | 0,71% | 0,55% | 0,74% | 1,84% | 3,05% | 9,21% | 13,55% | 6,13% | 8,00% | 8,25% | 4,56% | 1,95% | 2,80% | 3,60% | 9,98% | 100% |
| Promedio | 12,61% | 18,06% | 9,24% | 1,56% | 0,60% | 0,77% | 0,97% | 2,37% | 6,72% | 10,37% | 3,94% | 5,29% | 5,02% | 3,48% | 1,76% | 2,17% | 3,67% | 11,40% | 100% |

Tabla 43. Registro de velocidad máxima del viento (en nudos), entre julio de 2015 a junio de 2020 (Fuente: METEOCHILE)

| Mes/Direc. | CALMA | NORTE | NNE | NE | ENE | ESTE | ESE | SE | SSE | SUR | SSW | SW | WSW | OESTE | WNW | NW | NNW | VRB | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 0 | 17 | 17 | 7 | 5 | 14 | 15 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 22 | 8 | 22 |
| Febrero | 0 | 21 | 18 | 12 | 13 | 6 | 9 | 14 | 18 | 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 7 | 21 |
| Marzo | 0 | 27 | 23 | 11 | 7 | 5 | 10 | 15 | 16 | 22 | 15 | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | 14 | 7 | 27 |
| Abril | 0 | 24 | 24 | 14 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 6 | 24 |
| Mayo | 0 | 24 | 24 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 7 | 24 |
| Junio | 0 | 30 | 29 | 13 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 17 | 4 | 30 |
| Julio | 0 | 31 | 26 | 12 | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 11 | 10 | 9 | 18 | 12 | 17 | 15 | 6 | 31 |
| Agosto | 0 | 29 | 29 | 17 | 14 | 6 | 7 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 15 | 5 | 29 |
| Septiembre | 0 | 24 | 23 | 13 | 7 | 11 | 10 | 12 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 12 | 11 | 14 | 20 | 6 | 24 |
| Octubre | 0 | 24 | 22 | 15 | 8 | 10 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 14 | 13 | 16 | 13 | 18 | 16 | 6 | 24 |
| Noviembre | 0 | 25 | 24 | 10 | 7 | 9 | 9 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 19 | 7 | 25 |
| Diciembre | 0 | 21 | 20 | 10 | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 9 | 21 |
| Máximo | 0 | 31 | 29 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 22 | 22 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 22 | 9 | 31 |

Tabla 44. Registro de valores de vientos (en rachas), entre julio de 2015 a junio de 2020 (Fuente: METEOCHILE)

| Mes/Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 19 | 24 |  | 23 |  |  | 23 | 28 | 21 |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |
| Febrero | 29 |  | 19 | 23 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Marzo |  |  |  |  |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 23 |  |  | 32 | 31 |  |  |  |  |  | 38 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Abril |  |  |  | 23 |  | 24 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 29 | 28 |  | 31 |  |  |  |  | 33 | 31 | 33 | 32 |  |  |  |  | 38 |
| Mayo | 35 | 29 |  |  | 21 | 30 |  |  |  |  |  | 25 | 38 |  |  | 40 | 19 |  |  | 29 | 25 |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 33 | 29 | 40 |
| Junio | 45 |  |  | 32 | 34 | 36 | 33 |  |  |  | 27 | 18 |  | 38 | 37 | 38 |  | 40 | 17 |  | 45 | 32 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 45 |
| Julio |  |  | 25 |  | 34 |  | 41 | 40 |  | 31 | 27 | 43 | 37 |  |  | 33 | 41 |  |  | 33 | 28 |  |  | 30 | 33 | 39 | 35 | 33 | 26 | 30 | 35 | 43 |
| Agosto |  | 30 | 31 | 33 | 38 |  |  | 44 | 32 |  | 32 | 27 | 42 | 31 | 28 | 31 | 22 | 22 |  |  | 43 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 38 |  | 35 |  | 38 | 44 |
| Septiembre |  | 31 |  |  | 33 |  | 29 | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  | 28 | 22 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 35 |  |  | 35 |
| Octubre |  |  |  | 32 | 30 | 25 | 26 | 24 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 25 | 33 | 34 |
| Noviembre | 28 |  | 34 | 24 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 26 | 31 |  |  |  | 22 | 29 |  |  | 31 |  | 24 |  |  |  |  |  | 34 |
| Diciembre |  |  |  | 33 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 17 | 27 |  |  |  |  | 21 |  |  | 33 |
| Máximo | 45 | 31 | 34 | 33 | 38 | 36 | 41 | 44 | 32 | 31 | 32 | 43 | 42 | 38 | 38 | 40 | 41 | 40 | 31 | 34 | 45 | 40 | 38 | 34 | 33 | 39 | 38 | 33 | 35 | 33 | 38 | 45 |