INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA

DFZ-2016-8423-XIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 31-12-2016 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte del período correspondiente a JULIO del año 2016.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JULIO de 2016 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s):  PUNTO 1;

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA |  | RUT o RUN: 6616741-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA |  |  |  |
| Dirección: AV. LA PAZ N° 386, TIL-TIL, RM | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: TILTIL |
| Correo electrónico: |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JULIO del 2016. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 313 de fecha 20-01-2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 | DS.46/02 | TABLA 1 | AGOSTO | ACUIFERO MV | 31219 | 313 | 20-01-2012 | 04-2012 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no entrega el autocontrol durante el período controlado de JULIO de 2016 para el siguiente punto de descarga: PUNTO 1 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 |