INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO)

DFZ-2014-4703-VII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 10-02-2015 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a ABRIL del año 2014.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de ABRIL de 2014 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s): PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CURICO); El período controlado presenta parámetros que exceden el valor límite indicado en la norma.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXPORTADORA DE MOSTO Y VINOS JUCOSOL S. A. |  | RUT o RUN: 96910300-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO) |  |  |  |
| Dirección: CALLE LAUTARO N° 1026 | Región: VII REGIÓN DEL MAULE | Provincia: CURICÓ | Comuna: CURICÓ |
| Correo electrónico: VSOTO@JUCOSOL.COM; JCOPORTOTS@GMAIL.COM |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ABRIL del 2014. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 5338 de fecha 29-12-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURICO) | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | CANAL DE RIEGO (CURICO) | 31131 | 5338 | 29-12-2008 | 04-2014 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CURICO) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO | NO APLICA |

4.3. Otros hechos

4.3.1. En el curso del período evaluado, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de medición y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CURICO). Los resultados están incluidos en el presente informe.

Cabe mencionar que la SISS efectuó una actividad de medición y análisis con fecha 02/04/2014, verificándose la descarga de residuos líquidos presentando excedencias al valor límite normativo de los parámetros Coliformes Fecales, DBO5, Fósforo y Sólidos Suspendidos Totales.

Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite Exigido | Valor Obtenido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1399993 | CD | 1000 | >160000 | Valor excedido respecto al Límite Exigido |
| DBO5 | mg/l | 1399993 | CD | 35 | 697,5 | Valor excedido en 1892% respecto al Límite Exigido |
| FOSFORO | mg/l | 1399993 | CD | 10 | 14,8 | Valor excedido en 48% respecto al Límite Exigido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1399993 | CD | 50 | 0,9 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1399993 | CD | 6 - 8,5 | 8,1 | Valor no excedido |
| PODER ESPUMOGENO | mm | 1399993 | CD | 7 | <1 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1399993 | CD | 80 | 532,5 | Valor excedido en 565% respecto al Límite Exigido |
| SULFATOS | mg/l | 1399993 | CD | 1000 | 131,7 | Valor no excedido |
| SULFUROS | mg/l | 1399993 | CD | 1 | <1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1399993 | CD | 35 | 16,4 | Valor no excedido |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no entrega el autocontrol durante el período controlado de ABRIL de 2014 para el siguiente punto de descarga: PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CURICO) |
| 7 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión, durante el período controlado de ABRIL de 2014, constatado mediante actividad de medición y análisis efectuada por la SISS el día 02/04/2014. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURICO) |
| 2 | CONTROL DIRECTO 04-2014_Exportadora de mostos y vinos jucosol (curico).pdf |