INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. (CENTRO LLALLALCA)

DFZ-2014-6248-XIV-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 03-02-2015 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. (CENTRO LLALLALCA)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a MARZO del año 2014.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El volumen de descarga informado excede el valor límite indicado en su programa de monitoreo;

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. |  | RUT o RUN: 96594200-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. (CENTRO LLALLALCA) |  |  |  |
| Dirección: CAMINO INTERNACIONAL CHOSHUENCO - NELTULME | Región: XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: PANGUIPULLI |
| Correo electrónico: PSAAVEDRA@SILOBCHILE.CL; CAROLINA@PISERIOS.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de MARZO del 2014. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 661 de fecha 28-02-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°154 de fecha 19-03-2001 RCA N°154 de fecha 19-03-2001 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFLUENTE CENTRO 1 (RIO FUI) | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO FUI (X REGION) | 13041 | 661 | 28-02-2007 | 201307 |
| EFLUENTE CENTRO 2 (RIO FUI) | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO FUI (X REGION) | 13041 | 661 | 28-02-2007 | 201307 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| EFLUENTE CENTRO 1 (RIO FUI) | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA |
| EFLUENTE CENTRO 2 (RIO FUI) | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 6 | Caudal bajo Resolución | El establecimiento industrial excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo durante el período controlado de MARZO de 2014. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol EFLUENTE CENTRO 1 (RIO FUI) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol EFLUENTE CENTRO 2 (RIO FUI) |