Informe de ejecución de acciones de retiro de instalaciones y equipos del área de restricción e instalación de nueva señalética.

- ANTECEDENTES

El presente reporte da cuenta de las acciones adoptadas para despejar un área ocupada temporalmente como apoyo a las obras que se desarrollan en el sector del Yeso, ubicada sobre una huella existente, cercana a sector de vega, las que, por lo mismo, comprendieron acciones tendientes a reforzar la delimitación del área de la vega.

- ACCIONES ADOPTADAS

ACCIÓN 1. CONSTRUCCION DE PRETIL

Construcción de pretil compuesto de suelo vegetal a lo largo de toda la sección poniente y oriente de la huella existente- parte baja de la vega

Dimensiones aproximadas 50 cm de alto x 70 de ancho

Fecha: 03 de marzo de 2016

Función: Delimitación Física y Visual

Responsable: Carolina Cerda, Gerente de Medio Ambiente CNM

Fotografía 1: Coordenada Este 398367, coordenada Norte 6272493; Huso 19.; Fotografía 2: Coordenada Este 398388, Coordenada Norte 6272471; Huso 19..

ACCIÓN 2. RETIRO DE MAQUINARIA E INSUMOS

Retiro de maquinarias e insumos y aplicación de una capa de suelo vegetal de unos 30 cm de alto (promedio).

Fecha: 03 de marzo de 2016

Función: Recuperación del sustrato existente

Responsable: Carolina Cerda, Gerente de Medio Ambiente CNM

Fotografía 3: Coordenada Este 398571, coordenada Norte 6272527; Huso 19.; Fotografía 4: Coordenada Este 398426, coordenada Norte 6272447; Huso 19..

ACCIÓN 3. REFORZAMIENTO DELIMITACIÓN DE AREA EN TORNO A VEGA

Delimitación topográfica e instalación de señalética

Se instalan 8 postes con señalética (Dimensiones aproximadas 40 * 50 cm)

Fecha: 04 de marzo de 2016

Función: Marcar el inicio de la zona buffer de 50 metros determinado en el permiso ambiental con el fin de proteger el entorno de este ecosistema.

Responsable: Carolina Cerda, Gerente de Medio Ambiente CNM

INSTALACIÓN DE POSTES SEÑALETICA INSTALACIÓN DE POSTES SEÑALETICA DEM ARCACION TOPOGRAFICA DEM ARCACION TOPOGRAFICA AREA DE VEGA AREA DE VEGA Fotografía 3: Coordenada Este 398389, coordenada Norte 6272468; Huso 19. Coordenadas de señaléticas (instaladas de izquierda a derecha en la fotografía). Señalética 1: Coordenada Este 398460, coordenada Norte 6272462; Huso 19. Señalética 2: Coordenada Este 398436, coordenada Norte 6272477; Huso 19. Señalética 3: Coordenada Este 398416, coordenada Norte 6272479; Huso 19. Señalética 4: Coordenada Este 398413, coordenada Norte 6272475; Huso 19. Señalética 5: Coordenada Este 398390, coordenada Norte 6272478; Huso 19.

ACCIÓN 4. MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE LA HUELLA EXISTENTE

Limpieza, estabilizado y compactación de superficie de rodado

Fecha: 05 de marzo de 2016

Función: Restitución y mejoramiento de las condiciones de tránsito de maquinarias y vehículos

Responsable: Carolina Cerda, Gerente de Medio Ambiente CNM

Fotografía 4: Coordenada Este 398373, coordenada Norte 6272486; Huso 19.

ACCIÓN 5. REGISTRO FOTOGRÁFICOÁREA VEGA

Registro de la Vega que limita con el área en la cual se realizaron las acciones antes descritas

Fecha: 06 de marzo de 2016

| Fotografía 5: Coordenada Este 398466, coordenada Norte 6272419; Huso 19. | Fotografía 6: Coordenada Este 398465, coordenada Norte 6272407; Huso 19. |
| --- | --- |